# IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

8.1. Metodologia

Impacto Ambiental é conseqüência da ação ou atividade, natural ou antrópica, que produz alterações bruscas em todo o meio ambiente ou em parte de alguns de seus componentes. De acordo com o tipo de alteração, pode ser ecológica, social e/ou econômica.

A identificação e descrição das atividades impactantes relacionadas ao empreendimento Central Eólica Pau Brasil, foi feita com base na consulta a referências bibliográficas específicas e visita in loco.

A identificação e a caracterização qualitativa dos impactos ambientais foram realizadas a partir da utilização do método do "check-list" que consiste, na listagem de conseqüências (impactos ambientais), quando se considera o potencial transformador do ambiente físico, biótico e antrópico, de causas (atividades impactantes) conhecidas.

Neste trabalho, os impactos ambientais gerados foram avaliados em cada etapa do empreendimento. Deste modo, foi realizada uma análise criteriosa dos impactos (positivos e negativos) nos sistemas físico, biótico e antrópico de modo a compor o “check-list”.

Para quantificar/qualificar os impactos ambientais gerados pelo empreendimento, foram atribuídos valores e/ou conceitos aos seguintes atributos: Caráter, Magnitude, Importância, Duração, Reversibilidade, Ordem, Temporalidade e Escala. No Quadro 8.1, são apresentados os referidos atributos com suas respectivas definições bem como os valores e conceitos que caracterizam cada um deles.

Quadro 8.1 - Definição dos atributos e parâmetros de avaliação dos impactos ambientais diagnosticados no Empreendimento Central Eólica Pau Brasil - Município de Icapui, Ceará – Brasil.

| Atributo | Parâmetros Avaliadores | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Caráter: retrata a modificação ou alteração gerada por uma ação do empreendimento sobre um ou mais sistemas ambientais. | Benéfico: quando o efeito gerado for positivo para o fator ambiental considerado. | + |
|  | Adverso: quando o efeito gerado for negativo para o fator ambiental considerado. | _ |
| Magnitude: indica a extensão do impacto na proporção em que se atribui uma valoração gradual às variações que as ações poderão produzir num determinado componente ou fator ambiental por ela afetado. | Pequena: quando a variação no valor dos indicadores for inexpressiva, inalterando o fator ambiental considerado. | P |
|  | Média: quando a variação no valor dos indicadores for expressiva, porém sem para descaracterizar o fator ambiental considerado. | M |
|  | Grande: quando a variação no valor dos indicadores for de tal ordem que possa levar à descaracterização do fator ambiental considerado. | G |
| Atributo | Parâmetros Avaliadores | Símbolo |
| Importância: define a significância ou quanto cada impacto é importante na sua relação de interferência com o meio ambiente, ou quando comparado com outros impactos. | Não Significativa: a intensidade da interferência do impacto sobre o meio ambiente em relação aos demais impactos assume dimensões recuperáveis, quando adverso, para a queda da qualidade de vida,ou assume melhoria da qualidade de vida, quando benéfico. | 1 |
|  | Moderada: a intensidade do impacto sobre o meio ambiente e em relação aos demais impactos não implica em alteração da qualidade de vida. | 2 |
|  | Significativa: a intensidade do impacto sobre o meio ambiente e junto aos demais impactos acarreta, como resposta, perda da qualidade de vida, quando adverso, ou ganho, quando benéfico. | 3 |
| Duração: registro de tempo de permanência do impacto após concluída a ação que o gerou. | Curta: existe a possibilidade de reversão das condições ambientais anteriores à ação, num breve período de tempo, ou seja, que tão logo a conclusão da ação, haja a neutralização do impacto por ela gerado. | 4 |
|  | Média: é necessário decorrer certo período de tempo para que o impacto gerado pela ação seja neutralizado. | 5 |
|  | Longa: registra-se um longo período de tempo para a permanência do impacto, após a conclusão da ação que o gerou. Neste grau, serão também incluídos aqueles impactos cujo tempo de permanência, após a conclusão da ação geradora, assume um caráter definitivo. | 6 |
| Condição ou Reversibilidade: delimita a reversibilidade do impacto em conseqüência dessa ação. | Reversível: quando cessada a ação que gerou a alteração, o meio afetado pode retornar ao seu estado primitivo. | O |
|  | Irreversível: quando cessada a ação que gerou a alteração, o meio afetado não retornará ao seu estado natural. | Ø |
| Ordem: estabelece o grau de relação entre a ação impactante e o impacto gerado no meio ambiente. | Direta: resulta de uma simples relação de causa e efeito, também denominado de impacto primário ou de primeira ordem. | D |
|  | Indireta: quando gera uma reação secundária em relação à ação ou, quando é parte de uma cadeia de reações também denominada de impacto secundário ou de enésima ordem, de acordo com a situação na cadeia de reações. | I |
| Temporalidade: expressa a interinidade da alteração ou modificação gerada por uma ação do projeto sobre um dado componente ou fator ambiental por ela afetado | Temporário: quando o efeito gerado apresentar um determinado período de duração. | T |
|  | Permanente: quando o efeito gerado for definitivo, ou seja, perdure mesmo quando cessada a ação que o gerou. | P |
|  | Cíclico: quando o efeito gerado apresenta uma sazonalidade de ocorrência. | C |
| Escala: refere-se á grandeza do impacto ambiental em relação ao espaço geográfico de abrangência. | Local: quando a abrangência do impacto ambiental restringir-se unicamente a área de influência direta onde foi gerada a ação. | L |
|  | Regional: quando a ocorrência do impacto ambiental for mas abrangente, estendendo-se para além dos limites geográficos da área de influência direta do projeto. | R |

8.2. Identificação dos Impactos Ambientais

Os impactos prognosticados para a Etapa: Planos de Controle Monitoramento Ambiental não foram computados, uma vez que estes impactos maximizarem o número de impactos positivos. Assim, foram considerados os impactos previstos nas etapas: Estudos e Projetos; Pré-Implantação; Implantação e Operação.

8.3. Análise da Avaliação dos Impactos Ambientais

O resultado do “check list”, utilizado na avaliação dos impactos ambientais na área de influência do empreendimento da Central Eólica do Pau Brasil indicou 135 (ou 100 %) impactos ambientais dos quais, 78 (57,78 %) são de caráter benéfico e 57 (42,22 %) são de caráter adverso (Quadro 8.2).

Quadro 8.2 – Somatório dos Impactos por etapa da Central Eólica do Pau Brasil, Município de Icapui-CE.

| Etapas | (+) | (-) | Somatório |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudos e Projetos | 28 | 3 | 31 |
| Pré-implantação | 5 | 11 | 16 |
| Implantação | 35 | 40 | 75 |
| Operação | 10 | 3 | 13 |
| Total | 78 | 57 | 135 |

Fonte: Elaborada com base no check list (2011)

Das 5 (cinco) etapas previstas com a implantação da Central Eólica Pau Brasil, foi excluída a análise dos impactos ambientais referentes à etapa dos planos de controle e monitoramento ambiental uma vez que, todos os impactos previstos apresentam-se como de caráter benéfico. Assim, foram analisados os impactos previstos nas quatro primeiras etapas, quais sejam: estudos e projetos; pré-implantação e implantação e operação. Deste modo, os impactos prognosticados nestas etapas serão avaliados em conformidade com aquelas etapas sem sofrer interferência da 5ª etapa, sendo possível visualizar além dos aspectos positivos, a viabilidade técnica e ambiental a serem alcançadas com a implantação do referido empreendimento.

É importante informar que na avaliação e interpretação dos impactos ambientais prognosticados para o empreendimento, não foi feita referência às medidas mitigadoras. Isto por que, espera-se que a partir da implantação dos planos de controle e monitoramento ambiental e medidas mitigadoras os efeitos adversos sejam suplantados ou minimizados a partir das medidas previstas nos referidos planos.

8.4 Descrição dos Impactos Ambientais

Serão descritos, nesta seção, os impactos ambientais prognosticados na área de influência do empreendimento, em decorrência das etapas envolvidas na implantação do referido empreendimento, conforme o quadro do “check-list” apresentado no item anterior.

1ª ETAPA – Estudos e Projetos

Estudos e Levantamentos Básicos

Estas ações são essenciais para a orientação e planejamento dos aspectos técnicos do projeto. Entretanto, tais ações não geram quase nenhum tipo de impacto ambiental relevante na área de influência direta do projeto, considerando que as informações extraídas dos estudos e levantamentos não criam uma relação direta de causa e efeito na área a ser investigada.

Os dados obtidos do estudo ambiental listou, previamente, as interferências das ações do projeto, permitindo a projeção/visão da evolução destes parâmetros ambientais, que se reveste de grande importância para o desenvolvimento, monitoramento e controle do projeto, durante as etapas  de implantação e operação do empreendimento.

Como resultados desta fase, são sugeridas medidas de mitigação bem como planos de controle que visam atingir a manutenção dos aspectos qualitativos do ambiente que beneficiam a área do empreendimento, tais como: forma adequada de uso e ocupação do solo, valorização da área, atendimento ao ditames da legislação, entre outros.

Os projetos de engenharia são de suma importância, uma vez que buscam adequar o uso e ocupação do solo com as atividades do empreendimento, valorizando a área através do planejamento sistemático do meio ambiente.

A concepção do projeto seguindo as normas vigentes da legislação ambiental, ou seja, respeitando as áreas de interesse ambiental, refletirá em resultados positivos para o meio ambiente.

Em se tratando dos projetos de engenharia, a utilização de metodologias mais sustentáveis, do ponto de vista ambiental, refletirá de maneira positiva sobre os recursos naturais que ocorrem na área do empreendimento.

2ª ETAPA – PRÉ-IMPLANTAÇÃO

Instalação do Canteiro de Obras

A instalação do canteiro de obra é fundamental para evitar desperdícios de tempo, perdas de materiais e mesmo defeitos de execução e falta de qualidade final dos serviços realizados. Desse modo, são previstos: banheiros, refeitório, estacionamento, oficinas, entre outros. A instalação do canteiro de obras acarretará modificações no ambiente particularmente, sobre a qualidade da água, do ar, do solo, da paisagem e dos ecossistemas.

Para a implantação do canteiro de obras é necessária a regularização do terreno a partir dos procedimentos de terraplanagem. Este procedimento interfere nas características morfológicas e geotécnicas do terreno. Além do que, tem-se o desmatamento como condição para a implantação do canteiro de obras, resultando em perdas da flora e fauna.

Para instalação do canteiro de obras haverá remoção da vegetação no local onde o mesmo deverá ser implantado, esse fato ocasionará para espécies florísticas e faunísticas da área, entre elas, perda da biodiversidade local.

A instalação do canteiro de obras na área de influencia do Empreendimento resultará em alteração significativa da paisagem natural, uma vez que serão impostos equipamentos provisórios em uma paisagem onde ainda observam-se áreas preservadas. Essa ação resultará, de certa maneira, em alteração da paisagem tanto local como na área de entorno.

3ª ETAPA – IMPLANTAÇÃO

Limpeza do terreno

Com a limpeza do terreno as áreas que serão edificadas com a implantação do empreendimento incorrerão em prejuízo da cobertura vegetal, modificando o aspecto paisagístico e diminuindo o potencial vegetativo local.

A limpeza da área deverá gerar impactos negativos no meio físico principalmente, por fatores sinergéticos como erosão e inundação alterando assim o ecossistema local, especialmente as águas superficiais, solos e o microclima.

Terraplenagem

Na fase de terraplenagem a maior parte dos impactos sobre o meio físico deverão ser negativos, devido a alteração da estrutura dos solos que poderá ser erodido, além de um pequeno aumento no microclima local. A movimentação das máquinas poderá causar abertura de valas facilitando inundações e carreamento de sedimentos pela ação das chuvas para rede de drenagem. Porem a terraplenagem regularizará a superfície topográfica do terreno causando impacto positivo na dinâmica superficial, mais precisamente em declividades mais acentuadas.

Sistema Viário (Vias de Acesso)

Na implantação do sistema viário são previstos as seguintes adversidades:

- alterações morfológicas entorno de todo o sistema viário resultantes da retirada de material para padronização da malha viária;

- diminuição do potencial de infiltração do solo, resultante da compactação e impermeabilização das vias, culminando no aumento da taxa de escoamento superficial (run-of). Com a impermeabilização ocorrerá uma alteração no aporte de drenagem dificultando o escoamento natural das águas provenientes de chuvas e sua infiltração. Com a pavimentação deverá surgir um pequeno aumento na temperatura localizada pontualmente na faixa asfaltada, alterando assim o microclima.

- alterações temporárias na qualidade do ar, resultantes da emissão ruídos, poeiras e gases provenientes de máquinas e materiais utilizados na construção do sistema viário;

Sistema de Abastecimento de Água

Para atender a demanda de água para usos diversos durante a implantação das obras do empreendimento, será utilizado um carro pipa para abastecer a obra.

Sistema de Esgotamento Sanitário

A coleta e o tratamento dos efluentes líquidos gerados pelo contingente humano, envolvido nas atividades construtivas do empreendimento, bem como daqueles originados dos diversos processos envolvidos na instalação do empreendimento, requer a implantação de uma estação de tratamento de esgotos (ETE) temporária. Estas obras resultarão em escavações no terreno, implicando na alteração das características morfológicas e geotécnicas do terreno. Entretanto, tais medidas visam coletar, tratar e destinar de maneira adequada os resíduos líquidos gerados, de modo a preservar a qualidade do meio ambiente na área de influência do projeto.

Cabeamento eletro-eletrônico

A instalação destes sistemas implicará no transporte de maquinário bem como na manipulação de utilizados para a consecução destas atividades, resultarão em impactos paisagísticos das áreas de influência direta das obras.

A qualidade do ar, principalmente pela emissão de ruídos, ficará afetada durante as obras para instalação das redes de eletrificação em decorrência do trafego de veículos e maquinários.

Poderão ocorrer acidentes de trabalho durante as escavações, sendo necessária a utilização de equipamentos de segurança e proteção individual.

Nesta fase, serão convocados operários de menor qualificação e também técnicos especializados, resultando em maior circulação de moeda na região, projetando incremento nos diversos segmentos da economia regional e local.

#### Edificações/Fundações

A construção do empreendimento implicará mudanças da paisagem local em função da transformação de um ambiente natural em urbano. Nas áreas ocupadas com as edificações a estabilização do terreno implicará mudança na taxa de transporte de sedimentos, interferindo no modelo natural da dinâmica sedimentar.

Montagem das Torres

A montagem das turbinas irá se destacar nessa etapa, destacando-se como elemento no ecossistema, que poderá descaracterizará a ambiência local de forma irreversível, embora seja um efeito pontual.

A aquisição de materiais e de serviços técnicos para montagem dos equipamentos poderá aumentar o comércio da região, e um maior recolhimento de taxas, encargos e tributos, gerando retornos positivos sobre o setor terciário e o setor público.

Montagem dos Aerogeradores

Com a instalação dos aerogeradores, o ecossistema será alterado negativamente devido à presença dos equipamentos, materiais e operários, acarretando desconforto ambiental e degradação dos valores paisagísticos originais.

Estima-se um crescimento local e regional através da obtenção de produtos, serviços e equipamentos, com uma maior circulação de moeda, favorecendo os setores produtivos, e ao poder público com arrecadação de impostos e taxas.

Alteração da Paisagem Natural

A retirada da vegetação resultará em modificação da paisagem natural local. A vegetação que será suprimida corresponde a um importante componente do ecossistema local, além de mantenedora da biodiversidade da região, uma vez retirada essa vegetação, serão geradas adversidades tanto sobre os parâmetros físicos, como os  biológicos da paisagem.

Desvalorização Paisagística

A limpeza do terreno e terraplanagem da área irá causar impactos visuais na paisagem, denegrindo os valores paisagísticos naturais da área e da região. Contudo, esse impacto terá curta duração, logo após a conclusão das obras o mesmo será sanado.

Redução dos locais de acasalamento, nidificação e abrigo da fauna

Na área específica do estudo, foi citada a presença significativa de espécies representantes dos três grupos faunísticos pesquisados: mastofauna, avefauna e herpetofauna, assim como, foram visualizados em campo, a presença de habitats específicos para determinadas espécies como: tocas e ninhos. Dessa maneira, com a supressão da vegetação, ocorrerá redução e extinção, para muitas espécies, dos locais de nidificação, acasalamento e abrigo.

Fuga e afugentamento da fauna

Esse impacto irá ocorrer devido às mesmas ações já mencionadas no item anterior, como supressão da vegetação e devido às dinâmicas mais intensas na área de influencia do Empreendimento que provocará: poluição do ar, aumento no nível de emissões sonoras, ruídos, entre outros.

Fuga e afugentamento da fauna residente na área de entorno

A emissão de ruídos e a movimentação de equipamentos, máquinas, veículos e trabalhadores durante a implantação do canteiro de obras, execução da limpeza da área, terraplanagem, entre outros. Afugentarão as espécies da fauna que ainda residem nessas áreas para regiões ainda mais distantes e tranqüilas

Danos para a fauna

Devido às dinâmicas mais intensas na área do Empreendimento, assim como, devido à fuga de espécies faunísticas da área de influencia direta do Empreendimento, poderá ocorrer atropelamento de espécies ou choques em função dos fios eletrificados.

Testes Pré-Operacionais

Deverão ser realizados testes quando o Parque eólico estiver instalado, com todos os equipamentos funcionando.  A realização dessa ação é necessária para evitar prejuízos durante o processo operacional, durante o funcionamento. Conseqüentemente, essa medida poderá evitar danos ambientais e prejuízos financeiros ao empreendimento.

4ª ETAPA – OPERAÇÃO

#### Monitoramento do Parque Eólico

O monitoramento é essencial atuando de maneira preventiva para evitar danos ambientais, falhas operacionais ou prejuízos financeiros. Podemos através dele obter um controle na qualidade da energia produzida.

Esse monitoramento pode ser feito através:

#### - Manutenção e regulagem do equipamento;

- Controle da emissão de ruídos.

O funcionamento adequado garante uma eficiência do empreendimento, resultando em um conforto ambiental e melhorias paisagísticas na área.

Produção de Energia

A geração de energia através do Parque Eólico provoca alterações nas fases de pré – implantação, implantação e operação nos meios: físico, biológico e antrópico resultando em efeitos benéficos e adversos na sua área de influência direta e indireta. De qualquer forma a ocupação de áreas para implantação dessas unidades e a necessidade de um sistema de transmissão não constituem problemas que afetem de forma significativa os ecossistemas.

Alguns impactos socioambientais podem está associados a sistemas de conversão de energia eólica, tendo relação com: nível de ruído, alteração de paisagem, alteração do uso do solo, interferência com a fauna alada, e risco de ruptura dos componentes das estruturas da torre.

Limpeza Geral da Obra

Ao termino da implantação do empreendimento será implantada a limpeza geral visando a execução dos serviços de varrição, recolhimento de materiais, ferramentas e objetos utilizados nas etapas construtivas, lavagem de equipamentos e outras providências necessárias para manutenção e conservação da área.

A ação resultará em harmonização da área do empreendimento com a paisagem de áreas naturais no entorno, destacando-se que os aspectos ambientais do local serão beneficiados, com a organização e disciplinamento de ocupação do terreno.