RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA

Central de Geração Eólica – CGE Pau Brasil

(15MW)

Município de Icapuí - CE

Fortaleza - 2011

SUMÁRIO

|  | APRESENTAÇÃO DO ESTUDO |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENTRAL DE GERAÇÃO EÓLICA PAU BRASIL | 1.1 |
| 1.1. | Identificação do Empreendimento e Empreendedor | 1.1 |
| 1.2. | Introdução | 1.2 |
| 1.3. | Objetivos | 1.3 |
| 1.4. | Localização Geográfica | 1.4 |
| 1.5. | Histórico do Empreendimento | 1.8 |
| 1.6. | Características Gerais | 1.9 |
| 1.7. | Projeto de Engenharia | 1.14 |
| 1.8. | Fases do Empreendimento | 1.22 |
| 2. | ESTUDOS DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS DO PROJETO | 2.1 |
| 2.1 | Energia Eólica no Ceará | 2.1 |
| 3. | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 3.1 |
| 4. | ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO | 4.1 |
| 5. | PLANOS E PROJETOS CO-LOCALIZADOS | 5.1 |
| 5.1. | Infraestrutura básica existente e programada | 5.1 |
| 5.2. | Planos e Programas governamentais co-localizados | 5.1 |
| 5.3. | Projetos co-relacionados | 5.3 |
| 6. | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA | 6.1 |
| 6.1. | Meio Físico | 6.1 |
| 6.1.1. | Caracterização das áreas de influência | 6.1 |
| 6.1.2. | Caracterização climática | 6.2 |
| 6.1.3. | Caracterização da qualidade do ar | 6.17 |
| 6.1.4. | Caracterização dos níveis de ruídos do ambiente | 6.17 |
| 6.1.5. | Geologia | 6.17 |
| 6.1.6. | Geomorfologia | 6.30 |
| 6.1.7. | Solos | 6.32 |
| 6.1.8. | Recursos Hídricos | 6.34 |
| 6.2. | Meio Antrópico | 6.46 |
| 6.2.1. | Área de Influência Indireta (AII) | 6.47 |
| 6.2.2. | Área de Influência Direta (AID) | 6.87 |
| 6.3. | Sítios Arqueológicos e Pré-históricos | 6.92 |
| 6.3.1. | Apresentação | 6.93 |
| 6.3.2. | Metodologia e conceituação | 6.93 |
| 6.3.3. | Objetivos | 6.95 |
| 6.3.4. | Os empreendimentos potencialmente impactantes, a legislação e o patrimônio cultural | 6.96 |
| 6.3.5. | Descrição do empreendimento e impactos sobre o meio físico | 6.98 |
| 6.3.6. | Contexto geológico local | 6.99 |
| 6.3.7. | O contexto etno-histórico | 6.102 |
| 6.3.8. | Levantamento arqueológico de campo | 6.106 |
| 6.3.9. | Resultados | 6.113 |
| 6.3.10. | Conclusão | 6.114 |
| 6.4. | Meio Biótico | 6.114 |
| 6.4.1. | Ecossistemas Regionais | 6.114 |
| 6.4.2. | Ecossistema Local | 6.132 |
| 6.4.3. | Biocenose | 6.136 |
| 6.4.4. | Inventário Florestal | 6.147 |
| 6.4.5. | Aspectos Fitossociológicos | 6.151 |
| 6.4.6. | Possibilidade de Conectividade com Unidades de Conservação (UC’s) | 6.153 |
| 7. | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE | ### 7.1 |
| 8. | IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS | 8.1 |
| 8.1. | Metodologia | 8.1 |
| 8.2. | Identificação dos Impactos Ambientais | 8.3 |
| 8.3. | Análise da Avaliação dos Impactos Ambientais | 8.10 |
| 8.4. | Descrição dos Impactos Ambientais | 8.11 |
| 9. | PROPOSIÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS | 9.1 |
| 9.1. | Considerações Gerais | 9.1 |
| 9.2. | Meio Fisico | 9.1 |
| 9.2.1. | Fase de Pré-Implantação | 9.1 |
| 9.2.2. | Fase de Implantação | 9.6 |
| 9.2.3. | Fase de Operação e Funcionamento | 9.14 |
| 9.3. | Meio Biótico | 9.16 |
| 9.3.1. | Fase de Pré – Implantação | 9.16 |
| 9.3.2. | Fase de Implantação | 9.17 |
| 9.3.3. | Fase de Operação e Funcionamento | 9.21 |
| 9.4. | Meio Antrópico | 9.22 |
| 9.4.1. | Fase de Pré-Implantação | 9.22 |
| 9.4.2. | Fase de Implantação | 9.23 |
| 9.4.3. | Fase de Operação e Funcionamento | 9.25 |
| 9.5. | Cronograma de Execução de Medidas Mitigadoras | 9.25 |
| 10. | PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS | 10.1 |
| 10. 1. | Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do Ambiente de Trabalho | 10.2 |
| 10.2. | Plano de Controle dos Resíduos Sólidos | 10.13 |
| 10.3. | Plano de Controle dos Efluentes Domésticos | 10.18 |
| 10.4. | Plano de Preservação Paisagístico- Ecológica | 10.18 |
| 10.5. | Plano de Educação Ambiental | 10.19 |
| 10.6. | Plano de Monitoramento dos Ruídos e Vibrações | 10.21 |
| 10.7. | Plano de Monitoramento da Qualidade do Solo | 10.26 |
| 10.8. | Plano de Monitoramento da Qualidade da Água (Superficial e Subterrânea) | 10.28 |
| 10.9. | Plano de Monitoramento e recuperação de Áreas Degradadas | 10.32 |
| 10.10. | Plano de Gestão Ambiental | 10.36 |
| 10.11. | Plano de Controle de Desmatamento | 10.40 |
| 10.12. | Programa de Proteção a Fauna | 10.49 |
| 10.13. | Plano de Comunicação Social | 10.52 |
| 10.14. | Programa de Prospecção e Resgate Arqueológico | 10.53 |
| 10.15. | Programa de Monitoramento da Avifauna | 10.57 |
| 10.16. | Programa de Incentivo a Aquisição de Insumos e Contratação de Mão de Obra Local | 10.57 |
| 11. | ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCO | 11.1 |
| 11.1 | Plano de Gerenciamento de Risco | 11.2 |
| 12. | ESTUDO DO PROGNÓSTICO DA QUALIDADE AMBIENTAL | 12.1 |
| 12.1 | Considerações Gerais | 12.1 |
| 12.2 | Prognóstico da Qualidade Ambiental sem a Implantação da CGE | 12.1 |
| 12.3 | Prognóstico da Qualidade Ambiental com a Implantação da CGE | 12.2 |
| 13. | CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES | 13.1 |
| 14. | BIBLIOGRAFIA CONSULTADA | 14.1 |
|  | ANEXOS |  |

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA da Central de Geração Eólica – CGE Pau Brasil/Icapuí, trata dos procedimentos e dos critérios técnicos a serem adotados na implantação e operação do referido Parque Eólico tomando como base o meio ambiente da área de influência do empreendimento. Sistematizados em tópicos, estes componentes descritivos e avaliativos seguem hierarquicamente interligados formando tomos que designam subsidiar a construção do processo decisório por parte do órgão ambiental competente. Legalmente é acompanhado por outro documento, o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, também de características protocolares cuja função visa apresentar o conteúdo do EIA numa linguagem mais acessível e resumida, já que seu escopo vincula-se como de caráter público.

O presente trabalho apresenta o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA da CGE Pau Brasil LTDA com potência total nominal de 15MW, seis (06) aerogeradores com 2.500KW de potência cada, em uma área total de 59,84HA, localizada na localidade de Fazenda Famosa no Município de Icapuí, Estado do Ceará.

Os estudos ambientais foram desenvolvidos em conformidade com as diretrizes gerais e instruções constantes no Termo de Referência nº 624/2010-COPAM/NUCAM para elaboração do EIA/RIMA do referido empreendimento, emitido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, e as exigências legais pertinentes referidas nas Resoluções CONAMA nº 001 de 23/01/1986 e nº 237 de 19/12/97, na Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente.

O RIMA apresenta a caracterização da CGE Pau Brasil/Icapuí com detalhamento sintético do projeto de engenharia, diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, onde são destacadas as características naturais de cada parâmetro ambiental e a sua interrelação com a intervenção proposta, como também a proposição de medidas mitigadoras, planos de controle e monitoramento ambiental visando a garantia das condições ambientais do Município de Icapuí em consonância com a legislação pertinente e o desenvolvimento da atividade de geração de energia alternativa.

Vale salientar que os Anexos do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA são coincidentes com os apresentados no Estudo de Impacto Ambiental – EIA, portanto seguem a referência e numeração do EIA estando dispostos em um terceiro volume denominado ANEXOS EIA/RIMA.

Fortaleza, 06 de abril de 2011

1. CENTRAL DE GERAÇÃO EÓLICA PAU BRASIL

2. ESTUDOS DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS DO PROJETO

3. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

4. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

5. PLANOS E PROJETOS CO-LOCALIZADOS

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIAS

7. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE

8. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

9. PROPOSIÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS

10. PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

11. ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCO

12. ESTUDO DO PROGNÓSTICO DA QUALIDADE AMBIENTAL

13. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

14. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

ANEXOS