# DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

6.1 Meio Físico

6.1.1. Caracterização das áreas de influência

Este item refere-se à caracterização dos elementos que compõem o meio físico da área de influência direta - AID e área de influência indireta - AII do projeto de construção da Central de Geração Eólica São Paulo, inserido no município de Icapuí, estado do Ceará, com vistas ao licenciamento ambiental exigível, determinado pelas Resoluções nº001/86 e nº237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, conforme o Termo de Referência nº 612/2009 – COPAM/NUCAM da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.

Para esse capítulo, adotou-se as estações meteorológicas do município de Mossoró/RN na caracterização do Meio Físico, devido a menor distancia da área pesquisada para Mossoró/RN (36km) de que para Aracati/CE (56km), dessa forma, os dados físicos existentes nas estações de Mossoró/RN possuem mais representatividade e consistência para o diagnóstico ambiental do trabalho (Figura 6.1).

56km

CGE – São Paulo

36 km

Fonte: Google earth

Figura: 6.1– Distância da CGE São Paulo com relação a Mossoró X Aracati

### 6.1.2 Caracterização climática

Conceito de clima e meteorologia

- O clima é resultado da interação e comportamento dos elementos atmosféricos, observados através de uma série temporal de dados, associados à orografia, localização geográfica e a continentalidade ou maritimidade, que permitem e determinam, dessa forma, a caracterização climática de uma região. (AYOADE, 2001).

- Meteorologia: Ciência Atmosférica que está relacionada ao estado físico, dinâmico e químico da atmosfera e às interações entre eles e a superfície terrestre subjacente (AYOADE, 1991).

O clima compreende os diversos fenômenos climáticos que ocorrem na atmosfera. Fenômenos como frentes frias, chuvas, secas etc, estão associados tanto às variações meteorológicas preditas pelas leis físicas determinísticas, assim como a um conjunto de variações aleatórias dos elementos meteorológicos (temperatura, precipitação, vento, umidade, pressão do ar) cuja principal ferramenta de investigação e auxílio é a estatística . O clima permite reunir semelhanças em várias regiões da Terra através de tipos específicos de clima onde são consideradas as variações médias dos elementos meteorológicos ao longo das estações do ano num período de, no mínimo, 30 anos.

Existe a necessidade de conceituarmos o clima para facilitar entendimento e prosseguirmos tecendo a temática partindo da macro para micro análise, levamos em consideração para o enriquecimento do trabalho citações de conceituados estudiosos na temática tornando-se indispensável para o diagnóstico ambiental da área da CGE São Paulo – Icapuí/CE.

Elementos Climáticos ou Parâmetros Meteorológicos

São parâmetros nos quais o meteorologista ou climatologista mensuram as condições atmosférica, momentâneas (tempo) ou duradouras (clima), como por exemplo:

- Temperatura (média, máxima e mínima);

- Precipitações (chuva, granizo e neve);

- Umidade atmosférica (absoluta, relativa, compensada, etc);

- Pressão atmosférica;

- Radiação solar (direta ou indireta);

- Ventos (direção e intensidade);

- Nebulosidade, evaporação, evapotranspiração, entre outros.

Fatores ou Controladores Climáticos

São determinados fatores que interferem nas características dos parâmetros meteorológicos, como por exemplo:

- latitude;

- altitude;

- continentalidade e maritimidade;

- vegetação;

- condicionantes topográficos, entre outros.

Escalas e Hierarquias

Uma abordagem alternativa à subdivisão da climatologia está baseada em escalas dos sistemas de circulação meteorológicas. Deve-se ressaltar, todavia que os vários fenômenos atmosféricos, que vão desde as zonas planetárias até os sistemas de ventos locais, constituem um único espectro contínuo dos sistemas climáticos (AYOADE, 1991).

As seguintes subdivisões da climatologia podem ser reconhecidas:

- Macroclimatologia: relacionada com os aspectos dos climas de amplas áreas da Terra e com os movimentos atmosféricos em larga escala que afetam o clima.

- Mesoclimatologia: preocupada com o estudo do clima em áreas relativamente pequenas, entre 10 e 100 quilômetros de largura (por exemplo, o estudo do clima urbano e dos sistemas climáticos locais severos como tornados e os temporais.)

- Microclimatologia: preocupada com o estudo do clima próximo à superfície ou de áreas muito pequenas, com menos de 100 metros de extensão.

Se a primeira é determinada pelos fatores zonais (latitude, sobre tudo) os dois últimos por fatores de atuação mais restrita, mais limitada, daí sua área ser também restrita. A ordem é da maior para menor abrangência.

O clima do município de Icapuí / CE é influenciado por diversos fatores dentre os quais se torna relevante levantar informações a nível de macroclima,  devido movimentos atmosféricos que afetam o clima local. Dentre eles a Zona de Convergência Intertropical, Complexos Convectivos de Mesoescala, Vórtice Ciclônico de ar superior e frentes frias, não podem deixar de ser contempladas.

Zona de Convergência Intertropical - ZCIT

A Zona de Convergência Intertropical - ZCIT é o sistema meteorológico mais importante na determinação de quão abundante ou deficiente serão as chuvas no setor norte do Nordeste do Brasil (onde está inserida a área do empreendimento). Normalmente a ZCIT migra sazonalmente de sua posição mais ao norte, aproximadamente 12ºN, em agosto-setembro para posições mais ao sul e aproximadamente 4°S, em março-abril.

Vórtice Ciclônico de Ar Superior - VCAS

Os Vórtices Ciclônicos de Ar Superior - VCAS que atingem a região Nordeste do Brasil formam-se no Oceano Atlântico entre os meses de outubro e março e sua trajetória normalmente é de leste para oeste, com maior freqüência entre os meses de janeiro e fevereiro.

Frente Fria – FF

Um outro importante mecanismo causador de chuvas no Nordeste do Brasil está ligado à penetração de frentes frias até as latitudes tropicais entre os meses de novembro e janeiro.

- a. Precipitação

As precipitações que ocorrem na área abrangente da CGE São Paulo – Icapuí/CE estão associadas principalmente às atividades dos sistemas atmosféricos vistos anteriormente– Zona de Convergência Intertropical, ZCIT e Vórtice Ciclônico de Ar Superior, VCAS (SILVA, 1990).

Ao primeiro sistema são atribuídas cerca de 80% das chuvas do semi-árido cearense, assim como do brasileiro. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT ou ITCZ), também definida como região de Doldrum ou Calmaria e Depressão Equatorial, é formada pela confluência dos ventos alísios oriundos das altas pressões existentes nos Hemisférios Norte e Sul, os quais proporcionam a convecção do ar, e consequentemente à formação e presença harmônica de nuvens convectivas (Cumulus Nimbus) circundando a zona equatorial do globo terrestre, que define praticamente o período chuvoso do Semi-árido Nordestino, através de sua oscilação meridional. Essas nuvens podem ser identificadas em imagens de satélites geoestacionários, principalmente, por meio dos canais visível e infravermelho (NIMER, 1979).

Seu período de atuação decorre quando há um relativo deslocamento oriental e meridional do Anticiclone do Atlântico Sul – responsável pela estabilidade do tempo – propiciando assim sua descida para o hemisfério sul. Esse período compreende meados do verão e outono, destacando os meses de fevereiro e março. As precipitações são observadas de forma intensa e localizadas (LIMA e MELO, 2005).

O outro sistema atuante e determinante para o período chuvoso do nordeste é o Vórtice Ciclônico de Ar Superior - VCAS (Imagem de satélite 1, Figura 6.3), definido por sistema de baixa pressão de grande escala, formado na alta troposfera e cuja circulação ciclônica fechada possui o centro mais frio do que sua periferia. Sua área de origem pode ser o Oceano Atlântico ou o Oceano Pacífico, podendo desta forma, apresentar dois tipos – Vórtice de Palmem, quando sua gênese está associada ao cavado¹  frio no ar superior sobre o Oceano Pacífico, que foi desligado de sua região polar; e os de origem Tropical, formados no Atlântico Sul, resultantes da inserção de Sistemas Frontais. Estes são formados entre as faixas 20ºW-45ºW e 0º-28,7S; atuam sobre o nordeste influenciando o estado do Rio Grande do Norte normalmente entre os meses de setembro e abril, sendo mais freqüentes em janeiro, quando há o intenso aquecimento do continente, que proporciona o desenvolvimento de um anticiclone (alta da Bolívia) e de um cavadosobre o Atlântico Sul, implicando numa relação direta entre a intensidade do anticiclone no continente e a formação dos Vórtices sobre o oceano. (SILVA, 1999).

A distribuição pluviométrica em Aracati / Icapuí / Mossoró, assim como nas proximidades da CGE São Paulo apresenta o quadrimestre março-junho, como sendo

O período mais chuvoso corresponde em torno de 72% da pluviometria anual. Ou seja, a região se caracteriza por apresentar chuvas torrenciais – intensas e concentradas em curto espaço de tempo – portadoras de elevada energia cinética, o que contribui para o aumento de erosividade dos solos da região (LIMA & MELOb). A Figura 6.6 mostra a relação entre a chuva acumulada mensal e os dias de chuva no ano de 2008, onde se pode observar o mês de março como o mais chuvoso, quase 20 dias com chuva, que ultrapassaram os 300 mm (total acumulado).

A região do empreendimento apresenta um clima muito quente e semi-árido, este clima se traduz e justifica a semi-aridez a partir dos registros de altos índices anuais de evaporação (2.077,6 mm) e insolação (2.780,1 horas/Sol), contrapondo aos índices – pluviometria e umidade relativa do ar, 765,8 mm e 69%, respectivamente. Seu período chuvoso está concentrado no outono, especialmente nos meses de março e abril (INMET, 2008).

A precipitação pluviométrica da região é bastante variada, com uma má distribuição temporal e espacial das chuvas. A média pluviométrica anual é de 667,4 mm/ano, porém, com ocorrência de precipitação mínima registrada de 145,2 mm/ano, variando até uma máxima de 2.065,7 mm/ano (Figuras 6.2 e 6.3).

Fonte: INMET

Figura 6.2 - Relação entre a Chuva Mensal Acumulada no Ano de 2008 e a Normal Climatológica (1961-1990)

Fonte: INMET

Figura 6.3 – Relação entre a Chuva Mensal Acumulada no Ano de 2008 e o Número de Dias com Chuva

- b. Ventos

Os ventos são definidos como escoamento horizontal do ar gerado a partir da relação entre a rugosidade da superfície e a força de atrito atuante, as quais propiciam, dentre vários fatores, a formação de áreas de altas pressões atmosféricas (VIANELLO e ALVES, 2000).

Dessa maneira, os ventos predominantes na AID e AII da CGE São Paulo / Icapuí / CE, assim como no nordeste brasileiro, são os alísios, ventos contínuos da camada inferior da atmosfera com direção preferencial do quadrante Leste, oriundos do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul A Imagem de satélite NOAA (Figura 6.4) localizado em torno da latitude 30ºS, responsável também pela estabilidade do tempo nessa região (NIMER, 1982). A imagem do satélite NOAA no horário sinótico 15:45 do dia 29/05/07 demonstra a atuação do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, principalmente, sobre a região nordeste brasileiro formando uma área de subsidência (indicado pela seta).

Fonte: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 2007.

Figura 6.4 - Imagem de Satélite NOAA

Os ventos predominantes no município são os de Nordeste (47,92% dos dias), seguidos pelos de Sudeste (31,50%), sendo os últimos mais fortes que os primeiros. Em 43,18% dos dias, predominaram os ventos de Nordeste, com velocidade entre 7,2 e 21,6 km/h (Figura 6.5).

Fonte: Estação Meteorológica UFERSA, Últimos dados disponíveis até novembro de 2008

- c. Temperatura do Ar

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, a temperatura média anual da região é de 27,2ºC, apresentando 33,4ºC, máxima; e 22,7ºC, mínima. Os meses que apresentam as maiores temperaturas estão compreendidos no período seco, isto é, aquele ausente de precipitações significativas, e são: outubro a março. O contraponto de temperatura ocorre nas mínimas quando são registradas entre os meses de junho a julho, período determinado pelo solstício no hemisfério sul.

- d. Umidade Relativa do Ar

A umidade relativa do ar ao longo do ano na região da CGE São Paulo acompanha a curva de precipitação pluviométrica (o período de chuvas), com maiores valores observados de fevereiro a maio e menores, de junho a janeiro. A média anual observada na Estação Meteorológica da Universidade Federal do Semi-árido - UFERSA, no período de 1969 a 1990, foi de 68,9%.

Segundo dados do INMET (2007), a série histórica compreendida entre os anos de 1961-1990 mostra que a média anual de umidade relativa do ar em Mossoró é de 65%, isto é, índice que representa atmosfera seca (LIMA & MELO, 2004).

6.1.3 Caracterização da qualidade do ar

Para atender as condicionantes impostas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE no que diz respeito à caracterização da qualidade do ar foram realizadas (02) duas medições de material particulado pela empresa AMBIENGE – ENGENHARIA AMBIENTAL E LABORATÓRIO LTDA, no período de 08 a 09 de Novembro de 2010 no entorno da área onde será instalado o Parque Eólico – CGE São Paulo dentro da Fazenda Famosa, cujos resultados são apresentados no relatório em anexo(EIA – Anexo 6.1).

6.1.4 Caracterização dos níveis de ruídos do ambiente

Também para atender as condicionantes impostas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE no que diz respeito à caracterização dos Níveis de Ruídos, foram realizadas leituras dos Níveis de Pressão Sonora – (NPS) pela empresa AMBIENGE – ENGENHARIA AMBIENTAL E LABORATÓRIO LTDA, no dia 08 de Novembro do ano em curso, em pontos estratégicos, tendo essas medições de NPS ocorrido tanto no período diurno, quanto no noturno, conforme relatório de NPS, em anexo (EIA – Anexo 6.2).

As condições de tempo prevalecentes nos períodos em que foram realizadas as leituras eram de tempo bom, vento sudeste com velocidade moderada a baixa, sem nenhuma tendência a precipitações de chuvas no período.

6.1.5 Geologia

Geologia Regional

A Geologia regional caracteriza-se pela ocorrência de rochas sedimentares cretáceas da Bacia Potiguar e pelas Coberturas Cenozóicas constituídas pela Formação Barreiras, Paleodunas, Depósitos de Praias e Depósitos Aluvionares (Figura 6.6).

CGE – São Paulo – Icapuí / CE

Fonte: Mont Alverne (1998).

Figura 6.6 – Mapa Geológico Simplificado da Bacia Potiguar

A Bacia Potiguar localiza-se no limite entre as margens leste e equatorial brasileiras, estando a sua origem diretamente ligada à evolução destes dois segmentos da Placa sul-americana.

A Bacia Potiguar engloba parte dos estados do Rio Grande do Norte e Ceará e suas respectivas plataformas continentais. Esta bacia tem limites a sul, leste e oeste com rochas do embasamento cristalino, ao norte com o Oceano Atlântico (acima da isóbata de 3.000m) e a noroeste com o alto de Fortaleza, que a separa da bacia do Ceará.

Segundo Geochemical Solutions International (2005), A Bacia Potiguar abrange aproximadamente uma área total de 119.295 km2, sendo 33.200 km2 (28%) correspondentes à porção emersa (onshore) e 86.095 km2 (72%) à porção de plataforma e taludes continentais (offshore).

A arquitetura da Bacia Potiguar foi inicialmente gerada há 140 milhões de anos (Cretácio Inferior – Neocomiano), momento em que o supercontinente Gondwana, formado entre o final do Proterozóico Superior e o início do Fanerozóico (800 – 500 Ma), apresentava-se em processo de princípio de fragmentação, que resultou na separação das porções continentais, constituindo, atualmente, a América do Sul e a África.

A partir deste processo, além da Bacia Potiguar, uma série de bacias sedimentares neocomianas intracontinentais foi gerada no Sistema de Riftes do Nordeste Brasileiro, como as Bacias do Recôncavo, Tucano, Jatobá, Araripe, Rio do Peixe e Sergipe-Alagoas.

##### Geologia Local

Procedimentos usuais adotados em mapeamentos geológicos básicos foram utilizados para delinear a geologia local.

Em uma primeira etapa, foram realizados levantamentos “in loco” para reconhecimento das áreas de influência (AID e AII), coleta de dados e georreferenciamento.

Em uma segunda etapa, estas informações foram tratadas e interpretadas em escritório, tendo como embasamento uma revisão da literatura existente com o objetivo de fundamentar e identificar a distribuição das características geológicas das principais unidades litoestratigráficas presentes na região.

Paralelamente, buscou-se a coleta de dados geológicos sob a forma de mapas (em escalas compatíveis), além de informações geológicas pontuais disponibilizadas através de consulta ao banco de dados da CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) chamado MICROSIR.

Este sistema permite ao usuário o acesso a informações coletadas pela CPRM desde a sua criação em todo território nacional acerca de afloramentos geológicos, análises geoquímicas, ocorrências minerais e poços perfurados para água subterrânea. Destaca-se como principal ferramenta de pesquisa o mapa geológico executado em conjunto pelo Departamento Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM – Sede DNPM – 4º Distrito / UFRN / PETROBRAS / CRM.

Os pontos visitados durante o levantamento de campo, alguns já previamente definidos na planta base, foram registrados através de um GPS de navegação (12 canais) previamente configurado para demonstrar os limites da área de estudo e fotografados. Para cada ponto coletado em campo se atribuiu uma codificação, como, por exemplo, no ponto MF001, significa o ponto de número UM do Meio Físico.

Os Mapas de Pontos Notáveis do Meio Físico (EIA – Anexo 6.3)  contempla os pontos considerados de maior relevância no contexto físico das áreas de influência do Empreendimento (AID e AII).

A partir destes pontos, foi gerado um banco de dados georreferenciado em ambiente SIG – Sistema de Informação Geográfica, composto pelas coordenadas do ponto notável e respectiva descrição local, como pode ser visto no Quadro 6.2.

Quadro 6.2 - Pontos Notáveis - CGE – São Paulo

| Cód. Ponto | Coordenadas |  | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leste | Norte |  |
| MF001 | 685197 | 9466373 | Fm. Barreiras (TQb) – Sedimento cenozóicos, formado por clásticos areno-argilosos, de coloração esbranquiçada ou amarelada. (ADA). |
| MF002 | 684503 | 9469790 | Qa - Aluvião Rio Mata Fresca – Areia argilosa fina a média, homogênea, com pouco pedregulhos de quartzo, cor acinzentada. Associadas aos sistemas fluviais atuais (AII). |
| MF003 | 687035 | 9468765 | Geomorfologia - Relevo com superfície plana a levemente ondulada de origem indiferenciada. (ADA). |
| MF004 | 683278 | 9463287 | Latossolo Vermelho – Amarelo - Solo de textura média, profundo a muito profundo, bastante desenvolvido, permeável, drenagem excessiva, baixa fertilidade natural, com transição gradual ou difusa entre os horizontes A e B, na região associado com areias quartzosas (AID e AII). |
| MF005 | 683402 | 9463242 | Latossolo Vermelho Amarelo – Solo com textura média, profundos, associados a fruticultura irrigada - Fazenda Agrícola Famosa - (AID e AII). |
| MF006 | 684503 | 9469790 | Aluvião do córrego Mata Fresca – Coleta de água para análises físico química e bacteriológica. (AII). |
| MF007 | 691129 | 9468895 | Aluvião do córrego Mata Fresca – Local Arrombado – CE 120 – Coleta de água para análises físico química e bacteriológica. |
| MF008 | 687031 | 9468760 | Açude ARISA - Coleta de água para análises físico química e bacteriológica. |
| MF009 | 684505 | 9469787 | Represa do açude ARISA - Coleta de água para análises físico química e bacteriológica. |
| MF010 | 687051 | 9468628 | Formação Barreiras – sedimentos areno argiloso avermelhada - (AID e AII). |
| MF011 | 682064 | 9462679 | Poço Tubular P4 / 80,00 metros – Amostra 02 – captando água da Formação Jandaíra (AII). |
| MF012 | 682608 | 9464110 | Poço Tubular P2 / 70,00 metros – Amostra 04 - captando água da Formação Jandaíra (AII). |
| MF013 | 682086 | 9462725 | Poço Tubular P4 / 1.000,00 metros – Amostra 01 - captando água da Formação Açu (AII). |
| MF014 | 682627 | 9464093 | Poço Tubular P2 / 800,00 metros – Amostra 03 - captando água da Formação Açu (AII) – Coordenadas UTM: 682627 E/ 9464093 N) |

Fonte: Elaborado com base no levantamento de campo (2011)

Conforme a condução do levantamento de campo foi identificada, nas áreas de influência do projeto (AID e AII), a presença de 02 (duas) formações, da mais antiga para mais recente: Formação Barreiras e Aluvião do Rio Mata Fresca, resultando em Mapa Geológico (EIA – Anexo 6.4).

Este mapa foi confeccionado com base no mapa geológico do Ceará publicado pelo Ministério de Minas e Energia na escala de 1:500.000, no ano de 2003, sendo o mesmo detalhado para a escala do presente estudo através dos pontos notáveis coletados em campo.

Formação Barreiras (TOb)

Foi constatado em campo que os afloramentos rochosos são constantes e monótonos, devido a sua disposição sob a forma de relevo tabular, conhecida como tabuleiros costeiros, com caimento topográfico suave na direção N-NE e sem influência de processos erosivos locais, ocasiona a inexistência de afloramentos relevantes da formação Barreiras na região estudada.

Localmente, os sedimentos cenozóicos da formação Barreiras são formados por clásticos areno-argilosos de cores avermelhadas, alaranjadas e esbranquiçadas (AID e AII). Não se verificou na região níveis conglomeráticos, prevalecendo a matriz argilosa com cimento argilo-ferruginoso. Observam-se sedimentos arenosos bastante finos, homogêneos com poucos pedregulhos de quartzo e sem presença de fósseis. Na região está associada a cultura do caju. (Figura 6.7).

Fonte: Levantamento de campo (Setembro de 2010)

Figura 6.7 – MF001 – Fm. Barreiras (TQb)  - Sedimento cenozóicos, formado por clásticos areno-argilosos, de coloração esbranquiçada ou amarelada. (ADA). Coordenadas UTM: 685197 E– 9466373 N – Icapuí/CE.

Aluvião do Rio Mata Fresca (Qa)

Formado as margens do Rio Mata Fresca, o aluvião (AID e AII).  é composto por areias média a grossa e cascalhos quatzosos, com intercalações pelíticas, associados aos sistemas fluviais atuais. (Figura 6.8).

Fonte: Levantamento de campo (Setembro de 2010)

Figura6.8– MF002 - Aluvião do Rio Mata Fresca (AII) – Areia argilosa fina a média, homogênea, com pouco pedregulhos de quartzo, cor amarelada e acinzentada. Associadas aos sistemas fluviais atuais. Coordenadas UTM: 684503 E/ 9469790 N). Icapuí/CE.

##### 6.1.6. Geomorfologia

##### Geomorfologia Regional

A região de estudo, quanto a sua geomorfologia regional, observa-se inserida no contexto da Depressão Sertaneja conforme Prates et. al. (1981).

Depressão Sertaneja

A Depressão Sertaneja constitui-se na paisagem típica do semi-árido nordestino, caracterizada por uma superfície de pediplanação bastante monótona, com relevo predominantemente suave-ondulado, cortado por vales estreitos, observando-se, de forma isolada na linha do horizonte, elevações residuais, testemunhos dos ciclos intensos de erosão que atingiram grande parte dessa região.

O clima da área dessa unidade é quente, semi-árido, e apresenta dois períodos chuvosos distintos; o primeiro, em maior proporção, ocorre na região mais seca (sertão), com período chuvoso de outubro a abril; e o segundo ocorre na região de clima mais ameno (agreste), com período chuvoso de janeiro a junho, com pequenas variações. De modo geral, a precipitação média anual em toda a unidade de paisagem é da ordem de 500 a800 mm.

Em razão da baixa pluviosidade, a vegetação natural predominante é a caatinga hipoxerófila, nas áreas menos secas, e de caatinga hiperxerófila, nas áreas de seca mais acentuada.

A feição geomorfológica Depressão Sertaneja, do ponto de vista geológico, é relacionada a litologias Pré-Cambrianas dos complexos cristalinos, compreendendo migmatitos, gnaisses migmatizados, granitóides, anfibolitos, quartzitos, metarcóseos, calcários cristalinos e rochas calcossilicáticas, ocorrendo, ainda intrusões de rochas plutonianas e filonianas, principalmente, granitos sintetônicos e pós-tectônicos.

E nos tabuleiros costeiros expõem-se os sedimentos da Formação Barreiras, onde predominam rochas areno-argilosas, com colorações variadas, de esbranquiçadas a avermelhadas.

Na Faixa Litorânea ocorrem Aluviões, constituídos por sedimentos de origem flúvio-marinha, e as Dunas Móveis, associadas com as areias inconsolidadas de praias.

##### Geomorfologia local

Com base na metodologia de classificação hierárquica proposta por Pereira & Silva (1997), foi realizada análise da geomorfologia local para a ordenação de fatores geomorfológicos (EIA – Anexo 6.5).

Deste modo, conseguiu-se, através de grupamentos sucessivos de subconjuntos constituídos de tipos de modelados, a identificação de Unidades Geomorfológicas.

Os grupamentos destas unidades resultaram em Regiões Geomorfológicas, cujo grupamento principal final constitui localmente o Domínio Morfoestrutural denominado Superfície Plana a Levemente Ondulada de Origem Indiferenciada (Ep).

Superfície Plana a Levemente Ondulada de Origem Indiferenciada (Ep)

Os glacis configuram-se sob a forma de relevos tabulares, dissecados por longos vales de fundo chato, com cotas altimétricas médias a baixas e suaves inclinações em direção ao mar. As drenagens determinam um entalhe moderado que, localmente, não determinam o surgimento de feições tabuliformes (Figura 6.9).

Fonte: Levantamento de campo (Setembro de 2010)

Figura 6.9 – MF003 – Superfície Plana e Levemente Ondulada de Origem Indiferenciada – Fazenda Agrícola Famosa -Coordenadas UTM: 687035 E/ 9468765 N). Icapuí / CE.

.

6.1.7. Solos

Os Mapas de Solos (EIA – Anexo 6.6) foram confeccionados com base no mapa pedológico do Ceará, sendo o mesmo detalhado para a escala do presente estudo através dos pontos notáveis coletados em campo.

Para dar embasamento à classificação e à distinção dos solos presentes nas áreas de influência (AID e AII), foram realizados, primeiramente, trabalhos de campo e de escritório. Posteriormente, foram levantados dados pedológicos já existentes para a região, do tipo estudos exploratórios-reconhecimentos, realizados e conduzidos por MA/SUDENE (1973) e Souza (1981).

Em seguida, já em campo, procedeu-se a análise dos perfis de solo expostos no local para a avaliação da origem, cor, espessura, mineralogia, composição textural, homogeneidade e rocha mãe.

Verificou-se na região pesquisada apenas 01 (um) tipo de solo na área de estudo: Latossolo Vermelho/Amarelo  associados a  Areias Quartzosas (AID e AII).

Latossolo Vermelho/ Amarelo

Tal solo apresenta-se com textura média, profundo a muito profundo, bastante desenvolvido, com drenagem excessiva, baixa fertilidade natural, com transição gradual ou difusa entre os horizontes A e B, bastante resistente à erosão em decorrência da baixa mobilidade da fração argila, da grande porosidade e da permeabilidade. Ocorre dominância das frações areia e/ou argila e os teores de silte são normalmente baixos. Sua coloração varia do vermelho ao amarelo e esbranquiçado, passando por todas as gamas intermediárias.

Na região, associa-se com solos de areias quartzosas (Figura 6.10).

Fonte: Levantamento de campo (Setembro de 2010)

Figura 6.10 – MF004 – Latossolo Vermelho Amarelo – Próximo a Fazenda ARISA - Coordenadas UTM: 687051 E/ 9468628 N). Icapuí/CE

Quanto ao uso agrícola, estes solos encontrados na AID e AII, embora com baixa fertilidade natural e textura muito arenosa, tem se destacado na região com a exploração da cultura do cajueiro e a fruticultura irrigada principalmente o melão e a melancia (Figura 6.11).

Fonte: Levantamento de campo (Setembro de 2010)

Figura 6.11 – Latossolo Vermelho Amarelo – solo com textura média, profundos, associados a fruticultura irrigada - Fazenda Agrícola Famosa - Coordenadas UTM: 683402 E/ 9463242 N - (AID e AII)

6.1.8. Recursos Hídricos

O Mapa de Recursos Hídricos (EIA – Anexo 6.7) foi criado com base no Mapeamento do Sistema Hidrográfico e Divisão de Bacias Hidrográficas do Ceará da Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos do Ceará – SRH/CE.

##### Recursos Hídricos Superficiais

A região onde será implantada a CGE São Paulo, está inserida na Bacia Hidrográfica do Baixo Jaguaribe no município de Icapuí, conforme a Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos do Ceará – SRH/CE (Figura 6.12).

CGE SÃO PAULO – ICAPUÍ – CE

Fonte: SRH / CE (2005)

Figura 6.12 – Localização do Rio Mata Fresca e do CGE São Paulo / Icapuí / CE

No que concerne às águas superficiais na região do trabalho, observa-se na área de influência indireta – AII, o córrego Mata Fresca como principal recurso hídrico superficial e na área de influência direta – AID, pequenas drenagens ou escoamentos, sem nenhuma importância hídrica superficial (Figura 6.13).

Fonte: Levantamento de campo (Setembro de 2010)

Figura 6.13 – MF006 - Aluvião do córrego Mata Fresca – Coleta de água para análises físico química e bacteriológica - Coordenadas UTM: 684503 E/ 9469790 N). Icapuí/CE

Ainda com relação aos recursos hídricos superficiais, observam-se apenas pequenos córregos e riachos intermitentes (córrego do sal), que possuem pequenos escoamentos durante o período chuvoso, entre os meses de março a maio. Não se identificou nenhum armazenamento de água superficial de grande importância (lagoas ou açudes).

Com relação a qualidade de água do córrego Mata Fresca no município de Icapuí/CE, foram realizadas 06 coletas: sendo 03 para análises físico-química e organoléptica e 03 para análises microbiológica da água, em anexo (EIA – Anexo 6.8).

##### As análises foram realizadas pelo Laboratório BIO ANÁLISE PASCOAL – Fortaleza/CE e os resultados encontram-se em anexo (EIA – Anexo 6.8).

##### Recursos Hídricos Subterrâneos

O contexto hidrogeológico local da área estudada é caracterizado superficialmente pela presença da formação Barreiras, onde a mesma é sobreposta a formação Jandaíra que também é sobreposta aos arenitos da formação Açu.

Na região estudada verificou-se os sedimentos da formação Barreiras de idade miocênica superior a pleistocêncica, distribui-se na AID e AII como uma faixa de largura variável acompanhando a linha de costa e à retaguarda dos sedimentos eólicos antigos e atuais. Por vezes aflora na linha de praia, formando falésias vivas, a exemplo da praia de Ponta Grossa em Icapuí.

As vezes chega a penetrar até cerca de 30 km em direção ao interior, constituindo o trecho mais largo da faixa. Sua espessura também é bastante variável, em função do seu relacionamento com a superfície irregular do embasamento, sobre o qual repousa em discordância erosiva angular.

Litologicamente é formada por sedimento areno-argilosos, não ou pouco litificados, de coloração avermelhada, creme ou amarelada, muitas vezes de aspecto mosqueado, com granulação variando de fina a média e contendo intercalações de níveis conglomeráticos.

##### Formação Jandaíra

O aqüífero Jandaíra localiza-se na porção superior das sequências carbonáticas da Formação Jandaíra. Estes calcários frequentemente apresentam indícios de carstificação. A Formação Jandaíra possui grande variabilidade espacial em suas litologias, sendo a circulação interior do aquífero considerada como principalmente de natureza cárstica.

Com relação a qualidade da água da formação Jandaíra no município de Icapuí/CE, foram realizadas 04 coletas: sendo 02 para análises físico-química e organoléptica e 02 para análises microbiológica da água, em anexo(EIA – Anexo 6.8).

As análises foram realizadas pelo Laboratório BIO ANÁLISE PASCOAL – Fortaleza/CE e os resultados encontram-se em anexo (EIA – Anexo 6.8).

Formação Açu

A Formação Açu, de idade cretácica, aflora numa faixa que circunda a Bacia Potiguar, entre as rochas do embasamento e os sedimentos da Formação Jandaíra, sendo recoberta na área em que aflora, em pequenas áreas isoladas, pelos aluviões dos rios Jaguaribe, Apodi, do Carmo, Piranhas e Cabugi.

Foram realizadas 04 coletas: sendo 02 para análises físico-química e organoléptica e 02 para análises microbiológica da água, em anexo(EIA – Anexo 6.8).

As análises foram realizadas pelo Laboratório BIO ANÁLISE PASCOAL – Fortaleza/CE e os resultados encontram-se em anexo (EIA – Anexo 6.8).

# 6.2 Meio Antrópico

O diagnóstico socioeconômico apresentado visa descrever e analisar aspectos sociais e econômicos do município de Icapuí/Ce para que visualizemos a dinâmica da cidade onde a área do empreendimento se localiza.

A definição das áreas de influência foi delimitada de acordo com a localização onde o empreendimento será implantado. Destarte, a Área de Influência Indireta (AII) é representada pelo município de Icapuí e a Área de Influência Direta (AID) compreende a área de intervenção do empreendimento (EIA – Anexo 6.9).

Os estudos se deram através de pesquisa de campo, sendo levantados dados estatísticos nos órgãos públicos das três esferas, além de coletadas informações diversas através de entrevistas e conversas informais com atores locais do município de Icapuí, dentre estes, pessoas da Prefeitura e da comunidade icapuíense.

As entrevistas realizadas com a comunidade foram executadas através de uma relação de perguntas que envolviam informações acerca da estrutura familiar, ocupação, estrutura domiciliar, serviços básicos disponíveis (saneamento básico, transporte, energia, saúde, educação, dentre outros), além do conhecimento sobre o empreendimento.

Para a realização do diagnóstico socioeconômico tomou-se como referência documentos e dados de órgãos oficiais, como: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; o Anuário Estatístico do Ceará (2009-2010), o Perfil Básico Municipal de Icapuí (2010) do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE, além de pesquisa direta realizada com a Prefeitura de Icapuí.

## 6.2.1 Área de Influência Indireta (AII)

O município de Icapuí, local onde se situa a área do empreendimento, localiza-se na porção leste do Estado do Ceará, distando 202,3 km de Fortaleza. De acordo com o Instituto de Geografia e Estatística do Brasil/IBGE2, a área ocupada pelo município é de 429 km2. Icapuí faz limite com o município de Aracati/Ce, a oeste e a sul e com o Estado do Rio Grande do Norte, a sul; a leste e norte, com o Oceano Atlântico. A região conta com uma faixa litorânea privilegiada, destacando-se no cenário municipal as suas praias: Peroba, Mutamba, Barreiras, Ponta Grossa, Redonda, Barrinha, Arrombados, Quitérias, Melancias, Tremembé, Peixe Gordo e Manibu.

A divisão territorial do município compreende 3 distritos: Icapuí (sede), Ibicuitaba e Manibú. Possui quatro bairros: Mutamba, Cajuais, Salgadinho II e Olho D’Água, com 30 núcleos populacionais, localizados nas quatorze praias existentes, bem como à margem da Rodovia CE-261 no entroncamento da BR-304 que liga o Ceará ao Rio Grande do Norte (Figura 6.14).

Fonte: Projeto Orla – Plano de Intervenção na Orla Marítima de Icapuí

Figura 6.14 - Mapa de localização do município de Icapuí no Estado do Ceará

## Aspectos demográficos

Segundo o IBGE, em 2000 a população total do Município era de 16.052 habitantes, com uma densidade demográfica de 37,4 hab/ km². A partir de uma estimativa, segundo o mesmo Instituto, em 2009, Icapuí possuía uma população residente de 19.385, aumentando sua densidade demográfica para 45,2 hab/ km² (Figura 6.15).

Fonte: IBGE (2010)

Figura 6.15- Crescimento populacional do Município de Icapuí, 2000 e 2009

Tendo em vista a contagem realizada pelo IBGE no ano de 2007, através de estimativas, temos que dentre uma população de 18.183 habitantes, sua taxa de urbanização era de apenas 30,67%, sendo a população rural de 69,33%.  Destarte, tomando como base tais percentuais, verificamos que no Município predomina uma população de aspecto rural. Essa característica distingue Icapuí dos demais municípios que compõem a microrregião, tendo em vista que as taxas de urbanização dos mesmos ultrapassam a metade de suas respectivas populações (Tabela 6.2).

Tabela 6.2 - Taxas de urbanização dos municípios da microrregião do Litoral de Aracati, 2007

| MUNICÍPIOS | Taxa de Urbanização (%) |
| --- | --- |
| Aracati | 63,20 |
| Fortim | 68,14 |
| Icapuí | 30,67 |
| Itaiçaba | 53,85 |

Fonte: IBGE (2010)

## Infraestrutura básica

### Saúde

Dentre a última década os municípios do Estado do Ceará têm apresentado relativos avanços demonstrados nas melhorias dos indicadores dos níveis de saúde, notadamente em relação à redução das taxas de mortalidade infantil, o controle de doenças imunopreviníveis e à redução da mortalidade materna, entre outros indicadores. O controle das doenças imunopreviníveis é feito mediante atendimento de rotina nas unidades de saúde e campanhas públicas de vacinação em massa.

O município de Icapuí, de um modo geral, vem acompanhando os indicadores de saúde do Estado, como se vê na tabela abaixo (Tabela 6.3).

Tabela 6.3 - Principais Indicadores de Saúde - 2009

| INDICADORES | ICAPUÍ | CEARÁ |
| --- | --- | --- |
| Médicos/100 hab. | 0,6 | 1,1 |
| Dentistas /100 hab. | 0,3 | 0,3 |
| Leitos/1.000 hab. | 0,7 | 2,3 |
| Unidades de saúde/1.000 hab | 0,6 | 0,4 |
| Taxa de internação por AVC (40 anos ou mais)/10.000 hab | 27,8 | 26,0 |
| Nascidos vivos (1) | 248 | 133.506 |
| Óbitos (1) | 3 | 2.113 |
| Taxa de Mortalidade Infantil/1.000 nascidos vivos (1) | 12,1 | 15,8 |

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA)

Nota: (1) Dados referente à 2008

Outro fator categórico para as melhorias relacionadas à área de saúde, deve-se, também, a implantação do Programa Agente de Saúde, já citado anteriormente como um acontecimento de grande beneficio para a população dos municípios.

### Educação

O Estado do Ceará possui uma divisão regional quanto à administração do ensino nos seus 184 municípios. Assim, as 20 Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (CREDE) da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC) organiza a rede de educação nesses municípios. Icapuí, juntamente com mais 12 municípios (Tabuleiro do Norte, Palhano, São João do Jaguaribe, Quixeré, Aracati, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Itaiçaba, Jaguaruana, Fortim, Alto Santo e Russas), faz parte do CREDE 10, o qual tem Russas como município pólo dessa coordenação.

Segundo a Secretaria de Educação e Cultura do Município, Icapuí possui 22 estabelecimentos de ensino da rede pública, sendo 13 Centros de Educação Infantil (creche e pré-escolar), 7 escolas de ensino fundamental e 1 escola de ensino médio (EEM Prof. Gabriel Epifânio dos Reis), a qual está situada na Sede. Salienta-se que no ano de 2002, de acordo com a SEDUC, a quantidade total era de 23 estabelecimentos de ensino, havendo assim uma diminuição no número de escolas municipais nesses últimos 8 anos. Ressalta-se, ainda, que no município não há escolas particulares do ensino fundamental e médio (Tabela 6.4).

Tabela 6.4 - Número de estabelecimentos escolares no município de Icapuí

| N° de Escolas que oferecem | Estadual | Municipal | Particular |
| --- | --- | --- | --- |
| Creche e Pré-escolar | - | 13 | - |
| Ensino Fundamental | - | 7 | - |
| Ensino Médio | 1 | - | - |

Fonte: Secretaria de Educação e Cultura do Município de Icapuí (2010)

Segundo a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Icapuí, através de um Censo Escolar realizado por eles no ano de 2007, alguns motivos fazem com que muitas das crianças e adolescente do município se mantenham fora das escolas. No gráfico 6, podem-se observar alguns dos motivos que contribuem para que isso. Assim, do total de 631 crianças e adolescentes fora da escola, a causa que atingiu a maior quantidade dessas pessoas é o fato destes não terem interesse em estudar (158), seguido por 124 adolescentes concludentes do ensino médio e que, então, não dão continuidade aos estudos. Esse motivo deve atingir um grande contingente da população jovem do município, tendo em vista que o estabelecimento de ensino superior existente em Icapuí é particular. Vale salientar, também, que 95 crianças e adolescentes não estudam porque estão trabalhando. Esse é um outro fator que envolve a realidade de crianças e adolescentes de países em desenvolvimento, como o Brasil e que apesar de programas de erradicação do trabalho infantil realizados pelo poder público, esse problema ainda acontece com grande freqüência.

Quanto á taxa de analfabetismo, segundo o Censo 2000 (IBGE) – fonte que obstante, o número era significativo e revela um problema histórico grave relacionado à educação, porém, é sabido que tal índice tende a diminuir tendo em vista um trabalho constante de conscientização na importância do estudo, juntamente com programas que visam o ensino de adultos.

### Saneamento Básico

- Abastecimento de Água

A distribuição de água é realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Icapuí – SAAE. Criado em 1990, é uma autarquia municipal que tem a responsabilidade de operar, manter, conservar e explorar os serviços de água e esgoto na região do município de Icapuí. Atualmente, há abastecimento d’água em 100% das residências urbanas e 82% nas da zona rural, sendo o tratamento feito através da aplicação de cloro. Em 2007, a corbetura desse serviço na zona rural era de apenas 50,36% de suas residências.

Os outros domicílios onde, ainda, não existe o serviço do SAAE são atendidos pela Secretaria de Obra, Serviços Públicos e Urbanismo do Município como, por exemplos, as localizadas em Retiro Grande, Ponta Grossa, Ariza e as do Assentamento da Fazenda Belém. O SAAE presta apenas serviço de manutenção nos equipamentos desses lugares.

As reserva de água do município está, principalmente, no subterrâneo e possuem boas condições de extração. Assim, a água distribuída no município é captada através de 2 poços profundos de, aproximadamente, 48 m de profundidade. Vale salientar, que existe água 24 horas na sede de Icapuí, porém nas outras localidades o serviço é realizado através de manobra, tendo uma duração de 6 horas por dia de abastecimento, alternadas entre as localidades a leste e a oeste da sede.

Em muitas localidades a água é salgada, o que a torna inapropriada para o consumo humano e para agricultura. Destarte, através do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural existem ações que visam a melhoria desse quadro, tendo como ações a perfuração e revestimento de poços (armazenamento de água potável para 01 dia), com instalação de aparelho dessalinizador e a construção de adutoras em algumas comunidades.

- Esgotamento Sanitário

De acordo com o Plano de Intervenção na Orla Marítima de Icapuí/Ce, do Projeto Orla, o saneamento básico é uma das questões mais graves no município, pois não existe rede de esgotamento sanitário na região e muitas residências não possuem estruturas higiênicas mínimas, como por exemplo, banheiros. A única alternativa sanitária das residências ainda é o sistema de fossa e sumidouro.

Segundo a Prefeitura, existe um projeto de construção de Kits Sanitários (Banheiro com fossa séptica, tanque, pia de cozinha e tanque de lavar), associado à educação sanitária. Porém, o quadro do município ainda é bastante preocupante.

Ainda de acordo com a Prefeitura, não há sistema de drenagem no município.

- Limpeza Pública

A coleta de resíduos sólidos, assim como os serviços de limpeza pública fica a cargo de uma empresa contratada pela Prefeitura. Atualmente, essa empresa é a Limpax, que realiza sua coleta de lixo 2 vezes por semana, porém, de acordo com o Manual Gerenciamento de Resíduos Sólidos, da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano do Governo Federal – SEDU, a freqüência mínima de coleta admissível em um país de clima quente como o Brasil deve ser de 3 vezes por semana. A empresa de limpeza dispõe de 4 carros caçamba, 1 trator, 1 caminhão e 40 carrinhos de mão as localidades de difícil acesso e não realiza coleta seletiva no município.

Segundo a Secretaria de Obra, Serviços Públicos e Urbanismo do Município, cerca de 10% do lixo é enterrado e 15% é queimado por seus produtores, os outros 75% são coletados pela Limpax e disposto no Aterro Sanitário Controlado do município, que fica a 3 km da Sede, na estrada em direção a localidade Gravier. Sua área é de 16.000 km2 e tem uma vida útil de 2 anos devido aos diversos males provocados pelo chorume ao solo no qual o resíduo sólido está disposto, tendo em vista que o tipo de aterro existente no município não é o mais apropriado para se ter menos impacto negativo na região onde está instalado.

### Habitação

Icapuí é um município bastante novo e representativo de habitações de pescadores que ainda preservam a originalidade rústica que atrai diversos turistas. Mesmo no Centro da cidade, observa-se a simplicidade na arquitetura das habitações, não existindo no município nenhuma construção que se caracterize como apartamento.

Na sede, a maioria das casas é de alvenaria, mas se encontram muitas habitações de taipa que se localizam em regiões mais afastadas do Centro, como nas praias, por exemplo.

Para se ter no município um ordenamento no desenvolvimento das construções advindas, existe o Código de Postura do Município de Icapuí. O Plano Diretor Participativo de Icapuí está em processo de elaboração.

Vale ressaltar que as praias do município possuem casas de veraneio, as quais permanecem fechadas na maior parte do ano.

Em relação à distribuição de moradores por domicílios, Icapuí mantém uma média semelhante à do estado do Ceará (Tabela 6.5). Em 2007, a média de moradores era de 3,52 moradores na zona urbana e 3,81 na zona rural.

Segundo dados da Contagem da População do ano de 2007 (IBGE), a maioria dos domicílios particulares permanentes, cerca de 67% encontram-se na zona rural e apenas 33% estão na zona urbana. A Tabela 6.5 mostra a zona onde os domicílios particulares permanentes se localizam, média de moradores e números de domicílios do município de Aracati, segundo dados da Contagem da População do ano de 2007.

Tabela 6.5 - Número de Domicílios e Média de Moradores do Município – 2007

| Situação | Domicílios Particulares Permanentes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Quantidade | Média de Moradores |  |
|  |  | Icapuí | Ceará |
| Urbana | 1.568 | 3,52 | 3,7 |
| Rural | 3.201 | 3,81 | 4,1 |
| Total | 4.769 | 3,72 | 3,8 |

Fonte: IBGE, Contagem da População, 2007 in Perfil Básico Municipal – IPECE (2010)

### Turismo, lazer e desporto

- Turismo e lazer

O município de Icapuí é bastante famoso como local turístico por possuir belas praias como as de Ponta Grossa, Redonda, Tremembé e Picos (Quadro 6.5). A lagosta é um forte atrativo culinário do município, que tem a pesca como uma das principais fontes de renda de sua população. As praias são tranqüilas e as marés ideais para o banho. Ressaltamos que muitas delas estão quase intocadas, mantendo suas belezas naturais.

Quadro 6.5 - Aspectos de algumas praias turísticas no município de Icapuí

Praia de Redonda

Região típica de comunidade de pescadores, onde o turismo não avança desordenadamente. Praia de areia escura e compacta. Morros e encostas fazem o seu entorno. Muitas casas de taipa e poucas casas de veraneio.

Praia de Manibu

A praia é bastante tranqüila, com a presença de dunas e coqueiros compondo a paisagem. Possui uma estrutura bastante confortável de barracas para o turista e muitas casas de veraneio.

Barrinha de Mutamba

Localiza-se ao lado de Barreiras, possuindo uma menor estrutura de equipamentos turísticos. A praia é cercada por coqueiros e possui uma areia de cor escura. No local reside uma comunidade de pescadores de lagosta e muitos dos seus habitantes tiram sua renda da venda de algas marinhas e do peixe.

Praia de Arrombado

Uma praia que se situa no sangradouro da Lagoa do Arrombado, com uma vegetação densa de coqueiros. A travessia do córrego só é possível por balsa para se estabelecer a continuidade da praia.

Praia de Barreiras

Sua areia tem uma cor pigmentada e ao seu redor está uma extensão de aproximadamente 30km de coqueiros que forma uma “maré verde”. No local existe um famoso forró que acontece aos sábados nas barracas de praia.

Praia de Cuipiranga (Vila Nova)

A última praia do município e do Ceará, também conhecida por Praia do Ceará. A areia da praia é dura, compacta e permite a circulação de veículos vindos do Rio Grande do Norte.

Fonte: Prefeitura Municipal de Icapuí (2010)

Existem alguns pontos turísticos específicos que são bastante visitados, como: as falésias entre Redonda e Peroba; as trilhas ecológicas; os coqueirais de praia de Picos; o Museu Arqueológico na praia de Ponta Grossa; o Mirante e o Mercado de Artesanato na Sede de Icapuí; além do “Acqua Park”, que fica na praia de Manibú; Memorial Chico Bagre na Sede.

Desporto

As atividades esportivas mais desenvolvidas entre a população icapuiense é o futsal, futebol de areia e o atletismo, existindo maratonas competitivas no município.

Como dito anteriormente, além das 6 quadras poliesportivas localizadas nas escolas, existem também outras 4 distribuídas no Centro, Ibicuitaba, Redonda e Mutamba. Um fator negativo é que o Estádio Municipal, situado em frente ao Mirante, encontra-se desativado, tendo em vista a falta de manutenção da grama.

Energia

O município de Icapuí é atendido com energia hidroelétrica fornecida pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF, que vem da sua subestação localizada no município de Russas, sendo distribuída pela Companhia de Eletrificação do Ceará – COELCE. No Centro de Icapuí existe uma unidade de atendimento da Coelce, localizada a rua Newton Ferreira, s/n. Dentro de perspectivas futuras, o município poderá continuar explorar seu potencial eólico e solar, importantes fontes de energia alternativa.

No que se refere ao número de consumidores por classe de consumo, verifica-se o predomínio dos consumidores residenciais, refletindo um elevado grau de participação dos domicílios nos benefícios sociais da oferta de energia elétrica. Em suma, a maior classe de consumidores é a residencial, mas o maior consumo em Mwh é no setor industrial, a que se somam também os setores comercial e rural, demonstrando que a região tem vida produtiva própria, como pode ser visto no quadro abaixo. Vale salientar que todo o município é atendido pela rede de energia elétrica, totalizando no ano de 2008 um atendimento em 6.671 unidades (Tabela 6.6).

Tabela 6.6 - Consumo de Energia Elétrica por Classes - 2002 - 2009

| CLASSES DE CONSUMO (MWh) | 2002 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONSUMO | % | CONSUMO | % |
| Residencial | 2.940 | 10,06 | 5.694 | 14,53 |
| Industrial | 20.344 | 69,62 | 26.824 | 68,47 |
| Comercial | 606 | 2,07 | 812 | 2,07 |
| Rural | 3.477 | 11,90 | 2.871 | 7,33 |
| Público | 1.846 | 6,32 | 2.958 | 7,55 |
| Próprio | 8 | 0,03 | 21 | 0,05 |
| Total | 29.221 | 100,00 | 39.179 | 100,00 |

## Fonte: Companhia Energética do Ceará (COELCE)

Assim, em 2009, dentre as classes que mais consumiram energia estão as 15 indústrias estabelecidas no município, as quais consumiram 68,47% da energia elétrica utilizada no município e as 6.008 unidades residenciais, que consumiram 14,53% dessa energia (39.179 Mwh).

### Comunicação

Icapuí conta com três emissoras de rádio FM’s e três AM’s do município de Aracati e, ainda, com a FM Educativa do próprio município, a qual se localiza no Centro da cidade. Além desses meios de comunicação, esse Município dispõe de jornais de circulação local (Jornal de Icapuí), de jornais provenientes de Fortaleza e jornais e revistas de outros Estados, através de assinatura de seus habitantes.

A televisão e o rádio ainda são os meios de comunicação mais populares, atingindo a todas as camadas sociais e faixas etárias onde se pode observar grande número de antenas parabólicas na zona rural.

Os serviços postais e telegráficos, prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos oferecem alternativas importantes de comunicação aos moradores. Existe uma agencia no centro do Município (sede) e mais três agências comunitárias em Ibicuitaba, Manibú e Redonda.

Quanto ao serviço de telefonia, existem mais de 300 terminais telefônicos em funcionamento distribuídos pelo município, além do serviço das companhias telefônicas móveis, como a Oi, Tim, Claro e Vivo. Ressaltamos que a Claro possui um maior poder de abrangência quanto à área geográfica do município, tendo uma melhor qualidade em seu sinal.

O acesso à informática pela população de baixa renda é garantido através da escola, cujo um dos objetivos é facilitar a entrada destes jovens no mercado de trabalho.

### Transporte

Os meios de transporte mais usados pela população são: bicicletas e motos, além de carros para deslocamentos dentro da sede e entre esta e seus distritos. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, em 2003 a frota de veículos municipais era de 936 unidades. Ressaltamos que 459 veículos eram do tipo motocicletas, o que correspondia a quase 50% dos veículos automotores existentes no município.

O sistema rodoviário é constituído de rodovias federais, estaduais e municipais. A BR-304 é sua artéria principal. As CE’s 040 e 261 compõem a malha rodoviária estadual.

O sistema rodoviário municipal funciona em acréscimo e em função das rodovias maiores, sendo dominado por estradas em leito natural, a maioria em condições trafegáveis durante o ano todo, embora muitas não disponham de pistas de rolamento e nem acostamento.

Aracati, que dista cerca de 54Km de Icapuí,  conta também com o Aeroporto Regional de Aracati que está sendo ampliado e modernizado. Esta obra irá favorecer acesso imediato e mais fácil para os turistas chegarem não só a Aracati como Icapuí e outros municípios daquela região do Ceará.

### Segurança Pública e Justiça

Icapuí é uma cidade bastante tranqüila em relação a conflitos criminais e violentos. As principais ocorrências registradas pela Polícia Civil são casos de furtos e pequenos roubos, mas segundo um soldado, casos de consumo de droga estão começando a aparecer.  Contudo, principalmente em período de defeso da lagosta, comunidades praianas, como as de Redonda, tendem a entrar em conflito com pescadores que se utilizam da pesca predatória. Nesse momento é necessário solicitar reforço de outros municípios para se fazer a segurança no local.

O município conta com uma Delegacia Civil que funciona 24 horas e possui um delegado e 2 policiais civis, além de um destacamento da Polícia Militar formado por 10 efetivos, que se revezam em plantões e fazem a segurança do município dividindo-o em duas áreas: Ponta Grossa/ Sede e Sede/Manibú. O contingente militar faz parte do 1º Batalhão do município de Russas e contam com 2 motos e 2 viaturas para a realização do monitoramento na região.

A Tabela 6.7 descreve as Unidades da Polícia Civil que prestam atendimento a população local e a municípios próximos.

Tabela 6.7 - Unidades de atendimento da Polícia Civil – Estado do Ceará

| UNIDADE | DISTÂNCIA DA SEDE |
| --- | --- |
| Delegacia Regional de Aracati | 0 Km |
| Delegacia Municipal de Beberibe | 78 Km |
| Delegacia Municipal de Cascavel | 89 Km |
| Delegacia Municipal de Horizonte | 130 Km |
| Delegacia Municipal de Pacajus | 120 Km |
| Unidade Policial de Chorozinho | 98 Km |
| Unidade Policial de Fortim | 20 Km |
| Unidade Policial de Icapuí | 55 Km |
| Unidade Policial de Itaiçaba | 25 Km |
| Unidade Policial de Pindoretama | 101 Km |

# Fonte: http://www.policiacivil.ce.gov.br/regionais.asp (2010)

# O Fórum Juiz José Marijeso de Alencar funciona na Sede com 1 juiz, 1 promotor e 1 defensor público e faz parte da 1° Entrância. Existe também no município uma Cadeia Pública, na qual 1 agente penitenciário e 1 policial fazem a fiscalização do prédio.

## Aspectos econômicos

A economia de uma região representa uma das esferas mais importantes do sistema de sociabilidade existente nela, ao fundamentar os modos pelos quais os grupos sociais organizam sua vida material em co-relação com o sistema de significação pertinente ao lugar. Através da verificação dos dados referentes à economia de um espaço social, pode-se inferir a compreensão de aspectos significativos do modo de vida das pessoas que nela vivem.

Destarte, acerca da economia de Icapuí pode-se dizer que seu carro-chefe é setor primário. A produção desse setor é voltada basicamente para a pesca da lagosta, a extração do sal, as culturas do caju e do coco e a extração do petróleo.

##### Segundo o Plano de Intervenção na Orla Marítima de Icapuí-Ce/ Projeto Orla (2006), “a pesca tem sido o setor de maior influência na economia do município tanto pela ocupação da mão-de-obra direta e indireta: totalizando 2.877 famílias, onde 1.342 (88,99%) estão vinculadas à pesca, quanto pela geração de divisas auferidas ao município na forma de impostos, com o predomínio para a pesca da lagosta (82,88%). Mais recentemente se observou um fluxo significativo de turistas e veranistas e também a inserção de novas atividades produtivas como novas práticas de pesca e cultivo de animais marinhos”.

Sem dúvida, o turismo nutrido pela culinária que vem da pesca e as belas praias municipais tem uma importante participação no crescimento da economia local. Os eventos realizados no município, principalmente em torno das atividades marinhas, geram receitas para todos os setores.

O Produto Interno Bruto (PIB), em 2005, foi de R$ 104.155.000,00 reais, correspondendo a um PIB per capita de R$ 5.935,00. Já em 2007, esse índice foi de R$ 133.693.000,00 reais e o PIB per capita de R$ 7.351,00.

O setor que mais contribuiu para incremento do PIB, em 2007, foi o da agropecuária, com participação correspondente ao valor de R$ 52.638.000,00, seguido do setor de serviços, com participação correspondente ao valor de R$ 45.723.000,00. As atividades industriais tiveram participação no PIB de apenas R$ 29.615.000,00.

Vale salientar que foram distribuídos, no ano de 2008, cerca de R$ 2.147.978,00 à população mais carente, através do Bolsa Família, projeto do Governo Federal. Destarte, constata-se um poder de compra maior desse público, o que contribui para o PIB. Em 2007, esse valor foi de R$ 1.804.767,00 (Tabela 6.8).

Tabela 6.8- Produto Interno Bruto /PIB - 2007

| Descrição | Valor |
| --- | --- |
| Valor adicionado na agropecuária, | 52.638 mil reais |
| Valor adicionado na indústria, | 29.615 mil reais |
| Valor adicionado no serviço, | 45.723 mil reais |
| Impostos | 5.717 mil reais |
| PIB | 133.693 mil reais |
| PIB per capita, | 7.351 reais |

## Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais

As atividades comerciais são repartidas entre uma minoria de atacadistas e um grande número de pequenos varejistas dos mais diversos ramos.

Em 2003, o município possui 267 estabelecimentos comerciais, dos quais 11 eram pousadas/restaurantes. Os demais eram formados por pequenas mercearias e bares, predominando o comércio de bebidas e comidas típicas.

### Atividades agrícolas

Constituído de atividades agropecuárias, extrativistas e pesqueiros, o setor primário representa um importante papel no cenário econômico do município. Icapuí se destaca na produção de castanha de caju e cocô-da-baía, com produção escoada para Fortaleza e o estado do Rio Grande do Norte e suprimento do mercado interno.

O município tem como fonte de renda do setor primário a agricultura permanente o representada praticamente pela castanha de caju, comercializada principalmente para indústrias de beneficiamento como produto de exportação, e pelo cocô-da-baía.

Na extração vegetal existe a produção de madeira para lenha e a carnaúba, utilizada na confecção de produtos artesanais.

A lavoura temporária é abastecida, principalmente, pelo melão, que gera 74% do valor de produção desse setor, seguido pela cultura do abacaxi, com 16%, respectivo a R$ 26.208.000,00 reais (Tabela 6.9).

Tabela 6.9 - Valor da produção relativa às lavouras temporárias (por mil reais)

| Cultura | Valor da produção (mil reais) |
| --- | --- |
| Abacaxi | 5.625 |
| Cana-de açúcar | 133 |
| Feijão | 360 |
| Melancia | 3.240 |
| Melão | 26.208 |
| Milho (em grão) | 75 |

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2009. Rio de Janeiro: IBGE (2010)

Segundo dados do IBGE, em 2009, havia no município a predominância de criação de bovinos, com 6.660 cabeças, e de galinhas, que totalizavam 5.188 cabeças. A presença de efetivos dos rebanhos de ovinos, eqüinos, suínos, caprinos e outros animais perfazem um pequeno percentual no setor da pecuária (Tabela 6.10).

Tabela 6.10 - Pecuária (por cabeça)

| Criação | Quantidade por cabeças |
| --- | --- |
| Bovinos | 6.660 |
| Equinos | 250 |
| Asininos | 93 |
| Muares | 150 |
| Suínos | 917 |
| Caprinos | 803 |
| Ovinos | 1.836 |
| Galinhas | 5.188 |
| Vacas ordenhadas | 812 |

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2009. Rio de Janeiro: IBGE (2010)

Como dito anteriormente, a atividade pesqueira é a de maior importância para a economia local. A produção do pescado é bastante variada, aparecendo como os mais comuns de água salgada (mar) o pargo, a serra e a cavala. Segundo dados da Secretaria do Meio ambiente do município, em 2003, a lagosta liderou na produtividade e lucratividade, como pode ser observado na Tabela 6.11. Sua produção é comercializada internamente, porém é com a exportação que este setor se mantém.

Tabela 6.11 - Produção pesqueira de Icapuí - 2003

| Descrição | Quantidade (tonelada) | Valores (R$) |
| --- | --- | --- |
| Peixes | 363,6 | - |
| Lagosta | 390,2 | - |
| Camarão marinho | 0,5 | - |
| Total | 754,3 | 11.866.880,57 |

Fonte: SEDEMA (2004)

Através do setor da pesca, em 2003, foram cadastrados 1.883 pescadores, destes cerca de 1.037 possuem seguro desemprego para a época do defeso, por exemplo, período no qual não se pode realizar a atividade (Tabela 6.12).

Tabela 6.12 - Pessoas envolvidas diretamente com a atividade pesqueira

| Descrição | Quantidade |
| --- | --- |
| Total de pescadores c/ seguro desemprego | 1.037 |
| Total de pescadores s/ seguro desemprego | 846 |
| Total de pescadores cadastrados | 1.883 |

Fonte: Colônia de Pescadores de Icapuí (2003)

### Atividades empresariais

Com base em dados do Cadastro Central de Empresas do IBGE de 2008 (Tabela 6.13), no município de Icapuí foi verificada a existência de 453 empresas atuantes, que comportam 2.312 trabalhadores, destes 1.967 são assalariados (trabalhadores contratados pela empresa). O orçamento gasto com as remunerações é de R$ 18.211.000,00, o que perfaz uma média de 1,8 salários mínimos entre os seus trabalhadores diretos.

Tabela 6.13 - Estatísticas do Cadastro Central de Empresas

| Descrição | Valor |
| --- | --- |
| Número de unidades locais | 453 unidades |
| Pessoal ocupado total | 2.312 pessoas |
| Pessoal ocupado assalariado | 1.967 pessoas |
| Salários e outras remunerações | 18.211.000,00 reais |
| Salário médio mensal | 1,8 salários mínimos |

Fonte: IBGE,Cadastro Central de Empresas 2008. Rio de Janeiro: IBGE (2010)

O maior desempenho nesses setores está pautado para o desempenho turístico, assim como os setores da construção, alimentícios e alojamento.

### Renda e emprego

Quando observado o Índice de Desenvolvimento Humano do Município em relação a renda da população (IDHM-Renda), percebe-se que, no período de 1991 até 2000, houve uma evolução, passando de 0,547 em 1991 para 0,631 em 2000.

Não obstante, um dos entraves para o desenvolvimento municipal parece ser a concentração de renda, já que, em 2000, os 20% mais pobres da população detinham apenas 3,20% da renda gerada no município, enquanto o extrato correspondente aos 20% mais ricos detinha 52,70%. Tal nível de desigualdade apresenta sérios problemas para o desenvolvimento de políticas públicas de desenvolvimento sustentável.

A renda per capita média do município cresceu 6,26%, passando de R$ 85,27 em 1991 para R$ 90,61 em 2000 e a pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 8,54%, passando de 66,3% em 1991 para 60,6% em 2000. No entanto, mesmo com essas melhorias, os indicadores de desigualdade social não apontam diferença entre os anos analisados. Sendo assim o Índice de Gini, que mede o nível de desigualdade existente, foi de 0,49 em 1991 e em 2000, não havendo nenhuma alteração (quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade da região).

Percebe-se que essa renda se dá através, principalmente, na atividade da agropecuária, onde foram gerados 1.175 empregos formais, em 2008. Os outros setores absolvem poucos trabalhadores, pelo menos no que tange a formalidade (Tabela 6.14) Pode-se observar também a existência de um grande contingente de pessoas do sexo masculino, enquanto o feminino compõe menos de 25% do total de empregos formais no município de Icapuí.

Tabela 6.14 - Empregos formais no município de Icapuí e no Ceará - 2008

| Discriminação | Número de empregos formais |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Icapuí |  |  | Ceará |  |  |
|  | Masculino | Feminino | Total | Masculino | Feminino | Total |
| Extrativa Mineral | 3 | 1 | 4 | 2.379 | 221 | 2.600 |
| Indústria de Transformação | 40 | 7 | 41 | 132.339 | 83.203 | 215.542 |
| Serviços Industriais de Utilidade Pública | - | - | - | 5.540 | 978 | 6.518 |
| Construção Civil | - | - | - | 42.192 | 3.523 | 45.715 |
| Comércio | 57 | 49 | 106 | 104.936 | 64.951 | 169.887 |
| Serviços | 75 | 18 | 93 | 177.855 | 130.133 | 307.988 |
| Administração Pública | 224 | 312 | 536 | 129.980 | 226.259 | 356.239 |
| Agropecuária | 1.098 | 77 | 1.175 | 22.068 | 3.442 | 25.510 |
| Total das Atividades | 1.497 | 464 | 1.961 | 617.289 | 512.710 | 1.129.999 |

Fonte: RAIS/2008 – MTE. IPECE(2010)

### Índice de Desenvolvimento Humano do Município – IDH

Segundo a classificação do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Fundamentado em três componentes básicos do desenvolvimento humano:

- a longevidade, que também reflete, entre outras coisas, as condições de saúde da população; medida pela esperança de vida ao nascer;

- a educação; medida por uma combinação da taxa de alfabetização de adultos e a taxa combinada de matrícula nos níveis de ensino: fundamental, médio e superior;

- a renda; medida pelo poder de compra da população, baseado no PIB per capita ajustado ao custo de vida local para torná-lo comparável entre países e regiões, através da metodologia conhecida como paridade do poder de compra (PPC).

Destarte, Icapuí está entre as regiões consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros municípios do Estado, Icapuí apresenta uma situação intermediária: ocupa a 92ª posição, sendo que 91 municípios (49,5%) estão em situação melhor e 92 municípios (50,5%) estão em situação pior ou igual.

## 6.2.2 Área de Influência Direta (AID)

A área do empreendimento localiza-se na Fazenda Famosa, que abrange os municípios de Icapuí e Tibau, os quais fazem parte dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, respectivamente. Porém, a área onde se localizará a Central de Geração Eólica São Paulo situa-se em Icapuí, assim como já dito anteriormente neste estudo. Nesse domínio, tomado por área de influência direta (AID), não possui nenhuma edificação ou qualquer tipo de ocupação antrópica, existindo uma vegetação densa natural.

As edificações administrativas da Fazenda Famosa situam-se a cerca de 2,5 km de distância da área de interesse para o empreendimento, onde se localizam setores como: nove alojamentos com cerca de 850 trabalhadores que pernoitam no local; refeitório; enfermaria, possuindo um leito, um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem; área de lazer para os trabalhadores; câmara de resfriamento e escritório administrativo (Figuras 6.15 e 6.16).

Fonte: Levantamento de campo (Setembro de 2010)

Figura 6.15 - Alojamento

Fonte: Levantamento de campo (Setembro de 2010)

Figura 6.16 - Vista do escritório

Na Fazenda, que possui cerca de 6.000 ha, são produzidas 10 mil toneladas de melão por mês, sendo estes do tipo exportação. Seu transporte é realizado através de caminhões que se dirigem para portos do Ceará e do Rio Grande do Norte. A energia elétrica despendida para essa produção é alta e é realizada pela COSERN. Como já dito, não existe ocupação antrópica na AID do empreendimento, havendo a 4,0 km desse domínio um assentamento do INCRA, denominado Vila União, o qual se situa no distrito de Manibú, em Icapuí/Ce e foi construído em abril de 2007. Vale salientar que esse assentamento está situado à margem da estrada da divisa dos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte (Figura 6.17).

Fonte: Levantamento de campo (Setembro de 2010)

Figura 6.17 - Estrada de acesso ao Assentamento Vila União (Divisa dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte)

As pessoas que habitam o assentamento são carentes de serviços, não tendo acesso à rede de abastecimento d’água, esgotamento sanitário ou coleta de lixo. A maioria das habitações possui em seus terrenos poços e a prefeitura envia carros pipas uma vez por semana para a distribuição de água. No local não existe telefone público, sendo a comunicação telefônica realizada através de aparelhos móveis ligados à Oi e Claro. A energia elétrica foi disponibilizada através do Programa Federal “Luz para todos” e a maioria das famílias possuem eletrodomésticos como: geladeira e televisão, porém cerca de 12 famílias ainda se utilizam de lenha para aquecerem seus alimento.

Quanto à assistência relacionada à saúde, os habitantes do assentamento são acompanhados pelo Programa Saúde da Família e pelo posto de saúde de Manibú/Icapuí/Ce. Já com relação à educação, as crianças e adolescentes se deslocam para o distrito de Tibau/RN através de transporte escolar disponibilizado pela Prefeitura de Tibau.

Além da precária insfraestrutura nos serviços disponibilizados na área, uma outra reclamação está relacionada à falta de oportunidade de emprego e de qualificação para essa população. De acordo com a presidente da Associação somente três famílias possuem Bolsa Família, estando a grande maioria dos residentes desempregados.

Ressaltamos que apesar de relatar algumas características do Assentamento Vila União, este não sentirá os efeitos diretos do empreendimento, tendo em vista sua localização. Realizamos uma análise e descrição do mesmo somente para que se tenha uma maior propriedade de informações quanto à existência de populações próximas ao empreendimento ora em análise.

6.3 SITIOS ARQUEOLÓGICOS E PRÉ-HISTÓRICOS

6.3.1 Apresentação

O presente diagnóstico foi elaborado para compor os estudos de avaliação dos impactos potenciais nas áreas de influência da Central de Geração Eólica São Paulo a ser instalada no litoral do município de Icapuí/CE.

O referido projeto de diagnóstico foi protocolado junto ao IPHAN sob o número de processo Nº 01496.001337/2010-52, com Portaria de autorização de Nº 35 de 23 de dezembro de 2010, publicada no Dário Oficial da União de 24 de dezembro de 2010, estando, por conseguinte, de acordo com as normas legais que regem a pesquisa e a preservação do Patrimônio Cultural e Arqueológico: a Lei 3924, a Constituição Federal, as Portarias SPHAN 07/88 e IPHAN 230/02 (EIA – Anexo 6.10).

A metodologia utilizada constou de levantamentos em fontes bibliográficas, em fontes primárias, caminhamento orientado para a identificação de artefatos, vestígios significativos de atividade humana pretérita e prospecções de subsuperfície nos locais onde serão instaladas as torres e praças dos aerogeradores do parque. As áreas prospectadas foram fotografadas e georreferenciadas in situ.

Os levantamentos em fontes secundárias e de campo tiveram o objetivo de obter informações sobre sítios arqueológicos pré-coloniais, históricos e de bens culturais imateriais.

Este diagnóstico visa a atender à legislação referente ao licenciamento de projetos potencialmente impactantes do Patrimônio Arqueológico e Cultural, seguindo o disposto na Resolução CONAMA 001/86 e nas Portarias SPHAN 07/88 e IPHAN 230/2002 que definem o escopo dos estudos arqueológicos a serem desenvolvidos nas diferentes fases do licenciamento ambiental.

Além desses instrumentos legais são consideradas as leis mais gerais de proteção ao Patrimônio Arqueológico e Cultural Brasileiro: a Lei 3.924, de 26/07/1961 e a Constituição de 1988.

6.3.2. Metodologia e conceituação

Com base nos conceitos desenvolvidos por Morais (2006) foram definidas as esferas em que se inserem os impactos produzidos pelo empreendimento na paisagem:

a) Área de Influência Expandida (AIE): constituída pelo município (ou conjunto de municípios) onde se pretende instalar o empreendimento;

b) Área Diretamente Afetada (ADA): constituída pela fração de terreno definida pela linha poligonal onde se instalará o empreendimento;

c) Área de Influência Direta (AID): constituída pela faixa de terreno de dimensão variável que circunscreve a ADA.

Os procedimentos metodológicos constaram de:

a) Levantamento bibliográfico para a identificação de ocorrência de sítios arqueológicos, informações sobre a presença humana no período histórico, sobre as comunidades locais, suas atividades econômicas e os padrões históricos e atuais do uso da terra;

b) Percorrimento da área de influência do empreendimento, orientado por GPS e mapa, através de linhas definidas a partir da análise das características da cobertura vegetal, dos afloramentos de sedimentos e rochas; de modo a inspecionar todos os compartimentos da paisagem;

c) Tomada de coordenadas geográficas e posicionamento para análise espacial dos diversos compartimentos do terreno e da paisagem;

d) Documentação fotográfica das áreas percorridas, do entorno ambiental, das evidências, dos indicadores geomorfológicos, do uso da terra e de áreas potenciais para prospecções de subsuperfície ulteriores;

e) Prospecções de subsuperfície na ADA nos locais de localização das futuras praças e aerogeradores, para reconhecimento das camadas e estratificação (natural ou cultural) do subsolo

e) Utilização de fichas standards para cadastramento de eventuais sítios arqueológicos localizados na área do empreendimento junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN

f) Análise dos dados para a elaboração do relatório final.

6.3.3. Objetivos

Objetivo Geral

Identificar o Patrimônio cultural das áreas de influência (ADA, AID e AIE) da Central de Geração Elétrica São Paulo, localizada no município de Icapuí/CE.

Objetivos Específicos

- Realizar prospecções de subsuperfície na ADA, nos locais de localização das futuras praças e aerogeradores, para reconhecimento das camadas e estratificação (natural ou cultural) do subsolo;

- Identificar ocorrências arqueológicas (vestígios de atividade humana pretérita), áreas com potencialidade para a realização de prospecções intensivas de subsuperfície ou sítios arqueológicos;

- Levantar dados contextuais sobre as atividades econômicas das manifestações culturais da população local na área de influência do empreendimento;

- Contextualizar a área do empreendimento em termos etno-históricos e arqueológicos;

- Identificar os impactos sobre a paisagem a partir das características do empreendimento;

- Cadastrar os sítios arqueológicos porventura identificados e propor um programa de prospecção, resgate e monitoramento arqueológicos a ser realizado nas fases de instalação e operação do empreendimento.

6.3.4. Os empreendimentos potencialmente impactantes, a legislação e o patrimônio cultural

A atividade de produção de energia eólica apesar de ser apresentada como uma fonte de “energia limpa” é potencialmente impactante ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, portanto sujeita ao licenciamento ambiental de acordo com o estabelecido na Resolução CONAMA 001/86.

A Resolução CONAMA 001/86 regulamenta a avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. O Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, e ainda, do Relatório Ambiental Simplificado são instrumentos para a avaliação dos impactos sobre os meios físico, biótico e sócio-econômico de empreendimentos econômicos.

A Avaliação de Impactos Ambientais é atualmente o mais importante instrumento preditivo para proteger os danos ao patrimônio cultural brasileiro, tendo por objetivo a obtenção do conhecimento dos impactos sobre o patrimônio, inclusive o arqueológico, sobre os danos a mitigar e os benefícios a otimizar.

A regulamentação e ordenamento destes empreendimentos ficam a cargo dos seguintes órgãos: a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará – SEMACE; do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA. Estes empreendimentos devem ser enquadrados na legislação específica de regulamentação, sendo necessários para a sua execução procedimentos entre os quais listam-se a perspectiva preditiva em relação ao patrimônio natural e cultural.

O processo de licenciamento até bem pouco tempo encerrava um problema: o diagnóstico arqueológico das áreas a serem objetos de implantação de empreendimentos econômicos não era realizado na avaliação de impacto ou prescindia-se da avaliação de um arqueólogo. Nestes relatórios as áreas dos projetos onde não houvesse sítios arqueológicos ou demais elementos do patrimônio cultural, cadastrados em nível estadual, municipal ou federal (no caso de patrimônio histórico edificado) eram reputadas como livres à implantação.

O patrimônio cultural nacional é composto pelo conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação é de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Assim, entende-se o patrimônio cultural como as manifestações materiais existentes do passado (remanescentes do passado pré-histórico ou histórico) ou aquelas que sejam por natureza imateriais como os modos tradicionais de vida e de expressão das comunidades ou grupos sociais.

Os elementos componentes do Patrimônio Cultural tendem atualmente a serem considerados como recursos não renováveis, ou seja, a base de recursos culturais do Brasil, apesar de muito vasta e diversificada, é finita, sensível aos impactos variados e principalmente àqueles advindos de projetos econômicos.

O patrimônio arqueológico é um dos componentes do meio sócio-econômico, sendo composto pelo: “... uso e a ocupação do solo, os usos da água e a sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade [o grifo é nosso],as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a utilização futura desses recursos.”

O Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional – IPHAN seguindo uma tendência modernizadora editou a Portaria SPHAN 07/88 que estabelece os procedimentos obrigatórios à comunicação prévia, às permissões e às autorizações para a pesquisa ou à execução de projetos que afetassem direta ou indiretamente sítios arqueológicos, seguindo as disposições da Lei Federal 3924 de 26 de julho de 1961.

Mais recentemente foi editada a PortariaIPHAN 230/2002 que dispõe sobre as fases de obtenção das licenças ambientais e a realização dos estudos preventivos de arqueologia em empreendimentos capazes de afetar o patrimônio arqueológico. Esta portaria faz saber que são necessários estudos arqueológicos para obtenção das licenças ambientais em casos emergenciais ou não.

Este instrumento legal tem uma importância capital, pois pode ser aplicada ou servir como elemento balizador nos variados empreendimentos que tramitam nas agências ambientais estaduais e municipais, demonstrando ainda ser possível diagnosticar, estudar e mitigar os danos ao patrimônio arqueológico de acordo com as fases prévias de instalação e de operação dos empreendimentos.

A Portaria IPHAN 230/2002 estabelece que na fase de obtenção da licença prévia “dever-se-á proceder à contextualização arqueológica e etno-histórica da área de influência do empreendimento, por meio de levantamento exaustivo de dados secundários e levantamento arqueológico de campo”. O resultado que se esperava era um relatório de caracterização e avaliação da situação atual do patrimônio arqueológico da área de estudo, sob a rubrica de Diagnóstico Arqueológico.

6.3.5. Descrição do empreendimento e impactos sobre o meio físico

A Central de Geração Elétrica São Paulo será instalada no município de Icapuí, litoral do estado do Ceará. Esta CGEvisa à produção de eletricidade para fins comerciais, através de um parque eólico com capacidade 30kW. Este empreendimento utiliza o vento local como fonte de energia renovável e tem previsão de operação por aproximadamente 20 anos; podendo ter período de operação prorrogado para 25 ou 30 anos. Nas áreas que abrangem as instalações da central eólica também deverão ser abertos pátios de manobra para os guindastes, as vias de acesso e instalações de apoio, e a subestação elétrica de saída.

Espera-se a mobilização de maquinário pesado composto por escavadeiras e caminhões, além de guindastes e operários. Estas atividades da fase de instalação são as que apresentam um maior potencial impactante.

O empreendimento se configura como uma atividade de elevado nível técnico em termos de maquinário, instalações e de recursos humanos.

Parte da Área Diretamente Afetada já é utilizada para o cultivo de irrigado de frutas e criação de animais. O restante se apresenta coberta por manchas de vegetação primárias e secundárias. Sendo possível identificar estradas carroçáveis, trilhas, clareiras e capoeiras.

Potencialmente o empreendimento encerra impactos variados sobre a paisagem. A instalação do empreendimento pode levar à destruição de sítios arqueológicos nas áreas centrais e nas áreas de empréstimo, abertura de estradas e nas fases de movimentação de sedimentos.

6.3.6. Contexto geológico local

Na Área Diretamente Afetada (ADA) ocorrem sedimentos arenosos quartzosos e areno-argilosos compondo formas de relevo tabuliformes. Estas são chamadas de tabuleiros pré-litorâneos e de forma geral apresentam cotas que variam entre 10 a 20 metros na costa e alcançam altitudes próximas de 150 metros nas porções mais interiores. Estes relevos apresentam também fluxos de drenagem lentos, poucos rios perenes e a maioria de riachos intermitentes (Figuras 6.18 e 6.19).

Fonte: Levantamento de campo (Dezembro de 2010)

Figura 6.18- Área de sedimentos arenosos na ADA da CGE São Paulo

Fonte: Levantamento de campo (Dezembro de 2010)

Figura 6.19 - Sedimentos arenosos sobre o grupo Barreiras na ADA

Os sedimentos cenozóicos são os que têm maior representatividade nessa área. O Grupo Barreiras é a unidade subjacente, apresentando na bibliografia várias denominações. O Grupo Barreiras ocorre em toda a costa, recobrindo até 50 quilômetros para o interior. Sobre essas superfícies podem ocorrer lateritas, cascalheiras e sedimentos arenosos (Figura6.20).

Fonte: Levantamento de campo (Dezembro de 2010)

Figura 6.20 - Falésia talhada sobre o Barreiras AID

As áreas costeiras que fazem fronteira com os empreendimentos são caracterizadas por faixas arenosas de praia, dunas, falésias, pontões litorâneos, depósitos de lagoas, estuários de rios ao longo dos quais ocorrem manguezais (Figura 6.21).

Fonte: Levantamento de campo (Dezembro de 2010)

Figura 6.21 - Sedimentos arenosos na AID do empreendimento

6.3.7. O contexto etno-histórico

As mais abundantes fontes para a escrita da história dos habitantes e sobre o território brasileiro referentes ao período imediatamente anterior ao início da colonização portuguesa, são os relatos de cronistas, viajantes, militares, religiosos e agentes da colonização européia. Em especial devido ao fato de que muito da história e da tradição dos grupos nativos foram coligidos por europeus em suas incursões no território habitado por estes indígenas.

A partir destes relatos se tem conhecimento de que os sertões e o litoral eram ocupados por grupos variados em termos de culturas e etnias. As frentes colonizadoras agro-pastoris se dirigiram das regiões do rio São Francisco para as ribeiras dos rios cearenses, principalmente ao longo do século XVIII.

O litoral foi sendo ocupado a partir da implantação da atividade de produção açucareira onde ao sul, existiam as áreas produtoras mais importantes e já consolidadas. Mais ao norte os contatos entre nativos e europeus variaram da troca de produtos, de informações e do intercurso pacífico num período inicial para os contatos abertamente conflituosos.

A consolidação das áreas produtoras nas Capitanias de Pernambuco e Itamaracá resultou em uma fronteira caracterizada pela fricção e conflitos que avançou em direção ao norte da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O avanço da faixa ocupada resultou no acirramento das disputas entre os próprios indígenas, forçados a estabelecer novas fronteiras e quase sempre ter que dividir ou disputar espaços com grupos rivais.

Acrescente-se à equação desta conjuntura histórica a multiplicidade de relações mantidas entre indígenas e outros europeus que não os portugueses. Os franceses, por exemplo, eram os mais freqüentes na região e apenas chegaram a estabelecer pontos de comércio com os indígenas. Diferentemente dos portugueses que visavam à exploração agrícola, a fixação, a formação de vilas e engenhos para a produção de açúcar.

Na Capitania do Ceará os relatos do período colonial dão conta da existência de vários grupos passíveis de serem filiados ao tronco lingüístico Jê. Este pertenciam à Família lingüística do tronco macro-jê, que reúne diversas línguas faladas por povos indígenas do Brasil central. São este chamados genericamente de Tapuia, e na Capitania do Ceará eram representados pelos Guanacé, Jaguaruana, Canindé, Jenipapo, Baturité, Icó, Chocó, Cariri, Jucá, Inhamun) que contataram os primeiros europeus na área.

Existem remanescentes indígenas Tremembé em Almofala - Itarema, os Paiacu em Pacajus, os Pitagarys em Maranguape, os Tabajara em Viçosa e os Tapeba (estes originários do convívio entre Cariris, Potiguares e Tremembés) em Caucaia. No município de Aquiraz estão remanescentes Paiacu; Jenipapo e Canindé. , grupos estes que, como os demais que continuam estabelecidos no Ceará, lutam hoje pelo reconhecimento e demarcação de suas terras.

6.3.8. Levantamento arqueológico de campo

As prospecções de superfície e subsuperfície cobriram compartimentos da área de instalação do empreendimento, as praças e torres dos aerogeradores e áreas das subestações. As sondagens alcançaram a profundidade de 50 centímetros a 1metro que mostraram sedimentos arenosos sem vestígios arqueológicos.

Foi elaborado o mapa de pontos notáveis do levantamento arqueológico (EIA – anexo 6.11).

O levantamento em fontes secundárias foi utilizado como um instrumento de análise adicional, pois tornou possível identificar as características dos bens patrimoniais que ocorrem em nível regional, bem como os marcos da ocupação histórica da região (Figuras 6.22 e 6.23).

Fonte: Levantamento de campo (Dezembro de 2010)

Figura 6.22 –Delimitação da sondagem na área da praça do Aerogerador 1

Fonte: Levantamento de campo (Dezembro de 2010)

Figura 6.23 - Sondagem na área da praçado Aerogerador 1

6.3.9. Resultados

As prospecções de superfície e as sondagens arqueológicas na área de instalação do empreendimento fundamentam as seguintes constatações:

- Não foram identificados artefatos ou demais vestígios de atividade humana pretérita significativa em superfície;

- Em todas as sondagens arqueológicas não ocorreram sítios pré-coloniais, históricos ou quaisquer vestígios de atividade nas camadas de subsolo que compõem a ADA do empreendimento.

- Do ponto de vista geológico, a área do empreendimento é constituída em sua totalidade por terrenos sedimentares, representados por coberturas areno-argilosas e unidades litoestratigráficas subjacentes da Formação Barreiras.

- Os litótipos da Formação Barreiras se mostraram presentes em algumas sondagens, trataram-se de horizontes lateríticos permeados por sedimentos areno-argilosos;

- Os sedimentos evidenciados eram formados por horizontes areno-argilosos com ocasionais evidências de práticas de agricultura de subsistência e queimadas recentes.

- A área em vista da não ocorrência de vestígios arqueológicos apresenta baixa potencialidade arqueológica sendo necessário, entretanto, prospecções intensivas para o reconhecimento integral das ADAs dos parques.

6.3.10. Conclusão

Na área diretamente afetada (ADA) não foram identificados vestígios significativos de atividade humana em superfície e subsuperfície. Ademais, nas sondagens realizadas não ocorreram estratificação cultural, artefatos, estruturas, vestígios arqueológicos ou qualquer evidencia resultante de ocupações humanas, no período pré-colonial e histórico.

Tendo em vista a não ocorrência de bens culturais na ADA, o empreendimento apresenta-se apto à concessão da licença de instalação – LI.

Ademais, faz-se necessário a realização de um programa intensivo de prospecções de subsuperfície na fase de instalação e operação do empreendimento como disposto nas portarias SPHAN 07/1988 e IPHAN 230/2002.

6.4 Meio Biótico

Para o levantamento do meio biótico, realizou-se uma visita de campo, todavia, os esforços se concentraram na AID e seu perímetro para que fossem levantadas as principais unidades fitoecológicas e fauna existente na região (EIA – Anexo 6.12).

O inventário florístico foi realizado a partir da observação morfológica das plantas, determinação dos nomes vulgares na região, documentação fotográfica, identificação e posterior classificação taxonômica dos diferentes indivíduos, tendo como base a literatura especializada (EIA – Anexo 6.13).

6.4.1. Ecossistemas Regionais

O diagnóstico realizado na propriedade teve como meta fazer um levantamento do meio biótico local de maneira a contribuir com o aumento do conhecimento cientifico da região, gerenciamento dos recursos naturais e o equilíbrio ambiental. Neste sentido, a complexa relação intra e interespecífica desta zona litorânea aponta para necessidade da realização de estudos sobre a dinâmica deste ecossistema.

A zona litorânea é composta por algumas unidades bioecológicas como vegetação pioneira psamófita, vegetação subperenifofia de dunas, vegetação de tabuleiro pré-litorâneo, manguezal e vegetação de planície fluvial, as quais se destacam pela importância dos recursos florestais e faunísticos existentes na Área de Influência para qualidade de vida do homem. Neste sentido, segue a descrição dos principais domínios observados na região.

Vegetação pioneira psamófila

A vegetação pioneira psamófila ocorre nos trechos da planície de deflação acompanhando a linha de costa, de forma que se encontra em ambiente submetido à alta salinidade e solos ácidos, sendo denominadas de psamófila-halófitas justamente por toleram condições adversas como solos arenosos e ácidos, ventos fortes e alta concentração de sais.

Nesta zona, a variedade e densidade das espécies vegetais vaiam bastante, principalmente, devido às atividades antrópicas existentes no local, contudo, apresenta uma sucessão primária que se inicia com o estabelecimento das pioneiras do tipo Ipomoea pes-caprea (salsa-da-praia), Remiria maritima (pinheirinho) e Blutaparon portulacoides (bredo-da-praia), iniciando logo acima da linha de maré e se estendendo até a base das dunas estabilizadas, ocupando uma faixa de largura variável. Vale salientar que a dificuldade desta vegetação alcança um clímax se deve, sobretudo, à constante movimentação de areia pelos ventos e dinâmicas das marés, desta maneira, não permitindo o estabelecimento de processos pedogenéticos.

Como espécies mais representativas desta unidade bioecológica, destacam-se: Ipomoea pes-caprae (salsa), Hybanthus ipecacuanha (ipecacuanha), Iresine portulacoides (bredinho ou pirrixiu), Paspalum vaginatum (capim-de-praia), Paspalum maritimum (capim-gengibre) e Remirea marítima (pinheirinho-da-praia).

A fauna que ocorre na região é composta principalmente por aves marinhas e comuns para zonas de tabuleiro pré-litorâneo, as quais se alimentam basicamente de pequenos insetos, frutos, répteis e artrópodes. Todavia, vale salientar que a fauna desta zona também está bem representada pelos artrópodes, répteis e moluscos.

A avifauna deste ecossitema tem hábitos terrícolas e são consumidoras de sementes, insetos e vermes, dentre os representantes destacam-se: Vanellus chilensis (teteu), Pluvialis squatarola (tarambola-pintada), Pluvialis dominica (tarambola), Charadrius semipalmatus (maçarico), Charadrius collaris (maçarico-de-colar), Arenaria interpres (maçarico), Tringa solitaria (maçarico), Tringa flavipes (maçarico), Tringa melanoleuca (maçaricão), Actitis macularia (maçariquinho), Calidris canutus (maçarico-de-peito-marrom), Calidris pusilla (maçariquinho), Calidris alba (maçarico-de-areia), Bartramia longicauda (maçarico-do-campo), Gallinago gallinago (narceja-pequena), Gallinago undulata (narceja), Sterna hirundo (trinta-réis), Sterna superficiliaris (trinta-réis), Anous stolidus (andorinha-do-mar) etc.

Vegetação Subperenifofia De Dunas

A vegetação subperenifólia de dunas em muitos locais da zona litorânea cearense se encontra degradada devido à retirada de muitas espécies, restando ainda alguns vestígios e trechos relativamente conservados. Os sinais destes impactos foram evidenciados na AID e AII, sendo verificada a perda de recursos naturais, importantes para a conservação da biodiversidade local, bem como uma relativa descaracterização paisagística causadas pelos moradores do entorno.

Os desmatamentos causam o avanço de sedimentos, intensificação na lixiviação dos solos, redução do aquífero subsuperficial e perda da qualidade paisagística. Porém, a caça predatória também tem contribuído para a redução da fauna local. Além disso, vale salientar que a criação de animais domésticos de forma extensiva na AII, principalmente caprinos e ouvinos, também tem causando sérios danos à vegetação pioneira e ao equilíbio deste ecossistema.

No entanto, observa-se que em alguns locais da AII ocorrem vestígios de vegetação de dunas, as quais são responsáveis por promover a retenção dos sedimentos e, conseqüêntemente, a fixação das dunas, conservação do relevo e dos recursos hídricos subsuperficiais. Nestes pontos há o predomínio de espécies de porte arbóreo e arbustivo, dentre as quais se destacam o Anacardium occidentale (Cajueiro) e Byrsonima crassifolia (Murici).

Nesta unidade bioecológica, ocorrem muitas espécies pertecentes à avifauna local, as quais utilizam este ambiente como parte do nicho ecológico. Dentre as aves levantadas, destacam-se: Mimus gilvus (sabiá-da-paria), Gnorimopsar chopi (graúna), Icterus icterus (currupião), Coccyzus melacoryphus (papa-lagarta), Columbina picui (rolinha-branca), Columbina sp (rolinha-cascavel) Buteo magnirostris (gavião-ripino), Vanellus chilensis (tetéu), Anthus lutescens (tiziu-da-praia), Glaucidium brasilianum (caboré) e Caracara plancus (carcará).

Dentre os principais representantes da mastofauna local apontados pelos moradores da região, destaca-se: Felis tigrina (gato-do-mato), Cerdocyon thous (raposa), Procyon cancrivorus (guaxinim), Didelphis albiventris (gambá / Caçaco / Timbu), Euphractus sexcinctus (tatu-peba) e Cavia aperea (preá).

A herpetofauna nesta zona está representada, principalmente, por indivíduos como a Iguana iguana (camaleão), Ameiva ameiva (tejubinha), Tupinambis merianae (teju), além de algunsofídios como a  Philodryas olfersii (cobra-verde), Oxybelis aeneus (cobra-de-cipó-marrom), Micrurus ibiboboca (cobra-coral), Oxiyrhopus trigeminus(falsa-coral), Liophis poecylogirus (cobra-de-tabuleiro) e Wagleropsis merremi (goipeba).

Vegetação De Tabuleiro Pré-Litorâneo

A vegetação que cobre o Tabuleiro litorâneo é composta por um complexo florístico bem caracterizado, com espécies da Caatinga, Mata Seca, Cerrado ou Cerradão, distribuído nos terraços arenosos litorâneos, planos ou levemente ondulado, por trás das dunas, marcado pela paisagem formada sobre o areal justapraiano e comum na região Norte e Nordeste brasileira. Essa vegetação está correlacionada com os depósitos terciários (Plio-Pleistoceno), conhecido como Formação Barreiras, e recoberto por areias quaternárias (SOUZA, 1997; FERNANDES,1998).

Para Brandão (1995), os Tabuleiros ocorrem na zona litorânea, mais precisamente sobre a faixa de domínio da Formação Barreiras, e apresentam diferenciações na percolação da água subterrânea em função das variações granulométricas existentes (fácies arenosa e argilosa), o que determina o tipo de cobertura vegetal presente. Estas áreas também são revestidas por duas unidades ecológicas distintas: a Floresta de Tabuleiro, dominante na fácie argilosa, e uma associação da caatinga/cerrado, dominante na face arenosa.

Segundo Araújo et al. (1995) e Fernandes (1996), os esforços vêm se concentrando nas áreas de vegetação de Caatinga em função de sua representatividade nesse Bioma, tratando as outras formações ou enclaves florísticos, como as Matas Úmidas e Matas de Tabuleiro, com menos atenção. Todavia, baseado no crescente número de publicações e surgimento de unidades de conservação (UC’s) nestas zonas ou adjacentes a estas, verifica-se uma gradativa valorização dessas outras formações por parte da sociedade.

A vegetação de Tabuleiro litorâneo se caracteriza por apresentar certa densidade, indivíduos com porte médio de 6 metros e cujas folhas caem em mais de 50% nos períodos de estiagem. No entanto, esse conjunto vegetacional não se apresenta homogêneo, dividindo-se em duas feições distintas, vegetação subperenifólia e vegetação caducifólia (ARAÚJO, 2002)

De acordo com Fernandes (1998), podem ser detectadas no litoral cearense algumas manchas com bons representantes das florestas costeiras com espécies atingindo alturas de 5 a 8 metros, conhecidas como florestas estacionais esclerofilas de tabuleiro, das quais, destacam-se: Hymenaea courbaril (jatobá), Copaifera langsdorffii (copaíba), Andira retusa (angelim), Chlorophora tinctoria (amora silvestre), Vatairea macrocarpa (amargoso) etc.

Além disso, muitas vezes podem ocorrer manchas de Cerrado ou representantes dessa formação vegetacional na zona de Mata de Tabuleiro, ou mesmo comunidades florestais semidecíduas, com acentuada esclerofilia de seus componentes e alcançando de 3 a 5 metros de altura, normalmente deixando espaços entre seus componentes florísticos, das quais, destacam-se: Strychnos parvifolia (carrasco-preto), Vatairea macrocarpa (angelim-do-cerrado), Andira retusa (angelim), Coccoloba latifólia (cocoloba), Randia spinosa (guazuticurú), Zanthoxylum syncarpum (limãozinho), Simarouba versicolor (mata-cachorro/mata-vaqueiro), Bauhinia ungulata (mororó), Chamaecrista ensiformis (pau-ferro-da-praia/coração-de-nego), Caesalpinia bracteosa(catingueira), Mouriri guianensis (puçá), Mouriri cearensis (mandapuçá) etc (FERNANDES, 1998).

Na zona litorânea compreendida entre os Estados de Pernambuco e Piauí, ou mesmo parte do Maranhão Oriental, ocorrem espécies, por vezes, lenhosas, das quais podem ser citadas: Curatella americana (lixeira/sambaíba), Qualea grandiflora (pau-terra), Qualeaparviflora (pau-terrinha), Himatanthus drasticus (janaúba), Andira laurifólia (angelim), Andiraretusa (angelim), Plathymenia reticulata (vinhatico), Hancornia speciosa (mangabeira), Hirtella americana (ajuru), Hirtella racemosa (azeitona-do-mato), Anacardium microcarpum (caju-do-campo), Salvertia convallariodora (folha-larga), Lippia fruticosa, Hymenaea martiana (jatobá-da-mata), Jacaranda brasiliana (caroba), Parkia platycephala (visgueiro), Dimorphandra gardneriana (faveiro), Ouratea fieldingiana (batiputá), Simarouba versicolor (mata-cachorro), Copaifera langsdorfii (copaíba/pau-d'óleo), Simaba maiana (casar), Anonna coriacea (araticum), Tabebuia caraiba (ipê-amarelo-do-cerrado), Stryphonodendron coriaceum (barbatimão), Byrsonima crassifolia (murici), Byrsonima. sericea (murici) etc.

Verifica-se nesta unidade boiecológica a existência de uma maior diversidade de espécies que compõem a avifauna, onde seus representantes nidificam e buscam alimento entre as ramagens, nas copas dos vegetais e também no solo. Dentre as espécies de ave, destacam-se: Mimus saturninus (sabiá-do-campo), Gnorimopsar chopi (graúna), Thamnophilus doliatus (choró), Icterus icterus (currupião), Coccyzus melacoryphus (papa-lagarta), Columbina picui (rolinha-branca), Columbina talpacoti (rolinha caldo-de-feijão), Columbina diminuta (rolinha-cabocla), Melanotrochilus fuscus (beija-flor), Empidonax euleri (papa-mosca), Camptostoma obsoletum (papa-mosquito), Buteo magnirostris (gavião-ripino), Aratinga cactorum (periquito), Glaucidium brasilianum (caboré), Piculus chrysochloros (pica-pau-verde) e Paroaria dominicana (campina / galo-campina).

Quanto aos principais representantes da mastofauna, destaca-se: Callithrix jacchus (soim), Felis tigrina (gato-do-mato), Cerdocyon thous (raposa), Procyon cancrivorus (guaxinim), Didelphis albiventris (gambá/Caçaco/Timbu), Euphractus sexcinctus (tatu-peba), Cavia aperea (preá) e Oligoryzomys stramineus (rato-do-mato).

Além disso, baseado no levantamento realizado através de observações e relatos dos moradores da região, a herpetofauna encontra-se representada, principalmente, pela Iguana iguana (camaleão), Cnemidophorus ocellifer (tejubina), Ameiva ameiva (tejubinha), Tupinambis merianae (teju), Tropidurus torquatus (calango), etc., tendo-se entre os ofídios: Philodryas olfersii (cobra-verde), Oxybelis aeneus (cobra-de-cipó-marrom), Micrurus ibiboboca (cobra-coral), Oxiyrhopus trigeminus (falsa-coral) e Corallus enydrys (cobra-de-veado).

Manguezal

As zonas estuarinas são pontos de comunicação dos rios e oceano, onde ocorrem intrusões marinhas, podendo até se estender além do limite da influência da maré, além de serem consideradas como zona importante para manutenção e reprodução de muitas espécies marinhas e dulcícolas, principalmente as comunidades eurihalinas.

A vegetação de mangue está sujeito ao regime das marés, dominado por espécies vegetais típicas, às quais se associam a outros componentes vegetais e animais. Mas a riqueza biológica dos ecossistemas costeiros faz com que essas áreas sejam consideradas grandes "berçários" naturais para inúmeras espécies de peixes, crustáceos, moluscos e aves devido a sua alta produtividade dos primeiros níveis tróficos, bem como a grande disponibilidade de alimentos e recursos naturais (GERCO/PE, 2003).

Este ecossistema tão particular desempenha papel importante na estabilidade da geomorfologia, na conservação da biodiversidade e na manutenção de amplos recursos pesqueiros das populações humanas ribeirinhas e costeiras, sendo também uma fonte de proteína animal com alto valor nutricional (MARITNS et al., 2003).

A mastofauna, avifauna e herpetofauna associadas ao ecossistema de mangue também estão representadas por um grande número de espécies, as quais utilizam esse ambiente de grande fluxo energético para manuteção de suas atividades biológicas. Assim, dentre as aves comuns para essa unidade bioecológica.

Os manguezais são ecossistemas bastante singulares e as especulações imobiliárias, juntamente com outros empreendimentos industriais, superam a capacidade de suporte de impactos ambientais destes ambientes, bem como sua capacidade de recuperação, quando comparado ao avanço das atividade antrópicas. Entretanto, mesmo sendo considerados como Áreas de Preservação Permanente (APP), de acordo com o Código Florestal - Lei N°. 4.771, de 15 de setembro de 1965 e a Resolução CONAMA N° 303, de 20 de março de 2002, esses fragmentos florestais ainda sofrem impactos resultantes destas atividades.

Salgado

As áreas estuarinas são ambientes muito frágeis e vulneráveis devido às pressões antrópicas, causando diversos desequilíbrios na sua dinâmica natural. Nas regiões intertropicais, existe um ecossistema particular conhecido manguezal, ou seja, uma zona costeira de transição entre os ambientes terrestre e marinho sendo característico de regiões tropicais e subtropicais. Contudo, vale destacar que o ecossistema manguezal não se restringe apenas à cobertura vegetal, mas também inclui parte da planície fluviomarinha, salgado e apicum.

Dentre as espécies observadas neste ponto a Ipomoea pes-caprae (salsa), Iresine portulacoides (bredinho), Sesuvium portulacastrum (beldroega-da-praia), Portulaca oleracea L. (beldroega), Blutaparon portulacoides (bredo-da-praia), Paspalium vaginatum (capim-de-praia), Remirea marítima (pinheirinho-da-praia), Conocarpus erectus L. (mangue-de-botão).

Vegetação De Planície Fluvial

As planícies fluviais são regiões que apresentam solos bem drenados, zonas alagáveis durante os períodos chuvosos, possuem solos relativamente férteis, favorecendo o desenvolvimento de uma cobertura vegetal com fisionomia de mata de ciliar, dominada por carnaúbas, que contrasta na maioria das vezes com a vegetação caducifólia ou subcaducifólia de baixo porte e pouco adensada dos interflúvios sertanejos.

Dentre as espécies que ocorrem nestas zonas, verifica-se uma predominância de Copernicia prunifera (carnaúba), que em geral ocorre associada a outras espécies arbóreas como Zizyphus joazeiro (juazeiro), Amburana cearensis (cumaru), Licania rigida (oiticica), Thiloa glaucocarpa (sipaúba), Lonchocarpus sericeus (ingá-bravo), Erythrina velutina (mulungu), Luetzelburgia auriculata (pau-mocó), Ximenia americana (ameixa) e Conocarpus erectus L. (mangue-de-botão).

# 6.4.2 Ecossistema LocaL

# Flora

A propriedade está localizada na zona litorânea, que inclui, principalmente, a formação vegetal de Tabuleiro Pré-litorâneo, sendo observada uma vegetação herbácea e arbustivo-arbórea sob influência direta de atividades antrópicas. Tais componentes arbóreos são remanescentes de uma estrutura vegetacional florestal, matas escleromórficas e matas secas estacionais litorâneas.

As atividades antrópicas nesta zona vêm afetando diretamente sobre a composição florística local, considerada pouco complexa em função do histórico do uso da terra. Além disso, porte arbustivo de boa parte da propriedade também é outro fator indicativo referente à intensa exploração econômica da terra para o plantio de culturas de interesse econômico.

# Vegetação de tabuleiro pré-litorâneo

Verificou-se por meio de entrevistas e observações de campo que na AID e AII existe uma grande diversidade de espécies arbóreas, das quais podem ser citadas: Anacardium occidentale Linn. (cajueiro), Croton sonderianus Muell. Arg. (marmeleiro), Bauhinia ungulata (mororó), Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillet (imburana), Amburana cearensis (cumaru), Guapira tomentosa (Casar.) Lundell (joão-mole), Thiloa glaucocarpa (sipaúba), Piptadenia moniliformis (catanduva), Caesalpinia ferrea Mart (pau-ferro/jucá), Guazuma ulmifolia Lam. (mutambeira), Caesalpina bracteosa (catingueira), Auxemma oncocalyx (Allemão) Taub. (pau-branco), Manihot glaziovii Muell. Arg. (maniçoba), Erythrina velutina (mulungu), Mimosa hostilis Mart. (jurema-preta), Anadenanthera colubrina (angico) Ximenia americana Linn.(ameixa), Enterolobium timbouva Mart. (timbaúba), Piptadenia stipulacea (jurema-branca) Guettarda angelica Mart. (angélica) e Hymenaea courbaril (jatobá).

Quanto às espécies com porte arbustivo foram observadas: Acacia glomerosa (espinheiro), Combretum leprosum Mart. (mofumbo), Byrsonima crassifolia (L.) Kunth. (murici), Cereus squamosus Guerk (facheiro) e Guettarda angelica Mart. (angélica). No entanto, vale salientar que, apesar de algumas destas alcançarem um porte arbóreo, a intensa atividade antrópica no local contribui para redução da velocidade de recuperação da cobertura vegetal.

Quanto ao estrato herbáceo, observou-se uma grande variedade de espécies, das quais se destacam pelos registros na propriedade durante as incursões, como: Lantana camara L. (chumbinho), Bromelia karatas Linn. (croatá), Cereus jamacaru DC. (mandacaru/cardeiro), Bromelia laciniosa Mart. (macambira), Cnidoscolus urens (L.) Arthur (cansanção), Cryptostegia grandiflora R. Br. (viuvinha), Paspalum maritimum Trin. (capim-gengibre), (peninha), Dactyloctenium aegyptium (capim-pé-de-galinha), Cassia sericea (mata-pasto), Jatropha mollissima (Pohl) Baill. (pinhão-bravo), Calotropis procera (ciúme/hortência),  Cenchrus echinatus L. (carrapicho), Sida micrantha St. Hil. (malva-preta), Sida cordifolia Linn. (malva-branca), Mimosa somnias (malícia), Cuscuta sp (erva-de-chumbo/cipó-de-chumbo), Aristida setifolia H.B.K.(capim-panasco), Ipomosea pes-caprae (salsa-da-praia/salsa) e Spermacoce verticillata L. (vassourinha-de-botão).

No período da visita à propriedade, verificou-se a ocorrência de muitas espécies, sendo possível fazer a identificação de algumas delas através de observações em campo ou por meio de entrevistas com os moradores do local.

A partir do memorial descritivo da Central Geradora de Energia São Paulo e imagem de satélite obtida foi possível elaborar um zoneamento da área total do empreendimento (AID), bem como da área a ser utilizada para expansão de suas instalações, possibilitando uma visão geral do atual uso e ocupação do solo, um melhor gerenciamento de seus recursos naturais e busca de soluções para quaisquer inconformidades da empresa.

# Vegetação antrópica

Considera-se como vegetação antrópica aquela constituída por espécies frutíferas de importância paisagística e comercial, normalmente plantadas em propriedades como sítios, fazendas e até mesmo quintas das residências.

A vegetação antrópica observada na propriedade constitui-se, principalmente, pela Cucumis melo L. (melão) devido o histórico da exploração da terra. Esta espécie é uma das principais culturas produzidas na propriedade devido sua adaptação aos solos da região. Além desta, foram identificadas na mesma propriedade outras espécies antrópicas, porém, sem fins comerciais como a psidium guajava (goiabeira) e a Mangifera indica (mangueira).

Na zona litorânea nordestina, assim como no interior do nordestino, outras culturas antrópicas também possuem grande relevância, principalmente para as famílias de baixa renda, pois influem diretamente no sustendo das mesmas. Normalmente estas culturas são plantadas no fim da estação chuvosa para o aproveitamento da disponibilidade de água no solo a fim de garantir alimento para boa parte do ano. Dentre as espécies vegetais apontadas para AII, destacam-se a Zea mays (milho), Manihot sculenta (mandioca), Phaseolus vulgaris (feijão) Cucurbita pepo (jerimum) e citrullus lanatus (melancia).

# Fauna

A partir da metodologia apresentada, o local (AID e AII) ainda possui uma boa diversidade de espécies pertencentes à fauna. Para tanto, foram listadas 22 espécies para herpetofauna, 105 espécies para avifauna e 22 para mastofauna. Baseado na natureza desse estudo, não se fez uma listagem para a entomofauna, restringindo-se apenas a fazer alguns comentários a partir de observações de campo de uma forma direta e simplificada.

# Fauna do Tabuleiro Pré-litorâneo

De acordo com o levantamento de campo e depoimentos dos moradores, o local possui uma rica diversidade de animais, a qual está relacionada à disponibilidade de recursos natuais. No entanto, esta zona vem sofrendo pressões ambientais de origem antrópica devido à ocupação desordenada da terra, expansão urbana e instalação de empreendimentos.

A avifauna da AID do empreendimento é o grupo mais representativo e dentre as principais espécies apontadas, destacam-se a Columbina talpacoti (rolinha-caldo-de-feijão), Leptotila verreauxi (Juriti), Columbina diminuta (rolinha-cabocla), Columbina picui (rolinha-branca), Mimus gilvus (sabiá-da-praia), Piaya cayana (alma-de-gato), Nystalus maculatus (bico-de-latão), Tolmomyias flaviventris (canarinho-da-mata), Penelope jacucaca (jacu), Sicalis flaveola (canário-da-terra), Cyanocorax cyanopogon (cancão), Thamnophilus doliatus (choró), Coccyzus melacoryphus (papa-lagarta), Gnorimopsar chopi (graúna), Icteru icterus (currupião), Melanotrochilus fuscus (beija-flor), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Hermitriccus striaticolle (sibite-da-mata), Egretta thula (garça-pequena), Ardea alba(garça-grande), Pseudoseisura cristata (casaca-de-couro), Sporophila nigricollis (papa-capim), Troglodytes aedon (rouxinol), Empidonax euleri (papa-mosca), Crypturellus parvirostris (nambu-do-pé-vermelho), Camptostoma obsoletum (papa-mosquito), Buteo magnirostris (gavião-ripino), Glaucidium brasilianum (coruja-do-campo/buraqueira/ caboré), Thraupis sayaca (sanhaçu), Turdus rufiventris (sabiá gongá), Euphonia chlorotica (vem-vem), Fluvicola albiventer (lavadeira), Butorides striatus (socó), Vanellus chilensis (tetéu), Coryphospingus pileatus (abre-e-fecha), Paroaria dominicana (campina), Coragyps atratus (urubu-da-cabeça-preta/urubu), e Polyborus plancus (carcará).

Embora não se tenha feito registros referentes aos integrantes da mastofauna, sabe-se que este grupo está representada por indivíduos de médio e pequeno porte e, de acordo com os moradores da região, ocorrem espécies como Cerdocyon thous (raposa), Didelphis albiventris (cassaco/gambá), Euphractus sexcinctus (tatu-peba), Didelphis aurita (cassaco), Cavia aperea (preá), Callithrix jacchus (sagüi/soim), Procyon cancrivorus (guaxinim/guaxelo), Felis tigrina (gato-do-mato), Felis wieddi (gato-pintado/maracajá), Felis yagouaroundi (gato-vermelho), Oligoryzomys stramineus (rato-do-mato), Mazama americana (veado) e morcegos como o Noctilio sp (morcego-pescador), Diphylla sp (morcego hematófago/morcego-vampiro) e Desmodus sp (morcego-vampiro/morcego-do-cerrado).

Para herpetofauna, as espécies levantadas para o local e AII pertencem à subordem lacertília como o Tropidurus hispidus (lagartixas), Tropidurus torquartus (calango), Iguana iguana (camaleão), Tupinambis merianae (teju), Ameiva ameiva (tijibinha/tejubina), enquanto para subordem Ophidia, destacam-se a Philodryas nattereri (corre-campo), Philodryas sp (cobra-cipó), Oxybelis sp (cobra-de-cipó), Bothrops erythomelas (jararaca), Corallus enydrys (cobra-de-veado), Micrurus ibiboboca (cobra-coral), Oxiyrhopus trigeminus (falsa-coral) e Philodryas olfersii (cobra-verde).

Observou-se in loco de um grande número de representantes para entomofauna, dando destaque aos representantes das ordens Díptera (moscas, mosquito), Lepidóptera (borboletas e mariposas), Coleóptera (besouros), Isóptera (cupins), Hymenoptera (formigas e abelhas), Orthoptera (gafanhoto), Phasmatodea (bicho-pau) e Odonata (libélulas).

# 6.4.3 Biocenose

O conceito de "biocenose" (do grego bios, vida, e koinos, comum, público) foi criado pelo zoólogo alemão K.A. Möbius, em 1877, para ressaltar a relação de vida em comum dos seres que habitam determinada região, ou seja, estuda o equilíbrio ecológico entre as comunidades que vivem em um mesmo local.

As condições ambientais encontradas na área visitada revelam atributos naturais necessários para manutenção de muitas espécies devido à existência de uma cobertura vegetal nativa, que oferece abrigo e alimento para a fauna, bem como a existência de recursos hídricos.

A planície fluvial observado na AII guarda uma relação importante entre o meio físico e biótico, ou seja, enquanto o fragmento vegetal das margens dos rios e lagos possuem função de estabilizar das margens dos recursos hídricos, a relação do fragmento vegetal marginal com a fauna se resume na proteção contra predadoras, bem como no oferecimento de alimento necessário para manutenção das espécies. Além disso, muitos animais destes ambientes contribuem para ciclagem da matéria orgânica e, conseqüêntemente, com os processos biogeoquímicos.

A seguir está apresentado o levantamento fotográfico das espécies vegetais encontradas na área da CGE São Paulo (Figuras 6.24 a 6.26).

Fonte: Levantamento de campo (Setembro de 2010)

Figura 6.24 – MB690 – Área de influência indireta. Icapuí, CE.

Fonte: Levantamento de campo (Setembro de 2010)

Figura 6.25 – MB691 – Área de influência indireta, mangue de botão. Icapuí, CE.

Fonte: Levantamento de campo (Setembro de 2010)

Figura 6.26– MB692 – Área de influência indireta, Pinhão. Icapuí, CE.

6.4.4 Inventário Florestal

O Inventário Florestal é uma atividade que visa obter informações sobre determinado ecossistema ou populações florestais, com a finalidade de caracterizá-las quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos.

Para obtenção dos resultados do inventário florestal todos os coeficientes e modelos de equação volumétrica, bem como, os dados dendrométricos coletados no levantamento realizado, forma inseridos no Sistema de Inventário Florestal, versão 1.0.0.5a, desenvolvido a partir do Programa de Inventário Florestal - INFL, versão 1.2 de 1992, do Projeto PNUD/FAO/IBAMA/BRA/087/007.

Estoque Atual

O estoque atual por classe diamétrica para a área inventariada, de acordo com oresultado do inventário florestal realizado, está apresentado nos Quadros 6.03 e 6.04 a seguir.

Quadro 6.03 - Estoque atual por classe diamétrica da área inventariada

| CLASSES | Nº ÁRVORES n/ha | ABB*H (m2/ha) | ABP*H (m2/ha) | VOL.RE (m3/ha) | VOL.EMP. (st/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4400 | 24,30 | 16,34 | 13,56 | 39,95 |
| II | 825 | 24,48 | 17,16 | 13,59 | 40,06 |
| III | 263 | 20,69 | 11,07 | 7,83 | 23,09 |
| IV | 88 | 10,01 | 5,24 | 4,10 | 12,10 |
| V | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 5.576 | 79,48 | 49,80 | 39,07 | 115,20 |

FONTE: Resultado obtido através do Sistema de Inventário Florestal – INFL (2010)

NOTA: ABB*H - volume cilíndrico em função da ABB (área basal na base); ABP*H – volume cilíndrico em função da ABP (área basal na altura do peito); VOL.RE - Volume Real; VOL.EMP - Volume Empilhado.

Resultados do Inventário Florestal

Quadro 6.04 - Resumo do Inventário Florestal

| ESPÉCIE | Nº INDIVÍDUOS | PESO VERDE (Kg) | PESO SECO (Kg) | VOL RE (m3) | VOL. EMP. (st) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catingueira | 38 | 542,01 | 364,99 | 0,51 | 1,50 |
| Desconhecida 1 | 83 | 748,28 | 503,89 | 0,70 | 2,06 |
| Desconhecida 2 | 25 | 50,92 | 34,29 | 0,05 | 0,14 |
| Desconhecida 3 | 20 | 39,34 | 26,49 | 0,04 | 0,11 |
| Desconhecida 4 | 62 | 336,04 | 226,29 | 0,31 | 0,93 |
| Desconhecida 5 | 10 | 20,31 | 13,68 | 0,02 | 0,06 |
| Desconhecida 6 | 1 | 8,88 | 5,98 | 0,01 | 0,02 |
| Goiabinha | 3 | 6,06 | 4,08 | 0,01 | 0,02 |
| Imburana | 24 | 481,79 | 324,44 | 0,45 | 1,33 |
| Jurema branca | 2 | 14,58 | 11,16 | 0,02 | 0,05 |
| João mole | 5 | 37,41 | 25,19 | 0,04 | 0,10 |
| Maniçoba | 1 | 1,78 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| Mofumbo branco | 67 | 308,94 | 208,04 | 0,29 | 0,85 |
| Pau branco | 15 | 82,06 | 52,49 | 0,09 | 0,26 |
| Pau d'arco roxo | 28 | 426,78 | 287,40 | 0,40 | 1,18 |
| Pereiro branco | 8 | 55,54 | 37,40 | 0,05 | 0,15 |
| Quebra faca | 54 | 163,41 | 110,04 | 0,15 | 0,45 |
| TOTAL | 446 | 3324,13 | 2237,05 | 3,13 | 9,22 |

Fonte: Resultado obtido através do Sistema de Inventário Florestal – INFL (2010)

### 6.4.5 Aspectos Fitossociológicos

Os aspectos fitossociológicos da vegetação envolvem o estudo das inter-relações de espécies vegetais dentro da comunidade vegetal no espaço e no tempo. Refere-se ao estudo quantitativo da composição, estrutura, funcionamento, dinâmica, história, distribuição e relações ambientais da comunidade vegetal.

De acordo com os resultados, das 17 espécies catalogadas, as que apresentam maior número de indivíduos foram catingueira - Caesalpinia pyramidalis Tul. (8,52%), desconhecida 1 - Não identifiada (18,61%), desconhecida 4 - Não identifiada (13,90%), mofumbo branco – Não identificada (15,02%) e quebra faca - Não identificada (12,11%), representando 68,16% do total dos indivíduos.

A espécie catingueira e a desconhecida 1 apresentam uma maior dominância,  correspondendo a um total de 40,82% em relação as demais espécies.

### 6.4.6 Possibilidade de Conectividade com Unidades de Conservação (UC’s)

A CGE São Paulo está localizada no município de Icapuí - CE, sob influência do Complexo Vegetacional da Zona Litorânea. A cobertura vegetal local é composta pela vegetação de Tabuleiro Pré-Litorâneo em estágio intermediário de regeneração e abriga uma relevante biodiversidade. Além disso, o terreno não está diretamente ligado ou localizado em áreas adjacentes a qualquer Unidade de Conservação (UC).  No entanto, as UC’s mais próximas do terreno apontado para instalação da usina aerogeradora são a APA da Praia de Canoa Quebrada (4 mil hectares), Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) de Estevão (200 hectares), APA de Ponta Grossa (558,67 hectares) e APAdo Manguezal da Barra Grande (1.260,31 hectares), estando as duas primeiras localizadas no município de Aracati – CE e as duas últimas no município de Icapuí – CE.

Baseado na localização do terreno, o mesmo não tem influência direta sobre as áreas de amortecimento de 10 km das respectivas áreas de conservação, como previsto pela Resolução CONAMA Nº 13/90, de 6 de Dezembro de 1990,  em função das distâncias para cada uma delas, ou seja, a primeira e a segunda UC’s distando aproximadamente 50 km, enquanto a terceira a aproximadamente 25 km e a quarta a 11 km. Mesmo assim, vale destacar a importância da conservação da área do entorno do Empreendimento para manutenção do ecossistema regional, bem como o fluxo gênico da biodiversidade.

Cavado - Região da atmosfera em que a pressão é baixa, relativa às regiões circunvizinhas do mesmo nível.

A diferença básica entre um aterro sanitário e um aterro controlado é que este último prescinde da coleta e tratamento  do  chorume, assim como da drenagem e queima do biogás. No mais, o aterro controlado deve ser construído e operado exatamente como um aterro sanitário. (MONTEIRO, 2001, p. 182)

Na contagem do PIB, considera-se apenas bens e serviços finais, excluindo da conta todos os bens de consumo de intermediário (insumos). A presente análise considerou o PIB nominal (considera o valor do PIB a preços correntes) e o PIB per capita (considera o valor PIB em funçãoda população de determinado lugar).   Cf. IBGE: Tabela 1 - Produto Interno Bruto a preços correntes e Produto interno Bruto per capita segundo Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios - 2001-2004.

Comumente a AID contém a ADA sendo ambas contidas pela AIE.

Conforme o Art.1 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de Novembro de 1937.

A Constituição de 1988 qualifica como fazendo parte do patrimônio cultural brasileiro “... os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à nação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.”

Ressaltamos que os sítios arqueológicos se constituem em bens da União, a despeito de serem ou não cadastrados ou de conhecimento público. Os que promovem a suadestruição ou mutilação incorrem,de acordo com a Lei 3.924 de 1961 da Constituição Federal, em“... crime contra o Patrimônio Nacional”.

Resolução CONAMA nº 001/86.

Com vistas a preencher lacunas no licenciamento ambiental, o IPHAN editou a Portaria nº 28, de 31 de janeiro de 2003 que dispõe sobre a renovação das licenças ambientais dos empreendimentos hidrelétricos junto ao IBAMA e/ou às Agências Ambientais Estaduais. O objetivo desta portaria era reparar, minimizar e mitigar os impactos negativos causados pela implantação dos referidos empreendimentos. BASTOS, Rossano Lopes. Preservação Arqueológica em Santa Catarina. 1999.

De acordo com o Artº 1 Portaria nº 230, de 17 de dezembro de 2002.

Esta definição é sugerida por MABESOONE et al. (1991), que classifica como sendo pertencentes à Formação Barreiras o pacote sedimentar heterogêneo constituído uma única unidade lito-estratigráfica com variações faciológicas devidas aos diferentes sistemas deposicionais. A Formação Barreiras é originária da acumulação de sedimentos de ambientes fluvial e litorâneo.