# CENTRAL DE GERAÇÃO EÓLICA SÃO PAULO

  - Identificação do Empreendimento e Empreendedor

Identificação do Empreendedor

Razão Social: CENTRAL EÓLICA SÃO PAULO LTDA

CNPJ: 10.309.295/0001-36

Engenheiro Eletricista responsável pelo projeto do Parque Eólico: José George de Melo Lima, CPF: 000.321.828-72

Responsável pelo Meio Ambiente: Raimundo Teixeira Lopes, CPF:061.246.403-25

Endereço para correspondência: Av: Santos Dumont, 2088, Sala 307 a 310, Bairro Aldeota, CEP 60.150-160, Fortaleza – Ceará.

Fone: (85)3224-5128

Email: vento@ventostecnologia.com.br

Identificação da Empresa Consultora responsável pelo Estudo Ambiental

Razão Social: RESAN Projetos Construções e Consultoria Ltda

CNPJ: 04.889.872/0001-03

Representante Legal: Engº Civil Rejania Gomes Santiago, CPF: 452.866713-49

Endereço: Av. Dom Luiz,685, Sala 207, Bairro Meireles, CEP 60.160-230, Fortaleza – Ceará.

Fone: (85) 30236557, Cel: (85) 88493459

Email: jmazzetti@uol.com.br

Equipe Técnica: Elaboração do EIA/RIMA

| NOME E FORMAÇÃO | REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE | FUNÇÃO NO EIA/RIMA | CPF |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejania Gomes Santiago Engº Civil, MSc Saneamento Ambiental | CREA 13.139-D/CE | Coordenadora Geral | 452.866713-49 |
| Najla Maria Barbosa Soares Arquiteta, Engº de Segurança do Trabalho, MSc Desenvolvimento e Meio Ambiente | CREA 3.731-D/PB | Coordenadora Técnica | 170.195.403-68 |
| Francisco José Freire de Araújo Biólogo, MSc Saneamento Ambiental | CRBio 36.399/5D | Coordenador do Meio Biótico | 774.659.623-15 |
| Lauriston Ferreira Gomes Neto Geólogo, Esp. Gestão de Recursos Hídricos, MSc Hidrogeologia | CREA 11.155-D/CE | Coordenador do Meio Físico | 231.780.273 - 00 |
| Rosane Morais Falcão Queiroz Socióloga, MSc Desenvolvimento e Meio Ambiente | xxxxxxxxx | Coordenador do Meio Antrópico | 634.565.753-00 |
| Ana Paula Barreto da Silva Engenheira Florestal | CREA 6.770-D/PB | Meio Biótico – Plano de Desmatamento Racional | 714.114.024-72 |
| Marluce Lopes da Silva Historiadora, MSc em Pré-história | xxxxxxxxx | Levantamento dos Sítios Arqueológicos | 778.987.024-68 |

1.2. Introdução

Considerando que as fontes de energia não-renováveis como petróleo, carvão mineral e gás natural, além de poluidoras têm reservas limitadas, se tem procurado desenvolver novas tecnologias para aproveitar os recursos renováveis, abundantes e não poluentes como fontes alternativas de energia.

Como exemplos de energia renovável, podemos citar: energia solar, energia eólica (dos ventos), energia hidráulica (dos rios), biomassa (matéria orgânica), geotérmica (calor interno da Terra) e mareomotriz (das ondas de mares e oceanos). Ao contrário dos combustíveis não-renováveis, as fontes de energias renováveis, no geral, causam um pequeno impacto (poluição, desmatamento) ao meio ambiente. Portanto, são excelentes alternativas ao sistema energético tradicional, principalmente numa situação de luta contra a poluição atmosférica e o aquecimento global.

Em busca de novas fontes de energia ou a produção de energia de fontes renováveis, a eólica se destaca por sua produção sustentável, fonte inesgotável e principalmente pelo baixo impacto ambiental, comparando-se com as produzidas em hidroelétricas ou usinas termoelétricas.

A energia eólica é hoje considerada uma das mais promissoras fontes naturais de energia, principalmente porque é renovável, ou seja, não se esgota. Além disso, as turbinas eólicas podem ser utilizadas tanto em conexão com redes elétricas como em lugares isolados.

1.3. Objetivos

Objetivo Geral

O Projeto de implantação da Central Eólica São Paulo Ltda. (CGE São Paulo) tem como objetivo principal ampliar a capacidade instalada de geração de eletricidade pelo vento conectada a rede elétrica no Estado do Ceará, considerando o suprimento de energia com reduzido impacto sobre o meio ambiente, sua base tecnológica industrial e confiabilidade operacional.

A energia gerada no referido Parque Eólico será transmitida para a Subestação Elevadora, denominada SE FAMOSA. Esta Substação será compartilhada com mais 05 (cinco) complexos. A energia gerada conjuntamente pelos parques será transmitida para a Subestação MOSSORÓ – CHESF, de forma a suprir a demanda sempre crescente de energia no Nordeste.

Objetivos Específicos

Entre os objetivos específicos da CGE São Paulo, ressaltam-se:

- Consolidar o potencial eólico do Estado do Ceará associado ao aproveitamento eólio-elétrico em escala;

- Permitir o acesso de investidores produtivos ao setor energético no Estado;

- Consolidar a aptidão desta tecnologia à escala de Gigawatts, considerando os custos decrescentes para patamares competitivos com outras fontes, simplicidade e rapidez na instalação, modularidade que permite novos investidores, e limpeza ambiental sem riscos econômicos para o futuro.

1.4. Localização Geográfica

Justificativa

O Governo do Estado do Ceará tem se destacado pela visão de longo prazo e ações objetivas, visando o aproveitamento deste imenso potencial eólico.  No primeiro momento buscou o fortalecimento do sistema elétrico estadual, com pouca geração e situado na ponta do sistema interligado de transmissão elétrica.

O cenário atual estabelece diretrizes de longo prazo: auto-sustentabilidade pelo uso de recursos naturais estaduais, atração de investimentos em geração elétrica e fábricas de componentes de turbinas eólicas, geração de empregos, fixação de tecnologias, fortalecimento descentralizado da economia, e outros benefícios sócio-econômicos.

A localização da Central Geradora Eólica na faixa litorânea do Estado se justifica pela realização de estudos e medições realizadas com anemômetros gerando dados que são transferidos para simulações em computadores com o auxílio de software específicos, sobre a incidência e velocidade média do vento estabelecendo o potencial eólico intenso e marcante em vários pontos da zona costeira cearense.

Localização

O empreendimento está situado no município de Icapuí/CE na localidade de Famosa, numa região de baixa densidade demográfica e com boas condições de acesso. O acesso à CGE São Paulo, partindo-se da Cidade de Mossoró/RN, se dá pela BR-304, no sentido sul/norte, até o entroncamento com a RN-13, seguindo na RN-13 no sentido sul/norte que vai ao município de Tibau, até o km 30, e então entrando à esquerda, em via asfaltada, ainda sem denominação oficial, percorrendo 4 km, chega-se à CGE Rosada, por se tratar de área contigua, usa-se o seu acesso interno até chegar CGE São Paulo (Figura 1.1).

Fonte: Memorial Descritivo CGE São Paulo elaborado pela Empresa Ventos Tecnologia Elétrica Ltda (2010)

Figura 1.1 – Localização do Município de Icapuí no litoral do Estado do Ceará incluindo as vias de acesso existentes e projetadas

As coordenadas referenciais do empreendimento foram obtidas em Coordenadas UTM, Datum SIRGAS 2000, MC – 39º, zona 24M : 9.466.300m N e 685.100m E (Figura 1.2).

Fonte: http: //www. google. com.br (2010) – Projeto CGE São Paulo (imagem adaptada)

Figura 1.2 – Localização do empreendimento na escala local

1.5. Histórico do Empreendimento

A área rural na qual será instalada a Central Geradora Eólica foi arrendada, com área de 59,84 ha, conforme planta anexa.

O projeto de uma central eólica visa estabelecer condições e critérios para se determinar de forma otimizada a sua potência.

Para se determinar essa potência, tem-se que avaliar três aspectos importantes:

1) Característica aleatória do recurso eólico – vento;

2) Características do terreno de implantação da Central de Geração Eólica - topografia;

3) Desempenho das turbinas eólicas.

Diante dessas premissas, este projeto levou à conclusão que a potência otimizada da central eólica do complexo será conforme mostra a Tabela 1.1.

Tabela 1.1 – Características da CGE São Paulo

| CGE São Paulo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de Aerogeradores | Potência Nominal do Aerogerador | Altura da Torre | Potência da CGE |
| 07 | 2,5MW | 141 | 17,5MW |

Fonte: Memorial Descritivo CGE São Paulo elaborado pela Empresa Ventos Tecnologia Elétrica Ltda (2010)

1.6. Características Gerais

A sazonalidade dos ventos no Estado do Ceará é complementar ao regime hídrico predominante na geração de energia do Brasil. Aproximadamente 85% da produção de energia elétrica é proveniente de fontes hidrelétricas e o potencial eólico do Ceará é máximo justamente nos níveis mínimos dos reservatórios. Uma participação de usinas eólicas no sistema elétrico poderá contribuir para a estabilização sazonal da oferta de energia.

As velocidades médias do vento variam ao longo do ano. Em março e abril, ápice do período chuvoso, a média do vento cai. De maio até agosto, período de transição entre o ciclo térmico diurno terra-oceano, passam a alternar brisas marinhas e terrestres.  O período de setembro a dezembro traz um cenário mais interessante para os investidores em geração eólio-elétrica: tanto os ventos alísios quantos as brisas marinhas se intensificam e ao longo dos dias e das noites sopram ventos quase constantes, predominando velocidades de vento superiores a 8 m/s a partir de 40 metros de altura.

Os dados de vento utilizados na estimativa da produção de energia da CGE São Paulo são oriundos da estação anemométrica Fazenda Famosa RN. Esta estação está situada nas proximidades da área da futura Central Eólica.

A Figura 1.3 mostra os detalhes de instalação da estação anemométrica instalada na Fazenda Famosa.

Fonte: Memorial Descritivo CGE São Paulo elaborado pela Empresa Ventos Tecnologia Elétrica Ltda (2010)

Figura 1.3 – Detalhes da instalação da torre anemométrica

O projeto da Central Eólica São Paulo Ltda. (CGE São Paulo) apresenta potência nominal de 17,5MW, localizado na localidade de Famosa, município de Icapuí – CE. Na CGE em questão serão instaladas 07 (sete) turbinas eólicas de 2,5MW, a uma altura de 141 metros em uma área de 89,42 hectares. A central geradora terá uma expectativa de vida útil de 20 (vinte) anos.

A área a ser instalada a CGE São Paulo não apresenta qualquer tipo de edificação, portanto inexistem quaisquer interferências com a infraestrutura existente, não sendo aplicado programas de remoção ou relocação de famílias.

## Compatibilidade com Planos Setoriais

Para a elaboração do projeto relativo a CGE São Paulo, considerou-se a existência dos planos governamentais no âmbito federal, estadual e municipal, de modo a estar de conformidade com os planos setoriais vigentes.

A forma setorial com que as instituições estão organizadas dificulta a integração das ações, aumenta os custos dos serviços públicos e reduz os resultados positivos dos investimentos. Essa fragmentação e desarticulação no âmbito da estrutura administrativa governamental dificultam a obtenção de dados e informações relevantes para o planejamento do setor, considerando o desenvolvimento de ações interinstitucionais.

Vale salientar que a Prefeitura Municipal de Icapuí emitiu Carta de Anuência atestando que o empreendimento é compatível com as diretrizes urbanas estabelecidas na legislação municipal (EIA – Anexo 1.1).

1.8. Projeto de Engenharia

De acordo com a simulação no software WAsP 9.0 definiu-se a otimização do empreendimento com a utilização de máquinas Fuhrländer, cujas características estão apresentadas na Tabela 1.2.

Tabela 1.2 – Características Gerais da CGE São Paulo

| Características Gerais |  |
| --- | --- |
| Modelo | FL2500-100/141 |
| Fabricante | Fuhrländer AG |
| Potência Nominal | 2,5MW |
| Diâmetro do Rotor | 100m |
| Altura da Torre | 141m |
| Controle de Potência | Pitch |
| Velocidade de Cut-In | 3,5m/s |
| Velocidade de Cut-Out | 25,0m/s |
| Curva de Potência | Curva teórica para a densidade do ar de 1,225 kg/m³ |

Fonte: Memorial Descritivo CGE São Paulo elaborado pela Empresa Ventos Tecnologia Elétrica Ltda (2010)

O sistema elétrico da Central Eólica possui aerogeradores com potência individual de 2,5MW. A tensão de geração será de 0,69kV, elevada para 34,5kV, através de um transformador elevador de 2,7MVA, YnD-1, 0,69/34,5kV, localizado na própria nacelle da máquina.

Conforme informações do catálogo técnico do fabricante, o nível de ruído da máquina é de 105.5dB no topo do aerogerador (141m acima do solo) quando este estiver em operação e 80dB quando este estiver parado para manutenção.

De acordo com o projeto de engenharia (EIA – Anexo 1.2), a disposição ótima das turbinas está apresentada na Figura 1.4.

Fonte: Memorial Descritivo CGE São Paulo elaborado pela Empresa Ventos Tecnologia Elétrica Ltda (2010)

De acordo com a simulação no software WindPro 2.6 definiu-se a otimização, cujas características e perfil estão apresentados na Tabela 1.3.

Tabela 1.3 – Características Gerais da CGE São Paulo

|  | Localização em coordenas UTM (L,N). Datum WGS 84. | Turbina | Altura da Torre (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| SP – 01 | 685250.26,9463898.44 | FL2500-100/141 | 141 |
| SP – 02 | 685252.88,9464321.21 | FL2500-100/141 | 141 |
| SP – 03 | 685243.18,9464694.64 | FL2500-100/141 | 141 |
| SP – 04 | 685255.66,9465074.11 | FL2500-100/141 | 141 |
| SP – 05 | 685243.11,9465450.13 | FL2500-100/141 | 141 |
| SP – 06 | 685253.70,9466245.42 | FL2500-100/141 | 141 |
| SP – 07 | 685254.67,9465839.48 | FL2500-100/141 | 141 |

Fonte: Memorial Descritivo CGE São Paulo elaborado pela Empresa Ventos Tecnologia Elétrica Ltda (2010)

A CGE São Paulo terá 01 (hum) alimentador da classe 36,2kV, operando com tensão nominal de 34,5kV, interligando 06 (seis) aerogeradores, totalizando uma potência de 15,0MW.

O referido alimentador será interligado a uma Subestação Elevadora, denominada SE FAMOSA, da classe 36,2/242kV, com potência instalada de 150MVA, constituída de 01 (hum) transformador de 60/80/100MVA (ONAN/ONAF/ONAF) e  01 (hum) de 30/40/50MVA (ONAN/ONAF/ONAF), operando em paralelo (EIA – Anexo 1.3).

Esta Subestação será compartilhada com as CGE’s São Benedito (30,0MW), Rosada (30,0MW), São Vicente (22,5MW), Famosa I (22,5MW), São Paulo (17,5MW) e Pau Brasil (15,0MW).

A energia gerada pelos parques acima referidos será transmitida para a Subestação MOSSORÓ – CHESF, pertencente à rede básica, através de uma linha de transmissão de circuito simples, classe 242kV, de aproximadamente 35,0km.

1.8. Fases do Empreendimento

FASE DE PRÉ-IMPLANTAÇÃO

Contratação de Construtora e mão de obra

A contratação das empresas responsáveis pela execução dos serviços relativos a terraplenagem, construção das bases dos aerogeradores, montagem da rede de distribuição, montagem da subestação elevadora e coletora irá seguir o roteiro básico de uma contratação.

Limpeza do Terreno

A limpeza da área se dará com a retirada da vegetação existente nos locais onde serão executadas as obras, o que decorrerá em perda do potencial vegetal da área de influência direta.

Locação dos Canteiros de Obras

A localização, disposição estão definidas em planta, conforme mostra o lay-out do canteiro de obras (EIA – Anexo 1.4).

FASE DE IMPLANTAÇÃO

Mobilização de Equipamentos

A mobilização é a colocação, montagem e instalação no local da obra de todos os equipamentos, materiais e produtos necessários à execução dos serviços.

Serão utilizados banheiros químicos no canteiro de obras com a finalidade de receber os efluentes dos sanitários, para evitar que estes se dirijam ao canteiro.

Equipamentos utilizados na Obra com seu respectivo nível de ruidos

O nível de ruído será muito mais acentuado nas etapas de construção do empreendimento do que durante sua operacionalização, isto porque, atualmente um dos fatores condicionantes para a compra dos aerogeradores está relacionado ao baixo nível de ruído ofertado pelos fornecedores.

Vale salientar, que os níveis de ruídos da área foram medidos e constam no item referente ao diagnóstico ambiental – meio físico.

Terraplenagem

O estudo de terraplanagem tendo como base um projeto geométrico foi elaborado com base no levantamento topográfico da área, e apresenta planta de perfis longitudinais.

Cortes

Deverá obedecer as alturas estabelecidas nos perfis, podendo este material ser aproveitado ser for de boa qualidade, ou jogado fora se não apresentar boas características. Estes dois critérios serão verificados pela fiscalização in loco.

Aterros

Os aterros serão executados com material de boa qualidade, proveniente dos cortes. A altura das camadas serão de no máximo 0,20m, umedecidas e compactadas, devendo o aterro ser controlado por ensaios geotécnicos.

- Drenagem Pluvial

Um correto sistema de drenagem pluvial visa, principalmente, a manutenção e durabilidade da pavimentação viária, a preservação do trânsito de veículos e pedestres, resguardo do patrimônio dos aerogeradores, conter erosões do terreno e evitar acúmulos de água em locais impróprios.

Estudo Topográfico

O levantamento planialtimétrico georeferenciado da área do empreendimento será realizado posteriormente somente na área de implantação dos aerogeradores com os acessos internos, visando minimizar os impactos ambientais com aberturas de picadas em toda a extenção da área do empreendimento (EIA – Anexo 1.5).

Estudo de Sondagem

O estudo de sondagem foi realizado na área do empreendimento apresentando o resultado de 12 (doze) furos iniciais de sondagem a percussão para reconhecimento do subsolo, executados em um terreno na Fazenda Agrícola FAMOSA nos municípios de Icapuí – Ce e Timbau – RN  onde   serão construídos Parques Eólicos fazem parte do Complexo Famosa (EIA – Anexo 1.6).

Situação do Terreno

O terreno possui relevo característico de tabuleiro litorâneo com pequenas variações de cotas, composto de vegetação fechada. Esta é composta por uma vegetação densa apresentando indivíduos de porte arbustivo e arbóreo, com predominância do arbustivo com alturas variando entre 2 a 6 metros.

O solo é arenoso com capacidade de infiltração de água.

Vias de Acessos Internos

Para a base poderão ser utilizados solos provenientes de cortes do terreno, desde que bem limpos de qualquer conteúdo orgânico e outras impurezas, consistindo em um pavimento com boa taxa de permeabilidade e menor agressão ambiental.

Vias de Acessos Externos (principal e alternativas)

As vias de acesso são a CE-040, a BR-304 e a CE-261. As rodovias de acesso ao município necessitam estar em bom estado de conservação para assegurar o transporte dos componentes das torres dos aerogeradores durante, principalmente, a implantação do empreendimento.

- Abertura de Vala para as Bases dos Aerogeradores

Os serviços de escavação serão feitos mecanicamente em função do volume, profundidade da fundação e rapidez pretendida para execução dos serviços.

Construção das Bases dos Aerogeradores

As bases dos aerogedares são construídas de concreto armado seguindo o projeto para armação da malha com as bitolas definidas para as ferragens, as dimensões do diâmetro pré-estabelecido em planta e os detalhes construtivos para encaixe das torres dos aerogeradores, sendo observado com particular cuidado a proteção das armaduras de todos os elementos de concreto armado para as fundações.

Montagem dos Aerogeradores

Um aerogerador é formado por diversos componentes e sistemas. As partes do aerogerador são as pás (3 unidades) com sistemas de freio aerodinâmicos, o cubo (rotor), a carcaça do cubo, rolamentos, mecanismos de acionamento do giro das pás (controle de passo), nacele composta de um eixo central, carcaça, caixa de engrenagens, freio, gerador elétrico, unidade hidráulica e painéis, rolamentos para o acionamento da nacelle, torre de sustentação (141m), controle de giro, sistemas de freio a disco.

Montagem da Rede de Distribuição - 36,2KV

A Rede de Distribuição é aérea e exige instalação dos postes para receber os cabos elétricos. Para a montagem da rede é necessário uma retro-escavadeira, caminhão Munk, trator.

Montagem da Subestação SE FAMOSA - 36,2/242kV

Para execução dos serviços será similar as necessidades de infra-estrutura, equipamentos e mão de obra a serem utilizadas na montagem da Rede de Distribuição 36,2. Essa subestação será construída na fazenda Famosa, no Município de Tibau-RN e receberá a energia proveniente de todas as CGE’s do Complexo Eólico Famosa totalizando 137,5 MW. O detalhamento da subestação foi descrito acima no item do projeto de engenharia.

Linha de Transmissão de 242kV SE FAMOSA / SE MOSSORÓ - CHESF

Para execução dos serviços será similar as necessidades de infra-estrutura, equipamentos e mão de obra a serem utilizadas na montagem da Rede de Distribuição de 36,2 KV. Essa linha de transmissão será construída com aproximadamente 35km entre os municípios de Icapuí-Ce e Mossoró-RN . Vale salientar que a infraestrutura para a construção da linha de transmissão acompanha todo o trajeto da mesma.

Instalações de Água, Esgoto, Energia Elétrica e Telefone

As instalações serão provisórias para atender o canteiro de obras na fase de implantação do empreendimento. Somente será definitiva uma guarita na entrada do acesso principal com WC e um pequeno escritório de apoio.

O abastecimento de água será feito por carro pipa, considerando a pequena demanda do canteiro de obra e o prazo de execução dos serviços (8 meses).

Desmobilização do Canteiro de Obras

No decorrer da construção do empreendimento será realizado um monitoramento das condições sanitárias e ambientais, sendo feitas limpezas periódicas da obra, com a finalidade de diminuir as degradações ambientais. Serão instalados nos locais em obra, depósitos para recolhimento de restos de materiais de construção civil e para deposição de lixo domésticos (gerado nos canteiros de obras).

FASE DE OPERAÇÃO

Serviços de Apoio ao Parque Eólico

Após a entrega da obra será contratado profissional responsável pela vigilância do local.

Manutenção

A manutenção periódica dos aerogeradores será feita pelos próprios investidores, bem como a manutenção dos acessos internos. A manutenção da rede de distribuição e da subestação será terceirizada pelo investidor.