10. PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

10.1.	PLANO DE CONTROLE DA EROSÃO

10.1.1. Fatores que influem na erosão.

A erosão é causada por forças ativas, como características da chuva, a declividade e comprimento do declive do terreno e a capacidade que tem o solo de absorver a água, e por forças passivas, como a resistência que exerce o solo à ação erosiva da água e a densidade da cobertura vegetal.

A água da chuva exerce sua ação erosiva sobre o solo pelo impacto das gotas, que caem com velocidade e energia variáveis, dependendo do diâmetro, e pelo escorrimento da enxurrada.

O volume e a velocidade da enxurrada variam com a chuva, com a declividade e o comprimento do declive do terreno e com a capacidade do solo em absorver mais ou menos água.

A resistência que o solo exerce a ação erosiva da água está determinada por diversas de suas características ou propriedades físicas e químicas, e pela natureza e quantidade de seu revestimento vegetal.

Para encontrar soluções adequadas ao problema da erosão, é necessário pesquisar as inter-relações dos fatores contribuintes, pois, ainda que alguns não se possam modificar diretamente, todos podem ser controlados, compreendendo-se bem a forma como atuam.

10.1.2. Chuva

A chuva é um dos fatores climáticos de maior importância na erosão dos solos. O volume e a velocidade da enxurrada dependem da intensidade, duração e freqüência da chuva. A intensidade é o fator pluviométrico mais importante na erosão.

A freqüência das chuvas é um fator que também influi nas perdas de terra pela erosão. Se os intervalos entre elas são curtos, o teor de umidade do solo é alto, e assim as enxurradas são mais volumosas, mesmo com chuvas de menor intensidade. Quando os intervalos são maiores, o solo está seco, e não deverá haver enxurrada em chuvas de baixa intensidade; em casos de longa estiagem, porém, a vegetação pode sofrer por falta de umidade e reduzir, assim, a proteção natural do terreno.

10.1.3. Infiltração

A infiltração é o movimento de água dentro da superfície do solo. Quanto maior sua velocidade, menor a intensidade de enxurrada na superfície e, conseqüentemente, reduz-se a erosão. O movimento de água através do solo é realizado pelas forças de gravidade e de capilaridade; esse movimento através de grandes poros, em solo saturado, é fundamentalmente pela gravidade, enquanto em um solo não saturado é principalmente pela capilaridade.

Durante uma chuva, a velocidade máxima de infiltração ocorre no começo, e usualmente decresce muito rapidamente, de acordo com alterações na estrutura da superfície do solo. Se a chuva continua, a velocidade de infiltração gradualmente aproxima de um valor mínimo, determinado pela velocidade com que a água pode entrar na camada superficial e pela velocidade com que pode penetrar através do perfil do solo.

Durante uma chuva, a velocidade máxima da infiltração ocorre no começo, e usualmente decresce muito rapidamente, de acordo com alterações na estrutura da superfície do solo. Se a chuva continua, a velocidade de infiltração gradualmente se aproxima de um valor mínimo, determinado pela velocidade com que a água pode entrar na camada superficial e pela velocidade com que ela pode penetrar através do perfil do solo.

O tamanho e a disposição dos espaços porosos tem a maior influência na velocidade de infiltração de um solo. Em solos arenosos, com grandes espaços porosos, pode-se esperar mais alta velocidade de infiltração que nos limosos ou argilosos, que têm relativamente menores espaços porosos. A velocidade de infiltração é também é também afetada pela variação na textura do perfil: se um solo arenoso tem logo abaixo uma camada de material pouco permeável de argila, pode-se esperar alta velocidade de infiltração ate que a camada arenosa fique saturada e, desse momento em diante, infiltração menor, em virtude da camada argilosa. Se a camada na superfície for argilosa, a velocidade de infiltração no começo da chuva será menor, bem como a sua variação durante a chuva.

10.1.4. Topografia do terreno

A topografia do terreno, representada pela declividade, exerce influência da erosão. O tamanho e a quantidade do material em suspensão arrastado pela água dependem da velocidade com que ela escorre, e essa velocidade é uma resultante do grau de declive do terreno.

Do grau de declive dependem diretamente o volume e a velocidade das enxurradas que sobre ele escorrem. A seguir são apresentados alguns princípios de hidráulica que, teoricamente, podem explicar as relações entre a velocidade da água e seu poder erosivo: (a) a velocidade da água varia com a raiz quadrada da distancia vertical que ela percorre, e a sua energia cinética, de acordo com o quadrado da velocidade; a energia cinética é a capacidade erosiva. Assim, se o declive do terreno aumenta quatro vezes, a velocidade de escorrimento da água aumenta duas vezes e a capacidade erosiva quadruplica; (b) a quantidade de material que pode ser arrastado varia com a quinta potência da velocidade de escorrimento; (c) o tamanho das duas partículas arrastadas varia com a sexta potência da velocidade de escorrimento. Assim, se duplicarmos a velocidade de escorrimento, a quantidade de material que pode ser transportado aumenta 32 vezes, e o tamanho das partículas que podem ser transportadas aumenta 64 vezes.

10.1.5. Cobertura vegetal.

A cobertura vegetal é a defesa natural de um terreno contra a erosão. O efeito da vegetação pode ser assim enumerado: (a) proteção direta contra o impacto das gotas de chuva; (b) dispersão da água, interceptando-a e evaporando-a antes que atinja o solo; (c) decomposição de restos de folhas e galhos das podas, formando uma camada superficial no solo, aumentam a infiltração da água; (d) melhoramento da estrutura do solo pela adição de matéria orgânica, aumentado assim usa capacidade de retenção de água; (e) diminuição da velocidade de escoamento da enxurrada pelo aumento do atrito na superfície.

A eficiência das diversas coberturas vegetais no controle da erosão será apresentada com maiores detalhes no capítulo que trata  da equação de perdas do solo, nos diversos valores do fator C.

Quando cai em um terreno coberto com densa vegetação, a gota de chuva se divide em inúmeras gotículas, diminuindo também, sua força de impacto. Em terreno descoberto, ela faz desprender e salpicar as partículas de solo, que são facilmente transportadas pela água.

A vegetação, ao decompor-se, aumenta o conteúdo de matéria orgânica e de húmus do solo, melhorando-lhe a porosidade e a capacidade de retenção de água.

10.1.6. Natureza do solo

A erosão não é a mesma em todos os solos. As propriedades físicas, principalmente estrutura, textura, permeabilidade e densidade, assim como as características químicas e biológicas do solo exercem diferentes influências na erosão.

Suas condições físicas e químicas, ao conferir maior ou menor resistência à ação das águas, tipificam o comportamento de cada solo exposto a condições semelhantes de topografia, chuva e cobertura vegetal.

A textura, ou seja, o tamanho das partículas, é um dos fatores  que influenciam na maior ou menor quantidade de solo arrastado pela erosão. Assim, por exemplo, o solo arenoso, com espaços porosos grandes, durante uma chuva de pouca intensidade, pode absorver toda água, não havendo, portanto, nenhum dano; entretanto, como possui baixa proporção de partículas argilosas que atuam como ligação entre as partículas grandes, pequena quantidade de enxurrada que escorre na sua superfície pode arrastar grande quantidade no solo. Já no solo argiloso, com espaços porosos bem menores, a penetração da água é reduzida, escorrendo mais na superfície; entretanto, a força de coesão das partículas é maior, o que faz aumentar a resistência à erosão.

A estrutura, ou seja, modo como se arranjam às partículas de solo, também é grande importância na quantidade de solo arrastado pela erosão. Há dois aspectos de estrutura do solo a ser considerado no estudo da erosão: (a) a propriedade físico-química da argila que faz com que os agregados permaneçam estáveis em presença da água, e (b) a propriedade biológica causada pela abundância de matéria orgânica em estado de ativa de composição. Os agregados dos solos com argila montmorilonítica são pouco estáveis em água, e os com argila caulinítica são mais estáveis, estando a ilita em posição intermediária; a maior estabilidade dos agregados condiciona menos enxurrada e menos erosão. As propriedades biológicas na estabilidade dos agregados são, hoje, amplamente reconhecidas; a diminuição da erosão pela estabilidade dos agregados deve-se ao efeito de coesão das partículas proporcionando pelos produtos em decomposição. A estrutura é o fator em que o produtor, com o manejo do solo pode exercer grande influência; a gradagem e o roço ajudam a preparar o solo a absorver mais água.

O conteúdo de matéria orgânica, a profundidade do solo e as características do subsolo também exercem efeito nas perdas por erosão. A quantidade de matéria orgânica no solo é grande importância no controle da erosão. Nos solos argilosos, modifica-lhes a estrutura, melhorando as condições de arejamento e de retenção de água, o que é explicado pelas expansões e contrações alternadas que redundam de seu umedecimento e secamento sucessivos. Nos solos arenosos, a aglutinação das partículas, firmando a estrutura a diminuindo o tamanho dos poros, aumenta a capacidade de retenção de água. A matéria orgânica retém de duas a três vezes o seu peso em água, aumentando assim a infiltração, do que resulta uma diminuição nas perdas da erosão.

10.1.7. Controle dos erosivos

Os solos da propriedade são localizados em um terreno plano e suas características físicas são adequadas para o uso de uma agricultura da cajucultura de sequeiro. Ou seja, a propriedade possui uma topografia plana que facilita o uso de máquinas e implementos agrícolas. A textura desses solos também favorece a uma infiltração das águas das chuvas.

Assim mesmo há uma pequena capacidade erosiva na área do projeto em virtude da ação dos ventos, que apesar de não serem fortes na região, têm uma certa importância como agente erosivo.

Assim o controle dessa erosão laminar é feito pelo próprio projeto agrícola que é dividido em glebas, barreiras de vento com plantio de árvores como algaroba e leucena e a disposição das plantas feita de forma perpendicular à direção dos ventos, são métodos utilizados que são suficientes e adequados para o controle da erosão laminar dos solos da propriedade.

10.2. USO DE TÉCNICAS CONSERVACIONISTAS PARA DRENAGEM

10.2.1. Introdução

O solo não é cultivável e produtivo em toda a sua profundidade. A capa produtiva se resume numa camada de 0-20 a 20-40 cm de espessura. È esta camada justamente a que mais sofre com a erosão.  Um terreno de mato perderá 20 cm de solo pela erosão em 300 mil anos.  Uma pastagem perderá esta mesma camada em 2.300 anos, um pomar em 570 anos, culturas densas em 65 anos e uma cultura no limpo como milho em 48 anos.

As perdas de água também obedecem ao mesmo ritmo.  A formação de um solo é muito lenta.  A natureza necessita de 300 a 1.000 anos para formar uma polegada de espessura.  Assim, quando se perdem 15 cm de solo, são destruídos 02 mil a 7 mil anos de trabalho da natureza.

As experiências demonstram que a quantidade de substâncias nutritivas, do solo, carregadas pela erosão, é muitas vezes maior do que a retirada, pelas plantas, para o seu sustento. A erosão rouba o próprio corpo do solo, o que constitui perda irreparável.

10.2.2. Efeito econômico da erosão

Em conseqüência da perda de solo, surge o empobrecimento do mesmo e daí resultam baixas produções.  Resultados experimentais teriam demonstrado que a perda de 15 cm de solo corresponde a um decréscimo de 40% da produção.

Com a perda de solo pela erosão, há também a perda da matéria orgânica, do calcário, do adubo além das sementes. È verdade que tudo isto poder ser reposto pela adubação, mas cálculos levados a efeito neste sentido demonstraram que a quantidade de elementos minerais perdidos pela erosão é 60 vezes maior que a devolvida pela correção do solo.

10.2.3. Efeito Social da erosão

Este efeito é conseqüência dos dois anteriores.  Com a perda de água e solo e o empobrecimento natural do mesmo, sobrevem a falta de braços para o trabalho agrícola. Com isto ocorre o conhecimento “êxodo rural”. O agricultor abandona as suas terras em busca de melhores oportunidades nos centros urbanos.  E como não tem qualificação profissional nas indústrias ou comércio e serviço, passa a viver em condições piores que as anteriores, transformando-se num problema social que está muito grave e de difícil solução.

10.2.4. Técnicas de controle à erosão

Os dois fatores que concorrem diretamente para erosão do solo agrícola são a declividade do  terreno e o volume d’água.  E diversos são os métodos de conservação do solo que visam a reduzir a ação da água da chuva sobre o terreno. O método mecânico visa formar obstáculos mecânicos,podendo ser incluído, neste, a remoção de terra para reduzir os efeitos da água.

Ao referir-me ao método mecânico de controle à erosão, o terraceamento, entendido aqui para o projeto, como a definição de glebas irrigadas, é o indicado para a topografia da propriedade, que apresenta declives entre 0 a 6%.

Todas as outras práticas, especialmente as que dizem respeito, ao método vegetativo, tais como: plantio em faixas de retenção e rotação, rotação das culturas, etc., são práticas que não serão necessárias.

Terraceamento, ou seja, delimitação de glebas é um dos processos mecânicos de controle à erosão, porque implica no deslocamento de terra para formar obstáculos físicos, a fim de reduzir a velocidade da água da chuva, que escorre sobre o terreno.  Atualmente este método está sendo muito indicado e difundido entre os agricultores, porém um sistema bem planejado  e executado, de terraços, requer conhecimentos profundos dos fatores que influenciam a erosão do solo agrícola, afim de que o conjunto de terraços não ocasione danos ao empreendimento, ao invés de proteger o solo das enxurradas.

A gleba nada mais é do que uma estrutura especial de conservação do solo, constituída de um tracejado de tubulação de irrigação, dentro de um espaço definido.

O empreendedor deve estar ciente que não deve modificar os terraços, como baixar as pontas ou dar mais caimento.  Muitos pensam que os terraços são simplesmente valas que servem para escoar a água. Terraços morro abaixo, não têm nenhuma razão de ser na conservação do solo.  O escorrimento violento de água leva consigo partículas de solo, adubos e corretivos adicionados, ainda, faz com que a água se perca quase que na totalidade pelas enxurradas.

Enfim, o terraceamento é uma prática que visa a proteção do solo, e, tecnicamente bem planejado, locado e construído, deve atuar como barreira protetora contra erosão, influindo ainda na manutenção de parte da água da chuva pela infiltração.

10.2.5. Tipos de terraço

Do ponto de vista funcional, os terraços são classificados em:

- Terraços em nível de absorção – Quando o canal é construído com a finalidade de atacar a água de enxurrada e represá-la, para que seja absorvida pelo solo. Num terraço em nível não há começo nem fim.

- Terraços com gradiente ou desnível – São construídos com a finalidade de atacar a movimentação da água e escoar o excesso desta sem causar erosão do canal. Eles são recomendados para regiões de solos raros e subsolo um tanto impermeável, e onde a precipitação pluvial seja regular e bem distribuída durante a época de cultivo. A marcação e a construção desses terraços segue uma linha de deslize progressivo, devendo levar o excesso de água a um “canal escoadouro”, onde não seja possível ocorrer a erosão.

- Em função do camalhão os terraços podem ser de base estreita média e larga ; essa construção é em função do tipo de solo e de subsolo e também da declividade do terreno, assim como do uso a ser dado a terra. Os terraços de base estreita normalmente são usados em terrenos com declive fortes, acima de 12%; os de base media, nos terrenos com desnível entre 6 e 12%; e os de base larga, em coxilhas abaixo de 8%; este não é, todavia, um critério rígido a ser seguido.

10.2.6. Canais escoadouros

Os escoadouros ou coletores da água podem ser naturais ou artificiais. Os que já existem no terreno são denominados naturais, como sejam: os açudes, áreas de cultivo, leito de estradas, etc. Estes escoadouros devem ser examinados para verificar se não esta havendo erosão nestes locais, para serem devidamente protegidos.

Os canais artificiais são construídos espacialmente para receberem e conduzirem, a um determinado local, a água coleta dos terraços.

Ao planejar uma lavoura, a primeira preocupação do locador é escolha dos canais para a descarga de excesso de água do sistema de terraceamento. A escolha destes canais deve obedecer determinados critérios, peliculares a cada região. Mas é aconselhado, sempre que possível, utilizar os canais escoadouros naturais, com proteção de gramínea nativa ou implantada.

10.3. PLANO DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Como não será utilizados agrotóxicos na área do projeto não trará transtorno ao aqüífero, contudo será necessário fazer analises físico, químicas e bacteriológics periódicas da água captada nos poços, para avaliar sua qualidade para o consumo humano. Para as análises se recomenda que sejam realizadas as análises sempre após o período chuvoso, quando o aqüífero recebe os maiores volumes de água por infiltração, através das fraturas de dissolução presentes na rocha.

10.3.1. Importância de um Plano de Monitoramento de Qualidade das Águas.

O monitoramento é um instrumento importante para a gestão ambiental, na medida em que propicia às diversas instâncias decisórias uma percepção sistemática e integrada da realidade ambiental, servindo ainda de suporte ao controle das atividades poluidoras. O monitoramento dos recursos hídricos possibilita o conhecimento dos problemas relacionados aos usos inadequados das águas, bem como da utilização e ocupação do solo, decorrentes das várias atividades antrópicas desenvolvidas no âmbito da área de estudo.

Um plano de monitoramento envolve a definição e seleção dos parâmetros, dos locais, do número de amostras e da periodicidade da coleta, a coleta de amostras de água, sedimento e biota, a análise das amostras coletadas, o armazenamento e o processamento dos dados, a utilização de métodos estatísticos para avaliação dos resultados e a elaboração de diagnósticos técnicos periódicos que são colocados à disposição dos gestores, das autoridades, da comunidade científica e do público em geral.

As informações obtidas possibilitam a proposição de ações e medidas destinadas a promover o controle preventivo e corretivo, no que diz respeito à manutenção e recuperação da qualidade e quantidade dos recursos hídricos, através de mecanismos de gestão participativa, envolvendo órgãos e empresas governamentais e os diversos segmentos da sociedade.

A qualidade da água é representada por um conjunto de características, geralmente mensurável, de natureza química, física e biológica, as quais, mantidas dentro de certos limites estabelecidos pelos órgãos de controle ambiental.

A utilização dos recursos hídricos é dividida em dois grandes grupos:

Grupo I - Usos que implicam na retirada de água das coleções hídricas:

- Abastecimento público;

- Abastecimento industrial;

- Irrigação.

Grupo II - Usos que não implicam em retirar a água das coleções hídricas:

- Recreação e lazer;

- Preservação da fauna e flora;

- Geração de energia;

- Diluição de despejos.

Conforme a Resolução CONAMA N.o 20/86, o artigo 1º classifica a água de acordo com seu uso preponderante em nove classes. Para o uso doméstico (humano) e dessedentação de animais está enquadrada nas classes 01 e 02, definida como águas doces.

10.4. MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR

Durante a operação do empreendimento os riscos de acidentes com os operários são consideráveis requerendo a adoção de regras rigorosas de segurança no trabalho, esclarecendo-os sobre os riscos a que estão sujeitos e estimulando o interesse destes pelas questões de prevenção de acidentes. Tal medida visa evitar não só prejuízos econômicos, como também a perda de vidas humanas. Entre os cuidados a serem seguidos com relação à segurança podem-se citar os seguintes:

- Realização de palestras ilustrativas, visando educar e orientar os operários a seguirem regras;

- Munir os operários de ferramentas e equipamentos apropriados a cada tipo de serviço, os quais devem estar em perfeitas condições de manutenção de acordo com as recomendações dos fabricantes;

- Dotar os operários de proteção apropriada: capacetes, óculos, luvas, botas, capas, abafadores de ruídos, máscaras, etc., e tornar obrigatório o seu uso;

- Instruir os trabalhadores a não deixarem ferramentas ou equipamentos em lugares ou posições inconvenientes;

- Zelar pela correta maneira de transportar materiais e ferramentas;

- Zelar pela correta manutenção do maquinário, implementos e equipamentos utilizados no processo produtivo;

- Armazenar adequadamente os diversos produtos em pregados na produção;

- Cercar as valas sempre que a situação local de trânsito de veículos exija;

- Colocar placas e cavaletes de aviso com o fim de evitar acidentes com veículos;

- Estabelecimento de sinalizações indicativas nas vias de serviços, na estrada de acesso à área do empreendimento.

O empreendedor, responsável pela implementação da presente medida, deve manter os operários sempre vacinados contra doenças infecciosas, tais como tétano e febre tifóide. E alertá-los para após o serviço efetuarem a higiene pessoal com água e sabão em abundância, principalmente aqueles que lidam diretamente com a aplicação de defensivos agrícolas, apesar de não ser o caso da propriedade, que utilizará um sistema orgânico. Deve, também, executar um controle médico na admissão dos trabalhadores como forma de controlar a importação de doenças infecto-contagiosas de outras regiões e promover treinamento sobre o uso e manuseio de defensivos agrícolas e maquinário pesado como tratores, entre outros equipamentos.

Visando atender esse propósito, o projeto dispõe de um Serviço Especializado de Prevenção de Acidentes de Trabalho Rural (SEPATR) que tem como base o disposto na Lei Nº 6.514, de 22 de dezembro de 1978, que trata das Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria Nº 3.214, de 08 de junho de 1978. A equipe do SEPATR é composta por um médico, um enfermeiro e dois técnicos de segurança no trabalho, estes últimos responsáveis pelo treinamento dos funcionários contratados para executar qualquer atividade na fazenda.

Ainda na área de segurança no trabalho, foi criada uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalhador Rural (CIPATR), registrada junto ao Ministério do Trabalho sob o Livro Ata Nº 2.486. Esta comissão é composta por 10 integrantes, cinco dos quais são eleitos pelos funcionários e outros cinco indicados pela administração, e tem dentre as suas funções, supervisionar o descarte das embalagens de agrotóxicos e detectar irregularidades que são reportadas ao SEPATR para as medidas cabíveis. Mensalmente são realizadas reuniões ordinárias devidamente registradas no Livro Ata citado anteriormente.

O projeto mantém atualmente uma sistemática de acompanhamento das condições de saúde dos trabalhadores, envolvendo medidas de treinamento e capacitação quanto ao manuseio de agrotóxicos e ainda efetiva implantação do monitoramento da qualidade das águas. Semestralmente os trabalhadores que manuseiam agrotóxicos são submetidos a exames sanguíneos para determinação do nível de colinesterase, uma vez detectado o aumento nos níveis dessa substância o trabalhador é remanejado para outra função.

10.5. PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

10.5.1. Apresentação do Programa de Educação Ambiental

O Programa de Educação Ambiental - PEA constitui-se em um dos programas de extensão para atender a comunidade interna e externa nos assuntos relativos a trabalhos em Educação Ambiental. Desse modo, o PEA tem como finalidade estabelecer compromissos ético e sócio-ambiental da empresa para melhor conduzir o seu dia-a-dia em busca de ações cotidianas mais responsáveis para com o destino da natureza e conseqüentemente com o futuro do próprio homem.

Neste quadro, observa-se que vem crescendo o reconhecimento da Educação Ambiental como importante instrumento na contribuição para o fomentar da edificação de uma mentalidade, em que o homem, no exercício responsável e consciente da cidadania, seja capaz de, em um enfoque holístico, entender as relações entre os seres humanos e entre estes e a natureza, e que na limitação espaço-temporal em que se encontra seja suficientemente humilde para entender a "magia" das leis que regem o Universo, sabendo respeitá-las e suficientemente inteligente e sensato para usufruir todas as possibilidades que a particularidade do planeta Terra lhe oferece, cuidando, contudo, para que tal uso não ultrapasse os limites naturais e coloque em risco sua própria sobrevivência. É nesta perspectiva que se insere o Programa de Educação Ambiental cuja razão de ser principal reside em contribuir para o avanço da consciência ambiental das comunidades envolvidas.

Como parte das atividades do projeto em enfoque a execução de um Plano de Educação Ambiental é indispensável, pois funcionará como uma ferramenta efetiva para discutir, esclarecer e apresentar as soluções sustentáveis dos problemas ambientais à comunidade interna e externa, contribuindo para a consolidação e credibilidade do Projeto.

O Plano de Educação Ambiental a ser implantado na área do empreendimento deverá atingir os seguintes grupos: operários empregados na implantação, funcionários do empreendimento, comunidade e público visitante.

10.5.2. Objetivos

Os principais objetivos do Plano de Educação Ambiental são:

- Contribuir com a discussão da problemática ambiental, objetivando o avanço da compreensão da natureza complexa do meio, da interdependência entre os seus diversos elementos, e da possibilidade de seu uso sem comprometer a sobrevivência futura da vida em nosso planeta;

- Contribuir para a edificação de uma ética fundamentada no respeito à natureza, ao homem e à sua dignidade, ao futuro e a exigência de uma qualidade de vida acessível a todos, com espírito geral de participação;

- Transmitir conhecimentos sobre a interdependência dos elementos da natureza, mostrando que há necessidade de se manter uma exploração racional dos seus recursos

- Discutir o conceito de Responsabilidade Ambiental, através do reconhecimento do ser humano, como principal protagonista para determinar e garantir a manutenção dos ecossistemas;

- Modificar o comportamento do público geral frente às questões ambientais formando um espírito crítico motivado para participação e ação.

10.5.3. Legislação Ambiental Pertinente

A Lei N.o 9.795, de 27 de abril de 1999, instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental.

O texto integral da Lei 9.795/99, que dispõe sobre educação ambiental, garantindo a democratização das informações ambientais e incentivando à participação da sociedade nas discussões sobre a preservação do meio ambiente, é apresentado as seguir:

Capítulo 1 – Da Educação Ambiental

Art. 1o Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para o meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.

Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo:

- ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 255 da Constituição Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

- às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

- aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação;

- às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente;

- à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, identificação e a solução de problemas ambientais.

Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental:

- o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;

- a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;

- o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade;

- a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;

- a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;

- a permanente avaliação crítica do processo educativo;

- a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;

- o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.

Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental:

- o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, político, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;

- a garantia de democratização das informações ambientais;

- o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social;

- o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio e do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;

- o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e macroregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;

- o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;

- o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.

Capítulo II - Da Política Nacional de Educação Ambiental

Seção I

Disposições Gerais

Art. 6o É instituída a Política Nacional de Educação Ambiental.

Art. 7o A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações não-governamentais com atuação em educação ambiental.

Art. 8o As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio das seguintes linhas de atuação inter-relacionadas:

I – capacitação de recursos humanos;

II – desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;

III – produção e divulgação de material educativo;

IV – acompanhamento e avaliação.

§ 1o Nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental serão respeitados os princípios e objetivos fixados por esta lei.

§  2o A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para:

I – a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino;

II – a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos profissionais de todas as áreas.

III – a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão ambiental;

IV – a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio ambiente;

V – o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito à problemática ambiental.

§  3o As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para:

I – o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidade de ensino;

II – a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão ambiental;

III – o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à participação dos interessados na formulação e execução de pesquisas relacionadas à problemática ambiental;

IV – a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área ambiental;

V – o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material educativo;

VI – a montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para apoio às ações enumeradas nos incisos I a V.

Seção II

Da Educação Ambiental do Ensino Formal

Art. 9o Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando:

I – educação básica;

- educação infantil

- ensino fundamental

- ensino médio

II – educação superior;

III – educação profissional;

IV – educação de jovens e adultos.

Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal

§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino.

§ 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação de disciplina especifica.

§ 3o Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas.

Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas.

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação.

Art. 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e de seus cursos nas redes pública e privada, observarão o cumprimento do disposto nos arts. 10 e 11desta Lei.

Seção III

Da Educação Ambiental Não-Formal

Art. 13. Entende-se por educação ambienta não-formal as ações e praticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente

Parágrafo único. O Poder Publico, em níveis federal, estadual e municipal, incentivara:

I – a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente;

II – a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não formal;

III – a participação de empresas publicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações não-governamentais;

IV – a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação;

V – a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de conservação;

VI – a sensibilização ambiental dos agricultores;

VII – o ecoturismo.

Capitulo III –

Da Execução da Política Nacional de Educação Ambiental

Art. 14. A coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a cargo de um órgão gestor, na forma definida pela regulamentação desta Lei.

Art. 15. São atribuições do órgão gestor:

I – definição de diretrizes ara implementação em âmbito nacional;

II – articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e projetos na área de educação ambiental, em âmbito nacional;

III – participação na negociação de financiamentos a planos, programas e projetos na área de educação ambiental.

Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua competência e nas áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, respeitados os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.

Art. 17. A eleição de planos e programas, para fins de alocação de recursos públicos vinculados à Política Nacional de Educação Ambiental, deve ser realizada levando-se e conta os seguintes critérios:

I – conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental;

II – prioridade dos órgãos integrantes do Sistema e do Sistema Nacional de Educação;

III – economicidade, medida pela relação entre a magnitude dos recursos a alocar e o retorno social propiciado pelo plano ou programa proposto.

Parágrafo único. Na eleição a que se refere o caput deste artigo, devem ser contemplados, de forma eqüitativa, os planos, programas e projetos das diferentes regiões do país.

Art. 18. (VETADO)

Art. 19. Os programas de assistência técnica e financeira relativos a meio ambiente e educação, em níveis federal, estadual e municipal, devem alocar recursos às ações de educação ambiental.

10.5.4. Conteúdos Para a Implementação da Educação Ambiental – E.A

As abordagens essenciais que devem ser embasadas os programas para a implementação da E. A. são:

- Sistemas Naturais

- Gerais: ambiente terra e biosfera

- Componentes Abióticos: energia, atmosfera, água e solo.

- Componentes Bióticos: monera, protozoa, fungi, metaphyta e metazoa.

- Processos: ciclos, biogeoquímicos, clima, evolução e extinção.

- Sistemas Biológicos: ecossistemas, teias alimentares, comunidades, populações, habitat e nicho ecológico.

- Recursos Naturais: distribuição e consumo, desenvolvimento sustentável, gerenciamento e conservação

- Recursos Abióticos: energia, minerais, água, solo e ar

- Recursos Bióticos: biodiversidade

- Degradação de Recursos: impactos ambientais

- Qualidade de vida

- Sociedade e Ambiente: Ações antrópicas no ambiente e legislação;

- Sistemas Tecnológicos: agricultura, pasto, indústria e manufaturas

- Sistemas Sociais: sistemas sócio-econômicos e políticos

- Sensibilidade Ambiental e Gerenciamento: filosofia, valores, ética, moral, educação, religião, cultura, participação e comunicação.

10.5.5. Metodologias em educação ambiental

A seguinte metodologia será implementada para o PEA:

- mapeamento inicial da comunidade a ser objeto do trabalho, no tocante a sua bagagem inicial relativa as questões ambientais

- escolha da estratégia e o ponto inicial de abordagem de acordo com o perfil da comunidade apresentado na diagnose

- efetivação de palestras e minicursos relativas a problemática ambiental;
elaboração em conjunto com a comunidade de cartilhas, cartazes e folders, a serem usados no processo educativo;

- implantação da coleta seletiva de lixo, como uma instância a mais de discussão e materialização de ação efetiva em prol do meio ambiente

- instalação de oficinas vivenciais para  conhecimento do processo tecnológico adotado;

- elaboração de material pedagógico de apoio ao programa de educação ambiental.

10.5.6. Estratégias

A Educação Ambiental não se enquadra necessariamente num contexto formal, pois tanto pode ser desenvolvida em estabelecimentos de ensino, como também de maneira não-formal. Um número considerável de autores e pesquisadores em Educação Ambiental tem, enfatizado a importância dos trabalhos de campo. De acordo com esses autores, esse tipo de metodologia contribui com o sucesso do entendimento das questões ambientais. As modernas atividades educacionais clamam por mudanças nos valores, atitudes e responsabilidades com o ambiente.

Na Implantação do projeto, O PEA pode ser desenvolvido inicialmente com a presença de profissionais da área que no primeiro momento poderão formar monitores,

As seguintes atividades poderão ser desenvolvidas no PEA:

- Promoção de eventos em datas comemorativas alusivas ao meio ambiente, como: Dia Mundial do Meio Ambiente Dia Mundial da Água, Dia da Arvore, entre outros. Nestas ocasiões são promovidas atividades como palestras com utilização de recursos audiovisuais, exposições de painéis fotográficos com enfoque na Educação Ambiental, evidenciando as características referentes a cada evento comemorativo.

- Visita de Estudo ás instalações do empreendimento, com o intuito de mostrar a comunidade os programas de controle ambiental e a responsabilidade sócio-ambiental da empresa,

- Cursos de Educação Ambiental – destinados a um público específico (funcionários, professores, crianças, adolescentes, agricultores, donas de casa, entre outros), onde os participantes recebem informações de como desenvolver atividades de Educação Ambiental.