4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Definir a área de influência do empreendimento é fundamental para que se possa identificar e analisar o conjunto de áreas potencialmente aptas a sofrerem impactos decorrentes da implantação do empreendimento.

Esta área de influência pode se direta ou indireta. Como Área de Influência Direta (AID) entende-se aquela que recebe de forma imediata, todo e qualquer impacto gerado pelo empreendimento, na área de influência indireta estes impactos a atingem em menor grau, na maioria dos casos, apenas alguns impactos.

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA

A área de influência direta do projeto é identificada pelas intervenções propostas para realização da macro-drenagem, que é o conjunto de Galerias pertencentes ao Canal do Riacho das Timbaúbas, na zona urbana do município de Juazeiro do Norte, mais precisamente envolvendo os seguintes bairros: José Geraldo da Cruz, Romeirão, Piraja, Limoeiro e Timbaúba.

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA

A área de influência do Projeto é constituída pela sede do município de Juazeiro do Norte.

4.1. MEIO FÍSICO

Ventos / Climatologia / Temperatura e Regime de chuvas

No Nordeste brasileiro, notadamente nas baixas latitudes, o regime climático é dominado principalmente pela zona de convergência intertropical, e vórtices ciclônicos em altos níveis, que são dois sistemas de tempo sinópticos, ambos geradores da pluviometria, que é o elemento mais destacado no dimensionamento climático. Além desses, podem destacar-se as perturbações locais a exemplos dos efeitos de brisa; e a convecção local, ambas moldadas ou não por acidentes morfológicos, como é o caso da Chapada do Araripe, modificando o clima local, de forma independente da precipitação das chuvas, mas também interagindo com elas.

O máximo de chuvas é fornecido pela zona de convergência intertropical que representa o sistema de tempo mais importante, este sistema oscila meridionalmente, atingindo sua posição máxima ao sul do Hemisfério Sul em março/abril, exercendo influência até o paralelo 10º sul. A formação de chuvas pela Zona de Convergência Intertropical se dá pela convergência dos ventos alísios do hemisfério sul e do hemisfério norte, ao longo do equador térmico da Terra. Atualmente, se concebe que o deslocamento da zona de convergência está relacionado diretamente com a temperatura das águas do Oceano Atlântico e se posiciona onde as águas se encontram mais quentes, mas também pode ser relacionado indiretamente com todos os grandes elementos oceânicos e atmosféricos à nível global, tais como: o fenômeno ‘El niño’ no oceano Pacífico ou o degelo irregular das calotas polares, este por sua vez, em associação aos efeitos diretos da queima de combustíveis fósseis, proporcionando o que se designou de efeito estufa.

Os vórtices ciclônicos em altos níveis, também conhecidos como fatores de instabilidade de oeste, que são deformações isobáricas que ocorrem no Anticilone Tropical Atlântico, em seu setor continental, penetram no Nordeste do Brasil em geral entre os meses de setembro e abril, sendo mais atuantes na estação de verão, mais especificamente no mês de janeiro. O centro do vórtice é sempre acompanhado de céu claro e, portanto, ausência total de nebulosidade, enquanto na sua periferia encontram-se associadas nuvens do tipo cirros e cumulo-nimbus.

As perturbações locais estão relacionadas às correntes dos ventos alísios, que são emanações periféricas dentro do Anticiclone Tropical, e provocam precipitações de pequena monta, por inversões térmicas entre as massas desses ventos, em suas partes superiores, quentes e secas, e as inferiores frescas e úmidas. Quando o fluxo em questão penetra no continente, pelo aquecimento diferencial, associado também a rugosidade morfológica dos terrenos, ocorrem as chuvas.

Dentro da climatologia mundial, a região Nordeste do Brasil é considerada uma região anômala, principalmente por situar-se numa faixa tropical, onde as chuvas torrenciais e as maiores médias pluviométricas mundiais são registradas. Mas aqui, as chuvas delimitam um clima semi-árido, formado a partir da variabilidade climática, já que no planeta nossa média pluviométrica anual não é das mais baixas. O Estado do Ceará exibe grandes variações nos parâmetros medidos; seja em sua distribuição temporal ou espacial, assim poderá haver em sua plenitude uma maior participação dos acidentes orográficos na diferenciação climática, e é comum observar-se serras úmidas em meio ao semi-árido, com variações superiores à 100% entre uma e outra situação. Em relação à temporalidade, exibem-se anos totalmente desviados em relação ao padrão histórico. Estes valores são tão anômalos que chegam também a superar 100 % em relação à normal.

Na faixa do Cariri, onde se insere município de Juazeiro do Norte todos estes fatores associam-se para propiciar o modelamento climático, sendo que os destaques se dão pelos vórtices ciclônicos a partir de dezembro, logo seguidos pela zona de convergência intertropical, a partir de março.

Os dados meteorológicos foram extraídos das Normais Climatológicas Brasileiras, uma publicação do Departamento Nacional de Meteorologia - DNM, que cobre o período entre 1961 a 1990. Os dados são tomados do município de Barbalha, onde se encontra a Estação Meteorológica mais próxima do mini-distrito, e para ele, os parâmetros de precipitação, podem ser considerados os mais importantes para este ou qualquer outro de porte assemelhado, dado seu modo ocupacional de impermeabilizante, onde as chuvas provocarão modificações no escoamento superficial.

A média anual em 965,4 hPa., é fruto de uma pequena variação anual, onde os máximos se dão em julho, com 968,4 hPa., logo a pós o período de máxima da precipitação e coincidindo com o período de mínimo da temperatura. Os mínimos da pressão atmosférica se dão entre novembro e janeiro, com 963,8 hPa., que estão relacionados ao próximo aumento da pluviometria e aos máximos da temperatura. Esses valores de máximo e mínimo da pressão atmosférica correspondem respectivamente a 0,31 e 0,17 % de variação em relação à normal da média da pressão atmosférica, fazendo deste, certamente o mais estável dos parâmetros.

A temperatura é um dos fatores destacados nas tomadas de medições atmosféricas, uma vez que pode exibir variações sensíveis aos seres vivos, determinando preliminarmente as composições naturais da fauna e flora de uma região.

A temperatura média fica em torno de 25,2 ºC., com a máxima determinada em 31,5°C e a mínima em 20,5 ºC. A temperatura máxima absoluta no período de coleta de dados, correspondeu à média do mês de setembro, com 37,9 ºC., e a mínima absoluta, teve registrada média de 12,7 ºC., na média do mês de junho.

Os padrões da temperatura apontam para um crescimento anual de junho a novembro, caindo consequentemente de novembro a junho, em ciclos anuais pouco variados. Como se pode observar, as oscilações são mínimas ao longo do ano, correspondendo a uma variação inferior a 5ºC., em relação às médias máximas e mínimas, e atingindo valores bem superiores, em relação às máximas e mínimas absolutas, podendo atingir até 20ºC., de diferença em um único mês, o que pode ser interpretado como uma variação atípica dentro de uma normalidade.

Tanto as médias anuais da precipitação, como as mensais e os períodos de máximo e mínimo da pluviometria, estão nitidamente demonstrando um padrão claro da precipitação para os dois períodos diversos, de um e outro órgão, demonstrando assim uma estabilidade espacial para as chuvas locais ao longo dos anos, onde o período de maior pluviometria está compreendido entre dezembro e abril, com pouco mais de 90% do total pluviométrico anual.

A umidade relativa do ar, aponta uma média anual de 63,6 %, que de modo semelhante à temperatura, deverá ter valores locais inalterados, em função de fatores associados ao clima, com destaque para as águas e vegetação na faixa além do sopé de encosta. A umidade relativa do ar eleva-se de um mínimo de 49% em setembro, para máximos de 80% entre março e abril, equivalente ao máximo da precipitação, quando cai até seu mínimo. Deste modo, as variações anuais ficam sempre na faixa de variação pouco superior a 60%, ao contrário da precipitação, cujos índices variam em quase 1.000% no mesmo ano.

A insolação é também unidade inversamente proporcional à nebulosidade, ou seja, quando a insolação é máxima, a nebulosidade é mínima, e vice versa. Para a região do de Juazeiro do Norte, a insolação atinge total anual de 2.848 horas, favorecendo a implantação de atividades que dependam dessa incidência prolongada. A insolação exibe máximos mensais em agosto, logo após o período de mínima da temperatura, e mantêm-se acima de 200 horas mensais, no período entre abril e janeiro do ano seguinte, ficando seus mínimos em fevereiro e março, correspondendo ao período central da temporada de chuvas.

Segundo a classificação de Köppen, no Atlas Climatológico do Brasil, editado em 1969, toda a região em estudo está inserida numa faixa de variação de dominância entre o tipo climático Amw’, que se representa por caracterizar um tipo climático com precipitações iniciando-se em novembro e dezembro; e o tipo climático Aw’, que gera um clima tropical chuvoso, quente e úmido, com chuva no verão e precipitação máxima no outono.

Pluviosidade média anual          		  1.001,4 mm

Semestre chuvoso                  		  Janeiro à Junho

Período mais chuvoso              		  Dezembro à Abril

Período mais seco                 		  Agosto à Novembro

Mês de maior pluviometria         		  Março

Evaporação Média Anual            		   2.288,6 mm

Período de maior evaporação     		  Julho à dezembro

Período de menor evaporação		  Março e Abril

Temperatura média Anual           		  25,2 º C

Média das temperaturas mínimas	  20,5 ° C

Média das temperaturas máximas	  31,5 ° C

Umidade relativa média anual      	  63,6 %

Período de maior umidade relativa	  Fevereiro à Maio

Período de menor umidade relativa	  Agosto à Novembro

Insolação anual                   		  2.848 h.

Período de maior insolação        		  Julho à Novembro

Período de menor insolação        		  Fevereiro e Março

Período de maior nebulosidade   		  Maio, julho, Janeiro e Fevereiro

Altura Máxima da Precipitação em 24 horas 275,2 mm., em 21/01/72.

Temperatura Mínima Absoluta    		  12,7 ºC., em 06/06/76

Temperatura Máxima Absoluta   		  37,9 ºC., em setembro de 1986.

Geologia

A geologia regional e local são bem conhecidas, tendo sido desenvolvidos diversos trabalhos de pesquisa, tanto pura, quanto aplicada, visando melhor compreender sua origem, distribuição e evolução.

Dentre os trabalhos de cunho regional, o destaque é o projeto Radambrasil, de 1981, que além da geologia, trata de outros aspectos interligados em levantamentos de recursos naturais. Em nível de detalhe local, o destaque fica para os trabalhos desenvolvidos pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, e pelo Departamento Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM, através dos projetos Chapada do Araripe, de 1979, com especial interesse nas áreas de paleontologia e mineração e Lavras de Mangabeira, de 1980, tendo como referência tão somente a área mineral.

Com base nessa farta bibliografia, foram realizadas descrições de afloramentos durante a fase de campo desse estudo de impacto ambiental, que confirmaram em essência, o arcabouço geológico municipal, conforme pode ser observado no Mapa Geológico (ver volume II – ANEXOS ao EIA/RIMA). Em que pesem as variações nas denominações das Unidades Geológicas, conforme cada projeto tomou-se aqui, com base na experiência profissional e na descrição de campo das Unidades, as denominações de Gomes et al., no projeto RADAMBRASIL de 1981.

A área em estudo é originária, basicamente, pela Era Mesozóica que corresponde ao tempo entre 235 a 65 milhões de anos. Regionalmente há predomínio da Bacia Sedimentar do Araripe formada pelo Grupo Araripe compreendendo as formações: Exú, Arajara, Santana (Membro Romualdo, Membro Ipubi, Membro Crato e Rio da Batateira). Grupo Vale do Cariri formado pelas formações: Abaiara, Missão Velha, Brejo Santo e Mauriti.

Na área municipal e arredores mapeados, algumas dessas Unidades Geológicas não são aflorantes, e, portanto não estão incluídas na descrição estratigráfica e petrográfica.

As estruturas encontradas são relativas ao padrão sedimentar ou cristalino. Nessas últimas predominam elementos da tectônica dúctil e rúptil, associados ou não ao metamorfismo regional, em elementos de direções e portes variados, com direções preferenciais leste-oeste nos maiores elementos junto ao Grupo Cachoeirinha, provavelmente em falhas de rejeito direcional; sendo que elementos de menores dimensões ocorrem nas direções nordeste – sudoeste, provavelmente falhas normais, que permitiram o ingresso da sedimentação da Formação Cariri, bem encaixada nas litologias cristalinas filíticas Cachoeirinha. Além desses elementos rúpteis, outros de gênese assemelhada afloram no contorno da Unidade granítica, em formas centrífugas, sendo assim provavelmente geradas singeneticamente ao surgimento da intrusão e reativadas posteriormente, já que demarcam-se nos arenitos Cariri, que tem idade mais recente, bem como marcam-se outros elementos de falhas e fraturas nos sedimentos da Formação Missão Velha.

A tectônica dúctil somente foi observada na seqüência Cachoeirinha e ao nível de afloramento, com dobras de planos apertados, redobradas ou não, bem marcadas em filitos e xistos.

Ao nível de estruturas sedimentares, marcas de acamamento e estratificação cruzada estão mais profusamente relacionadas às Formações Missão Velha, que domina os vales, estando pouco proeminentes na Formação Cariri, disposta em relevos mais mobilizados pela erosão, o que provavelmente dificultou a observação. As estratificações cruzadas assemelham-se a formas de dorsais, pois apontam sempre para o topo das Unidades.

Os níveis de acamamento sedimentar estão confusamente dispostos, e não se pode tomar como verdadeira uma ou outra atitude, tendo em vista o escorregamento de grandes blocos do topo da Chapada do Araripe, que mascaram as direções originais, além da profusão de ambiências deposicionais, que vão de oceânicas à continentais, passando por erosões e deposições em transgressões e recuos do nível do mar e suas profundidades também variadas, conforme demonstração pela seqüência litológica na Formação Santana (fora da área de estudo, mas ao centro da bacia).

Geomorfologia

Geomorfologia pode ser definida simplesmente como a ciência que estuda as formas do relevo, e para atingir tal intento, deverá preocupar-se também com a sua origem e evolução, tendo assim que contemplar também a natureza das rochas, suas estruturas, o meio e o clima atual e pretérito da região, tendo nesses sentidos que ocupar-se, portanto, de processos endógenos e exógenos do planeta.

No caso específico do bairro timbaúba em Juazeiro do Norte nas proximidades da Chapada do Araripe e nesse estudo de impacto ambiental, as condições endógenas ficam subordinadas aos processos exógenos, que foram priorizados em função de sua condição evolutiva, que tende a pediplanizar-se pois não há novos aportes de materiais, em oposição às grandes perdas pelos processos de erosão.

Genericamente a região compreende-se pela dominância da Chapada do Araripe, que é uma elevação de topo plano, com geração de cornija em seus bordos (fora do município de Juazeiro do Norte), com extensão superior a seis mil quilômetros quadrados, em cotas médias de novecentos metros, ocupando parte dos estados do Ceará Pernambuco e Piauí, situada entre outras elevações destacadas do relevo, como o planalto da Borborema à leste distante, a da Ibiapaba e oeste próximo, e em contraste com as áreas da depressão e do planalto sertanejo, a oeste e norte, respectivamente.

A chapada é composta de rochas sedimentares consolidadas, evoluídas de uma bacia sedimentar, que recebeu seus aportes no Mesozóico, durante os períodos Jurássico e Cretáceo, há mais de 65 milhões de anos, através de processos terrígenos, com contribuições inicialmente continentais, evoluídas para ambientes marinhos, no final do ciclo de deposição, onde despontam as Formações Santana e Exu.

A área do Município de Juazeiro do Norte e arredores, insere-se completamente na Unidade Geomorfológica do Planalto Sertanejo, sendo que localmente essa macrounidade foi subdividida em porções de detalhe, identificadas como: (Ond) que forma o relevo ondulado sobre superfícies cristalinas, sendo assim compatível ao Grupo Cachoeirinha; (M) que forma um relevo de morro com desníveis abruptos, relacionado a Unidade de Granitos; (SvOn) relevo suave ondulado sobre litologias sedimentares, representando a maior parcela da área mapeada, e compatível aos afloramentos das Formações Cariri e Missão Velha; e (Flu), compreendendo as áreas de planície fluvial e suas várzeas, ampliando a área de afloramento da Unidade Geológica Quaternária.

O solo pode ser definido como produto direto da alteração das rochas, sendo localizado imediatamente sobre estas, ou transportado e depositado em outros locais, individualmente ou misturado com outros materiais.

Tecnicamente, o solo é a superfície inconsolidada que recobre as rochas, sendo composta de elementos minerais e orgânicos. Pelas suas características, os solos são os mantenedores da vida animal, notadamente em relação as áreas continentais do planeta, e da maior parte da vida vegetal, incluindo também os ambientes aquáticos.

Por sua natureza inconsolidada, os solos permitem-se aerar e hidratar, sendo assim, um ambiente favorável a multiplicação de vida, em inúmeros microorganismos, mantidos também pelo conteúdo elementar de cada solo determinado.

Para que se possa compreender os solos, desde sua origem, deve-se, portanto, compreender primeiramente a sua evolução, e assim, o solo será função de: Clima, que proporcionou o intemperismo original das rochas, e continuará a atuar sobre o próprio solo formado; Rocha, que fornecerá os elementos minerais básicos ao solo e também interferirá na quantidade do material intemperizado; Relevo, que influirá sobre o processo de intemperismo, o andamento do transporte, e deposição dos solos; Biosfera; que também interferirá nos processos, pela simples presença ou ausências de espécimes durante os processos formadores do solo, e continuamente em sua existência; e pelo Tempo, que é a medida responsável pela mensuração de cada um dos itens precedentes, que com sua maior ou menor duração influenciará na maturação de cada solo.

A caracterização dos solos e sua individualização, passa pela identificação de cada um dos fatores comentados e em especial, pela caracterização das propriedades de cada solo. As propriedades incluem a presença dos elementos minerais, como carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, etc., e dos indicadores físicos, como: umidade, densidade, pH, e granulometria, dentre outras.

Conforme se pode observar no Mapa Pedológico  a região de Juazeiro do Norte compreende apenas quatro macro manchas de solos, correspondendo aos solos Podzólicos Vermelho-Amarelo Eutróficos; solos Aluviais Eutróficos, solos Litólicos Distróficos e associação de solos Litólicos Eutróficos com Regossolos.

De uma forma geral, todos os solos, a exceção dos podzólicos apresentam fases pedregulhosas, com grãos provenientes de todas as Formações geológicas da bacia do Araripe, em tonalidades e colorações variáveis, com dimensões e formas angulosas também variadas, denotando pouco transporte antes da deposição. A presença de grãos achatados de quartzo hialino e fosco é nítida, embora sua participação se dê muito restrita, talvez em menos que cinco por cento do total de pedregulhos, e suas participações são interpretadas, como uma contribuição de origem não identificada, de dentro ou mesmo de fora da bacia, onde podem ou não serem associados a uma fase cascalhenta, de ambiente marinho, durante a sedimentação da Formação Santana, posteriormente erosionada.

As áreas de ocorrências podem ser exclusivas, como no caso dos solos aluviais nas calhas das drenagens, ou difusas, como em relação aos latossolos, mas a dominância em área de afloramento é, sem dúvida, dos podzólicos, que são os solos dominantes na área de influência direta do empreendimento.

Durante a confecção desse estudo ambiental, todas foram observadas na região, de acordo com os títulos seguintes.

Solos Aluviais

Os solos aluviais são dominantemente do tipo eutrófico, mas ocasionalmente e subordinadamente podem ser e distróficos, onde na região de Juazeiro do Norte, predominam os eutróficos, com características de pouco desenvolvimento. Estes solos têm ainda como características, alta fertilidade natural, e suas composições envolvem a desagregação das rochas sedimentares topograficamente superiores e em transporte pela área da bacia do Araripe. Suas colorações dominantes são cinza, embora suas fases pedregosas incluam pontuações avermelhadas em grãos anedrais, dos sedimentos Exu, e grãos de quartzo hialino, e foscos amarelados e avermelhados, em formas achatadas, vindos de contribuições da bacia do Araripe, mas de fontes não identificadas.

Os solos aluviais são exclusivamente situados na calha das drenagens, principalmente no riacho timbaúbas. São formados por deposições de contribuição fluvial, com pequenas profundidades e drenabilidade, mas com alta fertilidade natural. Em sua condição de associação às drenagens, estes solos, têm limitações de ocorrência em função da presença de vales, que podem lhe garantir a edafisação, que na verdade é a condição de distinção entre o solo aluvial e a rocha sedimentar aluvionar.

Recursos Hídricos

As águas superficiais, fazem parte da bacia hidrográfica do rio Jaguaribe, através das sub bacias do rio Salgado, na área regional, onde insere-se o município de Juazeiro do Norte, sendo que nessa o controle é realizado pelo seu afluente denominado rio Salgadinho, onde na área de influência direta apresenta-se o riacho dos Macacos como drenagem controladora do escoamento superficial do mini-distrito Industrial de Juazeiro do Norte.

A área de abrangência da bacia hidrográfica do rio Salgado, envolve diversos outros municípios além de Juazeiro do Norte, cobrindo diversas áreas de configurações geológicas diferentes e resultando que os padrões de drenagem são genericamente dendríticos, podendo apresentar-se localizadamente com os padrões paralelos, sub paralelos, ou ainda irregulares.

A capacidade de armazenamento superficial superior a 250 Km2 de volume, resultando num padrão médio, que escoa diretamente para o rio Jaguaribe ou para os aqüíferos subterrâneos.

Como formas fluidas, a maioria dos tributários na bacia tem regime temporários, notadamente aqueles em situação de jusante, tornando seus regimes de fluxo em comportamentos concentrados, quando escoam durante quatro ou cinco meses anuais ou superconcentrados, quando escoam por menos de três meses durante o ano, situações que podem se inverter na classificação de uma drenagem específica de um a outro ano, conforme a incidência da pluviometria regional, que é a controladora principal dos regimes de drenagem na área da bacia.

Dentro da classificação climática e da realidade da geologia regional, os meses de escoamento das drenagens, correspondem ao período de geração de excedentes hídricos, onde a construção de inúmeras barragens, dentro da limitação da capacidade máxima de armazenamento, proporciona o aproveitamento dessas águas ao longo dos demais meses do ano, também em franca dependência da intensidade pluviométrica. Assim, de uma maneira genérica, pode-se descrever o potencial hídrico como médio, ou seja, capaz de gerar mais de 200 mm. de excedentes hídricos anuais.

O rio Salgadinho, como tributário do Salgado, representa a bacia hidrográfica de terceira ordem e é o controlador municipal da rede de drenagem, ocupando uma área de cerca de 250 Km2 cujo centro é exatamente o município de Juazeiro do Norte, onde também estão dispostas a maiorias das suas drenagens de montante, em seus afluentes, que nascem a partir de cotas superiores a oitocentos metros na Chapada do Araripe.

De modo diferente da caracterização dos recursos hídricos regionais, na bacia do rio Salgado, as drenagens de contribuição do rio Salgadinho, não dependem exclusivamente das contribuições pluviométricas para serem ativas, e isso pode ser traduzida na presença de riachos efluentes e perenes, advindos das nascentes nas encostas da Chapada do Araripe, sem que isso impeça o rio de manter os dois regimes hidrográficos, o nível, mantido pelas nascentes no leito menor das drenagens, e o pluvial, presente na época das chuvas, quando alargam-se as áreas de fluxo para um leito maior.

Para a bacia do rio Salgadinho, o regime fluvial máximo, pode manter prolongadamente a umidade dos solos aluviais durante seis ou mais meses no ano, decaindo à medida que se encurta o leito corrente, gerando excedentes hídricos por todo o ano, mesmo com uma curva de distribuição heterogênea, onde as classes de potencial hídrico de superfície, não podem ser consideradas boas, em função das elevadas taxas de infiltração dos solos sedimentares, correspondentes à Formação Missão Velha, que mantêm-se muito permeáveis e porosos, e não conseguem atingir grau de saturação que impeçam a infiltração continuada.

4.2 – MEIO BIÓTICO

O estudo bio-ecológico da área tem como objetivo apresentar a fauna e a flora que ocorre em toda a extensão da área de influência funcional do empreendimento, compreendendo a área de influência direta e de entorno.

A caracterização do meio biológico da área de influência do empreendimento foi feita através de levantamento do potencial faunístico e florístico “in loco”, bem como a partir de referências bibliográficas de trabalhos realizados na região.

Identificação e Descrição das Espécies da Flora

A identificação e a descrição dos tipos vegetais foram realizadas através de observações oriundas das visitas de campo e pesquisa bibliográfica sobre as espécies pertencentes à região.

A área a ser contemplada com o projeto é caracterizada como uma área urbana, portanto a diversidade de espécies da flora é reduzida, constituída em grande parte por gramínea, árvores frutíferas, exóticas e de jardinagem, ostentadas nos jardins, canteiros, praças e quintais e áreas livre no entorno das áreas edificadas e/ou pavimentada, constituída de espécies regionais e introduzidas.

Nos espaços públicos é bastante comum a presença de sombreiro, acássia, castanhola, palmeira, benjamim, mangueira, algodão-branco, condesa, flanboian, dentre outras espécies. Destaca-se que a zona urbana, mostra-se bastante arborizada.

Vale ressaltar que existem faixas reduzidas de vegetação original inseridas na área urbana do projeto, e essa vegetação é caracterizada como oriunda principalmente do ecossistema caatinga. Algumas espécies que ocorrem nesse ecossistema também estão presentes no quadro seguir

Quadro 4.2.1 – Espécies da flora pertencentes à área de influência do Projeto.

| ESPÉCIES |  | ESPÉCIES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome Comum | Nome Científico | # Nome Comum | Nome científico |
| ACÁCIA | Acaia veluina | PALMEIRA DE LEQUE | Cocothrinax barbadenisis |
| Castanhola | Terminalia catappa | Mangueira | Mangifera indica |
| Benjamim | Fícus benjamina | Algodão branco | Gossypium hirsutum |
| Condessa | Amnona squamosa | Flanboyant | Delonix regia |
| IPÊ AMARELO | Tabebuia serratifolia | UNHA-DE-GATO | Acácia riparia |
| PAU D’ARCO | Tabebuia serratifolia | JUAZEIRO | Zizyphus joazeiro |
| PEREIRO | Aspidosperma pyrifolium | ANGICO | Anodenanthera macrocarpa |
| CARNAÚBA | Copernícia prunifera | MULUNGÚ | Erythina velutina |
| JUREMA PRETA | Mimosa . | ANGÉLICA | Guettarda angelica |
| SABIÁ | Mimosa caesalpinifolia | FREIJÓ | Cordia trichotoma |
| MARMELEIRO | Croton sp. | ESPINHEIRO | Mimosa hostilis |
| AROEIRA | Astronium urundeuva | MUTAMBA | Guazuma ulmifolia |
| MOFUMBO | Combretum leprosum | CAMARÁ | Lantana camara |
| CAJUEIRO | Anacardium ocidentale | TORÉM | Cecropia sp. |

Fonte: Levantamento primário / Pesquisa Bibliográfica.

Identificação das Espécies da Fauna

Na fauna desse ambiente identificam-se aves insetívoras e/ou frutívoras; répteis em especial Squamatas; alguns Mamíferos vegetarianos e vários grupos de Artrópodes, sendo a maioria, comuns ao ecossistema Caatinga.

De uma maneira geral, os animais da Caatinga, geralmente não apresentam adaptações anátomo-fisiológica para melhor suportar as condições edafoclimáticas locais.

A distribuição geográfica dos animais que ocorrem no semi-árido é ampla e geralmente ultrapassa os seus limites.

A maioria dos animais de médio e grande porte nativos do semi-árido já foi extinta desse ambiente, quase exclusivamente por causa por causa da caça de subsistência e do desmatamento. O quadro a seguir mostra as espécies predominantes da fauna na área de estudo.

Quadro 4.2.2 – Principais espécies da fauna pertencentes à área de influência do Projeto.

| AVES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPÉCIES |  |  |  |  | ESPÉCIES |  |  |  |
| # Nome Comum |  | Nome Científico |  |  | # Nome Comum |  |  | Nome Científico |
| MARTIN PESCADOR |  | Ceryle torquata |  |  | GOLINHA |  |  | Sporophila albogulares |
| GARÇA BRANCA |  | Casmerodius albus |  |  | CABOCOLINO |  |  | Sporophila bouvreuil |
| CABORÉ |  | Glacidium brasilianum |  |  | AZULÃO |  |  | Molothorus bonariensis |
| CORRUPIÃO |  | Ieterus sp. |  |  | TIZIU |  |  | Volatinia jacarina |
| JOÃO DE BARRO |  | Furnarius rufus |  |  | GAVIÃO |  |  | Heterospizias meridionales |
| PICA-PAU |  | Colaptes campestris |  |  | JOÃO BESTA |  |  | Cyclarhis gujanensis |
| JAÇANÃ |  | Jacana jacana |  |  | ROLINHA |  |  | Columbina minuta |
| GALINHA D’ÁGUA |  | Gallinula chloropus |  |  | AVOANTE |  |  | Zeraida auriculata |
| PARDAL |  | Passer domesticus |  |  | JURITÍ |  |  | Leptopila verreauxi |
| SANHAÇU |  | Thraupis sayaca |  |  | NAMBÚ |  |  | Crypturellus spp. |
| CORUJA |  | Otus choliba |  |  | JACÚ |  |  | Penelope superciliaris |
| MERGULHÃO |  | Podilymbus podiceps |  |  | SIBITE |  |  | Coereba flaveola |
| VIUVINHA |  | Arundinicola leucocephalus |  |  | VEM-VÉM |  |  | Euphonia chlorotica |
| PERDIZ |  | Rhyncholus rufescens |  |  | ANUN BRANCO |  |  | Guira guira |
| MARRECO |  | Dendrocygna bicolor |  |  | TETÉU |  |  | Vanellus chilensis |
| BEM-TE-VI |  | Pitangus sulphuratus |  |  | PAPA-ARROZ |  |  | Agelaius ruficapillus |
| GALO CAMPINA |  | Paroaria dominicana |  |  | SANGUE DE BOI |  |  | Ramphocelus bresilius |
| SABIÁ |  | Tordus leoconelas |  |  | ANUN PRETO |  |  | Crotophaga ani. |
| RÉPTEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ESPÉCIES |  |  |  | ESPÉCIES |  |  |  |  |
| Nome comum |  | Nome Científico |  | Nome comum |  |  | Nome Científico |  |
| CASACAVEL |  | Crotalus teruficus |  | PRETA |  |  | Clelia occipolutea |  |
| JARARACA |  | Bothrops erythromelas |  | CAMALEÃO |  |  | Iguana iguana |  |
| COBRA CORAL |  | Micrurus sp. |  | TEJO |  |  | Tupinambis tequixim |  |
| COBRA VERDE |  | Dromicus viridi |  | TEJUBINA |  |  | Cnemidophorus ocellifer |  |
| MAMÍFEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome comum | Nome Científico |  | Nome comum |  |  | Nome Científico |  |  |
| PREÁ | Galea spixii spixxi |  | PUNARÉ |  |  | Cercomys cunicularius |  |  |
| GUAXINIM | Procyon concrivorus |  | SOIM |  |  | Callithrix jacchus |  |  |
| CASSACO | Didephis sp. |  | TATÚ |  |  | Euphractus sexcintus |  |  |

Fonte: Levantamento primário / Pesquisa Bibliográfica.

Obs: As espécies descritas são aquelas relatadas por moradores locais.

Caracterização dos Ecossistemas Existentes

Os ecossistemas existentes na área de influência direta do Projeto de macro-drenagem se encontram modificados, pois se trata de uma área urbana. Vale ressaltar que o ecossistema original da área é caracterizado como Floresta Caducifólia Espinhosa (caatinga).

Ecossistema Aquático

Embora não esteja prevista no projeto, nenhuma intervenção no riacho das Timbaúbas, ele será descrito sucintamente, pois ele está inserido no contexto. da área de influência do empreendimento.

A bacia hidrográfica do riacho das Timbaúbas apresenta suas cabeceiras na Chapada do Araripe, em cotas topográficas que ultrapassam os 500 m de altitude, com deságüe na margem direita do rio Batateira, em cotas topográficas pouco superiores aos 360 m de altitude.

O riacho das Timbaúbas drena uma área de aproximados 42 km², sendo que a porção médio-baixa desta área de contribuição distribui-se por boa parte da zona urbana de Juazeiro do Norte, incluindo os bairros Jardim Gonzaga, Lagoa Seca, Planalto, João Cabral, José Geraldo da Cruz, Romeirão, Pirajá, Limoeiro, Franciscanos, Timbaúba, Pio XII e Fátima, sendo que a área escolhida como prioritária para a implantação de macro-drenagem (Zona 5) contempla os bairros José Geraldo da Cruz, Romeirão, Piraja, Limoeiro e Timbaúba, objeto do Plano de Trabalho 0292723-99 GIDUR/FO CEF, cuja meta é a Implantação/ Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana em Juazeiro do Norte na Área 5.

Cabe destacar que já próximo ao seu encontro com o rio Batateira, o riacho das Timbaúbas recebe a contribuição de um tributário pela margem direita que, apesar de não interferir nas cheias da área urbana de Juazeiro do Norte, adquire importância no dimensionamento das estruturas rodoviárias e ferroviárias da Av. Carlos Cruz, sob o riacho Timbaúbas.

Este tributário do riacho das Timbaúbas pela margem direita drena uma área de aproximadamente 14 km², escoando em vale semi-paralelo ao riacho das Timbaúbas e drenando os bairros de Tiradentes, Betolândia, Novo Juazeiro, Leandro Bezerra de Menezes e Aeroporto.

Ecossistemas Terrestres

Caatinga

As caatingas são formações xerófilas, lenhosas, deciduais em geral espinhosas, com presença de plantas suculentas ou afilas, variando do padrão arbóreo ao arbustivo e com estrato herbáceo estacional (FERNANDES e BEZERRA, 1990; ANDRADE-LIMA, 1992). Em relação às outras formações vegetacionais nordestinas, são as caatingas que se apresentam com maior variedade fisionômica e florística, mas, inegavelmente, constituem uma unidade natural bem definida e delimitada (FERNANDES e BEZERRA, 1990).

A caatinga é um dos maiores biomas brasileiros e ocupa grande parte de área no Nordeste. A palavra caatinga, na língua indígena, significa “mata branca” ou “floresta branca”. Tais denominações se devem ao fato de que durante muitos meses as áreas de caatinga têm um aspecto branco ou prateado, pelo fato da maioria dos vegetais perderem as folhas na estação seca e muitas tem casca clara ou reluzente, o que proporciona um aspecto branco a toda a paisagem.

Sampaio e Rodal (2000), afirmam que a área física da caatinga abrange aproximadamente 935 mil km2, ocorrendo em partes dos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais.

Ceará, a área natural que ela ocupa é de 126.926 km2 ou quase 85% da área do Estado. Contudo, é no Estado do Ceará onde se concentra a maior devastação desse tipo vegetacional, remanescendo apenas 16% da cobertura florestal nativa. As plantas e animais da caatinga apresentam propriedades diversas que lhes permitem viver em condições desfavoráveis relacionadas à temperatura média elevada, baixas pluviosidade e umidade. Na caatinga existe uma impressionante quantidade de espécies de plantas e animais, muitas delas endêmicas (plantas ou animais que ocorrem naturalmente somente em uma região específica).

Em relação à flora, os botânicos já identificaram quase 600 espécies próprias de áreas de catingas, do total de 1.356 espécies de plantas. Cada uma dessas espécies tem importância para o ecossistema. As espécies que ainda perecem e se destacam no Cariri cearense se constituem basicamente de Angico bravo (Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul), angico-branco (Parapiptadenia zehntneri (Harms) M. P. Lima & Lima), aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemão), barriguda (Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum.), braúna (Schinopsis brasiliensis (Engl.) F. Barkley & T. Mey.), canafístula (Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby var. excelsa (Scharad.) Irwin & Barneby), catingueira (Caesalpinia bracteosa Tul.), cedro (Cedrela odorata L.), cumaru (Amburana cearensis (Allemão) A. C. Sm.), embiratanha Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil.) A. Robyns), espinheiro (Acacia polyphylla DC.), facheiro (Pilosocereus piauhiensis (Gürke) Byles & Rowley), freijó/frejó (Cordia trichotoma Vell. ex Steud.), imbu (Spondias tuberosa Arruda), imburana (Commiphora leptophloeos (Mart.) Gillett), juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.), jucá (Caesalpinia ferrea Mart.), jurema preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.), jurema-branca (Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke), mandacaru (Cereus jamacaru DC.) marmeleiro-branco (Croton argyrophylloides Müll. Arg.), marmeleiro-preto (Croton sonderianus Müll. Arg.), mofumbo (Combretum leprosum Mart.), mororó (Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.), pau-d’arco-roxo (Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl), pereiro (Aspidosperma pirifolium Mart.), quixabeira (Sideroxylon obtusifolium (Roem & Schult.) T. D. Penn.) sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.), velame (Croton moritibensis Baill.), xique-xique (Pilosocereus gounelei (F. A. C. Weber) Byles & Rowley), etc. Observa-se, por exemplo, que na caatinga sempre há algumas espécies em floração ou com frutos, mesmo na época de estiagem, o que, no conjunto, assegura a alimentação contínua das abelhas, dos outros insetos e dos animais silvestres em geral.

Cada espécie de animal também tem sua especialização. Por exemplo, determinadas espécies de 33 abelhas são especializadas em determinadas plantas, as quais dependem dessas abelhas para a sua polinização. Dessa forma, pode-se observar inúmeras interações entre os seres vivos da caatinga que permitem que o bioma total se mantenha e todos os seres que dele fazem parte possam viver mesmo em condições desfavoráveis. Atualmente no Nordeste, e em particular no Estado do Ceará, a degradação já é tão generalizada, que é muito difícil encontrar uma área com o ecossistema original virgem. A alta capacidade de certas espécies de rebrotar após o corte e de crescer rapidamente disfarça para quem olha superficialmente, o fato de que os ecossistemas do bioma caatinga se encontram em alto grau de distúrbio e destruição.

Mata Ciliar

Mata ciliar, vegetação ribeirinha, vegetação ripária ou vegetação ripícola é a designação dada à vegetação que ocorre nas margens de rios e mananciais. O termo refere-se ao fato de que ela pode ser tomada como uma espécie de "cílio", que protege os cursos de água do assoreamento.

No Cerrado brasileiro, a mata ciliar é conhecida como mata de galeria, e é composta por vegetação mais frondosa. Ocupa áreas de vales úmidos ao longo de cursos de água, em solos aluvionados por conta da erosão. Meliaceae, Euphorbiaceae, Moraceae, Lauraceae, entre outras, fazem parte do grupo de espécies existentes nessa vegetação. É também importante no processo de barragem de detritos e para estabilização de barrancos. Algumas matas de galeria formam veredas herbáceas em suas bordas, importantes vias de trânsito da fauna.

A mata ciliar é encontrada ao longo do curso dos rios e tem uma fisiologia dos diversos biomas existentes, mesmo não estando diretamente ligada a eles. As espécies arbóreas apresentam diferenciações sutis que não são percebidas facilmente.

Essas formações arbóricas variam de acordo com a região onde se encontram e a vegetação que predomina no local. Podendo ser encontradas do norte ao sul do Brasil, apresentam uma notável biodiversidade arbórica.

“... todas essas florestas associadas a curso d’água tem uma estrutura e funcionalidade ecossistemática, aparentemente similar. No entanto elas diferem fundamentalmente entre si, pela sua composição taxonômica, conforme o domínio a região e até a altitude em que são encontradas...". (Rodrigues e Filho, 2001).

Esses tipos de mata são considerados por muitos um verdadeiro mosaico, pois podem ocorrer de uma forma ou de outra em todas as regiões do país. Esse tipo de mata também influencia na forma que existirá naquela região de predominância da mata ciliar. Para entender melhor sobre esses aspectos observaremos algumas características do solo, da bacia hidrográfica e de outros elementos existentes durante o curso das águas, que influencia diretamente nas características das espécies arbóricas existentes nestes locais.

Na área de influência do Projeto esse ecossistema está relacionado ao Riacho das Timbaúbas, onde na maior parte do entorno desse riacho normalmente habitam espécies pertencentes a uma vegetação arbórea com palmeiras e um estrato rasteiro formado por gramíneas.

ESPÉCIES DA FLORA NATIVAS ENCONTADAS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO

| NOME POPULAR | FAMÍLIA | NOME CIENTÍFICO | HABITAT | HÁBITO | USO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aroeira | Anacardiaceae | Myracrodruon urundeuva Allemão | Caatinga | árvore | madeireira medicinal |
| Cajá | Anacardiaceae | Spondias lutea L | Caatinga | árvore | madeireira alimentícia medicinal |
| Umbu | Anacardiaceae | Spondias tuberosa Arruda | Caatinga | árvore | alimentícia |
| Perpétua | Asteraceae | Centratherum punctatu (Tolypentis tricinctus) Cass | Caatinga | herbácea | ornamental |
| Ipê-amarelo | Bignoniaceae | Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nicholson | Cerrado | árvore | madeireira |
| Mandacaru | Cactaceae | Cereus jamacaru DC. | Caatinga | herbácea | madeireira |
| Madeira-nova | Caesalpiniaceae | Pterogyne nitens Tul. | Caatinga | árvore | madeireira |
| Canafístula | Caesalpiniaceae | Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby | Caatinga | árvore | forrageira madeireira medicinal melífera |
| Catingueira | Caesalpiniaceae | Caesalpinia pyramidalis Tul. | Caatinga | árvore | madeireira medicinal |
| Mororó | Caesalpiniaceae | Bauhinia ungulata L. | Caatinga | árvore | madeireira medicinal |
| Marmeleiro | Euphorbiaceae | Croton sonderianus Mull.Arg. | Caatinga | arbusto | medicinal |
| Pinhão-bravo | Euphorbiaceae | Jatropha mollissima (Pohl) Baill. | Caatinga | arbusto | saponácea medicinal |
| Bamburral | Lamiaceae | Hyptis umbrosa Salzm. ex. Benth. | Caatinga | herbácea | medicinal |
| Nim-indiano | Meliaceae | Azadirachta indica A. Juss. | Exótica | árvore | repelente |
| Angico-de-caroço | Mimosaceae | Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan | Caatinga | árvore | forrageira madeireira medicinal melífera |
| Espinheiro | Mimosaceae | Acacia glomerosa Benth. | Caatinga | árvore | madeireiro melífero |
| Ingá | Mimosaceae | Inga edulis Mart. | Cerrado | árvore | alimentícia |
| Jurema-preta | Mimosaceae | Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. | Caatinga | arbusto arvoreta | forrageira medicinal melífera |
| Sabiá | Mimosaceae | Mimosa caesalpiniifolia Benth. | Caatinga | árvore | forrageira medicinal |
| Tamboril | Mimosaceae | Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong | Mata da Ribeirinha | árvore | madeireira saponácea |
| Unha-de-gato | Mimosaceae | Mimosa bimucronata DC. | Caatinga | arbusto | medicinal |
| Oliveira | Oleacaceae | Olea europaea L. | Cerrado | árvore | forrageira alimentícia |
| Juazeiro folha-miúda | Rhamnaceae | Ziziphus sp. | Caatinga | árvore | saponácea medicinal |
| Juazeiro | Rhmnaceae | Ziziphus joazeiro Mart. | Caatinga | árvore | saponácea medicinal |

Ecótono

Indica mistura de floras pertencentes a diferentes tipos pela confluência de corpos vegetacionais contíguos, constituindo conjuntos complexos de transição florística de modo geral, um mosaico florístico. Transição entre duas ou mais comunidades diferentes (...) é uma zona de união ou um cinturão de tensão que poderá ter extensão linear considerável, porém mais estreita que as áreas das próprias comunidades adjacentes. A comunidade do ecótono pode conter organismos de cada uma das comunidades que se entrecortam, além dos organismos característicos (ODUM, 1972 apud ACIESP1980, 2009). Zona de transição que determina a passagem e marca o limite de uma biocenose à outra (DAJOZ, 1973 apud ACIESP1980, 2009). Zona de transição entre dois biomas que se caracteriza pela exuberância dos processos vitais e mistura relativa de espécies circundantes. A estas características se chama efeito de borda. Zona de contato entre duas formações com características distintas. Áreas de transição entre dois tipos de vegetação. A transição pode ser gradual, abrupta (ruptura), em mosaico ou ainda apresentar estrutura própria. Zona de contato ou transição entre duas formações vegetais com característica distintas (Resolução n°12, de 4.05.94 do CONAMA). Sendo comunidades indiferenciadas, onde floras se interpenetram, torna-se necessário o levantamento florístico para delimitar o contorno da área de tensão ecológica. Por certo, a mistura florística está marcada pelo substrato edáfico que deve controlar o processo adaptativo correspondente. Nas visitas de campo e coleta de material de cada geotope, pôde-se observar claramente que todas as áreas apresentaram confluências das espécies vegetais, caracterizando um ambiente com vários ecótonos na região do Cariri: Caatinga Cerrado, Caatinga Mata Úmida e Cerrado Carrasco.

Apesar da degradação ambiental, ainda podem identificadas 23 espécies distribuídas em 21 gêneros pertencentes a 11 famílias botânicas, constituindo-se em sua maioria de arbustos e árvores de espécies características da caatinga constituindo a flora do Geotope Granito: acácia - Senna occidentalis (L.) Link., angico - Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul, angico-branco - Parapiptadenia zehntneri (Harms) M. P. Lima & Lima, aroeira - Myracrodruon urundeuva Allemão, espinheiro - Acacia polyphylla DC. imburana de cambão - Commiphora leptophloeos (Mart.) Gillett, juazeiro - Ziziphus joazeiro Mart., jurema - Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir., jurema-branca - Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke, marmeleiro - Croton sonderianus Müll. Arg., mororó - Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud., pereiro - Aspidosperma pirifolium Mart., pinhão - Jatropha molissima (Pohl) Baill., sabiá - Mimosa caesalpiniifolia Benth., unha-de-gato - Acacia riparia Kunth. Pode-se perceber que no período da estação chuvosa a vegetação apresenta um aspecto bastante verde devido às espécies vegetais estarem em pleno desenvolvimento.

Áreas Antropizadas

No seio das regiões semi-áridas do sertão cearense, a depressão do Cariri e a região metropolitana de Crato-Juazeiro do Norte-Barbalha (TRIÂNGULO CRAJUBAR) gozam de uma umidade apreciável nos patamares da Chapada do Araripe. As cidades de Crato e Barbalha (110.000 e 50.000 habitantes) crescem rapidamente em direção da escarpa da chapada, resultando em problemas ambientais preocupantes, nos domínios dos impactos (desmatamento, exploração desordenada dos recursos hídricos, poluição, ocupação incontrolada do espaço, impermeabilização dos solos) e dos riscos, sendo muitas instalações bastante vulneráveis. Infelizmente, ainda não existe nenhuma cultura local do risco, e nem expressão dessa problemática no planejamento urbano. Na literatura científica, somente estão disponíveis alguns trabalhos sobre cheias e movimentos de massa de pequena escala que acontecem nos pedimentos dissecados onde fica a sede da cidade Crato (Ribeiro & Guerra, 2003; Soares, 2006; Carvalho & Ribeiro, 2007). Na alta escarpa de arenito, que forma a margem do planalto, somente quedas de blocos são conhecidas, enquanto nenhum movimento de massa de grande escala aparece nos registros históricos. Entre os perigos naturais, somente as cheias violentas que acontecem periodicamente dentro das duas cidades foram tratadas no planejamento urbano, com a construção de canais de concreto (Sousa et al., 2006).

Percebe-se que as características geodinâmicas do meio ambiente, ainda são mal conhecidas nessa região, por causa de uma distância histórica insuficiente e de uma pesquisa científica fragmentada ou limitada às pequenas escalas espaciais e temporais. Portanto, nesse estudo, nos propomos a realizar um inventário preliminar dos acasos geodinâmicos, eventualmente agravados por intervenções humanas. Após uma apresentação do meio ambiente e da nossa abordagem, serão analisados os perigos associados às dinâmicas observadas e possivelmente a movimentos de massa de grande escala. Tal trabalho pode contribuir para a formação de uma cultura do risco necessária para uma gestão sustentável dos meios ambientes e ao planejamento viável de uma urbanização acelerada e atualmente desordenada.

As condições climáticas na região do Cariri são caracterizadas por duas estações distintas, uma chuvosa no verão e outra seca. Os índices de precipitação são elevados, variando entre 850 e 1.100 mm anuais (até 1.620 mm na bacia hidrográfica do Crato: SUDENE-ASMIC, 1967), marcados por irregularidade e concentração pluviométrica no trimestre (fevereiro, março e abril). A grande maioria das precipitações é representada por pancadas de chuvas curtas (geralmente até 1 hora), e violentas atingindo índices de 100 a 120 mm (decorrência de 10 anos).

Exposta aos ventos alísios, a proa do planalto apresenta condições úmidas/sub-úmidas (Magalhães, 2006). A mata úmida é encontrada a barlavento na escarpa da chapada, e a mata seca ocupa os níveis mais inferiores da escarpa, enquanto a mata ciliar ocorre nas margens dos rios. Ressalta-se que grande parte dessa vegetação encontra-se antropizada. O topo da chapada está inserido na Floresta Nacional do Araripe (FLONA-Araripe), sendo seu uso bastante restrito. Somente nas áreas pertencentes à FLONA-Araripe ainda se encontra vegetação nativa de forma densa.

Áreas preservadas

A área oficialmente preservada, existente no entorno do empreendimento faz parte do Parque das Timbaúba.

4.3. MEIO ANTRÓPICO

O município de Juazeiro do Norte situa-se na região do Cariri, porção sudoeste do Estado do Ceará, limitando-se com os municípios de Caririaçu, Missão Velha, Juazeiro do Norte e Crato. Compreende uma área de 219 km2, localizada na carta topográfica SUDENE (SB.24-Y-D-I), tendo como coordenadas geográficas de referência: 7º 12' 47"	de latitude sul; e 39º 18' 55" de longitude oeste, com altitude de referência de 377,33 metros.

O acesso ao município, a partir de Fortaleza, pode ser feito pela rodovia Fortaleza/Juazeiro do Norte, bem como através de ferrovia. Utilizando-se estradas estaduais, asfaltadas ou carroçáveis, atinge-se demais vilas, lugarejos, sítios e fazendas do município, os quais encontram-se interligados e com franco acesso durante todo o ano. O município de Juazeiro possui o aeroporto regional do Cariri, contando com pista de pouso pavimentada em asfalto, com 1.800 metros de extensão por 45 metros de largura, e também permite-se ao acesso aéreo, contando com vôos diários em ligações à Fortaleza e Recife, através de grandes companhias e táxis aéreos.

O município apresenta boa parte de sua economia dependente do turismo religioso-messiânico (romeiros). A população, em 1996, na contagem populacional do IBGE era de 189.161 habitantes, sendo Homens 88.861 e Mulheres 100.300, com maior concentração na zona urbana. A sede do município dispõe de abastecimento de água (CAGECE), fornecimento de energia elétrica (COELCE), serviço telefônico (OI), agência de correios e telégrafos (ECT), serviço bancário, hospitais, hotel (s), ginásio(s) e/ou colégio(s) e faculdade.

A principal atividade econômica reside na agricultura, com culturas de feijão, milho, mandioca, arroz, monocultura de algodão, banana, abacaxi, abacate, cana-de-açúcar, macaúba, pequi, castanha de caju, frutas e hortaliças diversas. Na pecuária extensiva destaca-se criação de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e aves. O extrativismo vegetal sobressai com a extração de madeiras diversas para lenha, fabricação de carvão, madeiras para construção de cercas, além do desenvolvimento de atividades com babaçu, buriti, oiticica e carnaúba.  O artesanato de redes e bordados, assim como fabricação de rapadura, mel de cana, artesanato de gesso e argila, confecção de imagens de padre Cícero Romão e queijos representam atividades lucrativas para o município. Destaca-se importante pólo de fabricação de álcool, a partir da cana-de-açúcar. Na área de mineração, a extração de rochas ornamentais, rochas para cantaria, brita, placas para fachadas, pisos e revestimentos e/ou usos diversos na construção civil é bastante promissora.

O Município de Juazeiro do Norte está situado na região do Cariri sul do Ceará, porém afastado do sopé da Serra do Araripe, que é a faixa de maior riqueza regional, em função da presença de fontes naturais permanentes, que proporcionam a diferenciação da região em relação à caatinga que a circunda, mas mesmo fora da faixa preferencial de umidade, Juazeiro do Norte é também beneficiado pela sua presença, pois pelas terras municipais circulam alguns dos principais rios e riachos perenizados pelas nascentes, fazendo com que suas terras férteis possam sustentar diversas culturas agrícolas.

Marcada a diferença entre Cariri e Sertão, pela umidade, difere-se o povo Juazeirense, que se já orgulha-se da região que habita, orgulha-se muito mais pela existência de Padre Cícero, que atualmente, muito mais que a agricultura que forjou as primeiras ocupações, faz com que o turismo religioso seja o grande impulsionador de desenvolvimento municipal.

O Cariri denomina-se em função dos habitantes locais (Kiriris-Sabujas de Ehrenejch), quando da colonização portuguesa, sendo que segundo o grande historiador cearense - Capistrano de Abreu, outras nações também ocuparam a região, citando: Tupis-Guaranis, Guaicurus, Nu-Aruaques, Gês Ou Tapuias, Caraibas, Panos, e Etias.

Culturalmente essa ocupação Cariri original tinha características neolóticas, falando um dialeto (provavelmente Kipéa), atualmente totalmente extinto, sendo esse povo fabricante de cerâmicas rudimentares e praticante de agricultura, com destaque para as culturas da mandioca e algodão, de onde praticavam tecelagem rudimentar.

Na história da região, a cidade do Crato é o berço do desenvolvimento, tal como ocupação de origem européia. A Vila Real do Crato foi fundada em 21 de junho de 1764, com base econômica no criatório por extensão, ampliada na chegada do primeiro engenho de cana-de-açúcar desde 1750.

Em 1911, a Lei Estadual n.º 1.028, de 22 de julho, desmembrava do Crato o Distrito de Juazeiro, que em 1938, através do decreto 448, ganhou os distritos de Marrocos e Padre Cícero, sendo essa sua condição administrativa atual.

Cidadão mais ilustre de Juazeiro do Norte, Cícero Romão Batista nasceu a 24 de maio de 1844, na vila do Crato. Desde cedo manifestou a vocação sacerdotal, indo a Fortaleza para estudar no seminário da Prainha. Ordenou-se aos 26 anos, e em 1872 foi enviado para o pequeno povoado de Juazeiro do Norte. A princípio Cícero não se afeiçoou ao povoado, e sua intenção era voltar para Fortaleza. No entanto, conta-se que Jesus lhe aparecera em um sonho, instruindo-o no sentido de cuidar dos pobres. Fixou-se então no lugarejo e lá exerceu o sacerdócio, normalmente, até 1889, quando se deu o primeiro caso de milagre, entre tantos outros atribuídos a ele: a hóstia recebida pela beata Maria de Araújo transformou-se em sangue na sua boca.

Logo a sua fama se espalhou, e todos acorriam para o Juazeiro em busca da proteção o "santo milagreiro". Juazeiro depressa se transformou em um enorme ajuntamento de pessoas, vindas de todos os lugares do sertão. Em breve, Cícero deixou de ser apenas um líder religioso, para se transformar na mais prestigiada liderança política do sertão nordestino. Em vão, a hierarquia da Igreja tentou manter um controle sobre o padre, enviando-o até mesmo a Roma, para entrevista com o Papa; mas isso só fez crescer seu prestígio junto ao povo.

Com a transformação de Juazeiro em município, padre Cícero foi seu primeiro prefeito. A essa altura, o padre já estava mergulhado no complexo xadrez político das oligarquias. Esse envolvimento culminou na "Guerra Santa" que apreendeu contra o presidente Franco Rabelo, causando a sua queda do poder em 1914; foi a sedição de Juazeiro. Mesmo depois de sua morte, em 1934, a influência do Padre Cícero permanece muito viva entre o povo sertanejo. Essa influência não se limitou à região do Cariri, nem somente ao Ceará; ela se estendeu por todo o Nordeste e até além dele. Diariamente a "Meca" do Cariri, Juazeiro do Norte, é procurada por romeiros vindos dos mais diversos lugares. Essas romarias são mais fortes nas comemorações do dia da padroeira, Nossa Senhora das Dores, de Nossa Senhora das Candeias e dia de Finados. O turismo religioso tomou-se a maior fonte de renda de Juazeiro, tomando-a uma das maiores e mais prósperas cidades do Estado do Ceará. Os locais mais visitados pelos romeiros são a casa do Padre Cícero e o Horto. No alto dele, a estátua esculpida em 1969, por Armando Lacerda, com 27 metros de altura. A casa foi transformada em museu e conta no seu acervo com oratórios, imagens sacras, batinas, paramentos, prataria, mobiliário e objetos, doados pelos romeiros. Objetos de peregrinação são também a Casa dos Milagres, onde são depositados os ex-votos, peças de gesso, madeira e plástico, que representam partes do corpo humano curadas por obra das promessas, além de retratos e cartas e a Capela do Socorro, onde o padre está sepultado.

O município de Juazeiro do Norte disputa com Sobral a condição de 2º mais importante do Estado do Ceará, sendo Fortaleza, a capital do Estado o primeiro. Para bem caracterizar essa disputa, ambos os municípios de tudo fazem para desenvolver-se, contando com implantação de diversas obras e serviços de infra-estrutura. Assim, Juazeiro concentra suas atividades na zona urbana, ficando a zona rural, com 914 imóveis rurais cadastrados em 25.836 hectares, sendo que destes 481 imóveis são não explorados, numa área total de 6.255 hectares, um pouco relegada à segundo plano, sendo que essa condição compatibiliza-se com o perfil nitidamente comercial do município, mas destoa um pouco da condição agrícola dominante no Cariri. A cidade de Juazeiro conta com 5 emissoras de rádio, sendo 3 em ondas médias e 2 em freqüência modulada, jornais de circulação diária e acesso às demais mídias.

Juazeiro conta com ruas e avenidas pavimentadas, diversas praças, passeios e largos, serviços de abastecimento d’água, distribuição de energia elétrica e comunicações, segurança pública, cartórios, e toda a gama de serviços disponíveis em uma grande cidade do nordeste brasileiro, com destaque para o setor de compras, com o Cariri Shopping: Aberto diariamente, de 11:00 até as 23:00 h; o Mini Shopping Alvorada: Aberto de segunda a sábado, de 8:00 às 17:00 h; diversas lojas de produção e comercialização de Artesanato em cerâmica, couro, ferro, fibras vegetais, flandres, madeira, palha, distribuídas pelo centro da cidade, bem como no bairro do Horto, através da Associação dos Fabricantes de Confecções – ASFACON, na Rua Carlos Gomes, s/n; da Associação dos Amigos da Arte-AMAR; do Centro de Cultura Popular Mestre Noza, na rua São Luis, 75; e dos Mercados: Central, do Pirajá, e Senhora Santana.

Mas o fator mais significativo para demonstrativo da infra-estrutura é o setor energético, onde destaca-se o perfil econômico municipal, conforme demonstrado no Quadro 4.5, com a marcação da condição comercial que é a classe de consumo produtivo com o maior número de consumidores e responde por cerca de 17% do consumo municipal de energia elétrica, que é dominado pela classe residencial, sendo que certamente uma parcela significativa desse consumo seja despendida também em atividades comerciais da economia informal.

O destino do lixo, conforme o censo populacional de 2005 era dominantemente a coleta, mas ainda hoje na prática se observam inúmeras rampas de lixo na cidade, principalmente em sua periferia, e mesmo no bairro do planalto, onde se implantará o mini-distrito Industrial de Juazeiro do Norte. Essa condição precária de saneamento do meio deriva da irregularidade na coleta pública do lixo, que somente é realizada com regularidade no centro da cidade. Além disso, as condições sanitárias de armazenamento do lixo são também muito precárias, pois o designado aterro sanitário municipal, tem funcionamento como um lixão à céu aberto, e continua contribuindo com a degradação do meio ambiente municipal.

A sociedade municipal, já comentada na caracterização inicial é plenamente integrada ao meio em que convive, sendo o padrão religioso a marca maior de Juazeiro do Padre Cícero, assim, praticamente todos mantêm imagens de Padre Cícero e dos Santos de suas devoções em casa, sobre pequenos altares, e participam com redobrada fé das festividades religiosas distribuídas ao longo do ano.

No plano cultural, Juazeiro insere-se no todo do vale do Cariri, com uma grande variedade de termos e maneios dos mais diferentes aspectos artísticos; na parte formal, o município é destaque entre os do interior do Ceará, contando com 23 bibliotecas e 02 museus.