7. MEDIDAS MITIGADORAS E DE CONTROLE AMBIENTAL

7.1. Considerações Gerais

As medidas mitigadoras são propostas em uma seqüência, levando-se em consideração as ações de implantação do empreendimento, relativos às fases de implantação, ou seja, de construção civil.

A concepção do empreendimento em apreço foi feita obedecendo a critérios técnicos de engenharia civil, sanitária e ambiental.

Durante a implantação das obras de construção civil (devidamente registradas junto ao CREA/CE, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, entre outros órgãos competentes), serão observadas as normas de segurança do ambiente de trabalho e de saneamento do meio ambiente, além das ações de proteção ao trabalhador.

Torna-se relevante esclarecer que a viabilidade ambiental da construção depende da adoção de medidas mitigadoras, uma vez que as intervenções antropogênicas serão compensadas e/ou atenuadas, através da busca de métodos e materiais alternativos que gerem impactos mais brandos ou até mesmo que possam torná-los nulos. Nesse sentido, visando à integração do empreendimento com o meio ambiente que o comportará, segue-se a proposição das medidas mitigadoras dos impactos ambientais.

7.2. Proposições de Medidas Mitigadoras dos Impactos Ambientais

7.2.1. Canteiro de Obras

- Delimitar e manter cercamento em todo o perímetro do canteiro de obras. No limite do arruamento deverão ser mantidas as barreiras de proteção da área da obra, visando evitar a entrada de pessoas estranhas ao empreendimento, bem como minimizar os impactos à paisagem gerados durante o processo construtivo;

- Colocar placa de indicação do empreendimento na entrada do canteiro de obras;

- Colocar placa padronizada da SEMACE em local de boa visibilidade;

- O canteiro de obras deverá oferecer condições sanitárias e ambientais adequadas, em função do contingente de trabalhadores que aportará a obra;

- O local da obra deverá contar com instalações sanitárias adequadas para os operários, devendo ser implantado no canteiro de obras sistema de esgotamento sanitário de acordo com as normas preconizadas pela ABNT;

- Conscientizar os trabalhadores sobre a temporalidade das obras, bem como sobre o comportamento com a população das áreas de entorno do empreendimento;

- Equipar a área do canteiro de obras com sistema de segurança, em função de garantir a proteção dos trabalhadores e da população circunvizinha à área do empreendimento;

- Instalar no canteiro de obras uma pequena unidade de saúde aparelhada convenientemente com equipamentos médicos para primeiros socorros, e preparar um dos funcionários para prestar atendimento de primeiros socorros;

- Implantar sistema de coleta de lixo nas instalações do canteiro de obras. O lixo coletado deverá ser diariamente conduzido a um destino final adequado (Sistema de Coleta de Lixo de Juazeiro do Norte);

- A água utilizada para consumo humano no canteiro de obras deverá apresentar-se dentro dos padrões de potabilidade;

- Os horários de trabalho deverão ser disciplinados, de forma a evitar incômodos à população de entorno;

- Sinalizar os setores de risco potencial;

- Não permitir o estacionamento de máquinas e veículos na rua de acesso, nem tão pouco na praia em frente ao empreendimento. Deve-se considerar que a rua é estreita e que o estacionamento de qualquer veículos ou equipamento pesado poderá prejudicar o trânsito, principalmente nos finais de semana e feriados.

- Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na obra deverão ser depositados dentro da área do canteiro de obras, não devendo, em qualquer hipótese, depositar materiais de construção nos espaços públicos.

- Todos operários empregados (formal ou informal) na construção da residência deverão utilizar equipamentos de proteção individual.

7.2.2. Regularização do Terreno

- Os movimentos de terra deverão ser feitos de modo a adaptar as edificações à topografia da área, minimizando as declividades e ressaltos, o que contribuirá também para o controle do escoamento das águas pluviais.

- Os materiais excedentes das escavações poderão ser manejados para as áreas onde a topografia deverá ser corrigida, ressaltando que os materiais de composição argilosa e com matéria orgânica deverão ser descartados.

- Não permitir escavações nas áreas de entorno do empreendimento para empréstimo de materiais.

- No caso da necessidade de aquisição de material de aterro, deverão ser utilizados materiais de boa qualidade geotécnica, adquiridos de jazidas legalmente licenciadas junto aos órgãos competentes.

7.2.3. Construção

- Durante as construções deverão ser observadas as normas de segurança no trabalho e de proteção ao trabalhador.

- O disciplinamento dos horários de trabalho e o comportamento dos operários no local de trabalho (área do projeto) é de fundamental importância para o relacionamento entre o empreendimento e a população (residente ou temporária) da área de influência do empreendimento, posto que poderá ocorrer o confronto de culturas e conflitos sociais.

- Utilizar, sempre que possível, materiais de construção civil procedentes da própria região do empreendimento, assegurando o retorno econômico para a região.

- Quando da aquisição de materiais arenosos ou pétreos de emprego imediato na construção civil, negociar apenas com empresas exploradoras devidamente licenciadas junto aos órgãos: municipal, estadual e federal.

- Oferecer aos operários Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), a fim de minimizar os acidentes de trabalhos.

- Os operários envolvidos com a utilização de abrasivos e solventes deverão utilizar equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras.

- Fazer todo e qualquer depósito de material a ser utilizado na obra dentro da área do empreendimento (se possível), evitando a exposição de materiais terrosos, cal, cimento, pedras, ferros e madeiras nas margens das vias de acesso ou outros espaços públicos.

- A área do projeto deverá permanecer totalmente protegida com anteparos (módulos de madeirite ou similar) no sentido de mitigar os impactos visuais nesta fase do empreendimento.

- Durante esta ação deverá ser adotado um plano de plano de proteção ao trabalhador e de segurança do ambiente de trabalho.

- Fazer o controle de migração e transporte de sedimentos nas áreas de entorno do empreendimento, quando alguma ação da obra tenha provocado o desenvolvimento deste processo. Deve-se utilizar, para tanto, métodos biológicos como revegetação das áreas afetadas ou guias de correntes eólicas.

- Ao final das construções deve-se proceder com a remoção e destino final adequado dos restos de construção e outros tipos de resíduos sólidos gerados durante esta fase.

7.2.4. Sistema Sanitário

- Com o intuito de evitar contaminação das águas superficiais e dos solos, o sistema de esgoto sanitário deverá apresentar eficiência aproximada de 100%.

- Os materiais arenosos manejados durante as escavações para montagem da tubulação deverão ser mantidos nas adjacências para preenchimento das valas e regularização topográfica do terreno.

- A ação deverá se executada por trabalhadores capacitados, devendo ter acompanhamento técnico permanente, pois estas obras ficarão em subsuperfície, o que dificultará a correção de falhas e reparos no arranjo instalado.

7.2.5. Coleta e Disposição Final dos Resíduos Sólidos

- Todo o lixo recolhido na área do empreendimento deverá ser acondicionado em sacos plásticos e disposto em lixeiras apropriadas, ficando disposto na área interna e colocado na via pública apenas nos dias de coleta, pelo sistema de limpeza pública da Prefeitura Municipal.

7.2.6. Sistema de Abastecimento de Água

- Para o abastecimento de águas será utilizado o manancial hídrico subterrâneo, com captação através de poços profundos, com bombas que alimentarão um reservatório superior (caixa d’água).

- Deverá ser observada a distância mínima de 25 metros entre o poço e as estruturas do sistema de esgotamento sanitário, tanto da área do empreendimento como das áreas circunvizinhas.

- O abastecimento de água previsto para a área deverá garantir os padrões de potabilidade exigidos pela legislação. Dessa forma recomenda-se que sejam feitas análise para controle de qualidade logo nas fases de construção.

- Recomendando-se que sejam feitas análises físico-químicas e bacteriológicas, anualmente, para avaliar a qualidade da águas "in natura" e a eficiência do método de tratamento a ser adotado.

7.2.7. Sistema de Eletrificação

- O sistema de eletrificação da área deverá ser feito de acordo com as normas da Companhia de Energética do Ceará - COELCE.

- As instalações elétricas internas devem obedecer projeto específico, aprovado pelos órgãos competentes, sendo que a execução deve ser inspecionada por técnico habilitado.

- Recomenda-se que todo o material utilizado no sistema de eletrificação esteja de acordo com as normas da ABNT, e quando for o caso, deverão conter o selo do INMETRO.

7.2.8. Sistema de Comunicação

- O sistema de comunicação deverá ser contemplado em projeto específico, sendo que a instalação deverá ser inspecionada por técnico habilitado.

- O sistema convencional de telefonia deverá ser instalado atendendo às normas da companhia telefônica concessionária.

- Os materiais utilizados no sistema de comunicação devem estar de acordo com as normas da ABNT.

7.2.9. Ambientação / Paisagismo

- Recomenda-se que a ambientação e o paisagismo do empreendimento busquem afinar-se com as características peculiares da região, não sendo significativamente divergente com o contexto ambiental da área.

- O projeto de paisagismo deve ser executado imediatamente após a construção, no sentido de atenuar os impactos visuais gerados pelo projeto.

- Recomenda-se que sejam utilizadas espécies vegetais regionais com comprovada resistência as condições ambientais da área, ou seja, resistentes.

- Implantar arborização nas áreas livres no entorno, recomendando-se espécies de crescimento rápido, que formem copas largas e que apresentem caráter perenifólio.

7.2.10. Limpeza da Obra

- Deverão ser recolhidas do local todas as sobras de materiais e embalagens dos produtos utilizados durante a ação.

- Os operários envolvidos com a ação deverão receber orientação quanto ao descarte de materiais e quanto ao desenvolvimento do serviço, manuseio dos produtos e equipamentos a serem utilizados.

- As sobras de materiais deverão ser encaminhadas através de doação ou permuta para outras áreas onde o mesmo possa ser utilizado. Preferencialmente dever-se-á ceder as sobras de materiais para instituições sociais que estejam necessitando do tipo de material excedente.

- Equipamentos quebrados, peças de reposição e outros materiais deverão ser destinados à "sucatas" ou "ferro-velho", não devendo ser abandonados nas ruas ou nos espaços públicos.

- Os operários envolvidos com a ação deverão receber orientação quanto ao descarte de materiais e quanto ao desenvolvimento do serviço, manuseio dos produtos e equipamentos a serem utilizados.

7.2.11. Durante a Operação do Empreendimento

Esta fase será acompanhada com os planos de controle e monitoramento ambiental propostos especificamente para o empreendimento.

- Recomenda-se que os materiais de consumo a serem utilizados no empreendimento sejam adquiridos na região do empreendimento, o que irá favorecer o crescimento do comércio.

- As instalações complementares deverão atender rigorosamente às condições sanitárias, como garantia do padrão de qualidade.

- Fazer regularmente manutenção do sistema implantado na área.

- Fazer regularmente manutenção do sistema de esgotamento sanitário das residências próximas.

- Monitorar o sistema de coleta e disposição final dos resíduos sólidos gerados na área.

- Executar os planos de controle e monitoramento ambiental propostos para a área do Empreendimento.