# CONCLUSÕES

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA, aqui apresentado refere-se ao projeto de  Implantação de uma via paisagístico, com 641,46m de extensão e área total de 2.358 m2 no município de Paracuru – CE, aonde se propõe pavimentação, iluminação e mobiliário urbano.

O trajeto do mesmo encontra-se inteiramente em terras de marinha pertencentes ao Patrimônio da União, e seu percurso foi elaborado de modo que pudesse acompanhar a topografia atual do terreno, no intuito de reduzir custos e integrar o projeto de forma mais harmoniosa com a área de implantação, sempre respeitando a vegetação.

O estudo ambiental foi desenvolvido nos termos da legislação ambiental vigente, bem como atende as diretrizes do Termo de Referência 122/2011 da SEMACE, contemplando todos os itens de relevância para análise da viabilidade ambiental do empreendimento no ambiente proposto.

O projeto proposto para a área consta da instalação de um empreendimento voltado para lazer, cultura e turismo, bem como a urbanização da área e o social, com a implantação de via para veículos, ciclovia, área de cooper.

A escolha da área para locação do empreendimento deve-se a sua própria situação legal, física e geográfica, considerando-se ser uma propriedade de interesse social, localizada na sede do município e com uma beleza natural, com condições técnicas e ambientais favoráveis à implantação do projeto proposto.

A concepção dos projetos básicos de arquitetura e engenharia baseou-se fundamentalmente nos estudos e levantamentos preliminares com o objetivo de direcionar a utilização da área. Nesse sentido, para dar suporte ao projeto do empreendimento foram realizados estudos geotécnicos, levantamento topográfico, estudos geológicos, levantamento ambiental preliminar, levantamento de infra-estrutura e levantamento dos aspectos legais.

A justificativa do empreendimento parte do pressuposto de que a área apresenta potencialidade à exploração antrópica, ressaltando-se que sua localização geográfica é estrategicamente favorável ao desenvolvimento do lazer, turismo receptivo, uma vez que está situada numa região de paisagem singular e de clima agradável

A área de influência do empreendimento compreende uma área de influência direta e uma área de influência indireta, onde o conjunto das duas compõe a área de influência funcional.

A área de influência direta do empreendimento corresponde à área de interferência física das obras e entorno mais próximo, enquanto a área de influência indireta (funcional) assume uma dimensão em escala regional, considerando-se que os efeitos indiretos poderão refletir em alterações físicas, biológicas ou sócio-econômicas tanto na área urbana, como no município de Paracuru como um todo.

O diagnóstico ambiental realizado na área de influência do empreendimento, onde os efeitos produzidos pela instalação e operação serão, em sua grande parte, de ordem direta, conduz as seguintes conclusões:

- A área está encravada em terrenos de planície litorânea,

- A cobertura vegetal da área do empreendimento é constituída essencialmente de vegetação antrópica de porte herbáceo e pouco adensada, ocorrendo de forma descontínua.

- A fauna mostra-se pouco representativa, ou ausente, uma vez que a área está praticamente antropizada.

- Na área de influência direta do empreendimento são evidenciados vários empreendimentos residenciais, onde a exploração imobiliária é crescente e ainda estabelecimentos comerciais.

O prognóstico sobre a evolução da área sem o empreendimento levanta as seguintes alternativas de utilização futura: conservação da área por um curto período até que surja uma nova oportunidade de ocupação; implantação de outros empreendimentos similares ou projeto em apreço; ou ocupação da área com casas, ressaltando-se que os aspectos naturais como cobertura vegetal e relevo inevitavelmente sofrerão prejuízos, qualquer que seja o tipo de ocupação futura. Ressalta-se ainda que a área do empreendimento destina-se a ocupação antrópica, posto que faz parte de uma área de interesse social.

A conjectura sobre o futuro da área com o empreendimento é a de que o local comportará uma estrutura turística e de lazer projetada dentro dos padrões vigentes de engenharia sanitária e ambiental, prevendo-se a utilização racional dos recursos ambientais e a compatibilização do empreendimento com a área de entorno. Com o empreendimento a área de influência direta sofrerá alterações em alguns parâmetros físicos e biológicos, entretanto, os efeitos benéficos gerados compensarão as adversidades, posto que os benefícios refletirão sobre a área de influência indireta, desencadeando o crescimento dos setores produtivos e gerando divisas para o município de Paracuru e para o Estado do Ceará.

A análise dos impactos ambientais gerados ou previsíveis pelas ações do empreendimento sobre os parâmetros ambientais constatou 121 impactos ambientais identificados e/ou previsíveis, sendo 79 (65,3%) de caráter benéfico e (34,7%) de caráter adverso.

Os efeitos adversos recairão principalmente sobre os componentes físicos da área de influência direta, uma vez que ocorrerão alterações irreversíveis no comportamento morfológico, topográfico e na dinâmica sedimentar, entre outros.

Não área de influência indireta ou no entorno do empreendimento, não identificam-se prejuízos relevante aos parâmetros físicos ou biológicos do meio, posto que as interferências do empreendimento ficarão restritas à área que comportará a obra, ou seja, a área de influência direta. A área de influência indireta será afetada por adversidades no que se refere aos valores ambientais, principalmente no aspecto paisagístico e ainda por incômodos causados por poluição visual, sonora e do ar, durante o período de implantação do empreendimento.

Os efeitos positivos são identificados principalmente no meio sócio-econômico, destacando-se maior oferta de empregos, crescimento do comércio, maior arrecadação tributária e desenvolvimento do turismo, efeitos estes que funcionam como agente multiplicador do crescimento econômico e minimizador de problemas sociais.

Os efeitos negativos são identificados ou previsíveis, principalmente no meio físico, ocorrendo com menor intensidade no meio biótico e no meio sócio-econômico, uma vez que as ações do projeto acarretarão transformações adversas ao geoecossistema local, nos parâmetros do meio físico. Do potencial de efeitos adversos destacam-se os impactos de pequena magnitude e longa duração.

A concepção do projeto arquitetônico, bem como a área que o comportará, encontra-se em consonância com a legislação pertinente, atendendo em termos jurídico-legal, as normas regulamentares dos órgãos envolvidos, a nível municipal, estadual e federal.

Conclui-se portanto que o empreendimento é viável em termos legais, técnico-ambiental e econômico, recomendando-se que sejam observadas as seguintes condições:

- executar o projeto conforme o apresentado para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental;

- informar ao órgão ambiental, qualquer alteração no projeto original;

- adotar as medidas mitigadoras propostas para cada ação do empreendimento;

- cumprir rigorosamente o que determina a legislação ambiental vigente, seja no âmbito municipal, estadual e federal.