# medidas mitigadoras

## considerações

As medidas mitigadoras são propostas em uma seqüência, levando-se em consideração as ações dos componentes do empreendimento, relativos às fases de implantação e operação, já que na fase de estudos e projetos, as ações do empreendimento pouco irão interferir no geoecossistema da sua área de influência direta, caracterizando-se mais como uma fase de gabinete, e sendo os efeitos gerados predominantemente benéficos, ressaltando-se que a maioria das ações desta fase já estão concluídas.

No que se refere à fase de operação, este estudo propõe a adoção de programas de controle específicos a serem adotados em caráter temporário ou permanente, os quais serão apresentados na forma de “Planos de Controle e Monitoramento Ambiental”.

O projeto de implantação da Via Paisagística foi concebido obedecendo a critérios técnicos de engenharia civil, sanitária e ambiental, bem como às normas estabelecidas na legislação para uso e ocupação da área.

Durante a implantação das obras de construção civil (devidamente registradas junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Ceará – CREA-CE e Prefeitura Municipal de Paracuru, entre outros órgãos competentes), serão observadas as normas de segurança do ambiente de trabalho e de proteção aos trabalhadores, de saneamento do meio ambiente a ser ocupado e de controle da qualidade ambiental da área do empreendimento e entorno mais próximo.

Torna-se relevante esclarecer que a viabilidade ambiental do projeto depende da adoção de medidas mitigadoras, uma vez que as intervenções antropogênicas serão compensadas e/ou atenuadas, através da busca de métodos e materiais alternativos que gerem impactos mais brandos ou que possam minimizá-los, ou até mesmo que possam torná-los nulos. Nesse sentido, visando à integração do empreendimento com o meio ambiente que o comportará, segue-se a proposição das medidas mitigadoras dos impactos ambientais.

## Medidas Mitigadoras dos Impactos Ambientais

A proposição das medidas mitigadoras dos impactos ambientais, apresentada a seguir tem como pressuposto a avaliação dos impactos ambientais previsíveis pelo empreendimento sobre o sistema ambiental, ressaltando-se que os prognósticos feitos nesta avaliação decorrem de uma análise crítica das interferências do projeto sobre o meio ambiente e do conhecimento das formas de implantação e operação de projetos similares em áreas do litoral nordestino.

As medidas serão propostas em uma seqüência de ações, as quais estão relacionadas às fases do empreendimento – Implantação e Operação.

### Fase de Implantação

Antecedendo-se a esta fase ou durante a mesma, recomenda-se a execução das seguintes medidas:

- delimitar e cercar toda a área do empreendimento, recomendando-se a utilização de marcos de concreto tendo como referência a poligonal delimitadora da área física a ser ocupada pelo empreendimento, e licenciada pela SEMACE;

- colocar placa referente ao licenciamento ambiental do empreendimento, na área de influência do canteiro de obras. Deverá ser utilizada a placa “modelo padrão da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE”. Esta placa deverá ser fixada em local de boa visibilidade, de preferência na entrada principal da área do empreendimento, conforme figura 6.1;

- colocar placa de identificação do empreendimento e do empreendedor, com os respectivos registros junto ao CREA-CE e a Prefeitura Municipal de Paracuru;

- colocar placa de sinalização em todos os lados da poligonal da área do empreendimento, indicando propriedade privada e proibindo a entrada de estranhos.

Figura 6.1 Placa SEMACE

#### Contratação de Construtora/Pessoal

- quando da contratação de construtoras para implantação das obras, estas deverão ser informadas quanto às formas de atenuação e controle dos impactos ambientais adversos propostas para a implantação do empreendimento;

- deverão constar nos contratos estabelecidos com o empreendedor as responsabilidades da empresa executora quanto à atenuação e controle dos efeitos adversos gerados ao meio ambiente durante a obra, devendo a empresa executora recuperar as áreas alteradas durante ou imediatamente após a ação;

- quando da contratação de pessoal, recomenda-se dar prioridade (sempre que possível) a trabalhadores residentes no município e de áreas circunvizinhanças;

- os trabalhadores contratados deverão ser previamente treinados quanto ao desenvolvimento de suas atividades no local de trabalho;

- informar aos trabalhadores quanto a periodicidade das contratações, regime de trabalho, direitos, garantias e deveres; e

- não requisitar forças de trabalho infantil ou menor de 18 anos, independentemente da função a ser desenvolvida.

#### Instalação do Canteiro de Obras

- construir o canteiro de obras de modo a oferecer condições sanitárias e ambientais adequadas, em função do contingente de trabalhadores que aportará a obra;

- deverão ser construídas instalações sanitárias adequadas para os operários, devendo ser implantado no canteiro de obras sistema de esgotamento sanitário de acordo com as normas preconizadas pela ABNT;

- conscientizar os trabalhadores sobre o comportamento em relação a população flutuante da área de entorno do empreendimento;

- equipar a área do canteiro de obras com sistema de segurança, em função de garantir a segurança dos trabalhadores e da população de entorno da área do empreendimento;

- instalar no canteiro de obras uma pequena unidade de saúde aparelhada convenientemente com equipamentos médicos para primeiros socorros, e preparar uma equipe, selecionada entre os funcionários, para prestar atendimento de primeiros socorros;

- elaborar programa de assistência social para atender as necessidades da população de trabalhadores envolvida com a obra;

- implantar sistema de coleta de lixo nas instalações do canteiro de obras. O lixo coletado deverá ser diariamente conduzido a um destino final adequado (sistema de coleta e disposição final do lixo de Paracuru);

- a água utilizada para consumo humano no canteiro de obras deverá apresentar-se dentro dos padrões de potabilidade. Recomendando-se que sejam feitas previamente análises físicas, químicas e bacteriológicas da água que será utilizada para consumo humano no canteiro de obras;

- os horários de trabalho deverão ser disciplinados, devendo ser programados de acordo com as leis trabalhistas vigentes;

- o tráfego de veículos e equipamentos pesados deverá ser controlado e sinalizado, visando evitar acidentes de trânsito;

- instalar sinalização no canteiro de obras; e

- colocar placa indicativa de localização do canteiro de obras.

#### Mobilização de Equipamentos

- a mobilização de equipamentos pesados para a área do empreendimento deverá ser feita em período de pouca movimentação nas estradas de acesso, recomendando-se fazê-la durante a semana e em horário de pouco fluxo;

- durante o transporte dos equipamentos pesados os veículos transportadores e os próprios equipamentos deverão permanecer sinalizados;

- os equipamentos como tratores e pás mecânicas devem trafegar com faróis ligados, com as extremidades sinalizadas e em baixa velocidade;

- a mobilização dos equipamentos pesados deve ser realizada com acompanhamento de uma equipe de socorro para evitar transtornos no tráfego, em caso de acidente ou falha no equipamento;

- definir acessos internos para o tráfego de equipamentos pesados, evitando assim a degradação dos ecossistemas na área do empreendimento; e

#### Aquisição de Materiais

- quando da aquisição de materiais arenosos ou pétreos de emprego imediato na construção civil, negociar apenas com empresas exploradoras devidamente licenciadas junto aos órgãos: municipal, estadual e federal;

- sempre que possível fazer a aquisição de produtos industrializados de empresas operantes no Estado, favorecendo o crescimento econômico;

- recomenda-se que os produtos alimentícios para suprir o canteiro de obras sejam adquiridos na área de influência funcional do empreendimento; e

#### Limpeza da Área

- A vegetação é antropizada em termos de cobertura vegetal, devendo a limpeza da vegetação ser realizada com auxílio de máquinas; e

- Não incinerar os restolhos vegetais na área do empreendimento, pois em razão desta se encontrar em ambiente urbanizado, a queima dos restolhos vegetais deixaria as áreas de entorno expostas a risco de incêndios, como provocaria incômodos pelo lançamento de fumaças. O mesmo deverá ser transportado para local adequado.

#### Terraplanagem

- fazer o controle técnico dos trabalhos de terraplanagem, de forma que ocorra o equilíbrio no manejo dos materiais arenosos e terrosos;

- os movimentos de terra deverão ser feitos de modo a adaptar as edificações à topografia da área, minimizando as declividades e ressaltos, o que contribuirá também para o controle do escoamento das águas pluviais;

- os materiais excedentes das escavações poderão ser manejados para as áreas onde a topografia deverá ser corrigida;

- os equipamentos pesados utilizados durante estes serviços deverão estar regulados, no sentido de evitar emissões abusivas de gases e ruídos;

- os trabalhos que possam gerar ruídos devem ser executados em período diurno, devendo-se evitar domingos e feriados, como forma de minimizar os incômodos à população;

- sempre que os terrenos a serem escavados se mostrarem instáveis, deverá ser feita a proteção do local com a colocação de escoras; e

- os serviços de escavação deverão ser acompanhados e orientados por nivelamento topográfico, o que deverá prevenir alterações significativas no relevo.

#### Construção das Edificações

- durante as operações de construções das edificações deverão ser observadas as normas de segurança no trabalho;

- o disciplinarmento dos horários de trabalho e o comportamento dos operários no local de trabalho (área do projeto) são de fundamental importância para o relacionamento entre o empreendimento e a população (residente ou flutuante) da área de influência do empreendimento, porquanto poderá ocorrer o confronto de culturas diferentes;

- sinalizar as áreas em fase de obras e advertir a população, proibindo a entrada de estranhos à área do empreendimento, no intuito de evitar acidentes;

- utilizar, sempre que possível, materiais de construção civil procedentes da própria área de influencia funcional do empreendimento, assegurando o retorno econômico para a região;

- oferecer aos operários Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), a fim de minimizar os acidentes de trabalho;

- fazer todo e qualquer depósito de materiais dentro da área em obras, evitando a exposição de materiais terrosos, cal, cimento e pedras nas margens da estrada de acesso;

- ao final das construções, deve-se proceder a remoção e destinação final adequada dos restos de material de construção e outros tipos de resíduos sólidos gerados durante esta fase;

- a área em obras deverá permanecer totalmente cercada com anteparos (módulos de madeirite, tapumes ou similar) no sentido de mitigar os impactos visuais nesta fase do empreendimento; e

- durante esta ação, deverão ser adotadas as ações propostas no plano de proteção ao trabalhador e de segurança do ambiente de trabalho.

#### Sistema de Abastecimento de Água

- para o abastecimento de água será utilizada água da CAGECE, sendo a água direcionada para um reservatório para depois ser distribuída para os quiosques e demais estruturas;

- o abastecimento de água previsto para o empreendimento deverá garantir os padrões de potabilidade exigidos pela legislação. Dessa forma, recomenda-se que sejam feita análise para controle de qualidade logo na fase de instalação; e

#### Sistema de Esgotamento Sanitário

- para concepção do sistema de esgotamento sanitário, foram considerados os níveis de absorção do solo, segundo a norma da ABNT NB-41/81 (NBR 7229, mar/82). O conhecimento da capacidade de absorção do solo, já realizado, indicou o sistema mais adequado para a área;

- o sistema de esgotamento sanitário deverá ser construído de forma a permitir uma manutenção prática e eficiente;

- durante a construção, a disposição dos canos e manilhas nos setores que serão trabalhados deverá ser feita em período imediatamente precedente a montagem da tubulação, pois a exposição destes materiais por muito tempo na área poderá causar depreciação do próprio material, bem como gerar poluição visual ou ainda acidentes com pessoas e animais; e

- a ação deverá ser executada por trabalhadores capacitados, devendo ter acompanhamento técnico permanente, pois estas obras ficarão em subsuperfície, o que dificultará a correção de falhas e reparos no arranjo instalado.

#### Pavimentação / Sistema de Drenagem

- deverão ser conservadas áreas livres para infiltração das águas pluviais. Estas poderão ser revestidas com gramado;

- na necessidade de execução de aterros, utilizar materiais de composição e granulometria adequada (areias quartzosas), devendo-se evitar a presença de materiais orgânicos e de composição muito argilosa. Em hipótese alguma deverão ser utilizados solos orgânicos, uma vez que sua constituição confere ao material compactado baixa resistência ao cisalhamento e uma fraca erodibilidade;

- o controle de compactação poderá ser visual, com acompanhamento de um técnico experiente;

- o sistema de drenagem das águas pluviais não deverá conduzir águas de esgotos sanitários; e

- a conexão de esgotos sanitários a este sistema será considerada como uma prática ilegal e anti-sanitária.

#### Paisagismo / Arborização

- o projeto de arborização deve ser executado imediatamente após a construção das edificações, no sentido de evitar a atuação de processos erosivos e também minimizar os impactos visuais;

- esta ação deverá levar em consideração os traços culturais, o artesanato e os produtos nativos, de forma a ressaltar e valorizar a cultura local;

- recomenda-se que sejam utilizadas espécies vegetais regionais com comprovada resistência as condições ambientais da área, ou seja, resistentes a ambientes litorâneos com altas taxas de insolação e salinidade;

- em virtude das características geológicas do terreno, recomenda-se que toda a superfície em torno das edificações seja constituída de jardins e canteiros, devendo-se evitar a exposição de areias;

- recomenda-se o uso de espécies de crescimento rápido, que formem copas largas, raízes profundas, frutos pequenos e que apresentem caráter perenifólio;

- deve-se descartar a utilização de espécies que tenham freqüência de perda de folhas e queda de frutos, no sentido de evitar obstrução do sistema de drenagem das águas superficiais;

- para evitar impactos significativos sobre a paisagem, deve-se evitar a utilização de estruturas futuristas ou de tecnologia avançada nas partes externas das edificações;

- a utilização de arborização nas áreas externas deverá dar prioridade ao uso de espécies vegetais da região litorânea do Estado; e

- evitar o uso de espécies exóticas na ambientação externa.

#### Sistema de Eletrificação

- o sistema de eletrificação da área do empreendimento deverá ser feito de acordo com as normas da Companhia Energética do Ceará – COELCE;

- as instalações elétricas internas devem obedecer ao projeto específico, aprovado pelo órgão competente, sendo que a execução deve ser inspecionada por técnico habilitado;

- todo o material utilizado no sistema de eletrificação deverá estar de acordo com as normas da ABNT;

#### Limpeza Geral da Obra

- deverão ser recolhidas do local todas as sobras de materiais e embalagens dos produtos utilizados durante a construção. Estes deverão ser destinados a depósitos de reciclagem ou para destinação final dos resíduos do município de Paracuru;

- os operários envolvidos com a ação deverão receber orientação quanto ao descarte de materiais e quanto ao desenvolvimento do serviço, manuseio dos produtos e equipamentos a serem utilizados;

- os operários envolvidos com a utilização de abrasivos e solventes deverão utilizar equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras; e

- as áreas de entorno do empreendimento, degradadas pela implantação da obra, deverão ser recuperadas com projeto de arborização.

### Fase de Operação e Funcionamento

Na fase de operação do empreendimento estará em atividade toda a infra-estrutura de serviços básicos implantada. Esta fase será acompanhada com os planos de controle e monitoramento ambiental propostos especificamente para o empreendimento e apresentados em capítulo subseqüente.

De modo geral são propostas as seguintes medidas:

- requisitar mão-de-obra da própria região do empreendimento, e preferencialmente do município de Paracuru, como forma de aumentar a oferta de empregos e contribuir na solução de questões sociais e econômicos da área de influência do empreendimento;

- a aquisição de materiais para mobília e decoração poderá ser feita na área de influência funcional do empreendimento, gerando divisas para o Estado;

- recomenda-se que os materiais de consumo a serem utilizados no empreendimento sejam adquiridos na região de influencia do mesmo, o que irá favorecer o crescimento do comércio;

- deverá ser implantado um sistema de segurança que atenda às necessidades do empreendimento;

- as instalações deverão atender rigorosamente às condições sanitárias, como garantia do padrão de qualidade;

- promover campanha de controle do uso da água e de energia elétrica, no sentido de evitar desperdícios;

- fazer regularmente a revisão e manutenção do sistema de combate a incêndios;

- manter as vias de acesso sinalizadas;

- fazer regularmente manutenção do sistema de abastecimento de água implantada na área;

- fazer regularmente manutenção do sistema de esgotamento sanitário;

- monitorar o sistema de coleta e disposição final dos resíduos sólidos gerados na área; e

- executar os plano de controle e monitoramento ambiental propostos para a área do empreendimento.

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS

O cronograma de execução das medidas mitigadoras para a implantação do projeto, é apresentado no Quadro 6.1, foi elaborado tomando-se como base um período proposto para execução das ações do empreendimento. Estas ações são delineadas no item 6.2, relacionadas a cada etapa de execução dos trabalhos de implantação do projeto.

Como algumas medidas serão executadas em função da operacionalização do projeto de engenharia, esse cronograma poderá sofrer algumas alterações quanto ao período de aplicação das medidas.

O primeiro mês corresponde, ao mês seguinte à liberação da Licença Ambiental.

Quadro 6.1 – Cronograma de Execução das Medidas Mitigadoras dos Impactos                                                              Ambientais Relacionadas às Ações do Empreendimento

| Ações de Empreendimento | Ano / Mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 / 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 |
| Contratação de Construtora e Pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalação do Canteiro de Obras / Desmobilização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilização de Equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpeza da Área |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terraplanagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construção das Edificações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavimentação / Sistema de Drenagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de Abastecimento D’água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de Esgotamento Sanitário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de Eletrificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paisagismo / Arborização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpeza Geral da Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operação e Funcionamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |