# impactos ambientais

## considerações

Para identificação e avaliação dos impactos ambientais será utilizado o método de “Check list”. Este método permite traçar um paralelo entre os componentes impactantes e os respectivos efeitos gerados, ficando explícita a relação “causa x efeito” da atividade de parcelamento do solo sobre o sistema ambiental que a comporta. Esta descrição norteará a proposição das medidas mitigadoras e os planos de monitoramento e controle ambiental, no sentido de propor soluções direcionadas a mitigar as adversidades geradas ou previsíveis. Para composição do “Check list” será utilizada a listagem das ações de cada fase do empreendimento, segundo o projeto proposto. A partir desta seqüência de ações, será composto o “Check list”, de modo que para cada ação serão citados e caracterizados os efeitos benéficos ou adversos gerados e/ou prognosticada e identificados na área de influencia do empreendimento.

O impacto ambiental caracteriza-se como qualquer alteração das características do sistema ambiental, seja esta física, química, biológica, social ou econômica, causada pelas ações do empreendimento, as quais possam afetar direta ou indiretamente o comportamento dos parâmetros que compõem os meios físicos, bióticos e/ou sócio-econômico do sistema ambiental da área de influência do empreendimento.

A avaliação dos impactos ambientais será feita com base na mensuração de valores atribuídos aos efeitos gerados, sendo utilizados os atributos Caráter, Importância, Magnitude, Duração, Ordem e Escala.

A conceituação dos atributos utilizados para a caracterização dos impactos, assim como a definição dos parâmetros usados para valoração destes atributos, os quais serão utilizados para mensuração dos efeitos decorrentes de cada ação encontra-se apresentada no Quadro 5.1. Para melhor visualização da dominância do caráter dos impactos serão utilizadas as cores verde e vermelha, para os impactos que foram identificados, respectivamente, como impactos de caráter benéfico, e de caráter adverso.

No “Check list” a representação da caracterização de um impacto de caráter benéfico, de importância moderada, de média magnitude, de longa duração, de ordem direta e escala local é dada pela configuração: + 2 M 6 D L.

Quadro 5.1 – Conceituação dos Atributos e Definição dos Parâmetros de Valoração

| Atributos | Parâmetros de Avaliação | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| CARÁTER Expressa a alteração ou modificação gerada por uma ação do empreendimento sobre um dado componente ou fator ambiental por ela afetado. | BENÉFICO Quando o efeito gerado for positivo para o fator ambiental considerado. | + |
|  | ADVERSO Quando o efeito gerado for negativo para o fator ambiental considerado. | - |
| IMPORTÂNCIA Estabelece a significância ou o quanto cada impacto é importante na sua relação de interferência com o meio ambiente, e quando comparado a outros impactos. | NÃO SIGNIFICATIVA A intensidade da interferência do impacto sobre o meio ambiente e em relação aos demais impactos não implica a alteração da qualidade de vida. | 1 |
|  | MODERADA A intensidade do impacto sobre o meio ambiente e em relação aos outros impactos, assume dimensões recuperáveis, quando adverso, para a queda da qualidade de vida, ou assume melhoria da qualidade de vida, quando benéfico. | 2 |
|  | SIGNIFICATIVA A intensidade da interferência do impacto sobre o meio ambiente e junto aos demais impactos acarreta, como resposta, perda da qualidade de vida, quando adverso, ou ganho, quando benéfico. | 3 |
| MAGNITUDE Expressa a extensão do impacto, na medida em que se atribui uma valoração gradual às variações que a ação poderá produzir num dado componente ou fator ambiental por ela afetado. | PEQUENA Quando a variação no valor dos indicadores for inexpressiva, inalterando o fator ambiental considerado. | P |
|  | MÉDIA Quando a variação no valor dos indicadores for expressiva, porém sem alcance para descaracterizar o fator ambiental considerado. | M |
|  | GRANDE Quando a variação no valor dos indicadores for de tal ordem que possa levar à descaracterização do fator ambiental considerado. | G |
| DURAÇÃO É o registro de tempo de permanência do impacto após concluída a ação que o gerou. | CURTA Existe a possibilidade da reversão das condições ambientais anteriores à ação, num breve período de tempo, ou seja, que imediatamente após a conclusão da ação, haja a neutralização do impacto por ela gerado. | 4 |
|  | MÉDIA É necessário decorrer um certo período de tempo para que o impacto gerado pela ação seja neutralizado. | 5 |

Continuação do Quadro 5.1

| Atributos | Parâmetros de Avaliação | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| DURAÇÃO É o registro de tempo de permanência do impacto após concluída a ação que o gerou. | LONGA Registra-se um longo período de tempo para a permanência do impacto, após a conclusão da ação que o gerou. Neste grau, serão também incluídos aqueles impactos cujo tempo de permanência, após a conclusão da ação geradora, assume um caráter definitivo. | 6 |
| ORDEM Estabelece o grau de relação entre a ação impactante e o impacto gerado ao meio ambiente. | DIRETA Resulta de uma simples relação de causa e efeito, também denominado impacto primário ou de primeira ordem. | D |
|  | INDIRETA Quando gera uma reação secundária em relação à ação ou, quando é parte de uma cadeia de reações também denominada de impacto secundário ou de enésima ordem, de acordo com a situação na cadeia de reações. | I |
| ESCALA Estabelece a referência espacial entre a ação geradora do impacto e a área afetada, ou seja, estabelece a extensão da interferência considerando-se a relação causa e efeito. | LOCAL Quando o efeito gerado fica restrito a área de interferência da ação e ao seu entorno mais próximo. | L |
|  | REGIONAL Quando o efeito gerado pela ação se propaga para além da área de influência direta ou entorno mais próximo da ação impactante. | R |

## Identificação dos Impactos

O Quadro 5.2 apresenta o “Check list” dos impactos ambientais gerados e/ou previsíveis pelas ações do projeto de da via paisagística a ser implantado na cidade de Paracuru - CE.

Quadro 5.2 – "Check List" dos Impactos Ambientais

| Ações do Empreendimento Efeitos Gerados | Impactos Ambientais |
| --- | --- |
| FASE DE ESTUDOS E PROJETOS |  |
| Estudos e Levantamentos Básicos |  |
| Definição morfológica da área | +2P6DL |
| Caracterização geotécnica | +2P6DL |
| Constituição de acervo técnico | +3P6DL |
| Aquisição de serviços especializados | +2P4DR |
| Crescimento do comércio | +2P4IR |
| Maior arrecadação tributária | +2P4DR |
| Projeto de Arquitetura e Engenharia |  |
| Uso e ocupação racional do terreno | +3M6DL |
| Oferta de serviços especializados | +2P4DR |
| Maior circulação de dinheiro | +2P4IR |
| Crescimento do comércio | +2P4IR |
| Maior arrecadação de impostos | +2P4IR |
| Estudo Ambiental |  |
| Caracterização do sistema ambiental | +3P6DL |
| Melhoria das condições ambientais | +3P5IL |
| Aquisição de serviços especializados | +2P4DR |
| Maior circulação do dinheiro | +2P4IR |
| Arrecadação de impostos | +2P4IR |
| FASE DE IMPLANTAÇÃO |  |
| Contratação de Construtora / Pessoal |  |
| Expectativa da população | +3P4DR |
| Geração de ocupação/renda | +2M4DL |
| Crescimento da economia local | +3P4IR |
| Arrecadação de impostos | +3P4IR |
| Instalação do Canteiro de Obras |  |
| Impacto visual | -2M4DL |
| Alteração paisagística | -2M4DL |
| Desconforto ambiental | -2M4DL |
| Lançamento de poeiras | -2P4DL |
| Instalação do Canteiro de Obras |  |
| Emissão de ruídos | -1P4DL |
| Produção de resíduos sólidos | -2M4DL |
| Geração de efluentes domésticos | -2P4DL |
| Oferta de trabalho e renda | +2P4IR |
| Maior circulação de moeda | +2P4IR |
| Crescimento do comércio | +2P5IR |
| Arrecadação de impostos | +2P4IR |
| Mobilização de Equipamentos |  |
| Emissão de ruídos e gases | -2P4DR |
| Lançamento de poeiras | -2P4DR |
| Riscos de acidentes de percurso | -2P4IR |
| Transtornos no fluxo de veículos | -2P4IR |
| Desconforto ambiental | -2P4DR |
| Crescimento do comércio | +2P4IR |
| Maior circulação de moeda | +2P4IR |
| Maior arrecadação tributária | +2P4IR |
| Terraplanagem |  |
| Impacto visual | -2M4DL |
| Alteração paisagística | -2M4DL |
| Alteração morfológica do terreno | -2P5DL |
| Alteração geotécnica do terreno | -2P5DL |
| Desconforto ambiental | -2M4DL |
| Lançamento de poeiras | -2M4DL |
| Riscos de acidentes de trabalho | -1M4DL |
| Emissão de ruídos e gases | -2P4DL |
| Oferta de serviços | +2P4DR |
| Crescimento do comércio | +2P4IR |
| Arrecadação tributária | +2P4IR |
| Edificações |  |
| Alteração da paisagem | -3M6DL |
| Desconforto ambiental | -2M4IL |
| Risco de acidentes de trabalho | -2P5DL |
| Diminuição da área de recarga do aqüífero | -2P6DL |
| Emissão de poeiras | -2P4IL |
| Emissão de ruídos e gases | -2P4IL |
| Consumo de material de construção | +3M5DR |
| Oferta de empregos | +3M5DR |
| Crescimento do comércio | +3M4IR |
| Arrecadação tributária | +3P5IR |
| Sistema de Abastecimento D’água |  |
| Disponibilidade de água para o empreendimento | +3M6DL |
| Risco de abaixamento do nível do lençol freático | -3M6DL |
| Riscos de acidentes de trabalho | -2P4DL |
| Melhoria dos aspectos de infra-estrutura | +2M5DL |
| Aquisição de serviços temporários | +1P4IR |
| Crescimento do comércio | +2P4IR |
| Aumento na arrecadação tributária | +2P4IR |
| Risco de contaminação do lençol freático | -2M5DL |
| Sistema de Esgotamento Sanitário |  |
| Riscos de acidentes de trabalho | -2P4DL |
| Melhoria da infra-estrutura | +3M6DL |
| Consumo de material | +2P4IR |
| Controle da qualidade sanitária | +3M6DL |
| Controle da qualidade ambiental | +3P6DL |
| Arrecadação tributária | +2P4IR |
| Pavimentação e Drenagem das Águas Superficiais |  |
| Alteração superficial do terreno | -3M6DL |
| Lançamento de poeiras e ruídos | -2P4DL |
| Alteração geotécnica | -3M6DL |
| Desconforto ambiental | -2P4DL |
| Consumo de materiais e equipamentos | +2P4IR |
| Conservação das superfícies do terreno | +3G6DL |
| Perda de área de infiltração das águas pluviais | -3P6DL |
| Geração de ocupação/renda | +2M4IR |
| Aumento na arrecadação tributária | +2P4IR |
| Paisagismo / Arborização |  |
| Valorização ambiental da área | +3G6DL |
| Aquisição de produtos e serviços | +3P4IR |
| Atenuação dos parâmetros climáticos | +3M6DL |
| Conforto ambiental | +3G6DL |
| Oferta de empregos temporários | +2P4DL |
| Crescimento do comércio | +2P4IR |
| Arrecadação tributária | +2P4IR |
| Obras Complementares |  |
| Riscos de acidentes de trabalho | -2P4IL |
| Melhoria da infra-estrutura | +3M6IL |
| Oferta temporária de ocupação/renda | +2P4DL |
| Crescimento do comércio | +2P4IR |
| Arrecadação tributária | +2P4IR |
| Limpeza Geral da Obra |  |
| Valorização ambiental da área | +3M6DL |
| Eliminação adequada de resíduos | +3M6DL |
| Desmobilização da mão-de-obra | -2M6DL |
| Diminuição da renda | -2M5IR |
| Diminuição da arrecadação tributária | -2P4IR |
| FASE DE OPERAÇÃO |  |
| Contratação de Serviços e/ou Funcionários |  |
| Expectativa da população | +2M5IR |
| Oferta de empregos permanentes | +3G6DR |
| Crescimento da economia | +3M6IR |
| Arrecadação de impostos | +2M5IR |
| Recolhimento de encargos | +2M5IR |
| Aquisição de Equipamentos |  |
| Crescimento do comércio | +2M5IR |
| Arrecadação de impostos | +2M5IR |
| Aquisição de Mercadorias de Consumo |  |
| Crescimento do comércio | +2M6IR |
| Geração de empregos indiretos | +2M6IR |
| Maior arrecadação tributária | +2M6IR |
| Funcionamento |  |
| Maior produção de efluentes domésticos | -3M6DL |
| Maior produção de resíduos sólidos | -3M6DL |
| Aumento na poluição sonora | -2P6IL |
| Aumento da rede de hospedagem local | +3G6DR |
| Divulgação da cultura nativa | +3M6DL |
| Oferta de serviços de hospedagem | +3M6DL |
| Maior oferta de serviços de lazer | +3M6DR |
| Crescimento do setor turístico | +3M6DR |
| Maior concentração de renda | +3M6IR |
| Crescimento de empregos indiretos | +3M6IR |
| Maior arrecadação tributária | +3M6IR |

## AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

O “Check list” empregado para a área de influência funcional do projeto de implantação e operação do empreendimento (via paisagística), contempla 121 impactos ambientais. Dos 121 impactos identificados ou previsíveis para a área de influência funcional do empreendimento 79 (ou 65,3%) impactos são caráter benéfico, enquanto 42 (ou 34,7%) impactos são de caráter adverso.

De um modo geral os impactos são distribuídos da seguinte forma: com relação ao atributo importância 03 (ou 2,5%) são de importância não significativa, 78 (ou 64,5%) de importância moderada e 40 (ou 33,0%) de importância significativa. com relação ao atributo magnitude, os impactos distribuem-se em 67 (ou 55,4%) de pequena magnitude, 49 (ou 40,5%) de média, e 05 (ou 4,1%) de grande magnitude. Com referência ao atributo duração observa-se que 66 (ou 54,5%) são de curta duração, 16 (ou 13,2%) de média duração e 39 (ou 32,2%) são impactos de longa duração. Em relação à ordem destes impactos, verificou-se que 66 (ou 54,5%) são impactos de ordem direta e 55 (ou 45,5%) de ordem indireta. E por fim tem-se a escala destes impactos, dos quais 63 (ou 52,1%) são de escala regional e 58 (ou 47,9%) de escala local.

Dos 34,7% de impactos adversos, 4,8% são de importância não significativa; 78,6% de importância moderada e 16,6% de importância significativa. Com relação ao atributo magnitude 54,8% são de pequena magnitude; 45,2% de média magnitude não ocorrendo impactos adversos de grande magnitude. Já em relação ao atributo duração, 64,3% são impactos de curta duração; 11,9% de média e 23,8% de longa duração. Enquanto que 78,6% dos impactos adversos são de ordem direta e 21,4% de ordem indireta. E por fim têm-se 16,7% dos impactos adversos de escala local e 83,3% de escala regional.

Quanto aos 65,3% dos impactos benéficos, 1,2% são de importância não significativa; 57,0% de importância moderada e 41,8% de importância significativa. 55,7% são de pequena magnitude; 38,0% de média magnitude e 6,3% são impactos adversos de grande magnitude. Já em relação ao atributo duração, 49,4% são impactos de curta duração; 13,9% de média e 36,7% de longa duração. Enquanto que 41,8% dos impactos adversos são de ordem direta e 58,2% de ordem indireta. E por último têm-se 70,9% dos impactos adversos de escala regional e 29,1% de escala local. O Quadro 5.3 e o Gráfico 5.1 exibem a totalização de impactos de acordo com as fases do empreendimento.

Quadro 5.3 – Totalização dos Impactos por Fases do Empreendimento

| Fases | (+) | (-) | (Soma Total) |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudos e Projetos Básicos | 16 | - | 16 |
| Implantação | 45 | 39 | 84 |
| Operação | 18 | 03 | 21 |
| Totais | 79 | 42 | 121 |

Completa essa análise um quadro de avaliação dos impactos ambientais identificados, considerando-se os atributos Caráter, Magnitude e Duração – Quadro 3.4. Este quadro permite mostrar a relação existente entre estes atributos, onde tomando-se como base o percentual de impactos benéficos e adversos, tem-se a quantificação da relação existente entre os parâmetros de avaliação da Importância, Magnitude e Duração dos impactos efetivamente identificados ou previsíveis.

As ilustrações dos Gráficos 5.2 a 5.4 seguintes, exibem as comparações dos parâmetros de importância, magnitude e duração, respectivamente, em relação ao caráter dos 121 impactos. É importante esclarecer que os resultados previstos na avaliação dos impactos ambientais do projeto turístico não foram incluídas as medidas mitigadoras, entretanto, considerou-se que durante as ações de implantação e operação do projeto serão adotadas as diversas normas estabelecidas para execução da obra e funcionamento do empreendimento. A adoção de medidas mitigadoras e de controle e monitoramento dos impactos adversos, coerente com a realidade e tamanho do projeto, em muito contribuirá para minimizar os efeitos negativos e maximizar os benefícios, podendo o empreendimento conviver em plena harmonia com o sistema ambiental (área de influência funcional) que o comporta.

Gráfico 5.1 – Totalização de Impactos por Fases do Empreendimento

Quadro 5.4 – Quadro de Avaliação dos Impactos Ambientais

| Caráter |  | Importância |  | Magnitude |  | Duração |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benéfico | Adversos | Significativa |  | Grande |  | Longa |  |
| 65,3 | 34,7 | 41,8 | 16,6 | 6,3 | - | 36,7 | 23,8 |
|  |  | Moderada |  | Média |  | Média |  |
|  |  | 57,0 | 78,6 | 38,0 | 45,2 | 13,9 | 11,9 |
|  |  | Não Significativa |  | Pequena |  | Longa |  |
|  |  | 1,2 | 4,8 | 55,7 | 54,8 | 49,4 | 64,3 |

Obs.: Valores em percentagem (%).

Gráfico 5.2 – Comparação de Caráter por Importância

Gráfico 5.4 – Comparação de Caráter por Duração

## DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

A descrição dos impactos ambientais da área de influência funcional do empreendimento é apresentada a seguir, considerando-se a seqüência de ações utilizada no “Check list”.

### Fase de Estudos e Projetos

Durante esta fase foram previstos 16 impactos ambientais, sendo todos de caráter benéfico, uma vez que durante as ações desta fase não foram detectados impactos de caráter adverso.

#### Estudos e Levantamentos Básicos

Estes estudos são desenvolvidos na fase preliminar do projeto, e, segundo o levantamento de campo, as operações desenvolvidas não resultaram em efeitos negativos, uma vez que não houve interferências no sistema ambiental capaz de produzir alterações na dinâmica da área ou mesmo em seu entorno mais próximo.

Os estudos básicos resultaram na caracterização geotécnica e topográfica da área de influência direta do empreendimento, dando suporte para definição dos métodos de uso e ocupação do solo. Os resultados destes estudos foram documentados, de forma que servirão para diagnósticos posteriores sobre a evolução dos parâmetros físicos da área e do seu entorno.

Para execução destes serviços foram contratadas empresas especializadas gerando um pequeno crescimento no setor de serviços da área de influência indireta, e também um pequeno incremento na circulação e moeda no mercado local. Tudo isso favorece o crescimento do comércio e conseqüentemente a arrecadação de impostos pelo poder público, refletindo em melhorias econômicas e sociais para a região influenciada pelo empreendimento.

#### Projeto de Arquitetura e de Engenharia

A elaboração do projeto do empreendimento de urbanização, feita por técnicos habilitados, resulta em melhor utilização do espaço disponível, sendo também adotado estilo compatível com a capacidade do terreno, e com a arquitetura da área de entorno.

Para execução dos serviços foram contratados técnicos especializados, gerando ocupação e renda e por conseguinte favorecendo o setor de consultoria e projetos, o que reflete em crescimento do comércio e geração de tributos ao poder público, ressaltando-se que estes efeitos são esperados além da área de influência funcional do empreendimento, ou seja, são efeitos globais que refletem positivamente na economia da capital, que é a porta de negócios para todo o Estado.

#### Estudo Ambiental

O estudo ambiental caracterizou a área do empreendimento e seu entorno mais próximo, de forma a definir parâmetros para controle e mitigação dos impactos ambientais. Com a realização do estudo ambiental, o empreendimento pode ser diferenciado de outros já existentes, pela condução das intervenções dirigidas por medidas de controle ambiental, prognosticando-se melhor qualidade ambiental e sanitária da área.

Esta ação demandou por serviços especializados, o que resultou em crescimento dos setores de comércio e serviços, aumentando conseqüentemente o recolhimento de impostos ao poder público o que reflete positivamente na economia da região.

### Fase de Implantação

Durante as ações desta fase são previsíveis 84 impactos ambientais, sendo 45 impactos de caráter benéfico e 39 de caráter adverso.

#### Contratação de Construtora/Pessoal

A contratação de pessoal para obra criará junto à população da região expectativas quanto à oferta de ocupação e renda, prognosticando-se um efeito emocional positivo, o que poderá contribuir de forma benéfica para a relação de amizade e negócios entre o empreendedor e a população.

A contratação de pessoal mesmo que temporária, resultará em pagamento de numerários, o que aumentará o poder aquisitivo das pessoas envolvidas, resultando em melhoria das condições econômicas e sociais dos empregados e dos seus familiares. Por sua vez o aumento do poder de compra gera dinamismo no mercado local, posto que haverá maior circulação de moeda. Como efeito multiplicador, espera-se o crescimento do comércio e o aumento de arrecadação tributária.

#### Instalação do Canteiro de Obras

A instalação do canteiro de obras resultará em alteração dos aspectos paisagísticos da área, gerando impactos visuais, principalmente por se considerar que as estruturas do canteiro são temporárias e que no local de trabalho, pela própria evolução da obra, ocorre uma instabilidade ambiental devido ao constante manejo de materiais e equipamentos. Esta desorganização gera desconforto ambiental, sendo os efeitos temporários.

Em razão do constante manuseio dos equipamentos e do manejo de materiais particulados, é previsível o lançamento de poeiras fugitivas e a emissão de ruídos.

No canteiro de obras haverá produção de rejeitos, bota-fora e entulhos, o que concorrerá para o aumento da produção de resíduos sólidos na área, gerando adversidades, tanto a nível de área de influência direta como indireta, uma vez que haverá o descarte dos materiais gerados no obra.

Para instalação do canteiro de obras serão adquiridos materiais, sub-locados equipamentos e mobilizados veículos para a área, bem como serão requisitados trabalhadores e consumidos produtos diversos, de forma que a ação resultará em maior circulação de moeda no mercado da área de influência, gerando desenvolvimento econômico da região. As transações comerciais, bem como os numerários pagos refletirão em crescimento do comércio e conseqüentemente em maior arrecadação tributária.

#### Mobilização dos Equipamentos

O deslocamento de equipamentos para a área do empreendimento resultará em emissão de ruídos e gases nas estradas de acesso, ressaltando-se que nos trechos carroçáveis, o tráfego de veículos decorrerá também em lançamento de poeiras. A ação poderá gerar transtornos no fluxo de veículos, uma vez que o transporte de equipamentos e materiais geralmente é feito em veículos de grande porte, os quais trafegam em baixa velocidade. A mobilização dos equipamentos gera desconforto ambiental.

Os riscos de acidentes de percursos são efeitos potenciais previsíveis pela ação.

A ação gera benefícios globais os quais tem efeitos positivos nos índices econômicos da região.

#### Terraplanagem

Esta ação decorrerá em alteração definitiva da topografia original do relevo. O manejo de materiais e o manuseio de equipamentos resultarão em poeiras e ruídos, efeitos esses que somente serão percebidos durante a execução da ação, portanto de curta duração.

A utilização de equipamentos pesados durante a ação, deixará os funcionários expostos a acidentes de trabalho. A aquisição de produtos e serviços, bem como a locação de mão-de-obra, irá incrementar a circulação de moeda no comércio local, que, por conseguinte resultará em maior arrecadação tributária e benefícios sociais.

#### Edificações

A construção da estrutura física do empreendimento irá alterar a paisagem local temporariamente, causando incômodos visuais durante o estágio construtivo da obra, sendo que a criticidade destes impactos irá depender da forma como serão conduzidos os manejos de materiais e da proteção da área em atividade.

Como trata-se de edificações convenientemente projetadas dentro de um estilo arquitetônico compatível com as áreas de entorno, espera-se que ao final das obras esta ação decorra em efeitos positivos, uma vez que irá valorizar o espaço urbano local. Entretanto, na fase de instalação a ambiência local despertará sensação de desconforto ambiental.

Durante a ação serão consumidos materiais de construção civil, gerando crescimento no comércio específico. A contratação de serviços e a aquisição de produtos irão contribuir para aumento da circulação de moeda no comercio local. Tudo isso gera maior recolhimento de impostos, favorecendo o poder público.

Acidentes de trabalho poderão ocorrer durante a execução da ação, porém considerando-se que serão adotadas normas de proteção ao trabalhador e controle do ambiente de trabalho, os riscos de acidentes envolvendo trabalhadores serão minimizados.

#### Sistema de Abastecimento D’água e Esgotamento Sanitário

Durante a instalação dos sistemas de abastecimento de água e sanitário ocorrerá alteração da paisagem local em razão do manejo de materiais terrosos para instalação das tubulações.

Com a conclusão da ação a área interna do empreendimento contará com equipamentos de infra-estrutura básica que proporcionarão boas condições sanitárias e ambientais.

Durante a execução das ações os trabalhadores envolvidos estarão sujeitos a acidentes de trabalho.

O emprego de pessoal, a contratação de serviço e o consumo de materiais, resultará em crescimento do comércio local, contribuindo para aumento da arrecadação de imposto.

#### Pavimentação e Drenagem das Águas Superficiais

A pavimentação de algumas áreas livres tornará o terreno impermeável, impedindo ou dificultando a infiltração das águas pluviais, o que poderá conseqüentemente decorrer em menor recarga dos aqüíferos. A execução destas obras irá resultar em alteração das características superficiais e geotécnicas do terreno.

Durante a execução das obras haverá manejo de materiais e manuseio de equipamentos o que resultará em emissão de poeiras e ruídos, alterando temporariamente a qualidade do ar na área de influência da obra.

Estas ações irão gerar ocupação/renda, consumirá produtos e materiais e incrementará a circulação de dinheiro no mercado favorecendo o setor público.

#### Paisagismo / Arborização

Esta ação irá valorizar o projeto arquitetônico, bem como contribuirá para oferecer maior conforto ambiental, pois, os espaços vazios serão ocupados com vegetação e objetos do artesanato regional, dessa forma a ação decorrerá em valorização das condições ambientais locais.

A composição das edificações com a vegetação irá causar impactos ambientais benéficos, refletindo em melhor qualidade ambiental e harmonização paisagística.

A aquisição de produtos e serviços, bem como os empregos gerados, contribuirá para o crescimento do comércio local, o que conseqüentemente irá gerar maior recolhimento de impostos.

#### Obras Complementares

Durante a execução das obras haverá manejo de materiais e manuseio de equipamentos, desta forma os trabalhadores envolvidos com a ação ficarão expostos a acidentes de trabalho ou prejuízos a saúde ocupacional.

A aquisição de mão-de-obra irá aumentar a oferta de trabalho na região. Os empregos gerados e a aquisição de materiais irão refletir em crescimento do comércio, o que por conseguinte refletirá em maior arrecadação tributária aos cofres públicos.

#### Limpeza Geral da Obra

Esta ação resultará em oferta de conforto ambiental na área do empreendimento, incluindo as áreas internas e externas do ambiente de trabalho. A ação removerá da área, os restos de materiais de construção, os equipamentos utilizados durante as obras e os entulhos, dando uma destinação adequada, e fazendo-se uma limpeza geral do ambiente de trabalho.

A ação resultará em harmonização da área do empreendimento com a paisagem de áreas naturais no entorno, destacando-se que os aspectos ambientais do local serão beneficiados, com a organização e disciplinarmento de ocupação do terreno.

Com a finalização da obra ocorrerá uma diminuição da renda dos trabalhadores envolvidos, o que acarretará a diminuição das relações comerciais e da arrecadação tributária.

### Fase de operação

Na fase de operação do empreendimento turístico são previsíveis 21 impactos ambientais, sendo 18 impactos de caráter benéfico e 03 impactos de caráter adverso.

#### Contratação de Serviços e/ou Funcionários

a contratação de pessoal para trabalhar no empreendimento (quiosques, vigias) irá gerar expectativas à população interessada, no sentido de conseguir empregos definitivos com direitos e garantias trabalhistas.

Durante esta ação a população despertará interesse em qualificar a mão-de-obra visando às oportunidades de trabalho ofertadas pelo empreendimento.

A garantia de empregos permanentes irá provocar um leve incremento no comércio, posto que as pessoas passarão a ter fonte de renda fixa, possibilitando maior estabilidade no consumo de mercadorias. Além do crescimento do comércio, a contratação de pessoal resultará em maior arrecadação de taxas, encargos e impostos, o que favorecerá o poder público.

#### Aquisição de Equipamentos

Os móveis, eletrodomésticos e utensílios a serem utilizados no empreendimento serão adquiridos em maior quantidade para instalação, sendo que posteriormente deverá ocorrer apenas a manutenção e reposição, de forma que o efeito dessa ação é considerado de curto prazo, mas de média magnitude, por considerar que haverá um consumo razoável de equipamentos.

Destacam-se como estes efeitos decorrentes desta ação o incremento do comércio e maior arrecadação tributária, ressaltando-se que estes efeitos positivos serão identificados mais significativamente fora da área de influência direta do projeto, uma vez que a maioria dos equipamentos poderão ser adquiridos na capital do Estado.

#### Aquisição de Mercadorias de Consumo

O consumo de mercadorias (alimento, material de limpeza e etc.), irá gerar crescimento do comércio na região principalmente no que se refere à alimentos e bebidas, produtos artesanais. Esta ação poderá incentivar o incremento do comércio local, o que resultará em surgimento de empregos indiretos. Tudo isso contribui para aumentar a arrecadação tributária e solucionar problemas sociais.

#### Funcionamento

Durante o funcionamento do empreendimento ocorrerá uma produção constante de efluentes domésticos e resíduos sólidos, o que contribuirá para o aumento do volume de lixo. Ainda com relação à poluição urbana, nesta fase haverá a produção de sons e ruídos na área do empreendimento os quais se somarão as emissões já existentes, aumentando o nível sonoro do ambiente urbano.

Com o funcionamento do empreendimento aumentará ainda mais a oferta quanto aos serviços de alimentação, com expectativas de otimização da infra-estrutura para os turistas que aportarão o local.

O empreendimento divulgará também a cultura local, uma vez que permitirá que os turistas conheçam o artesanato e as manifestações culturais da comunidade.

A operação do empreendimento atrairá um maior número de turistas e moradores do município, o que decorrerá em oportunidades de empregos diretos e indiretos e surgimento de outras atividades ligadas ao setor turístico, como a venda de artesanatos e etc. Tudo isso gera incremento no comércio, o que eleva a arrecadação tributária, favorecendo o poder público.