## 6. PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS

## 6.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O empreendimento objeto do estudo ambiental, refere-se a uma obra pública de interesse social e econômico, que irá gerar significativos efeitos benéficos para o município em que insere, entretanto, alterações ambientais adversas decorrentes de modificações impostas pelo empreendimento serão identificadas na forma de impactos negativos aos parâmetros físicos, biológicos e sociais da área de influência do Açude, as quais serão mais marcantes na fase de implantação da obra.

Os efeitos negativos gerados durante a implantação da obra podem ser atenuados ou compensados através da aplicação de medidas mitigadoras, convenientemente planejadas em função das interferências do empreendimento.

A proposição de medidas mitigadoras para o projeto de RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SEMINÁRIO tem como objetivo compatibilizar o empreendimento com a manutenção da qualidade ambiental da área a ser contemplada, visando através do desenvolvimento sustentado. Dessa forma, as medidas mitigadoras dos impactos adversos, são propostas no sentido de orientar e disciplinar as diversas ações do empreendimento no sentido de que a obra seja conduzida de forma harmoniosa com a conservação dos fatores abióticos, bióticos e antrópicos integrantes dos ecossistemas da área de influência do empreendimento.

As medidas mitigadoras são propostas a nível geral, considerando-se a legislação pertinente, o projeto básico de Recuperação Ambiental e Urbanização do Bairro Seminário, o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto e a avaliação dos impactos ambientais a serem gerados pelo empreendimento.

Quando da efetivação do empreendimento é possível que ocorra o redirecionamento de algumas das medidas propostas ou a inclusão de novas medidas no programa ambiental, o que se fará mediante o acompanhamento, em campo, da execução das ações do empreendimento.

A metodologia adotada neste estudo para a proposição das medidas mitigadoras é a seguinte: proposição de medidas de atenuação, mitigação e compensação dos impactos adversos para cada componente do meio ambiente, individualizados nos meio físico, biótico e antrópico, e proposição de medidas minimizadoras das adversidade e maximizadoras dos benefícios, tomando-se como base o quadro de descrição dos impactos ambientais.

## 6.2. PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS E DE CONTROLE AMBIENTAL

### Meio Abiótico

As medidas mitigadoras e de controle dos impactos adversos a serem gerados sobre o meio físico, são direcionadas no sentido de atenuar ou compensar os efeitos negativos causados pela ações do empreendimento, em suas diversas fases, sobre os componentes ambientais que compõem o ar, o solo e a as águas. Nesse contexto são propostas as seguintes medidas:

- Para atenuar a formação de poeiras nas estradas de acesso e pátios de manobras, recomenda-se a aspersão de água durante o período de maior movimentação de veículos e equipamentos nestes locais. Para tanto será necessário a utilização de carros pipas equipados com aspessores;

- Viabilizar a locação do canteiro de obras o mais próximo possível das áreas de execução das obras civis;

- Manter uma cortina vegetal de proteção de contato no entorno do canteiro de obras e no entorno das jazidas de empréstimo a serem exploradas, visando evitar a migração de poeiras fugitivas para áreas mais distantes. Esta cortina poderá ser formada com a própria vegetação nativa, ressaltando-se que no período de estiagem sua função será pouco significativa;

- Executar freqüentemente a manutenção e regulagem dos veículos utilizados nas diversas ações para implantação do empreendimento, devendo estes serviços serem feitos na área do canteiro de obras ou senão em oficinas mecânicas fora da área do empreendimento;

- Evitar a queima de materiais combustíveis, lixo e matéria orgânica, na área de influência do projeto, no caso de estritamente necessária a execução de queimada ou incineração de materiais, as cinzas deverão ser recolhidas e transportadas para área de deposição de lixo da cidade do Crato.

- Realizar o desmatamento do canteiro de obras e das jazidas de empréstimo através de métodos mecânicos e/ou manuais que resultem no corte e destocamento da vegetação, e, não utilizar o método de queimadas para limpeza do terreno;

- Priorizar o uso de jazidas de empréstimo dentro da área da bacia hidráulica, de forma a evitar a degradação de áreas com potencial agrícola, bem como minimizar os custos com recuperação ambiental, uma vez que, inseridas na bacia hidráulica as área de jazidas ficarão submersas e assim não haverá necessidade de que as mesmas sejam recuperadas;

- Para a extração de rocha, procurar elaborar um plano de fogo adequado às características da rocha e ao volume a ser desmontado, de modo a diminuir ao mínimo possível a altura das bancadas, o que deverá mitigar a intensidade dos ruídos e vibrações;

- Evitar o desmonte secundário através de fogacho, devendo utilizar métodos mecânicos para desmonte dos blocos maiores;

- Para minimização dos ruídos decorrentes das detonações na jazida de rocha, utilização de compressores e utilização de equipamentos pesados, deverá ser estabelecido um horário fixo de funcionamento das atividade de implantação das obras e evitar atividade no período noturno;

- Para locação do canteiro de obras recomenda-se escolher uma área com topografia suavizada, com baixo potencial biológico e que apresente condições geotécnicas favoráveis a implantação do sistema de esgotamento sanitário;

- Instalar fonte de abastecimento de água potável no canteiro de obras;

- Construir nas oficinas mecânicas caixas de separação de óleos e graxas, com fins de evitar a contaminação dos solos e dos recursos hídricos;

- Todo o lixo gerado no canteiro de obras deverá ser enterrado em local distante dos  cursos d’água .  É recomendável que, se possível, os resíduos sólidos gerados sejam destinados ao local de deposição do lixo da cidade de Crato, devendo o transporte ser feito pela empresa executora da obra, ou por transportador contratado por esta;

- Fazer o controle de processos erosivos na área do canteiro de obras. Os sulcos erosivos deverão ser preenchidos ou eliminados logo nos primeiros indícios de erosão do solo;

- Diagnosticar e controlar o surgimento de processos erosivos na área de influência da bacia de contribuição, o que evitará degradação dessas áreas e assoreamento da bacia hidráulica;

- Tomar cuidados especiais, quando a topografia for desfavorável, no sentido de quebrar a energia da água da chuva e direcionar o seu fluxo, para evitar a erosão e o assoreamento;

- Evitar deixar os solos agricultáveis exposto por tempo prolongado, prevenindo-se, dessa maneira, a lixiviação e a erosão, o que gera empobrecimento do solo;

- Nos locais de entorno da bacia hidráulica onde os solos possam apresentar incidência de salinização recomenda-se que seja instalado um sistema de drenagem eficiente;

- Todo o sistema de corredores e de estradas deve ser planejado considerando técnicas de conservação do solo e de fluxo da água, desde a fase de implantação do empreendimento;]

- As estradas de acesso contínuo deverão ser sinalizadas permanentemente;

- Proteger e controlar a área de preservação no entorno do empreendimento. Durante a fase de implantação da obra deve-se evitar ações que levem à degradação dessa faixa. Para tanto deve-se minimizar a abertura de vários estradas de acesso, locação de canteiro de obras, locação de jazidas de empréstimo etc.;

- Considerar, na engenharia do projeto, técnicas que amenizem os impactos do empreendimento, promovendo sua melhor integração à paisagem natural (cortinas de vegetação, aproveitamento de desníveis do terreno, etc.);

- Para minimizar a degradação visual, deve-se proceder com a recuperação das áreas de jazidas de empréstimo, logo após a exploração das mesmas, visando minimizar a degradação ambiental;

- Fazer a desmobilização do canteiro de obras ao final da implantação do empreendimento, devendo ser recolhido do local todos os materiais e equipamentos manejados quando da duração da obra;

### Meio Biótico

As medidas mitigadoras propostas para o meio biológico enfocam formas de atuação para mitigar ou compensar os impactos ambientais adversos a serem gerados pelas ações do empreendimento em suas diversas fases, sobre a fauna, a flora e a dinâmica dos ecossistemas da área de influência do empreendimento. As medidas propostas são:

- O desmatamento deverá ser realizado de forma racional e planejada;

- Quando da implantação da obra, a remoção da cobertura vegetal deverá ser realizada somente nas áreas a serem efetivamente trabalhadas, destinadas ao canteiro de obras, obras de engenharia, jazidas de empréstimo e demais áreas destinadas à implantação de infra-estrutura básica.

- Fazer aceiro delimitando a área a ser desmatada, para evitar que a cobertura vegetal da áreas de preservação permanente , seja desmatada;

- Não utilizar a queimada como técnica de desmatamento. Entretanto, caso venha a ser utilizada, dever-se-á obedecer ao dispositivo na Portaria IBDF 231/P/88;

- Executar o plano de salvamento da fauna antes e durante a operação de desmatamento;

- Executar o desmatamento em direção as áreas a serem preservadas, seguindo preferencialmente do centro para a periferia do empreendimento, de forma a permitir o escape da fauna para essas para as áreas de entorno a serem conservadas;

- Formar corredores de escape da fauna durante o desmatamento, devendo estes serem removidos somente no final da operação de desmatamento;

- A operação de desmatamento deverá ser acompanhado por uma equipe de resgate da fauna, supervisionada por um especialista da área, o qual será responsável pela operação de manejo dos animais silvestres;

- Prevenir o surtos de epidemias das zoonoses de maior ocorrência na região, devendo tomar cuidados especiais durante a retirada da vegetação quanto a migração de insetos e vetores de doenças para as áreas habitadas de entorno;

- Delimitar, demarcar e sinalizar as áreas de preservação permanente do empreendimento;

- Na área de preservação permanente onde a vegetação existente for insuficiente para compor a cobertura vegetal, deverá ser feita a recomposição da cobertura vegetal de forma mais adensada. A vegetação deverá ser feita com espécies nativas ou combinando-se essas espécies com árvores frutíferas regionais;

- Durante a implantação da obra, antes e durante o desmatamento, deve-se fazer a coleta do material botânico com fins de obter reprodução da vegetação nativa, objetivando o manejo nas áreas de preservação permanente;

- Fazer o aproveitamento dos recursos florestais existente na área do empreendimento, dessa forma recomenda-se o desmatamento seletivo para aproveitamento do material lenhoso;

### Meio Antrópico

Para mitigação e atenuação dos impactos adversos sobre o meio sócio-econômico da área de influência da Recuperação Ambiental e Urbanização do Bairro Seminário, são propostas medidas de atenuação e compensação dos impactos gerados pelas ações do empreendimento sobre a população da área de influência direta, bem como sobre o contingente de trabalhadores a ser envolvido com o empreendimento.

As medidas propostas para o meio antrópico visam a melhoria das condições sociais e econômicas, bem como a otimização dos setores produtivos e a solução de problemas sociais que podem ser gerados com a execução do projeto.

As medidas mitigadoras propostas visando o controle, a compensação e a minimização dos impactos ambientais são as seguintes:

- Informar a população da área de influência direta do empreendimento sobre a implantação e operação da obra, bem como sobre quais as adversidades e benefícios a serem gerados com o empreendimento;

- Organizar palestras para as comunidades da área de influência física da obra e do seu entorno mais próximo visando informá-la sobre o projeto. Mostrar todas as fases do projeto usando linguagem simples e material audiovisual;

- Organizar palestras voltadas diretamente para os trabalhadores que irão trabalhar no empreendimento.. Estas palestras devem enfocar temas como doenças sexualmente transmitidas, relacionamento entre trabalhadores e a população da área do empreendimento, educação ambiental no trabalho e segurança e saúde no ambiente de trabalho;

- Desenvolver um programa de assistência social à população diretamente afetada ou envolvida pelo empreendimento, destacando-se as pessoas da área de influência física do empreendimento, as quais serão envolvidas no processo de manejo e reassenta mento da população;

- Executar as indenizações a preços justos, de modo a permitir que os proprietários das terras e casas a serem demolidas possam adquirir um outro patrimônio em valor igual ou aproximado ao bem desapropriado;

- Elaborar e executar projeto de reassentamento que proporcione condições de vida de padrão igual ou superior ao apresentado atualmente pela população a ser manejada da área do reservatório;

- Esclarecer a população sobre o processo de indenização, informando qual a população alvo a ser envolvida com o processo de desapropriação / indenização e esclarecer quais os valores a serem pagos pela terra e casas pelas benfeitorias nela contidas;

- Em caso de reassentamento da população, devem ser respeitadas as formas de organização social, cultural, religiosa e etc., mantidas pela comunidade;

- Estudar detalhadamente as alternativas de áreas para reassentamento propostas pela comunidade diretamente envolvida com o processo de remanejamento e reassentamento da população da área de influência do projeto;

- Divulgar e organizar a oferta de empregos durante a implantação do empreendimento, devendo esclarecer sobre a temporalidade da obra, direitos e deveres dos trabalhadores;

- Durante a seleção de operários, dar prioridade aos trabalhadores da região;

- Preparar e orientar os operários quanto ao desenvolvimento de suas funções, e, oferecer equipamentos de proteção individual aos trabalhadores, sinalizar as áreas e equipamentos de risco potencial de acidente;

- Oferecer para os operários, água potável e instalações sanitárias no local da obra;

- Implantar programas de saúde e educação sanitária, que considere a prevenção e o controle de doenças ocorrentes na região e levar em consideração os hábitos estabelecidos pela população envolvida;

- Manter uma mini unidade de saúde no local da obra para atendimento de primeiros socorros;

- Divulgar práticas de educação ambiental, a nível informal, visando a melhoria da qualidade de vida da população.

## 6.3 Formas de Atuação das Medidas Mitigadoras dos Impactos Ambientais

Os Quadros 6.1 a 6.5 apresentam as formas de atuação das medidas minimizadoras das adversidades e maximizadoras dos benefícios do projeto de RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO NO BAIRRO SEMINÁRIO

A metodologia utilizada na apresentação das formas de atuação das medidas minimizadoras das adversidades e maximizadoras dos benefícios do empreendimento em análise, demonstrada nos quadros a seguir, leva em consideração cada impacto identificado na avaliação matricial (ver Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais, em Anexo).

Quadro 6.1 – Medidas de Minimização das Adversidades e de Maximização dos Benefícios –
Fase de Estudos e Projetos

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SEMINÁRIO

| AÇÕES DO EMPREENDIMENTO (COMPONENTES IMPACTANTES) X PARÂMETROS DO SISTEMA AMBIENTAL (COMPONENTES IMPACTADOS) | POSIÇÃO NA MATRIZ | FORMA DE ATUAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| TO TOPOGRAFIA VS. MORFOLOGIA / RELEVO | X2, Y1 | Re REALIZAR estudos topográficos de detalhe incluindo a área DE INFLUENCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO, especialmente a área de preservação permanente DO EMPREENDIMENTO. Os resultados da operação deverão ficar arquivados como acervo técnico para servirEM de base para estudos posteriores na área do empreendimento e entorno mais próximo. |
| TO TOPOGRAFIA VS. REDE DE DRENAGEM | X11; Y1 | Levantamento topográfico da rede de drenagem a ser alterada com o empreendimento deverá ser detalhado para que se possa avaliar as alterações decorridas com o empreendimento. Esta ação é importante no monitoramento da qualidade das águas. |
| TO TOPOGRAFIA VS. CAATINGA; VS. MATA CILIAR | X23, Y1 | Du DUrante a ação, os cortes da vegetação de caatinga e da mata ciliar devem ser minimizados, e que o material cortado seja deixado no local. |
| TO TOPOGRAFIA VS. MASTOFAUNA VS HEPTOFAUNA | X25 ; Y1 X26 ; Y1 | NÃO PERMITIR A MATANÇA OU CAÇA DE ANIMAIS SILVESTRE POR PARTE DOS TRABALHADORES DURANTE AS OBRA |
| TOPOGRAFIA VS ECOSSITEMA TERRESTRE | X30 ; Y1 | ESSA AÇÃO RESULTOU EM UM PEQUENO DESEQUILIBRIO DAS CONDIÇÕES ECOLOGICAS ESTABELECIDAS |
| TOPOGRAFIA VS MOBILIDADE VS EXPECTATIVAS VS OCUPAÇÃO E RENDA | X32 ; Y1 X35 ; Y1 | DAR PRIORIDADE A MÃO-DE-OBRA DA REGIÃO, AOS TRABALHADORES ESPECIALIZADOS E AOS NÃO ESPECIALIZADOS |
| TOPOGRAFIA VS SETOR TERCIÁRIO VS SETROR PÚBLICO | X54 ; Y1 X55 ; Y1 | RECOLHER DEVIDAMENTE OS TRIBUTOS GERADOS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL |
| TOPOGRAFIA VS VALORES PAISAGISTICOS | X56 ; Y1 | RECOLHER O LIXO GERADO DURANTE A AÇÃO, PRINCIPALMENTE MATERIAS RESULTANTES DA ALIMENTAÇÃO DE TRABALHADORES, COMO ENLATADOS, PLASTICOS E MATERIAL COMUMENTE DESCARTADOS NA ÁREA DE INFLUENCIA DA AÇÃO. |
| PROJETO EXECUTIVO VS RECURSOS MINERAIS VS MORFOLOGIA E RELEVO | X1 ; Y2 X2 ; Y2 | ELABORAÇÃO DE MAPA DO LEVANTAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS; MORFOLOGICOS E RELEVO EM ESCALA DE DETALHE CONSTITUINDO ACERVO TECNICO DA ÁREA |
| PROJETOEXECUTIVO VS INTEMPERISMO VS ASSOREAMENTO VS SISMICIDADE | X3 ; Y2 X4 ;Y2 X5 ;Y2 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS GEOLOGiCOS COM O OBJETIVO DE DETECTAR alterações na formação do solo / sissmicidade e causas do assoreamento da área objeto do empreendimento. |
| PROJETO EXECUTIVO VS USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | X8 ; Y2 | ESTA AÇÃO DEVERÁ LEVANTAR A OCUPAÇÃO DO SOLO E POSSIVEIS USO COM A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL PROPOSTA NO PROJETO E XECUTIVO |
| PROJETO EXECUTIVO VS REDE DE DRENAGEM | X11; Y2 | eSTA AÇÃO DEVERÁ CONTEMPLAR TODAS AS DIMENSÕES DOS DRENOS E O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA ÁREA EM ESTUDO. |
| PROJETO EXECUTIVO VS ABASTECIMENTO D`AGUA | X44 ; Y2 | O PROJETO DEVERÁ TER COMO PRESUPOSTO O POTENCIAL DOS MANANCIAS HÍDRICOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA PREVISTA. |
| PROJETO EXECUTIVO VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X54 ; Y2 X55; Y2 | CONTRATAR EMPRESAS ESPECIALIZADAS E RECOLHER OS IMPOSTOS GERADOS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS |
| ESTUDO AMBIENTAL VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X54 ; Y3 X55 ; Y3 | CONTRATAR EMPRESAS ESPECIALIZADAS E RECOLHER OS IMPOSTOS SOBRE OS VALORES PAGOS PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. |
| VIABILIDADE ECONOMICA VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X54 ; Y4 X55 ; Y4 | CONTRATAR EMPRESAS OU TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DEVENDO A TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SER FEITA DE FORMA LEGALIZADA, COM FINS DE RECOLHER ENCARGOS E TRIBUTOS A SEREM GERADOS. |

Quadro 6.2 - Medidas de Minimização das Adversidades e de Maximização dos Benefícios –
Fase de Pré-Implantação

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SEMINÁRIO

| AÇÕES DO EMPREENDIMENTO (COMPONENTES IMPACTANTES) X PARÂMETROS DO SISTEMA AMBIENTAL (COMPONENTES IMPACTADOS) | POSIÇÃO NA MATRIZ |  | FORMA DE ATUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| DESAPROPRIAÇÕES / INDENIZAÇÕES VS. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | X8 ; Y5 | Pr PReparar os moradores da área de influência física da ação sobre o processo de desapropriação, informando quais as propriedadeS que serão indenizadas total ou parcialmente e quais os procedimentos legais que serão seguidos. Para tanto recomenda -se que sejam realizadas palestras para a comunidade envolvida. |  |
| DESAPROPRIAÇÕES / INDENIZAÇÕES VS MOBILIDADE VS CONTIGENTE | X32 ; Y5; | PReparar os moradores da área de influência física da ação sobre o processo de desapropriação, informando quais as propriedadeS que serão indenizadas E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO E QUANTIDADA DE PESSOAS A SEREM BENEFICIADAS |  |
| DESAPROPRIAÇÕES / INDENIZAÇÕES VS. OCUPAÇÃO/ RENDA | X35 Y 5 | Durante este processo, mobilizar para a área do projeto profissionais capacitados, visando oferecer assistência e apoio logístico aos moradores das áreas que serão desapropriadas, os quais deverão também dar ciência quanto aos prazos previstos para retirada dos equipamentos de Informar a população alvo a ser indenizada sobre as possibilidades de ocupação/renda que irão surgir com o processo indenizatório e orientá-la quanto aos riscos de investimentos |  |
| DESAPROPRIAÇÕES / INDENIZAÇÕES VS. SETOR TERCIÁRIO; VS. SETOR PÚBLICO | X54 ; Y5 X55; Y5 | As terras a serem indenizadas deverão ser avaliadas de acordo com O preço de mercado ADOTADO atualmente, COM BASE NA referencia de valorES USADA para idenizações dE ÁREAS URBANAS, para que o processo não onere os cofres públicos, ou por outro lado, não ocorra desvalorização DA propriedade URBANA. |  |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAL VS MOBILIDADE VS CONTIGENTE | X32 ; Y6 X33; Y6 | Como esta ação irá atrair trabalhadores para a área de influência física do projeto, recomenda-se mobilizar para a área, o mínimo possível de trabalhadores de outras regiões, sendo que os trabalhadores de outras áreas que aportarão à obra deverão ficar alojados no canteiro de obras. |  |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAL VS. OCUPAÇÃO / RENDA | X35 ; Y6 | Recomenda-se selecionar e capacitar os operários de acordo com as funções a serem desenvolvidas. Os trabalhadores selecionados deverão ser informados de que se trata de empregos temporários, porém estes deverão ser remunerados de acordo com a legislação. |  |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAL VS. EXPECTATIVAS | X36; Y6 | Informar ao pessoal selecionado para a obra sobre as condições de trabalho e período de implantação do empreendimento, deixando-os cientes quanto as suas perspectivas finaceiras. |  |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAL VS. NÍVEL DE SAÚDE VS NÍVEL DE EDUCAÇÃO | X39 ; Y6 X40 ; Y6 | Submeter os trabalhadores selecionados a TESTE DE CONHECIMENTO BÁSICOS E exames médicos com fins de identificar doenças contagiosas ou transmissíveis e outras. |  |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAL VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X54 ; Y6 X55 ; Y6 | CONTRATAR PESSOAL ESPECIALIZADO E RECOLHER OS IMPOSTOS SOBRE OS VALORES PAGOS PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS VS QUALIDADE DO AR | X17 ; Y7 | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE NÃO PROVOQUEM POLUIÇÃO ATMOSFERICA, DE pREFEREÊNCIA AQUELES COM DISPOSITIVOS ANTE- POLUENTES. |  |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X54 ; Y7 X55; Y7 | Adquirir os produtos e equipamentos em empresas do estado ou da região do empreendimento, visando gerar divisas para o poder público. |  |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. MORFOLOGIA / RELEVO | X2 ;Y8 | Locar o canteiro de obras em área com topografia suavizada, o que deverá diminuir a execução de cortes e aterros. Viabilizar a locação do canteiro de obras , o que solucionará os problemas de área degradadas à recuperar. |  |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. INTEMPERISMO/ EROSÃO; VS. SEDIMENTAÇÃO | X3; Y8 X4;Y8 | Conservar a vegetação nas áreas de entorno do canteiro de obras. As áreas desmatadas deverão ser estabilizadas. Os pátios de manobra devem ser compactados e a superfície deverá ser estabilizada com vegetação nos locais submetidos a movimentos de terra. |  |
| INSTALAÇÃO DOS CANTEIROS DE OBRAS VS. QUALIDADE DOS SOLO | X8 ;Y8 | Controlar a deposição de materiais finos transportáveis pelos ventos ou pelas águas de chuvas. Evitar a deposição de entulho e restos de construção civil na área do canteiro. Controlar a disposição de lixos e materiais combustíveis como graxas e óleo diesel. |  |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS; | X9 ; Y8 | Manter as superfícies expostas do canteiro estabilizadas para evitar o transporte e a lixiviação de materiais. Construir na área de oficinas, caixas de separação de óleo, para evitar a contaminação da água por combustíveis. |  |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | X12; Y8 | Instalar sistema de esgotamento sanitário de acordo com as características geotécnicas do terreno, o que evitará a contaminação dos recursos hídricos subterrâneos. |  |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. QUALIDADE DO AR | X17 ; Y8 | Os pátios de manobra e acessos internos deverão ser umectados diariamente durante o período SECO, para minimizar o lançamento de poeiras fugitivas. os equipamento e veículos devem ser regulados para evitar a emissão abusiva de ruídos e gases. |  |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. UMIDADE VS. EVAPORAÇÃO | X20; Y8 X21; Y8 | plantar espécies de crescimento rápido nas proximidades das instalações administrativas e dos alojamentos. durante o desmatamento, conservar algumas árvores nas áreas livres do canteiro. conservar uma cortina vegetal de proteção de contato no entorno do canteiro. |  |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. MASTOFAUNA; VS. HERPTOFAUNA; VS. ORNITOFAUNA | X25 ; Y8 X26 ; Y8 X27 ; Y8 | PROIBIR A CAÇA OU O ATAQUE À FAUNA NATIVA NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO, PRINCIPALMENTE POR PARTE DOS TRABALHADORES. No caso de animais silvestres adentrarem a área do canteiro de obras, deverá ser feita a captura e transporte para as áreas de entorno conservadas. |  |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. ENTOMOFAUNA | X29 ;Y8 | Algumas espécies da micro fauna permanecerá ou será atraída para a área do canteiro. A conservação de alguns micro e meso organismos animaIs é importante para a manutenção do equilíbrio ecológico e mesmo para a prevenção de zooneses. Portanto deve-se procurar erradicar do local do canteiro apenas espécies de insetos prejudiciais ao homem. |  |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. DINÂMICA DOS ECOSSISTEMAS TERRESTRES | X30 ; Y8 | A instalação do canteiro quebrará a dinâmica ambiental a nível local, entretanto, as adversidades serão minimizadas com diversas formas de mitigação as quais serão desenvolvidas durante a realização da ação.. |  |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. MOBILIDADE; VS. OCUPAÇÃO/RENDA | X32 ; Y8 X35,Y8 | Para evitar o aporte de trabalhadores de outras região, deve-se dar prioridade a contratação de traba-lhadores das localidades de entorno da obra, evitando a mobilização de um grande número de operários. |  |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. REDE VIÁRIA; VS. TRANSPORTES | X48, Y8 X50 Y8 | Colocar placas de sinalização indicativa e de advertência na área do canteiro e nas estradas de acesso interno. fazer permanente manutenção dos acessos ao canteiro de obras e colocar sinalização adequada nas estradas. |  |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. SETOR TERCIÁRIO; VS. SETOR PÚBLICO | X54,Y8 X55 Y8 |  | Possibilitar a compra de mercadorias para abastecer o canteiro de obras na região do empreendimento, dando preferencia aos produtos regionais. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. VALORES PAISAGÍSTICOS | X56, Y8 | Possibilitar a locação do canteiro de obras dentro da área da bacia hidráulica, minimizando as degradações na paisagem. ao final da obra fazer a desmobilização do canteiro. Caso a área do canteiro de obras seja locada fora da bacia hidráulica, ao final da obra a área deverá ser recuperada. |  |
| REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO VS USO E OCUPAÇÃO | X8; Y9 | POSSIBILITAR O REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO EM ÁREAS DE MELHORES CONDIÇÕES DO QUE A ANTERIOR PROPORCINANDO OPORTUNIDADES DE TRABALHO. |  |
| REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO VS MOBILIDADE VS COMPOSIÇÃO | X32 ; Y9 X33; Y9 | A POPULAÇÃO ENVOLVIDA NO PROCESSO DEVERÁ SER INFORMADA DE TODO A METODOLOGIA DO REASSENTAMENTO, DANDO OPORTUNIDADE DE ESCOLHA AOS REASSENTADOS. |  |
| REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO VS EXPECTATIVA VS RELAÇÕES SOCIAIS VS TRADIÇÃO E COSTUME | X36 ; Y9 X37 ; Y9 X38 ; Y9 | PRESTAR ESCLARECIMENTOS A POPULAÇÃO DAS ÁREAS A SEREM REALIZADAS AS AÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO MINIMIZAR AS ANSIEDADES E EXPECTATIVAS GERADAS PELOS PROCESSOS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SEMINÁRIO. |  |
| REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO VS SETOR TERCIÁRIO VS SETROR PÚBLICO | X54 ; Y9 X55; Y9 | PRESTAR ESCLARECIMENTO AOS MORADORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO SOBRE AS RELAÇÕES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS QUE PODERÃO SURGIR FUTURAMENTE. |  |

Quadro 6.3. - Medidas de Minimização das Adversidades e de Maximização dos Benefícios –
Fase de Implantação

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SEMINÁRIO

| AÇÕES DO EMPREENDIMENTO (COMPONENTES IMPACTANTES) X PARÂMETROS DO SISTEMA AMBIENTAL (COMPONENTES IMPACTADOS) | POSIÇÃO NA MATRIZ |  | FORMA DE ATUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMPEZA DA ÁREA VS INTEMPERISMO/EROSÃO VS SEDIMENTAÇÃO | X3; Y10 X4 ;Y10 |  | Nas áreas das jazidas, proceder com o desmatamento racional e planejado, removendo a vegetação gradativamente. conservar toda a vegetação no entono das jazidas. Ao final da exploração recuperar as áreas que ficarão fora dO EMPREENDIMENTO.. PRocurar locar o canteiro em ÁREA de vegetação aberta e conservar alguns vegetais na área do canteiro. Desmatar somente o essencialmente necessário para o funcionamento do canteiro. |
| LIMPEZA DA ÁREA VS QUALIDADE DO SOLO | X6 ; Y10 |  | Viabilizar a locação do canteiro de obras dentro da área dO EMPREENDIMENTO considerando-se que futuramente esta área não terá utilizaçãO PRODUTIVA. .como compensação pelo desmatamento, os restolhos vegetais poderão servir como suprimento orgânico para as áreas com baixa fertilidade natural, nas áreas de entorno dO EMPREENDIMENTO. |
| LIMPEZA DA ÁREA VS. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS; VS. REDE DE DRENAGEM. | X9, Y10 X11, Y1O |  | Não desmatar a mata ciliar das drenagens, mesmo que estas se encontrem na LONGE DAS FONTES D`ÁGUA |
| LIMPEZA DA ÁREA VS. QUALIDADE DO AR | X17; Y10 |  | Minimizar a fase mecanizada desta operação, procedendo antecipadamente o corte seletivo de vegetais de pequeno e médio porte. evitar a utilização de queimadas. manter regulados os equipamentos a serem utilizados na operação |
| LIMPEZA DA ÁREA VS. EVAPORAÇÃO; VS. UMIDADE | X20, Y10 X21, Y10 |  | Restringir as áreas a serem desmatadas, no caso de áreas locadas fora da ÁREA DO EMPREENDIMENTO. TODOS OS PARAMETROS CITADOS SERÃO AMENIZADOS. |
| LIMPEZA DA ÁREA VS. CIRCULAÇÃO DE VENTOS | X22, Y10 | A circulação de ventos se mostrará instável com as intervenções impostas ao meio, porém as variações no comportamento das correntes eólicas serão estabilizadas durante a fase de operação, quando as condições ambientais se tornarão estáveis. |  |
| LIMPEZA DA ÁREA VS. CAMPOS ANTRÓPICOS | X24, Y10 | CONSERVAR a faixa de vegetação que irá integrar a área de preservação permanente do EMPREENDIMENTO E Executar o desmatamento de acordo com o plano de desmatamento racional proposto. |  |
| LIMPEZA DA ÁREA VS. MASTOFAUNA VS HEPTOFAUNA VS ORNITOFAUNA VS ENTOFAUNA | X25 ;Y10 X26 ; Y10 X27 ; Y10 X29; Y10 |  | Mesmo considerando-se que as áreas a serem desmatadas são pequenas, recomenda-se que seja feito o salvamento da fauna antes e durante o desmatamento. Os animais capturados deverão ser conduzidos para as áreas de preservação permanente. |
| LIMPEZA DA ÁREA VS. DINAMICA DO ECOSSISTEMA TERRESTRE | X30; Y10 |  | Realizar o manejo da fauna para áreas que ofereçam condições ambientais compatíveis com o ecossistema de origem. Manejar os restolhos vegetais para as áreas de entorno dO EMPREENDIMENTO, onde a superfície apresente baixo potencial orgânico. |
| LIMPEZA DA ÁREA VS. OCUPAÇÃO E RENDA | X35; Y1O |  | Para evitar o aporte de trabalhadores de outras região, deve-se dar prioridade a contratação de traba-lhadores das localidades de entorno da obra, evitando a mobilização de um grande número de operários. |
| LIMPEZA DA ÁREA VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X54; Y10 X55; Y10 |  | CONTRATAR MÃO-DE-OBRA E RECOLHER OS IMPOSTOS SOBRE OS VALORES PAGOS PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS |
| LIMPEZA DA ÁREA VS VALORES PAIISAGISTICOS | X56 ; Y10 |  | CONSERVAR TODA VEGETAÇÃO EXISTENTE NA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DOEMPREENDIMENTO E COMPENSAR a LIMPEZA DA ÁREA COM FORMAÇÃO DE MATA CILIAR. |
| OBRAS DE ENGENHARIA VS MORFOLOGIA E RELEVO | X2 ; Y11 |  | uma vez que trata-se de obras permanentes. Com relação as feições incorporadas ao relevo, estas deverão ser monitoradas periodicamente para evitar riscos de escorregamento de massa. |
| OBRAS DE ENGENHARIA VS INTEMPERISMO/EROSÃO | X3 ; Y11 |  | Fazer proteção dAS ENCOSTAS com espécies vegetais herbáceas visando minimizar a atuação de processos erosivos. |
| OBRAS DE ENGENHARIA VS REDE DE DRENAGEM | X11; Y11 |  | através do desvio da drenagem do curso d’água no local da obra. evitar obstruir leitos com deposição de rejeitos. |
| OBRAS DE ENGENHARIA VS QUALIDADE DO AR | X17 ; Y11 |  | MITIGAR AS POEIRAS, RUÍDOS E GASES A SEREM GERADOS DURANTE A AÇÃO. QUANDO POSSÍVEL, REALIZAR O UMEDECIMENTO DA SUPERFICIS NO LOCAL DA OBRA. |
| OBRAS DE ENGENHARIA VS CAMPOS ANTRÓPICOS | X24; Y11 |  | PRESERVAR AS SEMENTES COM O OBJETIVO DE FORMAÇÃO DE UM BANCO DE SEMENTES PARA SEREM DESTRIBUIDAS JUNTO A POPULAÇÃO REMANESCENTE E A POPULAÇÃO REASSENTADA. |
| OBRAS DE ENGENHARIA VS NÍVEL DE SAÚDE VS SETOR DE SAÚDE | X40 ; Y11 X42 ; Y11 |  | Fornecer água potável para os trabalhadores no local da obra. Fornecer equipamentos de proteção individual aos trabalhadores e obrigar o uso destes equipamentos como forma de prevenir acidentes de trabalho. Prestar assistência médica aos trabalhadores. Fazer controle de VETORES e doenças No local da obra. |
| OBRAS DE ENGENHARIA VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X 54 ; Y11 X 55 ; Y11 |  | A empresa responsável pela obra deverá cumprir suas obrigações sociais e contratuais. Informar aos setores produtivos envolvidos com a obra sobre a provável duração das atividades. Incentivar a compra de produtos e mercadoria na região do empreendimento. |
| OBRAS DE ENGENHARIA VS SETOR PAISAGISTICO | X56 ; Y11 |  | Manter disciplina e organização de materiais no local da obra. Recolher do local DA OBRA restos de materiais e equipamentoS. Ao final da ação fazer a limpeza geral do ambiente. Realizar a revegetação das superfícies expostas. Introduzir vegetação rasteira.. |
| EMISSÕES DE GASES E POEIRAS VS QUALIDADE DO AR | X 17; Y12 |  | MANTER OS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE REGULADOS E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E ASPERGIR ÁGUA NAS VIAS DE ACESSO E PATIO DE MANOBRAS DO EMPREENDIMENTO. |
| EMISSÕES DE GASES E POEIRAS VS CAMPOS ANTROPICOS | X24 ;Y12 |  | CONSERVAR a faixa de vegetação E UTILIZAR AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM PROTEÇÃO que irá integrar a área de preservação permanente do EMPREENDIMENTO E Executar o desmatamento de acordo com o plano de desmatamento racional proposto. |
| DERRAMAMENTO DE ÓLEOS, GRAXAS E DERIVADOS VS QUALIDADE DO SOLO VS QUALIDADE DAS ÁGUA SUPERFICIAL | X4; Y13 X6; Y13 |  | PROMOVER TROCAS DE ÓLEOS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS EM LOCAL APROPRIADO EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA SUPERFICAIAL, ATRÁVES DE DERRAMAMENTO DOS MESMOS . |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS VS QUALIDADE DO SOLO VS QUALIDADE DA ÁGUA | X6 ; Y14 X9 ; Y14 |  | Implantar um Plano de gerenciamento de resíduos solidos da construção civil com o objetivo de evita r a contaminação do solo e da água |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS VS NÍVEL DE SAÚDE | X40; Y14 |  | Implantar um Plano de gerenciamento de resíduos solidos da construção civil com o objetivo de evitar DOENÇAS CAUSADAS PELO LIXO NOS TRABALHADORES DA OBRA. |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS VS SETOR PÚBLICO VS SETOR PAISAGISTICO | X55; Y14 X56; Y14 |  | A empresa responsável pela COLETA DOS RESÍDUOS SOLIDOS cumprir suas obrigações sociais e contratuais. Informar aos setores produtivos envolvidos com a obra sobre a provável duração da atividaDE. |
| COMPACTAÇÃO DO SOLO VS USO E OCUPAÇÃO | X8; Y15 |  | LIMITAR A COMPACTAÇÃO DO SOLO SOMENTE NAS ÁREAS DESTINADAS AS VIAS DE ACESSO AO EMPREENDIMENTO. |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO VS USO E OCUPAÇÃO | X8; Y16 |  | LIMITAR A IMPERMEABILIZAÇÃO SOLO SOMENTE NAS ÁREAS DESTINADAS AS VIAS DE ACESSO AO EMPREENDIMENTO |
| MATERIAL DE EMPRESTIMO VS RECURSOS MINERAIS | X1; Y17 |  | Favorecer a exploração de recursos minerais (areia e materiais terrosos) na área dE EMPRÉSTIMO e optar pela utilização de jazidas de empréstimo locaL que irá minimizar os trabalhos de recuperação ambiental das áreas degradadas. |
| MATERIAL DE EMPRESTIMO VS MORFOLOGIA / RELEVO | X2 ; Y17 |  | As áreas de jazidas locadas fora dA ÁREA DO EMPREENDIMENTO deverão ser recuperadas logo após a extração dos materiais. A morfologia das jazidas exploradas deverá apresentar formas suavizadas e as superfícies deverão ficar estabilizadas |
| MATERIAL DE EMPRESTIMO VS IMTEMPERISMO/EROSÃO | X3; Y17 |  | Fazer o controle dos processos erosivos principalmente durante o período chuvoso. EVitar a exposição das áreas ao transporte de materiais particulados decorrenteS da deposição de estéril, de rejeito e do próprio minério. |
| MATERIAL DE EMPRESTIMO VS SISMICIDADE | X5; Y17 |  | Controlar o uso de explosivos durante a exploração de rocha, devendo minimizar o efeito de sobrepressão. Fazer o desmonte em bancadas. |
| MATERIAL DE EMPRESTIMO VS USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | X8 ; Y17 |  | RECUPERAR AS ÁREAS DEGRADADAS PELA EXPLORAÇÃO DE EMPRESTIMO VISANDO A UTILIZAÇÃO FUTURA. |
| MATERIAL DE EMPRESTIMO VS QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS VS REDE DE DRENAGEM | X9 ; Y17 X11; Y17 |  | PROCURAR EXECUTAR A EXPLORAÇÃO DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM PERÍODO DE ESTIAGEM, CONTUDO SE FOR REALIZADO NO PERÍODO INVERNOSO OS CURSOS D´ÁGUA DEVERÃO SER PRESERVADOS , ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS NO SENTIDO DE MINIMIZAR O TRANSPORTE DE SEDIMENTOS . nÃO PERMITIR O LANÇAMENTO DE PRODUTOS POLUENTES NA REDE DE DRENAGEM , ASSIM COMO DEVE-SE PROIBIR A LAVAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NOS CUSRSOS D`áGUA |
| MATERIAL DE EMPRESTIMO VS QUALIDADE DO AR | X17 ; Y17 |  | Manter vegetação no entorno das áreas exploradas, a qual servirá como anteparo para o controle de poeiras. Diminuir a freqüência de detonações quando da exploração da pedreira. Utilizar o desmonte em bancadas o que minimizará os efeitos de sobrepressão do ar. Manter os REGULADOS OS equipamentos utilizados durante a ação, visando evitar a emissão abusiva de ruídos e gases. |
| MATERIAL DE EMPRESTIMO VS MASTOFAUNA VS HEPTOFAUNA | X25 ; Y17 X26; Y17 |  | Realizar o salvamento da fauna conforme recomendações propostas em plano específico. Não permitir que trabalhadores da obra pratique a caça a animais silvestres. |
| MATERIAL DE EMPRESTIMO VS OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO | X35; Y17 |  | EMPREGAR MÃO-DE-OBRA LOCAL E CAPACITAR TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE. |
| MATERIAL DE EMPRESTIMO VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X54 ; Y17 X55; Y17 |  | No caso da empresa construtora terceirizar a ação, fazer contraTAção dos serviços de forma legalizada. Informar aos trabalhadores sobre temporalidade da ação |
| MATERIAL DE EMPRESTIMO VS SETOR PAISAGISTICO | X56 ; Y17 |  | Evitar a formação de pilhas de estéril e rejeitos. proibir o lançamento de lixos e entulhos nas áreas das jazidas. Fazer a recuperação das áreas de jazidas locadas fora da ÁREA DO EMPREEDIMENTO.e procurar deixar o relevo com morfologia compatível com a configuração do relevo da área de entorno. |
| CONTENÇÃO E DESMORONAMENTO DE ENCOSTA VS QUALIDADE DO SOLO | X6 ; Y18 |  | UTILIZAR TÉCNICAS DE ENGENHARIA ( GABIÕES,CORDÕES DE CONTORNO) COM O OBJETIVO DE CONTER O DESMORONAMENTO DAS ENCOSTAS. |
| CONTENÇÃO E DESMORONAMENTO DE ENCOSTA VS REDE DE DRENAGEM | X11; Y 18 |  | UTILIZAR TÉCNICAS DE ENGENHARIA COM O OBJETIVO DE CONTER O DESMORONAMENTO DAS ENCOSTAS PROMOVENDO A OBSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM |
| CONTENÇÃO E DESMORONAMENTO DE ENCOSTA VS MASTOFAUNA VS HEPTOFAUNA VS ORNITOFAUNA | X27; Y18 X26; Y18 X27; Y18 |  | A CONTENÇÃO DAS áreas DESMORONADAS DEVEM SER FEITO o salvamento da fauna antes e durante A CONTENÇÃO E DESMORONAMENTO. Os animais capturados deverão ser conduzidos para as áreas de preservação permanente. |
| CONTENÇÃO E DESMORONAMENTO DE ENCOSTA VSCONTIGENTE VS OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO | X34 ; Y18 X35; Y18 |  | EMPREGAR MÃO-DE-OBRA LOCAL E CAPACITAR TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE. |
| CONTENÇÃO E DESMORONAMENTO DE ENCOSTA VS NÍVEL DE SAÚDE | X40 ; Y18 |  | Fornecer água potável para os trabalhadores no local da obra. Fornecer equipamentos de proteção individual aos trabalhadores e obrigar o uso destes equipamentos como forma de prevenir acidentes de trabalho. Prestar assistência médica aos trabalhadores. Fazer controle de VETORES e doenças No local da obra. |
| CONTENÇÃO E DESMORONAMENTO DE ENCOSTA VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X54 ; Y18 X55 ;Y18 |  | No caso da empresa construtora terceirizar a ação, fazer contraTAção dos serviços de forma legalizada. Informar aos trabalhadores sobre temporalidade da ação |
| CONTENÇÃO E DESMORONAMENTO DE ENCOSTA VS SETOR PAISAGISTICO | X56 ; Y18 |  | Possibilitar a CONTENÇÃO E DESMORONAMENTO DAS ENCOSTAS minimizando as degradações na paisagem EXISTENTE. |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS INTEMPERISMO / EROSÃO | X3; Y19 |  | Evitar a formação de pilhas de estéril e rejeitos. Fazer a SUBSTITUIÇÃO das PLANTAS RETIRADAS NA ÁREA DIRETA DO EMPREENDIMENTO EVITANDO UM PROCESSO EROSIVO E MODIFICAÇÕES DA ESTRUTURA DO SOLO. |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS QUALIDADE DO SOLO | X6 ; Y19 |  | iMPLANTAÇÃO DE NUTRIENTES NATURAIS E VEGETAIS COM ESPÉCIES QUE PROMOVAM UMA AERAÇÃO CONSTANTE DOS SOLOS E AO MESMO TEMPO PROMOVA UMA DISPONIBILIDADE PARA OUTROS USOS. |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS | X9 ; Y19 |  | Possibilitar a QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS minimizando as degradações Da paisagem EXISTENTE E AUMENTANDO A QUANTIDADE DE PLANTAS ADAPTADAS A REGIÃO. |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS QUALIDADE DO AR VS TEMPERATURA VS PRECIPITAÇÃO VS UMIDADE VS CIRCULAÇÃO DE VENTOS | X17 ;Y19 X18; Y19 X20; Y19 X22; Y19 |  | Possibilitar O PLANTIO DE PLANTAS ADAPTADAS A REGIÃO, COM O OBJETIVO DE MUDANÇÃO NA QUALIDADE DO AR E DA TEMPERATURA, MELHORANDO A PRECIPITAÇÃO A UMIDADE E CIRCULAÇÃO DOS VENTOS PELO FAVORECIMENTO DOS ELEMENTOS VEGETAIS, QUE DEVERÃO SER INCLUIDOS NO PROJETO PAISAAGISTICO, PROPORCIONANDO MELHOR BEM ESTAR PARA A POPULAÇÃO OBJETO DO EMPREENDIMENTO. |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS MESOFAUNA VS HEPTOFAUNA VS ORNITOFAUNA | X25 ;Y19 X26 ; Y19 X27; Y19 |  | TODA A MESOFAUNA / HEPTOFAUNA E ORNIFAUNA DEVERÃO SER FAVORECIDAS PELA AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES, RESULTANTE DA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES VEGETAIS NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO. |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS OCUPAÇÃO RENDA | X35; Y19 |  | MELHORAR A RENDA LOCAL AMPLIANDO AS CONDIÇÕES DE OFERECER PRODUTOS DIVERSOS AO NOVO PARTICIPANTE DO MEIO |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS NÍVEL DE SAÚDE | X40; Y19 |  | IMPLANTAR O SISTEMA DE PAISAGISMO NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO, O QUAL IRÁ CONTRIBUIR PARA MELHORAR A QUALIDADE DO AR ATMOSFÉRICO, QUE É UM MEIO BASTANTE PROPAGADOR DE ENFERMIDADES, QUANDO POLUIDO. |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X54 ; Y19 |  | IMPLANTAR O SISTEMA DE PAISAGISMO NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO, O QUAL IRA TRAZER COMO CONSEQUENCIA A IMPLANTAÇÃO DE QUIOSQUES QUE PROMOVERÃO VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO. |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS SETOR PÚBLICO | X55 ; Y19 |  | IMPLANTAR O SISTEMA DE PAISAGISMO NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO, O QUAL IRA TRAZER COMO CONSEQUENCIA O USO REGULAR DA POPULAÇÃO NAQUELE AMBIENTE SANEADO, E MUITO MELHOR QUALIFICADO A NÍVEL URBANO DO QUE O ANTERIOR |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS VALORES PAISAGISTICOS | X56 ; Y19 |  | IMPLANTAR O SISTEMA DE PAISAGISMO NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO, O QUAL IRA GERAR EFEITOS BENEFICOS SIGNIFICATIVOS NA PAISAGEM LOCAL |
| DESMOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO VS USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | X8 ; Y20 |  | PRESTAR ASSISTENCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA SOBREO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS ATIVIDADES, INCLUINDO A POPULAÇÃO ALVO NO PROCESSO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS QUE FOREM DESENVOLVIDAS NA REGIÃO |
| DESMOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO VS MOBILIDADE | X32; Y20 |  | IDENTIFICAR A POPULAÇÃO ENVOLVIDA COM O PROCESSO E IINFORMAR QUAIS OS MORADORES A SEREM DESLOCADOS EM FUNÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. |
| DESMOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO VS OCUPAÇÃO VS EXPECTATIVA VS RELAÇÕES SOCIAIS VS TRADIÇÕES E COSTUMES | X35 ; Y20 X36 ; Y20 X37 ;Y20 X38 ;Y20 |  | PRESTAR ESCLARECIMENTOS A POPULAÇÃO DAS ÁREAS A SEREM ATINGIDAS COM A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, VISANDO MINIMIZAR AS ANSIEDADES E EXPECTATIVAS GERADAS PELO PROCESSO CITADO. |
| DESMOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO VS REDE VIÁRIA | X48 ; Y20 |  | A DESMOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO deverá ser FEITA por estrada que apresente boas condições de tráfego, devendo esta estrada facilitar, no mínimo, o deslocamento dA POPULAÇÃO |
| DESMOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PUBLICO | X54; Y19 X55;Y19 |  | PRESTAR ESCLARECIMENTOS A POPULAÇÃO DAS ÁREAS A SEREM ATINGIDAS COM A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO,, SOBRE AS RELAÇÕES COMERCIAIS E DE SREVIÇOS QUE PODERÃO SURGIR FUTURAMENTE. |

Quadro 6.4 - Medidas de minimização das adversidades e de maximização dos benefícios – 
Fase de Operação

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SEMINÁRIO

| AÇÕES DO EMPREENDIMENTO (COMPONENTES IMPACTANTES) X PARÂMETROS DO SISTEMA AMBIENTAL (COMPONENTES IMPACTADOS) | POSIÇÃO NA MATRIZ |  | FORMA DE ATUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| VIAS DE ACESSO VS MORFOLOGIA E RELEVO VS INTEMPERISMO | X2 ;Y21 X3 ; Y21 | PROMOVER A ESTABILIZAÇÃO DOS SOLOS E CONSEQUENTIMENTE ELIMINAR OS PROECESSOS EROSIVOS , PROMOVENDO MEDIDAS TÉCNICAS DE CONTENÇÃO. |  |
| VIAS DE ACESSO VS QUALIDADE DO AR VS TEMPERATURA | X17 ; Y21 X18 ; Y21 | Manter vegetação nA S MARGENS DA VIA DE ACESSO COM O OBJETIVO DE DIMINUIR A CONTAMINBAÇÃO ATMOSFERICA PRODUZIDA PELOS VEICULOS QUE TRAFEGAM NA MESMA E PROMOVER A DIMINUIÇÃO DA TEMPERATURA UTILIZANDO UMA PAVIMENTAÇÃO TECNICAMENTA APROPRIADA PARA A REGIÃO. |  |
| VIAS DE ACESSO VS NÍVEL DE SAÚDE VS SETOR DE SAÚDE | X 40; Y21 X 42; Y21 | A VIA DE ACESSO DEVERÁ PERMITIR EM TEMPO HÁBIL O DESLOCAMENTOS DOS ENFERMOS PARA AS UNIDADES DE SÁUDE DO MUNICÍPO |  |
| VIAS DE ACESSO VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X54;Y21 X55; Y21 | No caso da empresa construtora terceirizar a ação, fazer contraTAção dos serviços de forma legalizada. Informar aos trabalhadores sobre temporalidade da ação E RECOLHER OS IMPOSTOS DEVIDOS |  |
| PAISAGISMO E URBANISMO VS QUALIDADE DO AR VS TEMPERATURAVS PRECIPITAÇÃO VS EVAPORAÇÃO VS UMIDADE | X17 ; Y21 X18 ; Y21 X19 ; Y21 X20 ; Y21 X21 ;Y21 | iNCLUIR NO PROJETO PAISAGISTICO E URBANISTICO ELEMENTOS VEGETAIS ATAP]TAVEIS A REGIÃO QUE IRÃO PROPORCIONAR AO MEIO AMBIENTE DA ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA UM AR MAIS PURO, TEMPERATURA AMENA, MAIORES PRECIPITAÇÕES E DIMINUIÇÃO DA EVAPORAÇÃO DO SOLO EM VIRTUDE DA COBERTURA MORTA E TEMPERATURA AGRADAVEL PARA A POPULAÇÃO . |  |
| PAISAGISMO E URBANISMO VS CAMPOS ANTROPICOS | X24 ; Y21 | a VEGETAÇÃO A SER IMPLANTADA NO PROJETO DE PAISAGISMO E URBANISMO, DEVERA SER TODA REALIATIVA AOS CAMPOS ANTRÓPICOS, FAVORECENDO SUA DISSEMINAÇÃO E PROGRAMAÇÃO POR TODA A ÁREA |  |
| PAISAGISMO E URBANISMO VS VSMASTOFAUNA VS HEPTOFAUNA VS ORNITOFAUNA | X25 ; Y21 X26 ;Y21 X27 ;Y21 | TODA A MESOFAUNA / HEPTOFAUNA E ORNIFAUNA DEVERÃO SER FAVORECIDAS PELA AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES, RESULTANTE DA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES VEGETAIS NA ÁREA DO EMPREENDIMENTO. |  |
| PAISAGISMO E URBANISMO VS ECOSSISRTEMA TERRESTRE | X30 ; Y21 | PRESERVAR A FLORA E FAUNA COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DA DINÂMICA DOS ECOSSISTEMAS TERRESTRES, PELA VIGORAÇÃO DE SEUS MEMBROS. |  |
| PAISAGISMO E URBANISMO VS MOBILIDADE VS COMPOSIÇÃO VS CONTIGENTE VS OCUPAÇÃO VS EXPECTATIVA | X35 ;Y21 X36 ;Y21 X37 ;Y21 X38; Y21 | mOBILIZAR A POPULAÇÃO E MOSTRAR A IMPORTANCIA DO PROJETO PAISAGISTICO, QUE IRA PROPORCIONA-LOS RELAÇÕES DE CONVIVENCIA FORA DO LAR E AO MESMO TEMPO QUE CRIARÁ OCUPAÇÃO E RENDA PARA OS MORADORES EM FUNÇÃO DE UMA MAIOR ATRAÇÃO TURISTICA DA POPULAÇÃO DA ÁREA INDIRETA E VISITANTES. |  |
| PAISAGISMO E URBANISMO VS REDE VIÁRIA | X48; Y21 | a REDE VIÁRIA DEVERÁ SER BENEFICIADA COM O PROJETO PAISAGISTICO QUE DEVERÁ E INCLUIR SUAS ÁREAS DE RETORNOS VEICULARES. |  |
| PAISAGISMO E URBANISMO VS SETOR TERCIARIO | X54 ; Y21 | o SETOR COMERCIAL DEVERÁ SER BENEFICIADO, POIS NELE HAVERÁ ESPAÇOS DESIGNADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE QUIOSQUES QUE PROMOVERÃO VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS. |  |
| PAISAGISMO E URBANISMO VS SETOR PÚBLICO | X55 ; Y21 | o SETOR PUBLICO DEVERÁ SER BENEFICIADO PELO USO REGULAR DA POPULAÇÃO NAQUELE AMBIENTE SANEADO E MUITO MELHOR QUALIFICADO A NÍVEL URBANO. |  |
| PAISAGISMO E URBANISMO VS VALORES PAISAGISTICOS | X56 ; Y21 | o PROJETO PAISAGISTICO DEVERÁ GERAR EFEITOS BENEFICOS SIGNIFICATIVOS NA PAISAGEM LOCAL, UMA VEZ QUE REMOVERA AS ESTRUTURAS ATUALMENTE IMPLANaTADAS , AS QUAIS VIA DE REGRA, CHEGAM A DEGRADAR O AMBIENTE, E INSTALARÁ OUTRAS AMBIENTALMENTE MAIS ADEQUADA. |  |
| DRENAGEM VS MORFOLOGIA/RELEVO | X2 ; Y23 | ESTABILIZAR A SUPERFICIES ESPOSTAS AS MODIFICAÇÕES DE MORFOLOGIA E RELEVO DOS SOLO ,ATRAVÉS DE VEGETAÇÃO APROPRIADA. |  |
| DRENAGEM VS REDE DE DRENAGEM | X11 ; Y23 | oPERACIONALIZAR UM SISTEMA CAPAZ DE ESCOAR TODAS AS ÁGUAS. a TEMPORABILIADE SE TRADUZ PELAS POSSIBILIDADES DE NOVAS IMPERMEABILIZAÇÕES NO SITIO URBANO, QUE DEVERÃO INCREMENTAR SUBSTANCIALMENTE E ANO A ANO, OS VOLUMES DE ÁGUA S METEÓRICAS ESCOADAS , PROMOVENDO UM ESGOTAMENTO DA CAPACIDADE DO SISTEMA. |  |
| DRENAGEM VS OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO | X35 ; Y23 | Para evitar o aporte de trabalhadores de outras regiÕES, deve-se dar prioridade a contratação de traba-lhadores das localidades de entorno da obra, evitando a mobilização de um grande número de operários. |  |
| DRENAGEM VS NÍVEL DE SAUDE | X40; Y23 | CONCIENTIZAR A POPULAÇÃO LOCAL DE QUE A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DEVE-SE A OPERAÇÃO DO SISTEMA , PASSANDO ASSIM , A CUIDAR MELHOR DO MEIO EM QUE HABITA |  |
| DRENAGEM VS ESGOTAMENTO SANITÁRIO | X45 ; Y23 | eSTA AÇÃO IRA ASSEGURAR EM CONDIÇÕES AMBIENTAIS NORMAIS, O NÍVEL DE SAUDE DA POPULAÇÃO OBJETO DO EMPREENDIMENTO. |  |
| DRENAGEM VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PUBLICO | X54 ; Y23 X55; Y23 | ESTA AÇÃO IRA MELHORAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO E BENEFICIAR O SETOR PÚBLICO QUE PODERÁ SER EXPRESSADA NA DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS QUE OCORREM AO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA PARA TRATAR DE DOENÇAS DERIVADASDE UM AMBIENTE INSALUBRE.. |  |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS VS QUALIDADE DO SOLO | X6 ; Y24 | IMPLANTAR O PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E ESCOLHER UM LOCAL ADEQUADO PARA O MATERIAL DE BOTA-FORA PARA OS RESÍDUOS VEGETAIS E RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS VS QUALIDADE DO AR | X17 ; Y24 | IMPLANTAR A COLETA SELETIVA NO CANTEIRO DE OBRAS E ARMAZENAR DENTRO DE COLETORES COM SUAS RESPECTIVAS IDENTIFICAÇÃO E COR. |  |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS VS NÍVEL DE SAÚDE | X40; Y24 | CONCIENTIZAR A POPULAÇÃO LOCAL DA IMPORTANCIA DO PLANO DE GESTÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULKAÇÃO DA ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA DO EMPRENDIMENTO. |  |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS VS SETOR TERCIÁRIO . | X54 ; Y24 | o SETOR COMERCIAL DEVERÁ SER BENEFICIADO, POIS SERÁ ESCOLHIDO UM LOCAL ADEQUADO PARA O ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELA ATIVIDADE COMERCIAL. |  |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS VS SETOR PÚBLICO | X55 ; Y24 | o SETOR PUBLICO DEVERÁ SER BENEFICIADO PELO USO REGULAR DA POPULAÇÃO NAQUELE AMBIENTE SANEADO E MUITO MELHOR QUALIFICADO A NÍVEL URBANO. |  |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS VS VALOR PAISAGISTICO | X56 ; Y24 | ESTA AÇÃOI DEVERÁ TER UM SEGMENTO VOLTADO PARA A DIVULGAÇÃO DA IMPORTANCIA DA COLETA DE RSÍDUOS SOLIDOS, COM O OBJETIVO DE PRESERVAR OS VALORES PAISAGISTICOS DA ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO. |  |

Quadro 6.5 - Medidas de minimização das adversidades e de maximização dos benefícios – 
Fase de  Monitoramento e Controle ambiental

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SEMINÁRIO

| AÇÕES DO EMPREENDIMENTO (COMPONENTES IMPACTANTES) X PARÂMETROS DO SISTEMA AMBIENTAL (COMPONENTES IMPACTADOS) | POSIÇÃO NA MATRIZ |  | FORMA DE ATUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS VS QUALIDADE DA ÁGUAS SUPERFICIAIS VS QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRANEAS | X9 ; Y25 | ESTA AÇÃO GARANTIRA O USO ADEQUADO DOS RECURSOS HIDRICOS , DE FORMA QUE A UTILIZAÇÃO SEJA FEITA DE FORMA RACIONAL E PLANEJADA EM ÉPOCAS DE GRANDE PERÍODO DE ESTIAGEM. |  |
| PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS VS NÍVEL DE SAUDE | X40; Y25 | CONCIENTIZAR A POPULAÇÃO LOCAL DA IMPORTANCIA DA PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULKAÇÃO DA ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA DO EMPRENDIMENTO. |  |
| PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS VS SETOR TERCIÁRIO | X54 ; Y25 | ESTA AÇÃO IRA MELHORAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO E BENEFICIAR O SETOR TERCIÁRIO E SETOR PÚBLICO QUE PODERÁ SER EXPRESSADA NA DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS QUE OCORREM AO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA PARA TRATAR DE DOENÇAS DERIVADASDE UM AMBIENTE INSALUBRE.. |  |
| PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS VS MORFOLOGIA /RELEVO | X2 ; y26 | A S AREAS DEGRADADAS DEVERÃO SER REABILITADAS , SENDO QUE O RELEVO DEVERÁ SER SUAVIZADO NO SENTIDO DE ADQUIRIR MORFOLOGIA COMPATIVEL COM A ÁREA DO ENTORNO. |  |
| PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS VS SEDIMENTAÇÃO ASSOREAMENTO VS SISMICIDADE | X3 ; Y26 X4 ; Y26 X5 ; Y26 | ESTABILIZAR AS SUPERFICIES ESTÁVEIS COM A REVEGETAÇÃO DAA ÁREAS DEGRADADAS . FAZER O CONTROLE DOS FOCOS EROSIVOS . SUAVIZAR AS SUPERFICIES INCLINADAS PARA ATENUAÇÃO DOS TRANSPORTE DE SEDIMENTOS. |  |
| PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS VS QUALIDADE DO SOLO | X6 ; Y26 | aPÓS A SUAVIZAÇÃO , RECOBRIR AS SUPERFICIES TRABALHADAS COM SOLO FERTIL E FAZER A REVEGETAÇÃO . PRESERVAR A ÁREA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO PARA REABILTA-LA A UTILIZAÇÃO FUTURA. |  |
| PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS VS MATA CILIARA VS CAMPOS ANTROPICOS VS MASTOFAUNA VS HEPTOFAUNA VS ORNITOFAUNA VS DINAMICA DO ECOSSISTEMAS TERRESTRES | X23 ; Y26 X24 ; Y26 X25 ; Y26 X26 ; Y26 X27 ;Y26 X30 ; Y26 | INCENTIVAR O RETORNO DA FAUNA SILVESTRE ATRAVÉS DA OFERTA DE ALIMENTOS E REFUGIO. EVITAR POR UM DETERMINADO TEMPO O TRÂNSITO DE PESSOAS NAS ÁREAS RECUPERADAS. PROIBIR CAÇA A FAUNA E A DEPRECIAÇÃO DA FLORA. |  |
| PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS VS SETOR TERCIARIO VS SETOR PUBLICO | X54 ; Y26 X55; Y26 | DURANTE ESTA AÇÃO, REQUISITAR SERVIÇOS E MATERIAIS DA REGIÃO DO EMPREENDIMENTO , DEVENDO ESTAS AÇÕES SEREM LEGALIZADAS , O QUE POSSIBILITARÁ O RECOLHIMENTO DE IMPOSTO. |  |
| PLANO DE PROTEÇÃO DE RECARGA DOS MANANCIAIS VS QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS | X9 ; Y27 | ESTA AÇÃO GARANTIRA O USO ADEQUADO DOS RECURSOS HIDRICOS, DE FORMA QUE A UTILIZAÇÃO SEJA FEITA DE FORMA RACIONAL E PLANEJADA EM ÉPOCAS DE GRANDE PERÍODO DE ESTIAGEM. |  |
| PLANO DE PROTEÇÃO DE RECARGA DOS MANANCIAIS VS QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS | X9 ; Y27 | ESTA AÇÃO GARANTIRA O USO ADEQUADO DOS RECURSOS HIDRICOS, DE FORMA QUE A UTILIZAÇÃO SEJA FEITA DE FORMA RACIONAL E PLANEJADA EM ÉPOCAS DE GRANDE PERÍODO DE ESTIAGEM. |  |
| PLANO DE PROTEÇÃO DE RECARGA DOS MANANCIAIS VS QUALIDADE DE ÁGUAS SUBTERRANEAS VS DISPONIBILIDADE | X12 ; Y27 X13 ; Y27 | ESTA AÇÃO GARANTIRÁ A RECARGA DOS RECURSOS HIDRICOS, DE FORMA QUE A UTILIZAÇÃO SEJA FEITA DE FORMA RACIONAL E PLANEJADA EM ÉPOCAS DE GRANDE PERÍODO DE ESTIAGEM |  |
| PLANO DE PROTEÇÃO DE RECARGA DOS MANANCIAIS VS MATA CILIAR VS CAMPOS ANTROPICOS | X23 ; Y27 X24 ; Y27 | ESTA AÇÃO GARANTIRÁ a VEGETAÇÃO A SER IMPLANTADA NAS MARGENS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO SENTIDO DE EVITAR UM PROCESSO DE ASSORIAMENTO E CONSEQUENTE PROTENÇÃO DOS MANANCIAIS. . |  |
| PLANO DE PROTEÇÃO DE RECARGA DOS MANANCIAIS VS NIVEL DE SAÚDE | X40; Y27 | CONCIENTIZAR A POPULAÇÃO LOCAL DA IMPORTANCIA DA PROTEÇÃO DE RECARGA DOS MANANCIAIS PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DA ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA DO EMPRENDIMENTO. |  |
| PLANO DE PROTEÇÃO DE RECARGA DOS MANANCIAIS VS SETOR TERCIARIO VS SETOR PUBLICO | X54 ; Y27 X55; Y27 | ESTA AÇÃO IRA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE RECARGA DOS MANANCIAIS DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO E BENEFICIAR O SETOR TERCIÁRIO E SETOR PÚBLICO QUE PODERÁ SER EXPRESSADA NA DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS QUE OCORREM AO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA PARA TRATAR DE DOENÇAS DERIVADASDE UM AMBIENTE INSALUBRE.. |  |
| PLANO DE CONTROLE DE DRENAGEM E EROSÃO VS INTEMPERISMO/EROSÃO VS SEDIMENTAÇÃO /EROSÃO | X3 ; Y28 X4 ;Y28 | EATA AÇÃO VISA ESTABILIZAR A SUPERFICIES ESPOSTAS AS MODIFICAÇÕES DE MORFOLOGIA E RELEVO DOS SOLOS ,ATRAVÉS DE VEGETAÇÃO APROPRIADA. |  |
| PLANO DE CONTROLE DE DRENAGEM E EROSÃO VS QUALIDADE DO SOLO VS USO E OCUPAÇÃO | X6 ; Y28 X8; Y28 | ESTA AÇÃO IRA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE DRENAGEM E CONSEQUENTIMENTE DIMINUIR O PROCESSO DE EROSÃO DOS SOLOS MELHORANDO A QUALIDADE DO SOLO E PERMITINDO UM USO E OCUPAÇÃO DO MESMO DE UMA MANEIRA MAIS RACIONAL. . |  |
| PLANO DE CONTROLE DE DRENAGEM E EROSÃO VS QUALIDADE E DISPONIBILIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS | X12; Y28 | ESTA AÇÃO GARANTIRA O CONTROLE DA DRENAGEM E EROSÃO MELHORANDO USO ADEQUADO DOS RECURSOS HIDRICOS, DE FORMA QUE A UTILIZAÇÃO SEJA FEITA DE FORMA RACIONAL E PLANEJADA EM ÉPOCAS DE GRANDE PERÍODO DE ESTIAGEM |  |
| PLANO DE CONTROLE DE DRENAGEM E EROSÃO VS MATA CILIAR VS CAMPOS ANTROPICOS | X23 ; Y28 X24 ; Y28 | ESTABILIZAR AS SUPERFICIES EXPOSTAS AOS AGENTES EROSIVOS ATRAVÉS DA REVEGETAÇÃO COM MATA CILIAR E PLANTAS ANTROPICAS ADOTANDO TÉCNICAS DE CONTROLE A EROSÃO. |  |
| PLANO DE CONTROLE DE DRENAGEM E EROSÃO VS ABASTECIMENTO D`AGUA | X44; 28 | ESTA AÇÃO IRA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE RECARGA DOS MANANCIAIS PROPORCIONANDO MAIOR RESERVA D`ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO . |  |
| PLANO DE CONTROLE DE DRENAGEM E EROSÃO VS SETOR TERCIARIO VS SETOR PUBLICO | X54; Y28 | ESTA AÇÃO IRA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE DRENAGEM E EROSÃO DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO E BENEFICIAR O SETOR TERCIÁRIO E SETOR PÚBLICO QUE PODERÁ SER EXPRESSADA NA DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS QUE OCORREM AO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA PARA TRATAR DE DOENÇAS DERIVADASDE UM AMBIENTE INSALUBRE.. |  |
| PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL VS USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | X8 ; y29 | NÃO ALTERAR AS CARACTERISTICAS DO SOLO REMOVIDO, EVITANDO COMPACTAÇÃO DO SOLO E ESTOCAGEM E A ACUMULAÇÃO DE MATERIAL INCOMPATIVEL. |  |
| PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL VS QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS | X9 ; y29 | ESTA AÇÃO GARANTIRA O CONTROLE DO MONITORAMENTO AMBIENTAL MELHORANDO USO ADEQUADO DOS RECURSOS HIDRICOS, DE FORMA QUE A UTILIZAÇÃO SEJA FEITA DE FORMA RACIONAL E PLANEJADA EM ÉPOCAS DE GRANDE PERÍODO DE ESTIAGEM |  |
| PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL VS QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | X12 ; Y29 | ESTA AÇÃO GARANTIRA O CONTROLE DO MONITORAMENTO AMBIENTAL MELHORANDO USO ADEQUADO DOS RECURSOS HIDRICOS , DE FORMA QUE A UTILIZAÇÃO SEJA FEITA DE FORMA RACIONAL E PLANEJADA EM ÉPOCAS DE GRANDE PERÍODO DE ESTIAGEM |  |
| PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL VS MATA CILIAR VS CAMPOS ANTROPICOS | X23; Y29 | DEFINIR E DEMARCAR EM CAMPO E SINALIZAR AS AREAS DE PRESERVAÇÃO E CONCIENTIZAR A POPULAÇÃO A IMPORTANCIA DE PRESERVAR O AMBIENTE E EVITAR O DESMATAMENTO DE ESPECIE DE VALOR ECOLOGICO. |  |
| PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PUBLICO | X54 ; Y29 X55; Y29 | CONTRATAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O GERENCIAMENTO DESTA AÇÃO NA ÁREA DIO EMPREENDIMENTO. CONTRATAR MORADORES LOCAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES, PROCURANDO EXPLORAR SEU CONHECIMENTOS SOBRE O COMPONENTE BIOLÓGICO. |  |
| PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL VS SETOR PAISAGISTICOS | X56 ; Y29 | PREPARAROS MORADORES LOCAIS QUANTO AOS METODOS DE CONSERVAÇÃO DA PAIISAGEM E QUANTO AS FORMAS DE EXPLORAR O AMBIENTE DE FORMA RACIONAL SEM LEVA-LO A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. |  |
| PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VS QUALIDADE DO SOLO VS USO E OCUPAÇÃO VS QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS VS QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRANEAS VS QUALIDADE DO AR | X6; Y30 X8 ; Y30 X9 ; Y30 X11 ; Y30 X17 ; Y30 | DIVULGAR JUNTO A POPULAÇÃO A IMPOTANCIA DE PRESERVAR A QUALIDADE DO SOLO E DAS ÁGUAS. DISTRIBUIR MATERIAL INFORMATIVO (CARTILHA ILUSTRADA) , SOBRE AS FORMAS DE PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL . PROMOVER PALESTRAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITARIA PARA AS POPULAÇÕES DAS ÁREAS DO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO |  |
| PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VS ECOSSISTEMA TERRESTRE | X30 ; Y30 | IMPLANTAR E DIVULGAR PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL , ENFOCANDO A PRESERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS . INCENTIVAR A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DOS ECOSSIISTEMAS NA ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO COM O ENGAJAMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL.. |  |
| PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VS TRADIÇÃO E COSTUMES | X38 ; Y30 | PROMOVER PALESTRAS ENVOLVENDO AS COMUNIDADES DAS ÁREAS DE INFLUENCIA DIRETA E INDIRETA DO EMPREENDIMENTO ESTIMULANDO DISCUSSÕES EM GRUPO ENFOCANDO ASSUNTOS DE INTERESSE AMBIENTAL E PROCURANDO INTRODUZIR NA POPULAÇÃO ENVOLVIDA NOVOS COSTUMES RELACIONADOS A PRESERVAÇÃO AM]BIENTAL |  |
| PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VS SETOR TERCIARIO VS SETOR PUBLICO | X54 ; Y30 X55; Y30 | CONTRATAR PESSOAL DA REGIÃO PARA AUXILIAR NA APLICAÇÃO DO PROGRAMA E REQUISITAR O APOIO DO PODER PUBLICO PARA DIVULGAR O PROGRAMA. |  |
| PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VS VALORES PAISAGISTICOS | X56 ; Y30 | ESTA AÇÃO DEVERÁ TER UM SEGMENTO VOLTADO PARA DIVULGAÇÃO DOS VALORES PAISAGISTICOS DA REGIÃO , COM VISTA A EXPLORAÇÃO DA PAISAGEM DENTRO DE UMA CONCIENCIA PRESEREVACIONISTA. |  |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS QUALIDADE DO SOLO | X6 ; Y31 | ESTA AÇÃO IRA MELHORAR AS CONDIÇÕES DA REDE VIARIA E CONSEQUENTIMENTE DIMINUIR O PROCESSO DE EROSÃO DOS SOLOS MELHORANDO A QUALIDADE DO SOLO E PERMITINDO UM USO DE MANEIRA MAIS RACIONAL E SEGURA |  |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | X8 ; Y31 | ESTA AÇÃO IRA MELHORAR AS CONDIÇÕES DA REDE VIARIA E CONSEQUENTIMENTE DIMINUIR O PROCESSO DE EROSÃO DOS SOLOS MELHORANDO A QUALIDADE DO SOLO E PERMITINDO UM USO E OCUPAÇÃO DO MESMO DE UMA MANEIRA MAIS RACIONAL. . |  |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS REDE DE DRENAGEM | X11 ; Y31 | ESTABILIZAR AS SUPERFICIES EXPOSTAS AOS AGENTES EROSIVOS ATRAVES DA REVEGETAÇÃO E ADOTAR TECNICAS DE INTEMPERISMO E COMBATE A EROSÃO DA REDE DE DRENAGEM. |  |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS QUALIDADE DO AR | X17 ; Y31 | Possibilitar O PLANTIO DE PLANTAS ADAPTADAS A REGIÃO, COM O OBJETIVO DE MUDANÇÃO NA QUALIDADE DO AR E DA TEMPERATURA |  |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS OCUPAÇÃO E RENDA VS EXPECTATIVA] | X35 ; Y31 X36 ; Y31 | REQUISITAR MORADORES LOCAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO BOM DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO DE MONITORAMENTO DA REDE VIARIA E MINIMIZANDO A EXPECTATIVA DA POPULAÇÃO COM RELAÇÃO A CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA. |  |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS REDE VIÁRIA | X48 ; Y31 | ESTABILIZAR AS SUPERFICIES EXPOSTAS AOS AGENTES EROSIVOS ATRAVES DA REVEGETAÇÃO E ADOTAR TECNICAS DE INTEMPERISMO E COMBATE A EROSÃO NA REDE VIARIA. |  |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS TRANSPORTE | X48 ; Y31 | Colocar placas de sinalização indicativa e de advertência. fazer permanente manutenção dos acessos e colocar sinalização adequada nas estradas. |  |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS SETOR TERCIARIOVS SETOR PÚBLICO | X54 ; Y31 X55; Y31 | ESTA AÇÃO IRA MELHORAR AS CONDIÇÕES DA REDE VIARIA DO EMPREENDIMENTO BENEFICIANDO O SETOR TERCIÁRIO E SETOR PÚBLICO NKO QUE DIZ RESPEITO A ARRECADAÇÃO E CUSTOS COM RECUPERAÇÃO |  |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS VALORES PAISAGISTICOS | X56 ; Y31 | MANTER O ECOSSISTEMA EQUILIBRADO GERANDO SIGNIFICATIVOS EFEITOS BENEFICOS AOS ASPECTOS PAISGISTICOS DA REDE VIÁRIA DO EMPREENDIMENTO |  |