9. PROGNÓSTICO

A área pleiteada para o licenciamento ambiental, localiza-se na cidade do Crato, mais precisamente no bairro Seminário, o acesso a área é realizado pela rua Coronel Luiz Teixeira que parte da cidade baixa, nas proximidades da Praça da Prefeitura, ou pela rua Nossa Senhora de Fátima. Também, o acesso de pedestre, é feito por uma escadaria que chega em frente ao Seminário São José e, ainda, por caminhos e veredas, algumas em terra.

Partindo-se do princípio de que toda intervenção no ambiente gera efeitos benéficos e/ou adversos, diretos e/ou indiretos, e em diferentes graus de magnitude e importância, o projeto proposto, resultará em impactos ambientais, os quais são prognosticados considerando-se uma relação causas e efeitos.

Relativamente à ocupação da área sem a recuperação ambiental e urbanização do bairro, os problemas encontrados é a degradação ambiental e a ocupação insustentável da encosta.

A evolução futura da área com o empreendimento, tomando-se como premissas a caracterização ambiental, os dados técnicos do projeto e ainda o tipo de uso e ocupação do terreno, pode ser diferenciada em função das fases do empreendimento.

O prognóstico sobre a evolução ambiental da área na fase de instalação do empreendimento conforme o projeto proposto encerra o seguinte:

- Durante a implantação do empreendimento a área de influência física apresentará um estado de desconforto ambiental gerado pela própria instabilidade da situação originada no processo implantação do empreendimento, quando o local apresentará uma paisagem com aspecto degradativo, decorrente do manuseio de materiais terrosos, da preparação do terreno, ou seja, da instabilidade ambiental inerente ao empreendimento. Estas adversidades ficam restritas à área física uma vez que o terreno está locado em área urbana.

- Em decorrência do manuseio de materiais diversos e o uso de equipamentos haverá o lançamento de poeiras, gases e a emissão de ruídos, o que poderá ultrapassar a área de influência física do empreendimento, sendo este efeito temporário e de curta duração.

- Temporariamente, o tráfego de veículos na área poderá sofrer influência, uma vez que haverá necessidade do transporte de diversos materiais e equipamentos, prevendo-se que poderá haver alterações temporárias no fluxo de veículos na área.

- A implantação do empreendimento será acompanhada de um programa de controle e monitoramento técnico-ambiental que cobrirá toda a área de interferência do projeto, o que irá minimizar os efeitos adversos e maximizar os efeitos benéficos.

- Considerando-se que a implantação do empreendimento será legalizada junto aos órgãos ambientais competentes, será assegurado o controle da qualidade ambiental na área direta e indireta do empreendimento.

- O prognóstico ambiental da área com a implantação e operação do empreendimento encerra as seguintes considerações:

- Valorização do acidente geográfico, já reconhecido pela população como destacado marco urbano, com adequado projeto de urbanização (envolvendo prioritariamente aspectos paisagísticos (permanência e passagem) e de mobilidade e acessibilidade) e controle efetivo do processo de erosão regressiva;

- Uma grande extensão de espaços de lazer para pedestres e ciclistas, abertos à utilização da comunidade residente bem como o restante da população;

- O empreendimento é uma solução para garantir a estabilização/consolidação da encosta;

- Soluções de acessibilidade (escadarias/rampas) que operem duplamente como condutos de escoamento das águas pluviais,;

- Aproveitamento da esplanada em frente ao Seminário como praça-belvedere com a inclusão de um espaço que abrigue uma atividade de café/lanche e sanitários públicos de modo a oferecer conforto e higiene para os usuários do parque;

- Com a retirada de imóveis sub-normais, irregulares, em situação de risco e/ou inadequados será considerável, apesar do esforço para se operar visando a um número mínimo, deverá ser observada a possibilidade de construção de habitações em infill (“obturação”) em áreas passíveis de ocupação no setor urbano enfocado, com dois ou três pavimentos, para otimização da operação urbanística;