## 5. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

## 5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para identificação e avaliação dos impactos ambientais gerados e/ou previsíveis na área de influência funcional do empreendimento, o presente estudo segue basicamente em duas fases.

A primeira fase apresenta os métodos e resultados da avaliação dos impactos ambientais, compreendendo as seguintes etapas:

1. Identificação de todas as ações segundo as fases do empreendimento, e, identificação dos componentes do sistema ambiental da área de influência do estudo;

2. Identificação e descrição dos impactos ambientais gerados e/ou previsíveis pelas ações do empreendimento sobre o meio ambiente.

A segunda fase faz uma análise dos resultados da avaliação dos impactos ambientais apresentados na primeira fase, compreendendo as seguintes etapas:

1.  Avaliação matricial dos impactos ambientais;

2.  Análise da avaliação dos impactos ambientais.

## 5.2.  MÉTODOS E RESULTADOS

5.2.1. Identificação das Ações do Empreendimento e dos Componentes do Sistema Ambiental

A identificação das ações do empreendimento e dos parâmetros pertencentes ao sistema ambiental do universo estudado foi possível a partir da elaboração de duas listagens, onde na primeira são dispostos os componentes do empreendimento proposto para a área, e na segunda, são listados os componentes do sistema ambiental, constando dos parâmetros susceptíveis de alteração da qualidade ambiental.

O procedimento metodológico para a estruturação dessas listagens foi desenvolvido da seguinte forma:

1. Levantamento das ações potencialmente impactantes decorrentes do projeto de recuperação ambiental e valorização paisagística da encosta do Bairro do Seminário envolvendo as fases de estudos e projetos, pré-implantação, implantação, pré-operação e operação, constantes do projeto básico, além da fase de controle e monitoramento técnico e ambiental (Quadro 5.1).

Este procedimento decorre de uma análise crítica das características do empreendimento e da sua evolução, em face da possibilidade de gerar impactos adversos ou benéficos.

Quadro 5.1 - LISTAGEM DAS AÇÕES DO EMPREENDIMENTO

FASE DE ESTUDOS E PROJETOS

1. TOPOGRAFIA 2 .PROJETOS EXECUTIVO 3. ESTUDO AMBIENTAL 4. VIABILIDADE ECONÔMICA

FASE DE PRÉ-IMPLANTAÇÃO

5. DESAPROPRIAÇÕES E IDENIZAÇÕES 6. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 7. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 8 .INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 9. REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO

FASE DE IMPLANTAÇÃO

10. LIMPEZA DA ÁREA 11 .OBRAS DE ENGENHARIA 12. EMISSÕES DE GASES DE POEIRA 13. DERRAMAMENTO ACIDENTAL DE ÓLEOS, GRAXAS E DERIVADOS 14 GERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUÇÃO 15. COMPACTAÇÃO DO SOLO 16. IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO 17. MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 18. CONTENÇÃO DO DESMORONAMENTO DA ENCOSTA 19. ALTERAÇÃO DA PAISAGEM 20. DESMOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

FASE DE OPERAÇÃO

21. VIA DE ACESSO 22. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 23 DRENAGEM 24. GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CONTROLE E MONITORAMENTO TÉCNICO AMBIENTAL

25. PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 26. PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS 27. PLANO DE PROTEÇÃO DE RECARGA DE MANANCIAL HÍDRICO 28. PLANO DE CONTROLE DE DRENAGEM E EROSÃO 29. PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 30. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 31. MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA.

Levantamento dos componentes do sistema ambiental, da área de influência funcional do Projeto de Recuperação Ambiental e Urbanização do Bairro Seminário no Município do Crato (área de influência direta e área de influência indireta), susceptível de alterações, levando-se em consideração os meios físico, biológico e sócio-econômico. (QUADRO 5.2)

Quadro 5.2 - Listagem dos Componentes do Sistema Ambiental da Área de Influência Funcional do Empreendimento

| MEIO ABIÓTICO | MEIO BIÓTICO |
| --- | --- |
| GEOLOGIA / GEOMORFOLOGIA 1 – RECURSOS MINERAIS 2 - MORFOLOGIA / RELEVO 3 - INTEMPERISMO / EROSÃO 4 - SEDIMENTAÇÃO / ASSOREAMENTO 5 - SISMICIDADE SOLOS 6 - QUALIDADE 7 – DISPONIBILIDADE 8 - USO E OCUPAÇÃO ÁGUA SUPERFICIAIS 9 - QUALIDADE 10 - DISPONIBILIDADE 11 - REDE DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA 12 - QUALIDADE 13 - DISPONIBILIDADE 14 - RECARGA DOS AQÜÍFEROS 15 - FLUXO 16 - EXUTÓRIOS AR 17 - QUALIDADE DO AR 18 - TEMPERATURA 19 - PRECIPITAÇÃO 20 - EVAPORAÇÃO 21 - UMIDADE 22 - CIRCULAÇÃO / VENTOS | 27 – ORNITOFAUNA 28 – ICTIOFAUNA 29 – ENTOMOFAUNA 30 - DINÂMICA DOS ECOSSISTEMAS TERRESTRES 31 - DINÂMICA DOS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS |
|  | MEIO SÓCIO-ECONÔMICO |
|  | POPULAÇÃO 32 - MOBILIDADE 33 - COMPOSIÇÃO 34 - CONTINGENTE 35 - OCUPAÇÃO 36 - EXPECTATIVAS 37 - RELAÇÕES SOCIAIS E FAMILIARES 38 - TRADIÇÕES E COSTUMES 39 - NÍVEL DE EDUCAÇÃO 40 - NÍVEL DE SAÚDE INFRA-ESTRUTURA 41 - SETOR EDUCAÇÃO 42 - SETOR SAÚDE 43 - DOMICILIOS 44 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 45 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 46 – RESIDUOS SOLIDOS 47 - ENERGIA ELÉTRICA 48 – REDE VIÁRIA 49 - COMUNICAÇÃO 50 – TRANSPORTE 51 - SEGURANÇA 52 – TURISMO/ LAZER SETORES PRODUTIVOS 53 - SETOR SECUNDÁRIO 54 - SETOR TERCIÁRIO 55 – SETOR PÚBLICO 56 – VALORES PAISAGISTICO |
| MEIO BIÓTICO |  |
| FLORA 23 - MATA CILIAR 24 - CAMPOS ANTRÓPICOS FAUNA 25 – MASTOFAUNA 26 – HERPTOFAUNA |  |

Estes componentes foram selecionados tomando-se como base a caracterização do projeto e o diagnóstico do sistema ambiental apresentado neste estudo, bem como as conclusões das visitas técnicas à área do empreendimento e de entorno, realizadas para a elaboração dessa avaliação dos impactos ambientais.

5.2.2. Identificação e Descrição dos Impactos Ambientais

#### Método Matricial

O método matricial é utilizado para a identificação dos impactos a serem gerados pelas ações do projeto de recuperação ambiental e valorização paisagística da encosta do Bairro do Seminário sobre o sistema ambiental que o comporta, considerando a área de influência funcional do empreendimento. Esse método proporciona o disciplinamento na pesquisa de possibilidades de impactos.

A matriz de correlação "causa x efeito" aqui apresentada, foi elaborada tomando-se como base o método de Leopold et al. (1971), com algumas alterações, em função de melhor adequá-la aos objetivos desse estudo (Dote Sá et al., 1995).

Os componentes do projeto de recuperação ambiental e valorização paisagística da encosta do Bairro do Seminário em todas as suas fases (ações impactantes), relacionados na listagem do Quadro 5.1, são dispostos no eixo horizontal - linhas, enquanto os parâmetros do sistema ambiental da área de influência funcional (elementos impactados), relacionados na listagem do Quadro 5.2, são dispostos no eixo vertical - colunas.

O cruzamento de cada componente impactante com o componente impactado, corresponde a uma célula na matriz, na qual será representado o impacto identificado ou previsível, conforme ilustra o esquema apresentado no Quadro 5.3.

Cada célula matricial é dividida em quatro quadrículas, para valoração dos atributos - Caráter, Magnitude, Importância e Duração - dos impactos identificados, que serão apostos nas células onde o cruzamento das ações do empreendimento produza ou tenham possibilidade de produzirem efeitos sobre os componentes ambientais, quer sejam impactados ou mostrem susceptibilidade a impactos.

O conceito dos atributos aqui utilizados para a caracterização dos impactos, assim como a definição dos parâmetros usados para valoração destes atributos são apresentados no Quadro 5.4, conforme Dote Sá et al. (op.cit).

A célula matricial comportará os tributos da seguinte forma: no quadrante esquerdo superior, o Caráter; no esquerdo inferior, a Magnitude; no direito superior a Importância; e no direito inferior, a Duração, como é ilustrado a seguir:

| CARÁTER | IMPORTÂNCIA |
| --- | --- |
| MAGNITUDE | DURAÇÃO |

Quadro 5.3 - Esquema Representativo da Identificação do Impacto Ambiental na Matriz de Interação “Causa x Efeito”

| COMPONENTES DO SISTEMA AMBIENTAL \ COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  |  | PARÂMETRO Yj DO SISTEMA AMBIENTAL (MEIO IMPACTADO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE Xi DO PROJETO (AÇÃO IMPACTANTE) |  |  |  |  |  | QUANTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO IMPACTO Xi,Yj |  |  |  |  |  |  |

Dessa forma, um impacto de caráter adverso, de pequena magnitude, de importância significativa, e de longa duração é representado pela configuração:

| - | 3 |
| --- | --- |
| P | 6 |

Para aqueles impactos investigados, mas que não podem ser de imediato qualificado como benéficos ou adversos, uma vez que o caráter dependerá de fatores ainda desconhecidos ou não definidos, ou aqueles cuja ocorrência não permite uma previsão exata, será considerado atributo de caráter indefinido. Os impactos de caráter indefinido serão representados pelo símbolo (±) no campo correspondente da célula matricial. As demais quadrículas das células onde foram apostos os impactos de caráter indefinido, serão preenchidas com o símbolo  “0” (zero), conforma ilustra o esquema a seguir:

| ± | 0 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |

Quadro 5.4 - Conceito dos Atributos Utilizados na Matriz "Causa x Efeito" e  Definição dos Parâmetros de Valoração dos Atributos

| ATRIBUTOS | PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO | SÍMBOLO |
| --- | --- | --- |
| CARÁTER Expressa a alteração ou modificação gerada por uma ação do empreendimento sobre um dado componente ou fator ambiental por ela afetado. | BENÉFICO Quando o efeito gerado for positivo para o fator ambiental considerado. | + |
|  | ADVERSO Quando o efeito gerado for negativo para o fator ambiental considerado. | - |
|  | INDEFINIDO Quando o efeito esperado pode assumir caráter adverso ou benéfico, dependendo dos métodos utilizados na execução da ação impactante, ou ainda da interferência de fatores desconhecidos ou não definidos. Os impactos indefinidos passam a assumir o caráter benéfico ou adverso mediante monitoramento ambiental. | ± |
| MAGNITUDE Expressa a extensão do impacto, na medida em que se atribui uma valoração gradual às variações que as ações poderão produzir num dado componente ou fator ambiental por ela afetado. | PEQUENA Quando a variação no valor dos indicadores for inexpressiva, inalterando ou alterando de forma irrelevante o fator ambiental considerado. | P |
|  | MÉDIA Quando a variação no valor dos indicadores for expressiva, porém sem alcance para descaracterizar definitivamente o fator ambiental considerado. | M |
|  | GRANDE Quando a variação no valor dos indicadores for de tal ordem que possa levar à descaracterização do fator ambiental considerado. | G |
| IMPORTÂNCIA Estabelece a significância ou o quanto cada impacto é importante na sua relação de interferência com o meio ambiente, e quando comparado a outros impactos. | NÃO SIGNIFICATIVA A intensidade da interferência do impacto sobre o meio ambiente e em relação aos demais impactos, não implica na alteração da qualidade de vida. | 1 |
|  | MODERADA A intensidade do impacto sobre o meio ambiente e em relação aos outros impactos, assume dimensões recuperáveis, quando adverso, para a queda da qualidade de vida, ou assume melhoria da qualidade de vida, quando benéfico. | 2 |
|  | SIGNIFICATIVA A intensidade da interferência do impacto sobre o meio ambiente e junto aos demais impactos, acarreta como resposta social, perda quando adverso, ou ganho quando benéfico, da qualidade de vida. | 3 |
| DURAÇÃO É o registro de tempo, de permanência do impacto após concluída a ação que o gerou. | CURTA Existe a possibilidade da reversão das condições ambientais anteriores à ação, num breve período de tempo, ou seja, que imediatamente após a conclusão da ação, haja a neutralização do impacto por ela gerado. | 4 |
|  | MÉDIA É necessário decorrer um certo período de tempo para que o impacto gerado pela ação seja neutralizado. | 5 |
|  | LONGA Se registra um longo período de tempo para a permanência do impacto, após a conclusão da ação que o gerou. Neste grau serão também incluídos aqueles impactos cujo o tempo de permanência, após a conclusão da ação geradora, assume um caráter definitivo. | 6 |

FONTE: Dote Sá et al., 1995.

No sentido de propiciar uma melhor visualização da dominância do caráter dos impactos serão utilizadas as cores verde, vermelha e amarela, para destacar as células matriciais onde foram identificados, respectivamente, os impactos de caráter benéfico, de caráter adverso, e de caráter indefinido. As tonalidades escura, média e clara, das cores verde e vermelha correspondem, respectivamente, a magnitude grande, média e pequena do impacto identificado ou previsível.

No corpo da matriz encontra-se um número considerável de células vazias, visto que nem todas as ações do empreendimento irão interferir nos diversos parâmetros ambientais considerados, muito embora a possibilidade de impactos tenha sido analisada para todas as células. Dessa forma, o centro dessas células encontra-se marcado com um ponto, indicando que a possibilidade de impacto foi avaliada.

A matriz de correlação “causa x efeito” da avaliação dos impactos ambientais do do projeto de recuperação ambiental e valorização paisagística da encosta do Bairro do Seminário é apresentada em anexo.

### Descrição dos Impactos Ambientais

Para descrição dos impactos ambientais gerados e/ou previsíveis pelo empreendimento sobre o sistema ambiental, são utilizados os valores apostos nas células da matriz de correlação “causa x efeito”. Cada impacto identificado será enunciado e comentado, fazendo-se referência a sua localização na matriz.

O Quadro 5.5 apresenta a descrição dos impactos ambientais identificados e/ou previsíveis para a área de influência funcional do empreendimento.

### ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

### Avaliação Matricial

O modelo matricial empregado para a área de influência funcional do empreendimento Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário contempla 298 possibilidades de análise de impactos ambientais, das quais apenas 263 se revelaram efetivas, e 35 indefinidas quanto ao atributo caráter, ressaltando-se que os impactos indefinidos não serão utilizados na avaliação matricial.

Dos 263 impactos identificados ou previsíveis para a área de influência funcional do empreendimento, 150 (ou 57,03%) são de caráter benéfico, enquanto 113 (ou 42,97%) são de caráter adverso. Quanto ao atributo magnitude os impactos distribuem-se em 179 (ou 68,06%) de pequena magnitude, 58 (ou 22,05%) de média, e 26 (ou 9,89%) são impactos de grande magnitude. Ainda desses impactos, com relação ao atributo importância, 85 (ou 32,32%) são impactos de importância não significativa, 139 (ou 52,85%) são de importância moderados, e 39 (ou 14,83%) são impactos de importância significativa. Já com referência ao atributo duração identificou-se 140 ou (53,23%) de curta duração, 50 (ou 19,01%) de média e 73 (ou 27,76%) impactos de longa duração.

Quadro 5.5 - Descrição dos Impactos Ambientais 
da Área de Influência Funcional do Empreendimento

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SEMINÁRIO

| AÇÕES DO EMPREENDIMENTO (COMPONENTES IMPACTANTES) X COMPONENTES IMPACTADOS DO SISTEMA AMBIENTAL | LOCALIZAÇÃO NA MATRIZ | DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE ESTUDO E PROJETOS |  |  |  |
| TOPOGRAFIA VS. MORFLOGIA / RELEVO | X2, Y1 |  | Esta ação tem como resultado o mapa planialtimétrico da área do Bairro Seminário, ficando a morfologia da área cartografada em escala de detalhe, sendo que os resultados constituirão acervo técnico da área a ser recuperada. |
| TOPOGRAFIA VS. REDE DE DRENAGEM | X11, Y1 |  | A topografia definirá a configuração da rede de drenagem da área de influência direta do empreendimento.. A ação definirá previamente o rede de drenagem da área do estudo. |
| TOPOGRAFIA VS.; VS. MATA CILIAR | X23, y1 |  | Para execução do levantamento topográfico será necessária a abertura de picadas, gerando efeito adversos diretos sobre a vegetação da área de influência direta do empreendimento. |
| TOPOGRAFIA VS. MASTOFAUNA VSHEPTOFAUNA | X25, Y1 X26, Y1 |  | Não permitir a matança ou caça de animais silvestres por parte dos trabalhadores durante a ação |
| TOPOGRAFIA VS. ECOSISTEMA TERRESTRE | X30, YI |  | A A ação resultou em um pequeno desequilíbrio das condições ecológicas estabelecidas |
| TOPOGRAFIA VS. OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO | X35. Y1 |  | Dar prioridade a mão de obra do seminário ,no caso de necessitar de trabalhadores não especializados |
| TOPOGRAFIA VS. SETOR TERCIÁRIO; VS. SETOR PÚBLICO | X54, Y1 X55, Y1 |  | Para execução desta ação serão contratadas empresas prestadoras de serviços e empregados alguns trabalhadores locais. Os contratos firmados e os salários pagos refletirão positivamente no comércio da área de influência funcional do projeto, gerando, conseqüentemente maior arrecadação de impostos. |
| TOPOGRAFIA VS. SETOR TERCIÁRIO; VS. VALORES PAISAGISTICOS | X56, Y1 |  | Recolher o lixo gerado durante a ação, principalmente materiais resultantes da alimentação de trabalhadores como enlatados, plásticos e quentinhas, material comumente descartados na área de influência da ação. |
| PROJETO EXECUTIVO VS RECURSOS MINERAIS | X1; Y2 |  | Esta ação tem como resultado o mapa geológico da área do Bairro Seminário, ficando a geologia da área cartografada em escala de detalhe, sendo que os resultados constituirão acervo técnico da área a ser recuperada. |
| PROJETO EXECUTIVO VS MORFOLOGIA/RELEVO | X2; Y2 |  | Esta ação tem como resultado o mapa da área do Bairro Seminário, ficando a morfologia da área cartografada em escala de detalhe, sendo que os resultados constituirão acervo técnico da área a ser recuperada |
| PROJETO EXECUTIVO VS INTEMPERISMO/ EROSÃO VS SEDIMENTAÇÃO / ASSORIAMENTO | X3, Y2 X4; Y2 X5 ;Y2 |  | A exposição direta da superfície aos agentes intempéricos, bem como o manejo do solo para formação de pátios de manobras, acessos e pátios de estocagem de materiais criará condições para o desenvolvimento dos citados processos. Deve-se considerar os efeitos como de pequena magnitude, uma vez que no local haverá sempre a contenção de focos erosivos. |
| PROJETO EXECUTIVO VS USO E OCUPAÇÃO | X8; Y2 |  | Esta ação deverá levar em consideração a população envolvida com o processo de desapropriação e a utilização de outras parcelas remanescentes. |
| PROJETO EXECUTIVO VS REDE DE DRENAGEM | X11; Y2 |  | Os estudos hidrológicos da região do empreendimento resultarão no dimensionamento ideal Do sistema de drenagem projetado, o que refletirá positivamente sobre os parâmetros citados na área. |
| PROJETO EXECUTIVO VS MASTOFAUNA VS HEPTOFAUNA | X25; Y2 X25; Y2 |  | Prever a manutenção de animais silvestres por parte dos trabalhadores durante a ação |
| PROJETO EXECUTIVO VS ECOSISTEMA TERRESTRE | X30; Y2 |  | Estudo do desequilíbrio das condições ecológicas estabelecidas no projeto executivo e procurar amenizá-las. |
| PROJETO EXECUTIVO VS OCUPAÇÃO VS ESPECTAVIVA DA POPULAÇÃO | X 35 ; Y2 X36; Y2 |  | Dar prioridade a mão de obra do seminário,no caso de necessitar de trabalhadores não especializados e procurar informar corretamente sobre os objetivos do projeto |
| PROJETO EXECUTIVO VS DOMICILIO VS ABASTECIMENTO D´ AGUA VS ESGOTAMENTO VS RESIDUOS SOLIDOS VS ENERGIA ELETRICA VS REDE VIÁRIA | X43; Y2 X44;Y2 X45; Y2 X46;Y2 X47;Y2 X48;Y2 |  | Esta ações deverão levar em consideração os domicílios existentes e envolvidos no projeto além de considerarem o abastecimento d água , esgotamento, resíduos sólidos, energia elétrica e rede viária envolvidas no processo de recuperação do Bairro Seminário. |
| PROJETO EXECUTIVO VS SETOR TERCEARIO VS SETOR PÚBLICO | X54; Y2 X55; Y2 |  | Contratar empresas ou técnicos especializados e recolher os impostos gerados com a contratação dos serviços |
| ESTUDO AMBIENTAL VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X54;Y3 X55; Y3 |  | Contratar empresas especializadas na execução destes serviços .e recolher os impostos sobre os valores pagos pela contratação dos serviços. |

| AÇÕES DO EMPREENDIMENTO (COMPONENTES IMPACTANTES) X COMPONENTES IMPACTADOS DO SISTEMA AMBIENTAL | LOCALIZAÇÃO NA MATRIZ | DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE DE PRÉ- IMPLANTAÇÃO |  |  |  |
| DESAPROPRIAÇÃO VS /INDENIZAÇÕES VS OCUPAÇÃO E RENDA | X8, Y5 X35; Y5 |  | A população envolvida com o processo de desapropriação/indenização passará por um período de instabilidade produtiva condicionada, principalmente, por fatores emocionais no decorrer do processo, o que certamente resultará em diminuição dos índices de ocupação e renda da população local. Por outro lado, no mesmo período, os valores pagos pelas propriedades poderão ser utilizados pela população envolvida com a ação para investimentos diversos, bem como poderão servir para aquisição de bens de consumo, de forma que poderão ocorrer perdas e ganhos. Com relação as atividades desenvolvidas na área, é previsível que o processo gere adversidades, uma vez que as indenizações pagas , embora que a preço de tabela, ficam aquém dos valores esperados pelos indivíduos envolvidos com o processo. A mensuração do efeito gerado só poderá ser feita mediante acompanhamento ambiental. |
| DESAPROPRIAÇÃO E IDENIZAÇÃO VS MOBILIDADE | X32; Y5 |  | Ë previsível que a população passe por um desequilíbrio emocional, uma vez que a ação gerará ansiedades e expectativas positivas e negativas, no que se refere ao alterações sociais e econômicas, as que interferirão na qualidade de vida da população a ser evolvida com o processo. A mensuração do efeito gerado sobre este parâmetro só poderá ser feita mediante acompanhamento ambiental. |
| DES DESAPROPRIAÇÃO E IDENIZAÇÃO / VS CONTIGENTEVS EXPECTATIVA | X35; Y5 X36 ; Y5 |  | Preparar a população envolvida no processo, com antecedência no sentido de minimizar a ansiedade quanto às mudanças que serão impostas pelo citado processo. |
| DESAPROPRIAÇÃO E IDENIZAÇÃO VS TRADIÇÃO E COSTUMES | X38; Y5 |  | A população local deverá ser orientada quanto a preservação dos seus valores, tradições e costumes, no sentido de que fique apta a definir quais os tipos de comportamento que podem ser absorvidos sem prejuízos à cultura da Comunidade. |
| DESAPROPRIAÇÕES / INDENIZAÇÕES VS. SETOR TERCIÁRIO; VS. SETOR PÚBLICO | X54 ; Y5 X55; Y5 |  | Os valores pagos com as indenizações refletirão em maior circulação de moeda na área de influência do empreendimento, proporcionando o crescimento temporário do comércio local e gerando maior arrecadação tributária, o que favorecerá os citados setores da economia local. |
| CAPACITAÇÃO VS MOBILIDADE | X32; Y6 |  | Est Esta ação resultará em oferta de empregos diretos, o que atrairá a mão-de-obra não especializada e semi especializada da região, resultando em mobilização de trabalhadores para a área do projeto. |
| CAPACITAÇÃO VS COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO VS CONTIGENTE | X33; Y6 X34; Y6 |  | A concentração de trabalhadores na área de influência direta do empreendimento resultará em alteração nas características da população. Essas modificações bruscas na composição e contingente de populações urbanas refletem em adversidades sobre estes parâmetros, porém são impactos de pequena e média magnitude, e de curta duração. |
| CAPACITAÇÃO VS OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO VS EXPECTATIVA DA POPULAÇÃO | X35; Y6 X36; Y6 |  | Os tr Os trabalhadores deverão ser informados sobre a transitoriedade dos empregos gerados com o empreendimento . Recomenda-se selecionar e capacitar os operários de acordo com as funções a serem desenvolvidas. |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAL VS. TRADIÇÕES / COSTUMES | X38; Y6 |  | É previsível que trabalhadores de outras regiões aporte à obra, os quais trarão novos valores sociais e de comportamento que poderão influenciar os costumes e tradições estabelecidos no local. Tal fato poderá resultar em benefícios ou adversidades, dependendo das concepções absorvidas. O efeito somente poderá ser mensurado mediante monitoramento técnico e ambiental. |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAL VS. NÍVEL DE EDUCAÇÃO VS NÍVEL DE SAÚDE | X39 ; Y6 X40 ; Y6 |  | Os trabalhadores selecionados deverão ser submetidos a exames médicos com fins de identificar doenças contagiosas ou transmissíveis. Implantar programa de controle de vetores e doenças na área do canteiro de obras e também nas áreas de entorno do empreendimento. |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAL VS. SETOR DE SAÚDE | X42; Y6 |  | Implantar e equipar unidade médica na área do canteiro de obras, evitando sobrecarregar o setor de saúde da área de influência funcional do empreendimento. |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAL VS. SETOR TERCIÁRIO; VS. SETOR PÚBLICO | X54; Y6 X55; Y6 |  | A contratação de pessoal gerará efeitos positivos nos citados setores da economia, pois os salários pagos circularão no comércio local, o que aquecerá as vendas. O aumento nas vendas refletirá diretamente em aumento de aumento de arrecadação tributária o que beneficiará o poder público. O setor público será também beneficiado com a solução de problemas sociais, ressaltando-se a oferta de empregos temporários e renda para a população local. |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VS QUALIDADE DO AR | X17; Y7 |  | O transporte de equipamentos e mercadorias para a área deverá ser feito em de menor fluxo nas estradas de acesso de forma a evitar acidentes ou congestionamento no transito. |
| AQUISIÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DE PRODUTOS VS. SETOR TERCIÁRIO; VS. SETOR PÚBLICO | X54; Y7 X 55 ; Y7 |  | A contratação de pessoal gerará efeitos positivos nos citados setores da economia, pois os salários pagos circularão no comércio local, o que aquecerá as vendas. O aumento nas vendas refletirá diretamente em aumento de aumento de arrecadação tributária o que beneficiará o poder público. O setor público será também beneficiado com a solução de problemas sociais, ressaltando-se a oferta de empregos temporários e renda para a população local. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. MORFOLOGIA/ RELEVO | X2; Y8 |  | Fazer locação do canteiro de obras em área com topografia regularizada, de modo a evitar a execução de corte e aterro. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. INTEMPERISMO VS RELEVO VS EROSÃO VS SEDIMENTAÇÃOVS ASSOREAMENTO | X2;Y8 X3; Y8 X4; Y8 |  | A exposição direta da superfície aos agentes intempéricos, bem como o manejo do solo para formação de pátios de manobras, acessos e pátios de estocagem de materiais criará condições para o desenvolvimento dos citados processos. Deve-se considerar os efeitos como de pequena magnitude, uma vez que no local haverá sempre a contenção de focos erosivos. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. QUALIDADE DOS SOLOS | X6; Y8 |  | Evitar a exposição direta da superfície aos agentes erosivos, , controlar a deposição de materiais finos transportáveis e evitar a deposição de entulhos e restos de construção civil e controlar a disposição de lixos e materiais combustíveis como graxas e óleo diesel. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. QUALIDADADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS VC ÁGUAS SUBTERRANEAS | X9; Y8 X10; Y8 |  | Instalar sistema adequado de esgotamento sanitário na área do canteiro. Estabilizar as superfícies expostas do canteiro para evitar o transporte e a lixiviação de matérias e construir na área de oficinas caixas de separação de óleo para evitar a contaminação da água. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. QUALIDADE DO AR | X17; Y8 |  | Fazer aspersão de água nas superfícies dos pátios de manobras e nos acessos internos . Manter regulados os equipamentos e veículos para evitar a emissão abusiva de ruídos e gases. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. EVAPORAÇÃO VS UMIDADE | X20; Y8 X21; Y8 |  | Conservar toda a vegetação de entorno do canteiro e plantar espécie de crescimento rápido nas proximidades das instalações e considerar algumas arvores nas áreas livres do canteiro. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. MATA CILIAR X MASTOFAUNA VS HEPTOFAUNA VS ORNIFAUNA VS ENTOMOFAUNA | X23; Y8 X25; Y8 X26; Y8 X27;Y8 X29 ;Y8 |  | O inicio da obra será também atuante sobre a fauna , sendo que algumas espécie menores serão efetivamente dizimadas, enquanto a mastofauna, no caso de maioria domestica , poderá ser apenas expulsa do local. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. DINÂMICA DO ECOSISTEMA TERRESTRE | X30; Y8 |  | A alteração sobre os padrões de parte da fauna e da flora alterará negativamente a dinâmica dos ecossistemas terrestres, uma vez que espécies de um e outro grupo deixarão de existir permanentemente em função dessa atividade. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS. MOBILIDADE VS OCUPAÇÃO/ RENDA | X32; Y8 X 35 ; Y8 |  | Com a instalação do canteiro de obras ocorrerá afluência de trabalhadores da região para a área do empreendimento, mantendo e ampliando os níveis de ocupação e renda. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS ABASTECIMENTO D`ÁGUA VS ESGOTAMENTO SANITÁRIO | X 44 ; Y8 X 45; Y8 |  | O canteiro de obras deverá ser equipado com sistema de abastecimento d`água potável e de instalações sanitárias com capacidade para atender ao contingente empregado na obra. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS RSIDUOS SOLIDOS | X46; Y8 |  | Colocar em pontos estratégicos do canteiro de obras, coletores com identificação, com o objetivo de preservar o meio ambiente e evitar doenças causadas pelo lixo. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS ENERGIA ELÉTRICA | X 47 ; Y8 |  | A instalação da rede elétrica será de grande valia para otimizar as operações no canteiro de obras. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS REDE VIÁRIA VS TRANSPORTE | X48; Y8 X50;Y8 |  | Esta ação alterara o fluxo normal de veículos e pedestres nas vias públicas, que terão de buscar vias de percurso alternativas. Sendo essa uma adversidade temporária. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS SETOR SECUNDÁRIOVS SETOR TERCIARIO | X 53 ; Y8 X54; Y8 |  | Esta ação demandará por materiais e serviços, resultando em crescimento do comércio, o que conseqüentemente refletira em aumento da arrecadação do setor público. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS SETOR PÚBLICO | X55 ; Y8 |  | Possibilitara a compra de mercadorias para abastecer o canteiro na região do empreendimento , dando preferência aos produtos regionais. |
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS VS VALORES PAISAGISTICO | X56 ; Y8 |  | A presença do canteiro de obras irá descaracterizar a paisagem local, causando impacto visual, posto que trata-se de uma construção, geralmente rústica e desprovida de ambientação, ressaltando-se ser este efeito temporário e remediável. |
| REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO VS USO E OCUPAÇÃO VS MOBILIZAÇÃO | X8; Y9 X32;Y9 |  | Parte da população existente na área do empreendimento e no seu entorno será remanejada para outras áreas . Os moradores da área poderão ser assentados na área do empreendimento dependendo de sua preferência |
| REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO VS COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO | X33; Y9 |  | Esta ação poderá induzir a migração dos residentes nas áreas a serem recuperadas , bem como poderá atrair moradores de áreas próximas . Qualquer que seja a resposta ao processo, ocorrerá alteração nas características da população da área de influência direta do projeto |
| REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO VS OCUPAÇÃO E RENDA | X35;Y9 |  | Esta ação poderá provocar uma interrupçãoparcial das atividades desenvolvidas pelos moradores . Em contra partida poderá gerar empregos para parte da população envolvida com a ação. Com recuperação da área e construção de moradias. |
| REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO VS EXPECTATIVASVSRELAÇÕES FAMILIARES E SOCIAIS VS TRADIÇÃO E COSTUME | X36; Y9 X37; Y9 X38; Y9 |  | Os moradores da área de influência direta do projeto ciarão novas expectativas quanto a qualidade de vida futura. Com o decorrer do processo poderão ser quebrados laços familiares e de amizades . Bem como poderá ocorrer uma alteração no relacionamento entre as pessoas envolvidas. Tais posições só poderão ser bem definidas com a execução da ação. |
| REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PUBLICO | X54; Y9 X55;Y9 |  | Com o reassentamento da população serão estabelecidas relações comerciais e de serviços entre os beneficiários envolvidos, movimentando o setor terciário. As relações comerciais irão favorecer o poder público no aumento da arrecadação de impostos |

| AÇÕES DO EMPREENDIMENTO (COMPONENTES IMPACTANTES) X COMPONENTES IMPACTADOS DO SISTEMA AMBIENTAL | LOCALIZAÇÃO NA MATRIZ | DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE DE IMPLANTAÇÃO |  |  |  |
| LIMPEZA DA ÁREA VS EROSÃO VS SESMIMENTAÇÃO VS ASSOREAMENTO | X3; Y10 X4; Y10 |  | A remoção da cobertura vegetal, ira acelerar a dinâmica dos processos geológicos na área de influência direta, entretanto, a duração destes processos será curta, uma vez que a estabilização ocorrerá no decorrer das ações subseqüentes do projeto. |
| LIMPEZA DA ÁREA VS QUALIDADE DO SOLO | X6; Y10 |  | Esta ação resultará em alteração das características atuais das superfícies a serem trabalhadas, uma vez que ocorrerá o manejo dos materiais superficiais, gerando alterações irreversíveis localmente. |
| LIMPEZA DA ÁREA VS ÁGUAS SUPERFICIAIS | X11; Y10 |  | Durante a ação poderá ocorrer alteração da qualidade das águas superficiais, pelo carreamento de materiais, principalmente, se os manejos necessários ocorrerem durante o período chuvoso, o que poderá obstruir linhas de fluxo. |
| LIMPEZA DA ÁREA VS REDE DE DRENAGEM | X11; Y10 |  | Os procedimentos de limpeza, promoverão carreamento de substância para a rede de drenagem, assoreando-a. |
| LIMPEZA DA ÁREA VS QUALIDADE DO AR VS TEMPERATURA | X17; Y10 X18; Y10 |  | O manejo de materiais e o uso de equipamentos durante a ação irá gerar efeitos adversos na qualidade do ar e da temperatura decorrente da retirada da vegetação e da emissão de ruídos e lançamento de poeiras. |
| LIMPEZA DA ÁREA VS EVAPORAÇÃO VS UMIDADE VS CIRCULAÇÃO DE VENTOS | X20; Y10 X21; Y10 X22 ; Y10 |  | Com a remoção da cobertura vegetal ocorreram alterações no micro -clima local. Acréscimo na taxa de evaporação e umidade do ar , tornando as condições ambientais mais inóspitas. |
| LIMPEZA DA ÁREA VS CAMPOS ANTRÓPICOS | X 24 ; Y10 |  | Este ambiente será diretamente afetado, face ao manejo de materiais decorrente da ação, bem como a limpeza promoverá derrubada de vegetais. |
| LIMPEZA DA ÁREA VS MASTOFAUNA VS HEPTOFAUNA VS ORNIFAUNA VS ENTOMOFAUNA | X25; Y10 X26; Y10 X27; Y10 X29; Y10 |  | A retirada da vegetação e das edificações, alterará a dinâmica ambiental da fauna citada, podendo levar ao perecimento as espécies menores. |
| LIMPEZA DA ÁREA VS ECOSISTEMA TERRESTRE | X30; Y10 |  | O manejo de materiais e uso de equipamentos durante a ação, ira gerar efeitos adversos ao ecossistema terrestre |
| LIMPEZA DA ÁREA VS OCUPAÇÃO E RENDA | X35; Y10 |  | Toda a operação de Limpeza demandará mão-de-obra, e sua contratação elevará os níveis de ocupação temporária. |
| LIMPEZA DA ÁREA VS NÍVEL DE SAÚDE | X40; Y10 |  | Ás áreas serão limpas, para implantação de rede de drenagem,recuperação de áreas degradadas , que fará a profilaxia de doenças em ambiente urbano |
| LIMPEZA DA ÁREA VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X54; Y10 |  | A ação obstruirá as vias de circulação regulares nos bairros afetados , diminuindo o fluxo regular do comércio. |
| LIMPEZA DA ÁREA VS SETOR TERCIÁRIO VS VALORES PAISAGISTICOS | X56; Y10 |  | Durante a ação, os valores paisagísticos locais ficarão descaracterizados, o que refletirá sob a forma de impactos visuais negativos na paisagem urbana. |
| OBRAS DE ENGENHARIA VS MORFOLOGIA E RELEVO | X2; Y11 |  | Esta ação resultará na introdução de novas estruturas na área do empreendimento, destacando-se a o que gerará significativas alterações nas condições morfológicas e topográficas atuais do relevo |
| OBRAS DE ENGENHARIA DA VS. INTEMPERISMO/EROSÃO; | X3; Y11 |  | As obras de engenharia utilizarão um grande volume de material. Como a obra será acompanhando por técnicos habilitados, a ocorrência do citado processo de intemperismo e erosão será identificada em tempo hábil, permitindo a tomada de soluções corretivas. |
| OBRAS DE ENGENHARIA VS. QUALIDADE DO AR | X17; Y11 |  | Durante a execução destas obras ocorrerão alterações nos padrões de qualidade do ar decorrente da emissão de poeiras, ruídos e gases gerados pelo manuseio dos equipamentos e manejo de materiais. |
| OBRAS DE ENGENHARIA VS.CAMPOS ANTRÓPICOS | X24; Y11 |  | As obras incluem todo o programa de paisagismo e urbanismo, beneficiando diretamente a flora antrópica, pela introdução de varias variedades. |
| OBRAS CIVIS VS. NÍVEL DE SAÚDE; VS. SETOR SAÚDE | X40, Y11 X 42,Y11 |  | Os Os operários envolvidos com a obra ficarão sujeitos a riscos de acidentes e prejuízo à saúde operacional, o que conseqüentemente resultará em maior demanda pelos serviços de saúde à disposição da população. |
| OBRAS CÍVIS VS. SETOR TERCIÁRIO; VS. SETOR PÚBLICO | X54; Y11 X55; Y11 |  | PP Para a execução das obras serão requisitados materiais e serviços além de empregar trabalhadores especializados e não especializados , o que refletirá em benefícios sociais e econômicos para a área de influência direta e indireta do empreendimento, resultando em saldos positivos sobre o setor econômico. |
| OBRAS CÍVIS VS. VALORES PAISAGÍSTICOS | X56; Y11 |  | Estas obras resultarão em melhoria dos aspectos visuais, saneando o ambiente e valorizando a paisagem da sua área de influência e entorno mais próximo. |
| EMISSÃO DE GASES E POEIRAS VS QUALIDADE DO AR VS CAMPOS ANTROPICOS | X17; Y13 X24; Y13 |  | As alterações nos padrões de qualidade do ar decorrem da emissão de poeiras, ruídos e gases gerados pelo manuseio dos equipamentos e manejo de materiais. |
| DERRAMAMENTO ACIDENTAL DE ÓLEO GRAXAS E DERIVADOS VS QUALIDADE DO SOLO VS QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL | X 6 ; Y14 X9; Y14 |  | Poderá ocorrer o derramamento de óleos, graxas e derivados de petróleo, principalmente no local da obra, devido a intensa movimentação de veículos e equipamentos necessários ao andamento dos serviços. |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS VS QUALIDADE DO SOLO | X6; Y14 |  | Durante a implantação da obra são gerados diversos tipos de resíduos (pilhas, plásticos, metal, vidro, lâmpadas, resíduos alimentares ) etc, que concorrem para modificar a qualidade do solo. |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS VS ÁGUA SUPERFICIAIS | X9; Y14 |  | Durante a implantação da obra são gerados diversos tipos de resíduos (pilhas, plásticos, metal, vidro, lâmpadas, resíduos alimentares) etc, que concorrem para modificar a qualidade das águas superficiais. |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS VS SETOR DE SAÚDE | X40; Y14 |  | Com a disposição dos resíduos de uma maneira inadequada poderá causar doenças aos trabalhadores e comunidades do entorno do empreendimento. |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS V SETOR PÚBLICO | X55; Y14 |  | A geração de Resíduos sólidos gerados pelos trabalhadores e pelas obras de engenharia necessitaram de interferência dos órgão públicos no sentido de coletarem e enviarem para o aterro sanitário municipal. |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS V SETOR PAISAGISTICO | X56; y14 |  | A geração de resíduos sólidos afetará os valores paisagísticos locais ficarão descaracterizados, o que refletirá sob a forma de impactos visuais negativos na paisagem urbana. |
| COMPACTAÇÃO DO SOLO VS USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | X8; Y15 |  | As obras causarão compactação do solo , reduzindo a capacidade de infiltração das águas pluviais. |
| USO E OCUPAÇÃO DO SOLO VS IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO | X8; Y16 |  | As obras causarão impermeabilização do solo, através modificações sofridas e pelo uso de equipamentos pesados. |
| MATERIAL DE EMPRÉSTIMO VS RECURSOS MINERAIS | X1; Y17 |  | Recursos minerais de emprego imediato , sendo que a exploração utilizará parte do material, resultando em diminuição das reservas exploráveis. |
| MATERIAL DE EMPRÉSTIMO VS MORFOLOGIA E RELEVO | X2; Y17 |  | As feições morfológicas das áreas exploradas serão alteradas de forma irreversível em decorrência dos volumes de materiais a serem extraídos. |
| MATERIAL DE EMPRÉSTIMO VS INTEMPERISMO/EROSÃO | X3; Y17 |  | Esta ação resultará em instabilidade dos terrenos explorados deixando-os expostos aos agentes erosivos, de forma acelerar os processos citados nas áreas trabalhadas. |
| MATERIAL DE EMPRÉSTIMO VS SISMICIDADE | X5; Y17 |  | A exploração de materiais rochosos ira requerer o uso de explosivo ou equipamentos pesados . O processo de extração resultará em emissão de ondas no corpo rochoso , o que resultará pequenas vibrações |
| MATERIAL DE EMPRÉSTIMO VS USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | X8; Y17 |  | Esta ação resultará em desenvolvimento da atividade mineral, gerando ocupação / renda para os proprietários dos terrenos que abrigam as jazidas, bem como para trabalhadores da área de influência direta e indireta. |
| MATERIAL DE EMPRÉSTIMO VS QUALIDADE DE ÁGUAS SUPERFICIAIS VS REDE DE DRENAGEM | X9; Y17 X11; Y17 |  | O carreamento e transporte de sedimentos causará alteração na qualidade das águas superficiais , principalmente pelo aumento da turbidez. O assoreamento da rede de drenagem se intensificará , sendo que o processo poderá interferir no escoamento superficial |
| MATERIAL DE EMPRÉSTIMO VS QUALIDADE DO AR | X17; Y17 |  | A extração de materiais irá decorrer em lançamento de poeiras, particulados e emissão de ruídos e gases, seja pelo manuseio de materiais, seja pelo uso de equipamentos. |
| MATERIAL DE EMPRÉSTIMO VS MASTOFAUNAVS HEPTOFAUNA | X25; Y17 X26; Y17 |  | Os ruídos gerados pelo equipamento e a presença de trabalhadores, bem como as alterações provocadas no ambiente provocará a fuga da fauna para áreas contíguas. |
| MATERIAL DE EMPRÉSTIMO VS OCUPAÇÃO /RENDA | X35; Y17 |  | Esta ação demandará por mão-de-obra, o que resultará na oferta de empregos para os trabalhadores da região do empreendimento. |
| MATERIAL DE EMPRÉSTIMO VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X 54 ; Y17 X 55 ; Y17 |  | Com esta ação ocorrerá um incremento nos setores produtivos da economia da região. Os salários pagos e as rendas geradas na atividade resultarão em maior circulação de moeda no comércio,o que irá gerar maior arrecadação de impostos. |
| MATERIAL DE EMPRÉSTIMO VS VALORES PAISAGISTICOS | X56 ; Y17 |  | A ação resultará em alteração das formas naturais da paisagem, sendo que durante a ação ocorrerá degradação da paisagem com significativos impactos visuais . Com a recuperação das áreas degradadas estas adversidades serão minimizadas. |
| CONTENÇÃO DO DESMORONAMENTO DA ENCOSTA VS QUALIDADE DO SOLO | X 6;Y18 |  | Esta ação resultará em instabilidade dos terrenos explorados deixando-os expostos aos agentes erosivos, de forma acelerar os processos citados nas áreas trabalhadas. |
| CONTENÇÃO DO DESMORONAMENTO DA ENCOSTAVS VS REDE DE DERNAGEM | X11 ; Y18 |  | Esta ação poderá resultar em alteração de sua conformação natural podendo ocorrer desvio ou obstrução do sistema de drenagem. |
| CONTENÇÃO DO DESMORONAMENTO DA ENCOSTAVS VS MASTOFAUNA VS HEPTOFAUNA VS ORNITOFAUNA | X27; Y18 X28; Y18 X29; Y18 |  | O manejo de materiais e o manuseio de equipamentos poderá resultar na fuga da fauna e eliminação de locais de abrigo |
| CONTENÇÃO DO DESMORONAMENTO DA ENCOSTAVS VS CONTIGENTE VS OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO | X 36 ; Y18 X 37 ; Y18 |  | Esta ação poderá causar expectativa a população no que se refere a segurança , contribuindo para êxido de famílias e perda de ocupação. |
| CONTENÇÃO DO DESMORONAMENTO DA ENCOSTA VS NÍVEL DE SAÚDE | X 42 ; Y18 |  | A recuperação de áreas degradadas, necessita que seja feito a profilaxia de doenças em ambiente urbano |
| CONTENÇÃO DO DESMORONAMENTO DA ENCOSTA VS SETOR TERCIÁRI VS SETOR PÚBLICO | X 56 ; Y18 X 57 ; Y18 |  | Com esta ação ocorrerá um incremento nos setores produtivos da economia da região. Os salários pagos e as rendas geradas na atividade resultarão em maior circulação de moeda no comércio,o que irá gerar maior arrecadação de impostos. |
| DESMORONAMENTO DA ENCOSTA VS VALORES PAISAGISTICOS | X 58 ; Y18 |  | A ação resultará em alteração das formas naturais da paisagem, sendo que durante a ação ocorrerá degradação da paisagem com significativos impactos visuais . Com a recuperação das áreas degradadas estas adversidades serão minimizadas |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS INTEMPERISMO/EROSÃO | X3; Y19 |  | A ação resultará em alteração das formas naturais da paisagem, sendo que durante a ação poderá ocorrer um processo de erosão intenso e uma exposição do solo favorecendo ação intemperica. |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS QUALIDADE DO SOLO | X6; Y19 |  | A alteração paisagística irá contribuir para uma diminuição do poder de retenção de água pelo solo e um aumento significativo da temperatura da área de influência direta do empreendimento. |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS QUALIDADE D`ÁGUA SUPERFICIAL | X9 ; Y19 |  | A alteração paisagística irá contribuir para uma diminuição das águas superficiais em função da falta de proteção do solo, permitindo maior evaporação. |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS QUALIDADE DO AR VS TEMPERATURA | X17; Y19 |  | A alteração paisagística irá influenciar de maneira negativa na qualidade do ar e conseqüentemente em um aumento de temperatura. |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS EVAPORAÇÃO VS CIRCULAÇÃO DE VENTOS | X20; Y19 X22; Y19 |  | A alteração paisagística irá influenciar de maneira negativa na evaporação em função do solo ficar desprotegido embora facilite a circulação dos ventos os mesmos não são filtrados as impurezas. |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS OCUPAÇÃO | X37 ; Y19 |  | Toda operação de alteração paisagística , demandará mão-de-obra e sua contratação elevará os níveis de ocupação temporária. |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS NÍVEL DE SAÚDE | X42 ; Y19 |  | A alteração paisagística necessita que seja feito a profilaxia de doenças em ambiente urbano |
| ALTERAÇÃO PAISAGISTICA VS SETOR TERCIÁRIOVS SETOR PUBLICO | X56 ; Y19 X57; Y19 |  | Com esta ação ocorrerá um incremento nos setores produtivos da economia da região. Os salários pagos e as rendas geradas na atividade resultarão em maior circulação de moeda no comércio,o que irá gerar maior arrecadação de impostos. |
| DESMOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO VS USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | X8 ; Y20 |  | Com a desmobilização da população, as famílias irão se deslocarem para outros locais A procura de construir um novo habitat promovendo a ocupação de outras áreas. |
| DESMOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO VS OCUPAÇÃOVS EXPECTATIVA VS RELAÇÕES SOCIAIS VS TRADIÇÃO E COSTUMES | X37 ;y20 X38 ; y20 X39; y20 X40; y20 |  | A população envolvida no projeto será desmobilizada causando expectativa e instabilidade nas famílias , provocando um distanciamento das mesmas e uma mudanças de tradições e costumes. |
| DESMOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO VS SETOR TERCIÁRIOVS SETOR PÚBLICO | X56; y20 X57; y20 |  | Esta ação ira diminuir o incremento nos setores produtivos da economia da região, tendo como conseqüência uma menor arrecadação de impostos. |

| AÇÕES DO EMPREENDIMENTO (COMPONENTES IMPACTANTES) X COMPONENTES IMPACTADOS DO SISTEMA AMBIENTAL |  | LOCALIZAÇÃO NA MATRIZ | DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |
| VIAS VIA DE ACESSO VS IMTEMPERISMO VS EROSÃOVS SEDIMENTAÇÃO | X3 ; Y21 X4; Y21 |  |  | O Funcionamento da via , promoverá a estabilização dos solos e conseqüentemente eliminará os processos erosivos sobre os mesmos , presentes tanto na forma atual dos terrenos , quanto nas etapas de implantação. |
| VIA DE ACESSO VS QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS | X9; Y21 |  |  | Permitirá que as águas superficiais, ganhem em qualidade devido a condição de uso do solos ser menos poluente que sua forma ocupacional anterior, que , que através do aglomerado de casas , permita a constante contaminação das águas superficiais por coliformes. |
| VIA DE ACESSO VS QUALIDADE DO AR | X17 ; Y21 |  |  | A qualidade do ar estará afetada negativamente em função indireta da operação da via, pois os veículos que nela circularão promoverão a queima de combustíveis fósseis elevando a contaminação atmosférica. |
| VIA DE ACESSO VS NIVEL DE SAÚDE VS SETOR DE SAÚD | X42 ; Y21 X44 ; Y21 |  |  | A via permitira o deslocamento com maior eficiência dos doente para serem atendidos nas unidades de saúde instaladas na área de influência indireta do empreendimento |
| VIA DE ACESSO VS SETOR SECUNDÁRIO VS SETOR TERCIÁRIO | X55, Y54 X56 ; Y21 |  |  | A implementação da via, resultará na melhoria do deslocamento dos habitantes da área em estudo e facilita o acesso aos diversos locais da área de influência direta e indireta do referido empreendimento. |
| VIA DE ACESSO VS SETOR PÚBLICO VIA DE ACESSO VS SETOR PAISAGISTIC | X57 ; Y21 |  |  | O setor público será beneficiado pelas melhorias do setor secundário e terciário aumentando o fluxo de pessoas por toda extensão da região de influência direta. |
| VIA DE ACESSO VS SETOR PAISAGISTICO | X58 ; Y21 |  |  | Promovera a estabilização do solo e conseqüentemente eliminará os processos erosivos sobre os mesmos. |
| PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO VS QUALIDADE DO AR VS TEMPERATURA VS PRECIPITAÇÃO VS EVAPORAÇÃO VS UMIDADE | X17; Y22 X18 ; Y22 X19 ;Y22 X20 ; Y22 X21; Y22 |  |  | A qualidade do ar será favorecida pelos elementos vegetais incluídos no projeto paisagístico que deverão serem aguados periodicamente e conseqüentemente diminuído a temperatura ambiente e aumentado a possibilidade de precipitação em função da área verde como também diminuindo a evaporação e contribuindo para uma maior umidade do solo. |
| PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO VS CAMPOS ANTROPICOS VS MASTOFAUNA VS HEPTOFAUNA VS ORNITOFAUNA | X26 ; Y22 X27; Y22 X28 ; Y22 X29; Y22 |  |  | A vegetação a ser implantada no projeto de paisagismo e urbanismo é toda relativa aos campos antrópicos , favorecendo sua disseminação e propagação por toda área. Toda a mastofauna, heptofauna e ornitofauna serão beneficiadas pela ampliação dos espaços verdes, resultantes da implantação de novas unidades vegetais , favorecendo a renovação dos insetos em função do aumento da área verde |
| PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO VS DINAMICA DO ESCOSSISTEMA TERRESTRE | X32 ; Y22 |  |  | Pelos benefícios diretos a flora e indireto à fauna , a dinâmica dos ecossistemas terrestre ganha em qualidade, pela revigoração dos seus membros. A temporabiilidade, nesse como nos demais itens relacionados ao paisagismo e urbanismo , fica por conta da manutenção necessária a que os diversos benefícios possam ser duradouros. |
| PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO VS MOBILIDADE VS COMPOSIÇÃO | X34 ; Y22 X35 ; Y22 |  |  | A mobilidade e composição da população será beneficiada, pois novos elementos passarão a conviver naqueles sítios urbanisticamente planejados, onde deverão ser destacadas as condições visuais da paisagem. |
| PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO VS EXPECTATIVAS | X38 ; Y22 |  |  | A expectativa da população local se tornará uma realidade com o funcionamento do projeto de paisagismo urbanismo, que passará a contar com novos locais de convivência Social |
| PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO VS RELAÇÕES FAMILIARES VS TRADIÇÕES E COSTUMES | X39; Y22 X40 ; Y22 |  |  | Os novos espaços urbanos criados na comunidade deverão ser utilizados por todos os integrantes familiares, favorecendo relações de convivência fora do lar. As tradições e os costumes deverão ser objeto de renovação, pela chegada das modificações ambientais a qual favorecerá a mudança de costumes. |
| PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO VS REDE VIÁRIA | X50; Y22 |  |  | A rede viária será beneficiada, pois o projeto de paisagismo e urbanismo será implantado em toda a área de recuperação e urbanização do empreendimento |
| PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO VS SETOR TERCIÁRIO | X56 ; Y22 |  |  | Uma parcela do setor comercial tenderá a ser favorecido com o paisagismo e urbanismo, pois nele há espaço designado para implantação de quiosques que promoverão vendas de produtos diversos. |
| PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO VS SETOR PÚBLICO | X57 ; Y22 |  |  | O favorecimento ao setor público é merecido e deverá ser efetivado pelo uso regular da população naquele ambiente saneado e muito melhor qualificado ao nível urbano que a forma anterior. |
| PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO VS VALORES PAISAGISTICOS | X58; Y22 |  |  | O projeto de paisagismo ira gerar efeitos benéficos significativos na paisagem local, uma vez que removerá parte das estruturas atualmente implantadas, as quais via de regra, chegam a degradar o ambiente, instalará outras ambientalmente mais adequadas, as quais irão realçar a paisagem local. |
| DRENAGEM VS MORFOLOGIA /RELEVO | X2; Y23 |  |  | A drenagem ira causar modificações físicas no solo em função de possíveis processos de erosão causados pelo deslocamento das águas pluviais. |
| DRENAGEM VS REDE DE DRENAGEM | X11; Y23 |  |  | O sistema de drenagem beneficiara a operação da rede escoando todas as águas precipitadas . |
| DRENAGEM VS OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO | X37 . Y23 |  |  | O sistema de drenagem necessitará de manutenção ocasionando a contratação e ocupação de mão -de- obra com o objetivo de manter os drenos desobstruídos. |
| DRENAGEM VS NÍVEL DE SAÚDE | X32 ; Y23 |  |  | A exposição de um meio drenado e ambientalmente saudável a população local,, provocará melhoria nas condições de saúde da população beneficiada. |
| DRENAGEM VS ESGOTAMENTO SANITÁRIO | X47 ;Y23 |  |  | A exposição de um meio drenado e ambientalmente saudável a população local, provocará melhoria nas condições de saúde da população beneficiada |
| DRENAGEM X SETOR TERCIÁRIO | X56 ; Y23 |  |  | Uma parcela do setor comercial tenderá a ser favorecido com o sistema de drenagem pois irá proporcionar um a melhoria ambiental do bairro proporcionando maior fluxo de pessoas. |
| DRENAGEM X SETOR PÚBLICO | X57 ; Y 23 |  |  | O setor público é beneficiário do sistema , em função da diminuição do número de pessoas que acorrem ao sistema de saúde pública para tratar de doenças derivadas de um ambiente insalubre . |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS VS QUALIDADE DO SOLO | X6 ; Y24 |  |  | Durante a operação do empreendimento são produzidos vários tipos de resíduos , que se não forem bem selecionados e acondicionados corretamente poderão contaminar o solo trazendo inúmeros prejuízos a população e ao meio ambiente local. |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS VS QUALIDADE DO AR | X17; Y24 |  |  | Durante a operação do empreendimento são produzidos vários tipos de resíduos, que se não forem bem acondicionados poderão contaminar o ar provocando mau cheiro e causando doenças a população. |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS VS NÍVEL DE SAÚDE | X42 ; Y24 |  |  | Durante a operação do empreendimento são produzidos vários tipos de resíduos, que se não forem bem acondicionados poderão contaminar o ar causando doenças a população . |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS VS SETOR TERCIÁRIO | X 56; Y24 X 57 ; Y24 |  |  | O Setor comercial poderá a ser prejudicado com a geração de resíduos em função da contaminação atmosférica provocando o distanciamento dos compradores. |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS VS SETOR PÚBLICO | X57 ; Y24 |  |  | O setor público terá que tomar providência em elaborar um plano de coleta de resíduos sólidos no sentido de evitar contaminação atmosférica, contaminação do solo e doenças a população. |
| GERAÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS VS VALORES PAISAGISTICOS | X58 ; Y24 |  |  | O acondicionamento dos resíduos sólidos de maneira irregular ira contribuir efetivamente para poluição da paisagem, provocando aos moradores e visitantes uma impressão negativa do empreendimento |

| AÇÕES DO EMPREENDIMENTO (COMPONENTES IMPACTANTES) X COMPONENTES IMPACTADOS DO SISTEMA AMBIENTAL | LOCALIZAÇÃO NA MATRIZ | DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL |  |  |  |
| PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS VS QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS | X9 ; Y 25 |  | Ao se tentar controlar emissões de poluentes nas águas, pelo plano de controle e monitoramento, se estará beneficiando o sistemas aquáticos. |
| PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS VS QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÃNEAS | X 12 ; Y25 |  | A preservação dos recursos hídricos ira beneficiar as águas subterrâneas, a qual trará benefícios de grande valia para a população beneficiada em função de evitar qualquer tipo de contaminação que possa ocorrer trazendo malefícios a população usuária do referido bem de consumo vital. |
| PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS VS NÍVEL DE SAÚDE | X42 ; Y25 |  | A preservação dos recursos hídricos refletirá em melhoria do nível de saúde da população, e, consequentemente, resultará em minimização quanto a procura dos equipamentos de saúde à disposição da população. |
| PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X56 ; Y25 X57 ; Y25 |  | Serviços especializados serão contratados para a execução da ação e serão consumidos materiais e produtos , com isso espera-se uma maior circulação de moeda no mercado e na área de influencia do projeto . O poder público será beneficiado com o aumento da arrecadação. |
| PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS AREAS DEGRADADAS VS MORFOLOGIA /RELEVO | X2 ; Y26 |  | A referida ação será desenvolvida no sentido de estabilizar as superfícies degradadas durante a implantação do empreendimento. As feições do relevo serão remodeladas de forma a se compatibilizar com a morfologia do seu entorno. |
| PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS AREAS DEGRADADAS VS SEDIMENTAÇÃO /ASSOREAMENTO VS SISMICIDADE | X4 ; Y26 X5; Y26 |  | A recuperação das áreas degradadas atuará na contenção dos processos citados, uma vez que os locais deverão apresentar uma dinâmica estável, através da recuperação das superfícies alteradas durante a implantação da obra. Os citados processos serão atenuados ou estabilizados através do uso de técnicas com eficiência comprovada. |
| PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS AREAS DEGRADADAS VS QUALIDADE DO SOLO VS USO E OCUPAÇÃO | X9 ; Y26 X12 ; Y26 |  | As superfícies alteradas, localizadas na área de influência direta do empreendimento ficarão com suas camadas superficiais recuperadas, com a fertilizada corrigida, de modo a ficarem aptos para utilização futura em fins economicamente viável. a ação refletirá em efeitos positivos sobre os parâmetros ambientais considerados. |
| PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS AREAS DEGRADADAS VS MATA CILIAR VS CAMPOS ANTROPICOS | X24 ; Y26 X26 ; Y26 |  | Esta ação resultara no equilíbrio ecológico dos ecossistemas citados,, o que favorecerá o aumento da biomassa e a otimização do processo biológico. |
| PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS AREAS DEGRADADAS VS MASTOFAUNA VS HEPTOFAUNA VS ORNITOFAUNA VS DINAMICA DO ECOSSISTEMA | X27 ; Y26 X28 ; Y26 X29 ; Y26 X32 ; Y26 |  | Com o reflorestamento das áreas degradadas a fauna será atraída aumentando a biomassa local e desencadeando a formação dos vários níveis trópicos.. |
| PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS AREAS DEGRADADAS VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X56 ; Y26 X57 ; Y26 |  | Serão requisitados serviços especializados e materiais gerando crescimento do setor terciário , o que por conseguinte resultará em maior apreciação de imposto |
| PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS AREAS DEGRADADAS VS VETORES PAISAGISTICOS | X58 ; Y26 |  | A reintegração dessas áreas ao contexto das áreas de entorno irá mitigar as adversidades geradas pelos processos degradativos, e uma vez recuperadas , estas áreas se mostrarão de grande significância para a paisagem do local. |
| PLANO DE PROTEÇÃO DE RECARGA DE MANANCNIAL HÍDRICO VS QUALIDA DA ÁGUA SUPERFICIAL VS QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRANEAS VS DISPONIBILIDADE | X9 ; Y27 X12 ; Y27 X13; Y27 |  | Esta ação resultará no uso adequado das águas superficiais e subterrâneas de forma racional e planejada. O plano prever um gerenciamento preservando a utilização e monitorando todas as ações na área de influência direta e indireta do empreendimento. |
| PLANO DE PROTEÇÃO DE RECARGA DE MANANCNIAL HÍDRICO VS MATA CILIAR VS CAMPOS ANTROPICOS | X24; Y27 X25 ; Y27 |  | Esta ação resultara no equilíbrio ecológico dos ecossistemas citados,, o que favorecerá o aumento da biomassa e a otimização do processo biológico |
| PLANO DE PROTEÇÃO DE RECARGA DE MANANCNIAL HÍDRICO VS NÍVEL DE SAÚDE | X42 ; Y27 |  | A manutenção da recarga dos mananciais e conservação da água dentro dos padrões de qualidade , proporcionando melhoria nos níveis de saúde da população e diminuição das doenças de vinculação hídrica. |
| PLANO DE PROTEÇÃO DE RECARGA DE MANANCNIAL HÍDRICO VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X56 ; Y27 X57 ; Y27 |  | Serão requisitados serviços especializados e materiais gerando crescimento do setor terciário , o que por conseguinte resultará em maior apreciação de imposto |
| PLANO DE CONTROLE DE DRENAGEM E EROSÃO VS INTEMPERISMO VS ASSOREAMENTO | X3 ; Y28 X4 ; Y28 |  | O plano de controle de drenagem e erosão atuará na contenção dos processos citados, uma vez que os locais deverão apresentar uma dinâmica estável, através da recuperação das superfícies alteradas durante a implantação da obra. Os citados processos serão atenuados ou estabilizados através do uso de técnicas com eficiência comprovada. |
| PLANO DE CONTROLE DE DRENAGEM E EROSÃO VS QUALIDADE DO SOLO VS USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | X6 ; Y28 X8 ; Y28 |  | O plano de controle de drenagem e erosão atuará evitando o processo erosivo na área de influencia direta do empreendimento recuperando as superfícies alteradas, ficarão com suas camadas superficiais recuperadas e esta ação refletirá em efeitos positivos sobre os parâmetros ambientais considerados. |
| PLANO DE CONTROLE DE DRENAGEM E EROSÃO VS QUALIDADE VS DISPONIBILIDADE DE ÁGUAS SUPERFICIAIS | X9 ; Y28 X10 ; Y28 |  | Através desta ação a qualidade da água será mantida em seus aspectos físicos e químicos , tendo em vista que o transporte de sedimento e assoreamento serão amenizados contribuindo para para garantir a disponibilidade de recursos hídricos. |
| PLANO DE CONTROLE DE DRENAGEM E EROSÃO VS QUALIDADE VS ABASTECIMENTO D` ÀGUA | X46 ; Y28 |  | Esta ação ira assegurar em condições de abastecimentos normais de água para a população da área de influência direta do projeto |
| PLANO DE CONTROLE DE DRENAGEM E EROSÃO VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOS PÚBLICO | X56 ; Y28 X57 ; Y28 |  | Serviços especializados serão contratados e serão consumidos materiais e produtos e com isso espera-se uma maior circulação de moeda no mercado na áreas de influencia do projeto . O poder público será beneficiado com o aumento da arrecadação de imposto. |
| PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL VS USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | X8 ; Y29 |  | O monitoramento do uso e ocupação do solo permitirá que sejam desenvolvidas ações de combate a ocupação desordenada e o favorecimento de construções irregulares , além da utilização racional no que se refere a exploração agrícola. |
| PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL VS QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL VS ÁGUAS SUBTERRANEAS | X9 ; Y29 X12 ; Y29 |  | O monitoramento das águas superficiais permitirá que sejam desenvolvidas ações de combata a poluição das águas evitando o aparecimento de doenças aos usuários e favorecendo a melhoria do padrão de qualidade das águas. |
| PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL VS SETOR TERCIÁRIO VS SETOR PÚBLICO | X56 ; Y29 X57; Y29 |  | Serviços especializados serão contratados e serão consumidos materiais e produtos e com isso espera-se uma maior circulação de moeda no mercado na áreas de influencia do projeto . O poder público será beneficiado com o aumento da arrecadação de imposto. |
| PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL VS VALORES PAISAGISTICOS | X58 ; Y29 |  | O plano promoverá a integração dessas áreas ao contexto das áreas de entorno irá mitigar ou compensar as adversidades geradas pelos processos degradativos, e uma vez recuperadas, estas áreas se mostrarão de grande significância para a revitalização da paisagem. |
| PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VS QUALIDADE DO AR | X17 ; Y30 |  | Este programa tem como objetivo a melhoria das condições ambientais como um todo e incluirá entre suas ações medidas de manutenção e controle da qualidade do ar. |
| PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VS DINAMICA DO ECOSSISTEMA TERRESTRE | X32 ; Y30 |  | Este programa tem como objetivo a melhoria das condições ambientais como um todo e incluirá entre suas ações medidas de manutenção e controle da qualidade do ar. |
| PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VS TRADIÇÕES E COSTUMES | X40 ; Y30 |  | O programa de educação ambiental será direcionado à da área de influência direta do empreendimento , e será divulgado de modo informal pretendendo-se criar na população envolvidas novos costumes mas relações do homem com a natureza visando a manutenção de um ambiente equilibrado e saudável para as presentes e futuras gerações. |
| PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VS SETOR TERCIÁRIOVS SETOR PUBLICO | X56 ; Y30 X57 ; Y30 |  | Para implementação do referido plano serão contratados serviços especializados para coordenação dos trabalhos. Os investimentos do setor público serão compensados com os benefícios sociais, econômicos e ambientais a serem gerados, de forma que os citados setores da economia serão contemplados com efeitos positivos. |
| PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VS VALORES PAISAGISTICOS | X58 ; Y30 |  | O programa será fundamentado na preservação da qualidade ambiental, de forma que a ação refletirá de forma significativa no aspecto paisagístico, realçando as belezas do ambiente. |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS QUALIDADE DO SOLO | X6 ; Y31 |  | O desenvolvimento de uma conscientização preservacionista através de método simples de educação informal e tendo como publico alvo a população da área de influencia direta. |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | X8 ; Y31 |  | O monitoramento do uso e ocupação do solo permitirá que sejam desenvolvidas ações de combate a ocupação desordenada e o favorecimento de construções irregulares, além da utilização racional no que se refere a exploração agrícola. |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS REDE DE DRENAGEM | X11 ; y31 |  | A rede de drenagem estará favorecida com o plano de controle de monitoramento da rede viária, em função das limpezas periódicas e regulares, que evitarão o acúmulo de lixo, dentre outros materiais, que no final de um ciclo, acabariam obstruindo toda a rede de drenagem. |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS QUALIDADE DO AR | X17 ; Y31 |  | Este monitoramento tem como objetivo a melhoria das condições ambientais como um todo e incluirá entre suas ações medidas de manutenção e controle da qualidade do ar. |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO | X37 ; Y31 |  | O monitoramento da rede viária permitirá que sejam desenvolvidas ações de combate a ocupação desordenada e o favorecimento de construções irregulares, além da utilização racional no que se refere a exploração agrícola. |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS EXPECTATIVA DA POPULAÇÃO | X38 ; y31 |  | Os moradores da área de influência direta do projeto criarão novas expectativas no que se refere a um deslocamento com maior segurança tendo em vista a pavimentação e sinalização da rede viária e sua manutenção. |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS REDE VIÁRIA VS TRANSPORTE | X51 ; Y31 X53 ; Y31 |  | Não há dificuldades em descrever os benefícios do programa de monitoramento da rede viária sobre o sistema viário da área e sobre os transportes, já que ambos serão beneficiados diretos desde a manutenção da sinalização, até o controle e reposição do pavimento. |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS SETOR TERCIÁRIO | X56 ; Y31 |  | A manutenção da rede viária em condições normais de trafego, permitirá que o comercio local possa continuar a receber clientes e dentro de uma forma de destaque das vias locais, certamente esssas serão corredores preferenciais por onde se deslocarão novas pessoas que ampliarão o número de clientes no comércio local. |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS SETOR PÚBLICO | X57 ; Y31 |  | O setor público será beneficiário indireto de uma rede viária funcional, onde a população possa deslocar-se sem contratempos. |
| MONITORAMENTO DA REDE VIÁRIA VS VALORES PAISAGÍSTICOS | X58 ; Y31 |  | Esta ação terá como efeito a melhoria da qualidade ambiental da área de influência direta , resultando em significativa valorização da paisagem local. |

### Análise da Avaliação dos Impactos Ambientais

Considerando-se que na matriz foram utilizados quatro atributos com seus respectivos parâmetros de avaliação e sendo o atributo caráter o marco inicial de uma avaliação matricial de interação “causa x efeito”, completa essa análise um fluxograma de avaliação dos impactos ambientais analisados na matriz (Quadro 5.6). Este fluxograma permite mostrar a relação existente entre os atributos considerados. Dessa forma, tomando-se como base o percentual de impactos benéficos e adversos, tem-se a quantificação da relação existente entre os parâmetros de avaliação da magnitude, importância e duração dos impactos efetivamente identificados ou previsíveis.

A contabilização dos impactos ambientais da área de influência funcional do projeto Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário mostram que 57,03% dos impactos são de caráter benéfico, enquanto 42,97% são de caráter adverso.

Dos 42,97% de impactos adversos, 30,04% se revelaram de pequena magnitude, onde: 12,93% são de importância não significativa, sendo 9,89% de curta duração e 3,04% de média duração; 14,45% são de importância moderada, sendo 9,13% de curta duração, 4,18% de média, e 1,14% de longa duração e 2,66% são de importância significativa, sendo 2,66% de curta duração. Somam 11,79% os impactos de média magnitude, onde 0,38% são de importância não significativa de média duração, 9,89% são de importância moderada, sendo 8,37% de curta duração e 1,52% de média duração; e 1,52% são impactos de importância significativa, contando com 0,38% de curta duração, 0,38% de média duração e 0,76% de longa duração. Os impactos adversos de grande magnitude perfazem 1,14%, sendo 1,14% de importância significativa, sendo estes 0,38% de curta duração e 0,76% de longa duração.

Quadro 5.6 – Fluxograma de Avaliação dos Impactos Ambientais

- 298 Impactos contemplados

- Valores expressos em percentagem (%)

Dos 57,03 de impactos benéficos, 38,02% se revelaram de pequena magnitude, onde: 19,01% são de importância não significativa, sendo 11,79% de curta duração e 7,22% de longa duração; 17,49% são de importância moderada, sendo 8,37% de curta duração, 4,18% de média, e 4,94% de longa duração e 1,52% são de importância significativa, sendo 1,52% de longa duração. Somam 10,27% os impactos de média magnitude, onde 7,98% são de importância moderada, sendo 2,66% de curta duração, 1,52 de média duração 3,80% de longa duração; e 2,28% são impactos de importância significativa, contando com 2,28% de média duração. Os impactos benéfico de grande magnitude perfazem 8,74%, sendo 3,04% de importância moderada, sendo estes 0,38% de curta duração e 2,66% de longa duração; e 5,70% são de importância significativa, sendo estes 4,18% de curta duração, 1,14 de média duração e 0,38% de longa duração.

A seguir são apresentados os resultados da avaliação matricial (Ver Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais, em Anexos), considerando para a área de influência funcional do projeto Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário, as fases do empreendimento - Estudos e Projetos, Pré-Implantação, Implantação e Operação, e a ações do Monitoramento e Controle Técnico e Ambiental.

Fase de Estudos e Projetos versus Meio Abiótico

Na área de influência funcional do empreendimento - Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário - no que se refere a Fase de Estudos e Projetos, sobre o Meio Abiótico, foram contatados 10 impactos identificados ou previsíveis, sendo 04 de caráter benéfico, 03 de caráter adverso e 03 de caráter  indefinido.

Os impactos de caráter benéfico estão assim caracterizados e definidos: 03 impactos de pequena magnitude, importância não significativa e longa duração e 01 impactos de grande magnitude, importância significativa e média duração.

Os impactos de caráter adverso estão assim caracterizados e definidos: 01 impacto de pequena magnitude, importância não significativa e de curta duração, 01 impacto de média magnitude, importância não significativa e de curta duração e 01 impacto de grande magnitude, importância significativa e de curta duração.

Não foram identificados impactos indefinidos, pois a maioria das ações foram executadas ou encontram-se em fase final de execução, possibilitando o conhecimento da relação “causa x efeito”. Ressalta-se ainda que trata-se de uma fase em que a maioria das ações são desenvolvidas em escritórios, tendo-se pouco intervenção em campo.

Fase de Estudos e Projetos versus Meio Biótico

Na avaliação das interferências da Fase de Estudos e Projetos sobre o Meio Biótico foram constatados 07 impactos identificados ou previsíveis de ocorrer, sendo 05 de caráter adverso e 02 de caráter indefinido.

Os 05 impactos de caráter adverso são de pequena magnitude, importância não significativa e de curta duração.

Fase de Estudos e Projetos versus Meio Antrópico

Na pesquisa de possibilidade das interferências da Fase de Estudos e Projetos sobre os parâmetros ambientais do Meio Antrópico foram identificadas 20 impactos ambientais, sendo 17 de caráter benéfico, 01 de caráter adverso e 02 de caráter indefinido.

Os impactos de caráter benéfico encontram-se assim caracterizados e distribuídos: 10 impactos de pequena magnitude, importância não significativa e curta duração; 01 impacto de pequena magnitude, importância moderada e de curta duração; 01 impacto de média magnitude, importância moderada e longa duração; 01 impacto de média magnitude, importância moderada e média duração; 01 impacto de média magnitude, importância significativa e média duração; 02 impactos de grande magnitude, importância significativa e média duração,  02 impactos de grande magnitude, importância significativa e longa duração.

Foram identificados 01 impacto de caráter adverso de pequena magnitude, importância moderada e de curta duração decorrente das ações da fase de estudos e projetos sobre os componentes ambientais do meio sócio-econômico.

Fase de Pré-Implantação versus Meio Abiótico

Na avaliação das interferências da Fase de Pré- Implantação sobre o Meio Biótico foram constatados 07 impactos identificados ou previsíveis de ocorrer, sendo 05 de caráter adverso e 02 de caráter indefinido.

Os 05 impactos de caráter adverso 02 são de pequena magnitude, importância não significativa e de média duração, 01 é de pequena magnitude, importância moderada e de curta duração, 03 pequena magnitude, importância moderada e de média duração, 01 pequena magnitude, importância moderada e de longa duração e 01 média magnitude, importância moderada e de curta duração

Fase de Pré-Implantação versus Meio Biótico

Na pesquisa de possibilidades de impactos gerados pelas ações da Fase de Pré-Implantação, sobre os componentes do Meio Biótico foram identificadas 06 alterações ambientais, sendo estas de caráter adverso, as quais encontram-se assim caracterizadas e distribuídas: 04 impactos de pequena magnitude, importância não significativa e curta duração;  01 impacto de pequena magnitude, importância moderada e média duração, 01 impacto de média magnitude, importância significativa e média duração.

Pelo estudo de possibilidades não foram identificados impactos de caráter benéfico gerados pelas ações desta fase sobre os diversos parâmetros bióticos analisados.

Fase de Pré-Implantação versus Meio Antrópico

Durante a avaliação das interferências da Fase de Pré-Implantação sobre os parâmetros do Meio Antrópico da área de influência funcional foram identificadas 41 impactos, sendo previsto 22 impactos de caráter benéfico, 12 impactos de caráter adverso e 07 impactos de caráter indefinido.

Os impactos de caráter benéfico distribuem-se em: 09 impactos de pequena magnitude, importância não significativa e curta duração, 08 impactos de pequena magnitude, importância moderada e de curta duração; 01 impacto de pequena magnitude, importância moderada e média duração; 03 impactos de média magnitude, importância moderada e curta duração; e 01 impacto de média magnitude, importância moderada e média duração.

Os 07 impactos de caráter adverso estão distribuídos da seguinte forma: 03 impactos de pequena magnitude, importância não significativa e curta duração; 04 impactos de pequena magnitude, importância moderada e curta duração; 03 impactos de pequena magnitude, importância moderada e média duração; 01 impacto de média magnitude, importância moderada e média duração; e 01 impacto de média magnitude, importância significativa e curta duração.

Fase de Implantação versus Meio Abiótico

Quanto às intervenções ambientais geradas pela Fase de Implantação sobre os componentes do Meio Abiótico foram avaliadas 40 impactos ambientais, dos quais 02 são de caráter benéfico e 37 são de caráter adverso e somente 01 indefinido.

Os impactos de caráter benéficos estão assim caracterizados e distribuídos: 01 impacto de pequena magnitude, importância moderada e curta duração; e 01 impacto de média magnitude, importância moderada e curta duração.

Os 37 impactos adversos prognosticados estão assim caracterizados e distribuídos: 05 impactos de pequena magnitude, importância não significativa e curta duração; 09 impactos de pequena magnitude, importância moderada e de curta duração; 03 impactos de pequena magnitude, importância moderada e de média duração; 01 impacto de pequena magnitude, importância não significativa e média duração; 01 impacto de pequena magnitude, importância moderada e de longa duração; 04 impactos de pequena magnitude, importância significativa e curta duração; 08 impactos de média magnitude, importância moderada e de curta duração; 03 impactos de média magnitude, importância moderada e média duração; 01 impacto de média magnitude, importância significativa e de longa duração; e 01 impacto de grande magnitude, importância significativa e de longa duração.

Fase de Implantação versus Meio Biótico

Na Fase de Implantação versus Meio Biótico, foram avaliadas 16 impactos ambientais, dentre os quais 14 são de caráter adverso e 2 são de caráter indefinidos.

Os 14 impactos de caráter adverso encontram-se assim caracterizados e distribuídos: 01 impacto de pequena magnitude, importância não significativa e de média duração; 02 impactos de pequena magnitude, importância moderada e de curta duração; 06 impactos de média magnitude, de importância moderada e curta duração; e 01 impacto de média magnitude, importância significativa e longa duração.

A maioria das ações desenvolvidas nesta fase refletem em prejuízos sobre as condições biológicas do meio ambiente, ressaltando-se que as compensações ambientais ou atenuação dos impactos serão absorvidas nas etapas de operação e de controle e monitoramento dos componentes do meio ambiente.

Fase de Implantação versus Meio Antrópico

Na avaliação das interferências da Fase de Implantação sobre os componentes do Meio Antrópico foram levantados 35  impactos, dentre as quais 17 são de caráter benéfico e 13 de caráter adverso. Foram identificados 05 impactos de caráter indefinido.

Os impactos de caráter adverso estão assim caracterizados e distribuídos: 03 impactos de pequena magnitude, importância não significativa e curta duração; 03 impactos de pequena magnitude, importância não significativa e média duração; 03 impactos de pequena magnitude, importância significativa e curta duração; 04 impactos de média magnitude, importância moderada e de curta duração.

Os impactos de caráter benéfico estão assim caracterizados e distribuídos: 06 impactos de pequena magnitude, de importância não significativa e de curta duração; 09 impactos pequena magnitude, importância moderada e de curta duração; 01 impacto de pequena magnitude, importância moderada e média duração; e 01 impacto de média magnitude, importância moderada e curta duração.

Fase de Operação versus Meio Abiótico

Na avaliação das interferências das ações da Fase de Operação versus os parâmetros do Meio Abiótico, foram investigados 14 impactos, sendo constatados 06 impactos de caráter benéfico, 08 impactos de caráter adverso. Não foram identificados impactos de caráter indefinido.

Os 06 impactos benéficos estão caracterizados e distribuídos da seguinte forma: 01 impacto de pequena magnitude, importância significativa e longa duração; 01 impacto de média magnitude, importância moderada e média duração; 01 impacto de média magnitude, importância significativa e média duração;  01 impacto de grande magnitude, importância significativa e curta duração e 02 impactos de grande magnitude, importância significativa e longa duração .

Os impactos de caráter adverso estão assim distribuídos e caracterizados: 01 impacto de pequena magnitude, importância não significativa e curta duração; 02 impactos de pequena magnitude, importância moderada e curta duração; 01 impacto de pequena magnitude, importância moderada e média duração; 01 impacto de pequena magnitude, importância moderada e longa duração; 02 impactos de média magnitude, importância moderada e curta duração; e 01 impacto de grande magnitude, importância significativa e longa duração.

Fase de Operação versus Meio Biótico

Na avaliação das interferências das ações Fase de Operação sobre o Meio Biótico, foram avaliados 05 impactos, sendo estes 03 de caráter benéfico e 02 de caráter adverso. Não foram identificados impactos de caráter indefinido.

Os 03 impactos de caráter benéfico estão caracterizados da seguinte forma: 03 impactos de média magnitude, importância significativa e média duração.

Os adversos estão caracterizados da seguinte forma: 01 impacto de pequena magnitude, importância moderada e curta duração; 01 impacto de média magnitude, importância moderada e curta duração.

Fase de Operação versus Meio Antrópico

Quanto as interferências da Fase de Operação sobre o Meio Antrópico, foram constatados 25 impactos dos quais 13 são benéficos, 04 são impactos de caráter adverso e 08 de caráter indefinido.

Os impactos de caráter benéfico estão assim caracterizados e distribuídos: 04 impactos de pequena magnitude, importância não significativa e de curta duração; 02 impactos de pequena magnitude, importância moderada e de curta duração; 02 impactos de pequena magnitude, importância moderada e de média duração; 02 impactos de média magnitude, importância moderada e de curta duração; 01 impacto de grande magnitude, importância moderada e de curta duração e 02 impactos de grande magnitude, importância significativa e longa duração.

Os impactos adversos estão caracterizados da seguinte forma: 04 impactos de pequena magnitude, importância não significativa e curta duração.

Fase de Controle e Monitoramento Ambiental versus Meio Abiótico

Na análise das ações da Fase de Controle e Monitoramento Ambiental sobre o Meio Abiótico foram investigados 28 impactos ambientais de caráter benéfico.

Os 28 impactos de caráter benéfico estão assim caracterizados e distribuídos: 06 impactos de pequena magnitude, importância não significativa e longa duração; 01 impacto de pequena magnitude, importância moderada e longa duração; 03 impactos de pequena magnitude, importância significativa e de longa duração; 04 impactos de média magnitude, importância significativa e de longa duração;  01 impacto de média magnitude, importância significativa e de longa duração; 07 impactos de grande magnitude, importância moderada e longa duração; e 06 impactos de grande magnitude, importância significativa e de longa duração.

Não foi identificado impacto de caráter adverso tendo em vista se tratar de uma fase que visa atenuar, controlar ou mesmo anular as adversidades geradas pelo empreendimento.

.

Fase de Controle e Monitoramento Ambiental versus Meio Biótico

Na análise da Fase de Controle e Monitoramento Ambiental versus Meio Biótico foram investigadas 16 impactos ambientais, porém todos irão refletir em benefícios sobre os diversos parâmetros do meio.

Os 16 impactos de caráter benéfico, encontram-se assim distribuídos: 12 impactos de pequena magnitude, importância moderada e longa duração e 01 impacto de média magnitude, importância moderada e longa duração.

Não foram identificados impactos ambientais adversos decorrente desta fase do empreendimento sobre os parâmetros biológicos, salientando-se que as ações da fase de controle e monitoramento ambiental visam atenuar, controlar ou mesmo anular as adversidades geradas pelo empreendimento.

Fase de Controle e Monitoramento Ambiental versus Meio Antrópico

Na confrontação das ações da Fase de Controle e Monitoramento Ambiental versus os parâmetros ambientais do Meio Antrópico foram analisadas 25 impactos de caráter benéfico e 1 impacto de caráter indefinido. Ressalta-se que esta fase, se bem aplicada deverá gerar predominantemente efeitos benéfico, caso contrário, as ações devem ser revistas, uma vez que adversidades como efeito dessa fase, reflete em má concepção dos planos de controle e monitoramento ambiental, o que não foi considerado no contexto dessa análise, esperando-se que todos os planos sejam bem concebidos tanto em caráter técnico como ambiental.

Os 25 impactos de caráter benéfico estão assim caracterizados e distribuídos: 01 impacto de pequena magnitude, importância não significativa e curta duração; 11 impactos de pequena magnitude, importância não significativa e longa duração; 08 impactos de pequena magnitude, importância moderada e média duração; 01 impacto de média magnitude, importância moderada e média duração; e 04 impactos de média magnitude, importância moderada  e de longa duração.

O Quadro 5.7 sintetiza os resultados da análise matricial para o projeto Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário. Este quadro apresenta a contabilização geral, quanto ao caráter, dos impactos identificados ao previsíveis na área de influência do empreendimento.

Para o Meio Abiótico, a fase do empreendimento que mais apresenta ações impactantes é a de Implantação. Para os componentes do Meio Biótico, pode-se constatar que as ações que mais irão gerar adversidades encontram-se nas fases de Pré-Implantação e Implantação do empreendimento. Da mesma forma, para o Meio Antrópico as ações mais adversas ocorrerão nas fases de Pré-implantação e Implantação. Destaca-se, porém que no meio antrópico são identificados impactos positivos durante todas as fases do projeto, os quais têm peso importante na contabilização dos benefícios sobre as adversidades da obra.

É importante esclarecer que nos resultados previstos na avaliação dos impactos ambientais do projeto Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário, foi considerada a adoção adequada de medidas mitigadoras, tanto do ponto de vista técnico como ambiental (Ver Capítulo a seguir - Proposição de Medidas Mitigadoras dos Impactos Ambientais).

Quadro 5.7 - Síntese da Avaliação Matricial

Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário

| SISTEMA AMBIENTAL | MEIO ABIÓTICO |  |  | MEIO BIÓTICO |  |  | MEIO ANTRÓPICO |  |  | TOTAL DE IMPACTOS EM CADA FASE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASES DO PROJETO | (+) | (-) | () | (+) | (-) | () | (+) | (-) | () | (+) | (-) | () |
| ESTUDOS E PROJETOS | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 17 | 1 | 2 | 21 | 9 | 7 |
| PRÉ-IMPLANTAÇÃO | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 22 | 12 | 7 | 22 | 26 | 11 |
| IMPLANTAÇÃO | 2 | 37 | 1 | 0 | 14 | 2 | 17 | 13 | 5 | 19 | 64 | 8 |
| OPERAÇÃO | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 44 | 8 | 22 | 14 | 8 |
| CONTROLE E MONITORAMENTO | 28 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 |
| SUB-TOTAL | 40 | 56 | 8 | 16 | 27 | 4 | 94 | 30 | 23 | 150 | 113 | 35 |
| TOTAL DE IMPACTOS EM CADA MEIO | 104 |  |  | 47 |  |  | 147 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE IMPACTOS ANALISADOS | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |