## 4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

## 4.1. MEIO FÍSICO

Este item refere-se à caracterização dos elementos que compõem o meio físico da área de influência direta - AID e área de influência indireta – AII, para o projeto de Recuperação Ambiental e Urbanização no bairro Seminário no município de Crato – CE, com vistas ao licenciamento ambiental exigível, determinado pelas Resoluções No. 001/86 e No. 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, conforme o Termo de Referência No. 565/2008 – COPAM/NUCAM da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE.

## 4.1.1.Clima no município do Crato

Integrando a região do Polígono das Secas, o município do Crato/CE apresenta as características bem definidas quanto ao seu ambiente físico, pois;

“O traço mais marcante do Polígono das Secas é o clima, principalmente pela existência de um regime pluviométrico que delimita duas estações bem distintas: uma curta estação chuvosa de 3 a 5 meses, denominada de "inverno", que ocorre no primeiro semestre do ano, e uma longa estação seca chamada "verão", que tem duração de 7 a 9 meses, podendo-se alongar nos anos de seca por 18 meses ou mais. As chuvas são geralmente torrenciais e irregulares no tempo e no espaço. O comportamento irregular das chuvas, tanto na sua intensidade como na sua distribuição, provoca periodicamente a ocorrência de secas prolongadas. Embora apresente uma pluviosidade não muito baixa, em termos absolutos (500 mm anuais, em média), o balanço hídrico é altamente deficitário, principalmente em virtude da elevada evaporação. A pluviosidade é aproximadamente quatro vezes inferior à evaporação. O Polígono das Secas é delimitado externamente pela isoieta de 800 mm anuais e, no seu interior, raras são as precipitações acima de 800 mm e abaixo de 400 mm por ano”. (Mendes, 1986, p. 35-36).

O município do Crato possui clima semi-árido do tipo BSh’ (Classificação de Köeppen), caracterizado por duas estações distintas, uma chuvosa no verão e outra seca, variando para Aw’, caracterizado por ser quente e úmido com chuvas máximas no outono.

- Ventos

Os ventos são definidos como escoamento horizontal do ar gerado a partir da relação entre a rugosidade da superfície e a força de atrito atuante, as quais propiciam, dentre vários fatores, a formação de áreas de altas pressões atmosféricas (VIANELLO e ALVES, 2000).

Não há registro de velocidade de ventos na Estação de Barbalha (Normais Climatológicas do período de 1961/1990 do INMET); observou-se registro de velocidade ventos mais próxima do município do Crato na Estação do IPA no município de Araripina/PE, a velocidade do vento varia entre 0,93 m/s em dezembro e 1,33 m/s em julho.

Dessa maneira, os ventos predominantes na região em estudo, assim como no nordeste brasileiro, são os alísios, ventos contínuos da camada inferior da atmosfera com direção preferencial do quadrante Leste, oriundos do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul A Imagem de satélite NOAA  localizado em torno da latitude 30ºS, responsável também pela estabilidade do tempo nessa região (NIMER, 1982). A imagem do satélite NOAA no horário sinótico 15:45 do dia 29/05/07 demonstra a atuação do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, principalmente, sobre a região nordeste brasileiro formando uma área de subsidência (indicado pela seta).

A diminuição dos ventos alísios ocorrem quando há invasão de frentes frias, no hemisfério sul, entre os meses de julho e agosto, proporcionando a variação do vento, ou seja, inibindo o alísio para que os ventos do quadrante sul atuem sobre o nordeste brasileiro.

- Precipitação

A região norte-oriental, correspondente ao Cariri cearense, é marcada por precipitações mais acentuadas do que a região sul-ocidental de Araripina a Ouricuri em Pernambuco. Com efeito, os postos pluviométricos de Barbalha, Juazeiro do Norte e Missão Velha, alguns deles com período de observação de até 74 anos, acusaram uma precipitação média anual de ordem de 1.033mm; para toda a região do Cariri, a média é de 920mm/ano.

Quanto à distribuição da precipitação durante o ano, (estação Barbalha / CE) no mês de março com média de 234mm representa o máximo mensal, enquanto o mês de outubro, com apenas 2,5mm, constitui o menor índice de precipitação mensal.

Constata-se ainda que o período de janeiro a abril, totaliza 810,7mm, enquanto no período de maio a dezembro precipita apenas 190,7mm, ou seja, 80% da precipitação ocorre em apenas quatro meses do ano.

- Insolação

A insolação na região do Cariri apresenta um total anual de horas de 2.848, a média mais elevada ocorre em setembro com 276,4 horas e a média mais baixa, em fevereiro, com 191,9 horas.

- Evaporação

Há registro de dados de evaporação total na Estação de Barbalha, atingindo ao ano, o valor de 2.288,6mm, com mínima em abril de 100,5mm e máxima em setembro de 292,8mm.

- Evapotranspiração

A evapotranspiração potencial calculada pela fórmula TURC, apresentou para a região oeste, uma média anual de 1.387 mm, com média mensal máxima em outubro de 135 mm e mínima em junho de 89,5 mm; na região ocidental do Cariri, os valores médios anuais de ETP variam entre 1.300 e 1.400 mm.

- Temperatura

A temperatura do ar pode ser definida como movimento das moléculas de modo que, quanto mais rápido for este movimento, mais elevada será a temperatura. Dessa forma, a temperatura é a condição que determina o fluxo de calor que passa de uma substância para outra (AYOADE, 2001). Para o clima, a temperatura refere-se às características da atmosfera de uma determinada região inferidas a partir de observações contínuas durante um longo período de tempo. Sua variação ocorre a partir da influência continental, altimétrica e latitudinal (TUBELIS E NASCIMENTO, 1992).

A temperatura média anual varia muito pouco ao longo da Bacia do Araripe, ficando entre 24° C e 26° C, com mínima de inverno (julho) entre 21° C e 23° C, e máxima de verão (janeiro) entre 25° C e 27° C.

A variação mensal também apresenta uma baixa amplitude térmica,  variando de 23,8° Cem junho/julho até 26,8° C em novembro.

- Umidade Relativa do Ar

Na estação de Barbalha, a umidade relativa do ar varia desde a menor média de 51% em outubro à média máxima de 80% em março, com média anual de 63,6%.

## 4.1.2 Geologia

4.1.2.1. Considerações Gerais

O município do Crato, geologicamente, faz parte da Bacia do Araripe que está instalada na Província Borborema, dentro da área de domínio do “Sistema de Dobramento Piancó-Alto Brígida (Brito Neves, 1975), a Bacia do Araripe corresponde a uma bacia sedimentar de evolução policíclica, em cujo arcabouço estratigráfico podem ser distinguidas, segundo Ponte,1992a de quatro seqüências tectono-sedimentares limitadas por discordâncias regionais ou por hiatos paleontologicamente definidos por:

- a Seqüência Gama de idade siluro-devoniana;

- a Seqüência Pré-Rifte, de idade neo-jurássica;

- a Seqüência Rifte, de idade neocomiana e

- a Seqüência Pós-Rifte de idade aptiana-albiana.

Estruturalmente, segundo Ponte 1991b, o segmento mesozóico (Jurássico Superior ao Cretáceo Médio) da bacia é formado por dois compartimentos estruturais superpostos: o compartimento inferior, corresponde às bacias do tipo rifte, encravadas em depressões estruturais do embasamento pré-cambriano, originadas do tectonismo eocretáceo; e o compartimento superior, corresponde à cobertura tabular mesocretácica que recobre aquelas bacias rifte.

4.1.2.2. GEOLOGIA LOCAL

Procedimentos usuais adotados em mapeamentos geológicos básicos foram utilizados para delinear a geologia local.

Em uma primeira etapa, foram realizados levantamentos “in loco” para reconhecimento das áreas de influência (AID) e (AII)coleta de dados e  georeferenciamento.

Em uma segunda etapa, estas informações foram tratadas e interpretadas em escritório, tendo como embasamento uma revisão da literatura existente com o objetivo de fundamentar e identificar a distribuição das características geológicas das principais unidades litoestratigráficas presentes na região.

Paralelamente, buscou-se a coleta de dados geológicos sob a forma de mapas (em escalas compatíveis), além de informações geológicas pontuais disponibilizadas através de consulta ao banco de dados da CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) chamado MICROSIR.

Este sistema permite ao usuário o acesso a informações coletadas pela CPRM desde a sua criação em todo território nacional acerca de afloramentos geológicos, análises geoquímicas, ocorrências minerais e poços perfurados para água subterrânea.

Os pontos visitados durante o levantamento de campo, alguns já previamente definidos na planta base, foram registrados através de um GPS de navegação (12 canais) previamente configurado para demonstrar os limites da área de estudo e fotografados. Para cada ponto coletado em campo se atribuiu uma codificação, como, por exemplo, no ponto MF001, significa o ponto de número UM do Meio Físico.

Os Pontos Notáveis do Meio Físico contempla os pontos considerados de maior relevância no contexto físico das áreas de influência do Empreendimento (AID e AII).

Conforme a condução do levantamento de campo foi identificada, nas áreas de influência do projeto (AID e AII), a presença de 03 (três) formações, da mais antiga para mais recente: Fm. Missão Velha, Fm. Santana e os Aluviões do rio Granjeiro, resultando em Mapas Geológicos.

- Formação Missão Velha (JSmv)

Na área estudada do Bairro Seminário, no município do Crato/CE (AID), apresentam-se afloramentos dispersos da Formação Missão Velha constituído principalmente por afloramentos de arenitos grosseiros, mal selecionados de coloração

esbranquiçada, avermelhada ou amarelada, mostrando estratificação cruzada e leitos conglomeráticos.

- Formação Santana (KIs)

Formação Santana observou-se na AII afloramentos de folhelhos e margas fossilíferos, castanhos, calcíferos, laminados e calcários micríticos cinza claro e creme,

argilosos e finamente laminados, próximo da Nascente do Rio Batateira e da Nascente do Rio Granjeiro.

- Aluvião do Rio Granjeiro (Qa)

Formado as margens do Rio Granjeiro, o aluvião (AID e AII).  é composto por areias média a grossa e cascalhos quatzosos, com intercalações pelíticas, associados aos sistemas fluviais atuais.

## 4.1.3. Geomorfologia

Geomorfologicamente podem ser reconhecidas três zonas distintas:

- Zona de Chapada ou Chapada do Araripe - (AII),

- Zona de Talude - (AID) e

- Zona de Pediplano - (AII)

Cada uma delas mostrando características peculiares do ponto de vista de litologia, relevo, clima, hidrografia e vegetação, melhor perceptíveis na região norte oriental da bacia que compreende o Vale do Cariri o qual por sua vez, inclui os municípios do Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Abaiara, Milagres, Mauriti, Jardim, Porteiras e Brejo Santo.

- Zona de Chapada ou Chapada do Araripe

Na AII, a Zona de Chapada ou Chapada do Araripe, como é mais conhecida, é constituída pelos arenitos da Formação Exu e apresenta relevo tabular quase plano, formando uma extensa “mesa” limitada em quase toda sua extensão por escarpas abruptas, de contornos irregulares e desníveis consideráveis, que chegam a ultrapassar 300 metros.

Dois segmentos podem ser individualizados nesta zona: o primeiro, localizado nos limites dos estados de Pernambuco e Ceará, se estende na direção E – W, cobrindo uma superfície com aproximadamente 180 quilômetros de comprimento e largura variável entre 30 e 50 quilômetros, constituindo o divisor de água das bacias hidrográficas dos rios São Francisco ao sul e Jaguaribe ao norte. Na porção mais ocidental da bacia, nos limites dos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí, esta zona sofre uma inflexão de noventa graus e se estende, na direção N-S, por cerca de 60 quilômetros com largura média de 20 quilômetros, constituindo-se, assim, o outro segmento que funciona como divisor de águas das bacias hidrográficas dos rios São Francisco, a leste e Parnaíba, a oeste.

As altitudes da chapada, no primeiro segmento, decrescem no sentido E – W, atingindo elevação máxima (1.000m) e mínima (700m) ao norte de Porteiras / CE e nas imediações de Araripina/PE, respectivamente.

A ausência quase total de drenagem no topo da chapada está diretamente relacionada às características do solo que a recobre, pois, sendo o mesmo oriundo de arenitos, apresenta-se bastante uniforme, essencialmente arenoso, poroso e permeável, não oferecendo, portanto, quaisquer condições para o desenvolvimento de uma boa rede de drenagem. A vegetação nativa é uniforme, densa e de médio a grande porte. Devido às características do solo, extensas áreas encontram-se cultivadas, destacando-se a lavoura da mandioca, utilizada na fabricação de farinha, fruticultura do abacaxi e mais recente a exploração de floricultura na localidade de Santo Antônio no município do Crato.

- Zona de Talude

Na Área de Influência Indireta - AII, a Zona de Talude que bordeja o sopé da chapada, inclui, geologicamente, unidades litológicas das Formações Arajara (siltitos e arenitos argilosos e/ou caulínicos) e Santana (margas, folhelhos e calcários, contendo níveis intercalados de gipsita). O solo é de baixa acidez, derivado dessa associação litológica, é espesso, pouco permeável e bastante fértil, desenvolvendo-se nele uma drenagem relativamente densa e ramificada.

No contato entre as formações Exu (na base da escarpa) e Arajara e no âmbito desta última formação, existem centenas de exutórios naturais de água (fontes), que poderiam e deveriam ser melhor aproveitados para irrigação e/ou abastecimento d’água dos municípios localizados ao sopé da chapada. No entanto, o que se observa é a sua exploração como fonte de lazer e atração turística, haja vista os hotéis, balneários e clubes de campo existentes na região. A abundância de água e a fertilidade do solo são fatores responsáveis pelo desenvolvimento da vegetação exuberante por esta feição fisiográfica.

- Zona de Pediplano

A Zona de Pediplano, AID, bem representada na porção cearense da bacia, constitui uma “vasta depressão, com extensão da ordem de 1.500km2, emoldurada ao

sul, pelas falésias escarpadas da Chapada do Araripe e ao norte e nordeste pelas cuestas dos arenitos da Formação Mauriti”, Ponte (1991).

A sua área de domínio se desenvolve desde a região do Crato – Juazeiro do Norte – Barbalha – Missão Velha, até os municípios de Abaiara, Milagres e Mauriti a leste, e Brejo Santo, Porteiras e Jardim ao sul, mostrando uma topografia, com altitude média em torno de 400 metros, caracterizada por morros alongados entremeados por vales amplos de fundo plano.

A encosta do Alto do Seminário, com declividade bastante acentuada, apresenta pontos com processos erosivos acelerados, sendo constatada inclusive a formação de uma enorme ravina. Observa-se a ocupação desordenada desta área, com diversos imóveis situados em áreas com riscos elevados de solapamento de taludes.

Uma exceção a este comportamento topográfico é a Serra da Mãozinha (com altitude máxima entre 800 e 900m) que nada mais é que uma saliência, no âmbito da Zona de Pediplano, das zonas de Chapada e Talude, descritas anteriormente.

As litologias predominantes no Vale do Cariri, como é chamada esta zona, relacionam-se às formações Brejo Santo e Missão Velha, Abaiara e Rio da Batateira, estando este conjunto balizado, ora pelos arenitos da Formação Mauriti ora pelas rochas do embasamento cristalino pré-cambriano.

Os solos oriundos das unidades litológicas presentes, têm uma composição argilo-síltica-arenosa (formações Rio da Batateira e Abaiara), arenosa (formação Missão Velha) ou argilosa (Formação Brejo Santo) e a vegetação nativa, onde preservada, é tipicamente de caatinga.

O principal curso d’água que drena o vale é o Rio da Batateira, cujos riachos tributários são alimentados constantemente pelas fontes localizadas nas vertentes da Chapada do Araripe.  Devido às características do solo e aos mananciais de águas subterrâneas e superficiais, a agricultura aqui é bem desenvolvida, observando-se extensas áreas cultivadas com cana-de-açúcar, arroz, fruticultura, etc.

## 4.1.4.  Solo

O Mapa Exploratório – Reconhecimento de Solos – Município do Crato/CE (Figura 4.1.16), foi confeccionado com base na classificação técnica ou interpretativa que consiste da previsão do comportamento dos solos sob manejos específicos e sob certas condições ambientais (STEELE, 1967 apud PRADO, 1996). É, normalmente, baseada em interpretação de estudos básicos (levantamentos taxonômicos) de solos (BRASIL,1973; CAMARGO et al., 1987; EMBRAPA, 1999).

Para dar embasamento à classificação e à distinção dos solos presentes nas áreas de influência (AID e AII), foram realizados, primeiramente, trabalhos de campo e de escritório. Posteriormente, foram levantados dados pedológicos já existentes para a região, do tipo estudos exploratórios-reconhecimentos, realizados e conduzidos por MA/SUDENE (1973) e Souza (1981).

Em seguida, já em campo, procedeu-se a análise dos raros perfis de solo expostos no local para a avaliação da origem, cor, espessura, mineralogia, composição textural, homogeneidade e rocha mãe. Da mesma forma do contexto geológico local, foi reconhecido 02 (dois) tipos de solo na área de estudo: Latossolo Vermelho Amarelo (AID) e os Aluviões do rio Granjeiro (AII).

- Latossolo vermelho amarelo

Observou-se na AID e AII, no município do Crato, latossolo vermelho amarelo com perfis predominantemente, profundos a muito profundos, muito porosos e muito friáveis, Foto 4.1.8.

O material originário destes solos é derivado, em grande parte, de arenitos da Bacia Sedimentar do Araripe de idade que compreende o Cretáceo, Siluriano-Devoniano Inferior e Jurássico Superior.

O relevo predominante da região é plano e suave ondulado, observando-se pequena área que bordeja a Chapada do Araripe, que apresenta relevo de suave a forte ondulado.

Predominam os tipos climáticos Aw' e BSw'h' (Köppen) e os bioclimáticos 4bTh e 4aTh (Gaussen), com precipitações pluviométricas médias anuais, desde 450mm (caatinga hiperxerófila), até, 1550mm (floresta subperenifólia), sob os mais diversos tipos vegetacionais.

A maior limitação ao uso agrícola destes solos decorre de sua baixa fertilidade natural e forte acidez, porém são fisicamente bons, ou seja, são profundos e porosos, de textura, em grande parte, média e relevo, predominantemente, plano e suave ondulado, o qual propicia o uso de mecanização.

Além da baixa fertilidade, situam-se, por vezes, em áreas sob condição de clima seco, com baixas precipitações pluviométricas e, de um modo geral, são solos ácidos a fortemente ácidos que requerem, além de adubação, corretivos e irrigação. Compreende solos com baixa saturação de bases (V%), a qual varia, comumente, de 10 a 30%.

- Aluvião do riacho Granjeiro

Na região nas margens do rio Granjeiro observou-se solos arenosos, constituídos por materiais de granulometria grosseira na base, características de escoamentos realizados com alta competência, recobertos por sedimentos finos de natureza síltica-argilosa, transportados em suspensão.

Compreendem solos pouco desenvolvidos, provenientes de deposições fluviais recentes, granulometria variada, variam de moderadamente profundos a muito profundos, de textura as mais diversas, drenagem comumente imperfeita ou moderada. (Foto 4.1.9).

As características morfológicas destes solos variam muito de local para local em função da natureza do material originário proveniente de deposições recentes. São solos da alta fertilidade natural e de grande potencial agrícola, ocorrem nas várzeas dos rios.

## 4.1.5. Hidrogeologia

4.1.5.1. Hidrogeologia - Bairro Seminário

Vamos destacar nesse trabalho o Sistema Aquífero Médio, onde está inserida a área de influencia direta e indireta (AID e AII) do Estudo de Impacto Ambiental, referente a Recuperação Ambiental e Urbanização no bairro Seminário – Crato/CE, fornecendo informações sobre a ocorrência, geometria e dimensionamento; qualidade da água; alimentação; condições de escoamento e descarga; características hidrodinamica; características dos poços e reservas explotáveis.

O Sistema Aquífero Médio totaliza uma área de 4.790 km², equivalente a 43,5% da Bacia do Araripe, onde se acham localizadas as formações aqüíferas Rio da Batateira, Abaiara e Missão Velha.

A partir dos vários perfis sísmicos apresentados em Ponte (1993), foi possível efetuar uma avaliação aproximada dos depósitos sedimentares acumulados em cada situação estrutural, apresentados abaixo.

Por formação, o total de sedimentos com volume da ordem de 1,9 x 1012 m³, e espessura total média, da ordem de 675m, fica assim distribuídos:

| Formações | Volume (m3) | Espessura média (m) |
| --- | --- | --- |
| Rio da Batateira | 290 x 109 | 102,0 |
| Mauriti | 185 x 109 | 65,0 |
| Brejo Santo | 890 x 109 | 315,0 |
| Missão Velha + Abaiara | 545 x 109 | 193,0 |

O dimensionamento de interesse é que se refere ao Sistema Aquífero Médio, que apresenta um volume de sedimentos da ordem de 835 x 109 m³ numa área total de 2.830 km², com uma espessura média da ordem de 295,0m.

A alimentação ou recarga desse sistema aqüífero é procedida de duas maneiras, com um forte predomínio da primeira sobre as demais. Os tipos de recarga são:

- Infiltração direta pelas águas das chuvas;

- Contribuição das fontes.

As condições de escoamento e descarga desse sistema, pode-se constatar que: o fluxo das águas subterrâneas se procede de sul para norte até alcançar a depressão do vale do Rio Salgado, representado na folha Crato pelo seu afluente Rio das Batateiras.

Quanto às descargas do sistema aqüífero, devem ser consideradas as naturais e as artificiais: a descarga natural do sistema aqüífero é representada pela própria vazão de escoamento natural, que drena o aqüífero e teoricamente representaria toda a descarga para a drenagem superficial na forma de ressurgências, se não fosse dela retirada uma parte representada pela descarga artificial, que são as captações  feitas através de poços tubulares perfurados na região.

Todo o volume de água que escoa dos rios nos meses que se sucedem a paralisação das chuvas decorre de restituição de águas subterrâneas, que se infiltraram durante o período chuvoso.

A partir de ensaios realizados, pode-se admitir para o Sistema Aquífero Médio, os seguintes coeficientes hidrodinamicos como valores mais representativos:

- Coeficiente de Transmissividade: T = 5 x 10-3 m²/s

- Coeficiente de permeabilidade: K = 5 x 10-5 m/s

- Coeficiente de armazenamento: S = 2 x 10-4

As principais características dos poços no município do Crato/CE na AID e AII são apresentados no quadro abaixo, onde são apresentados os parâmetros de profundidade, nível estático, nível dinâmico, vazão e vazão específica de 301 poços pesquisados

| Município | Parâmetro Estatístico | Profundidade (m) | Nível Estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Vazão (m3/h) | Vazão Específica (m3/h/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRATO | n | 229 | 209 | 181 | 194 | 173 |
|  | µ | 78,0 | 24,5 | 40,2 | 20,9 | 2,05 |
|  | δ | 26,3 | 15,6 | 20,8 | 44,1 | 3,52 |
|  | C.V. (%) | 33,7 | 63,7 | 51,7 | 211,0 | 171,7 |
|  | M | 185,0 | 97,0 | 130,0 | 300,0 | 26,5 |
|  | m | 11,0 | 1,0 | 6,0 | 0,2 | 0,01 |

No que concernem as Reservas devem ser consideradas duas situações distintas: as reservas permanentes (Rp) e as reservas reguladoras (Rr) também chamada de reservas renováveis, que correspondem  à recarga do sistema aqüífero.

A reserva permanente (Rp) do sistema aqüífero médio em estudo na sub-bacia de Feira Nova e na sub-bacia Cariri totalizou 123,65 x 109 m³.

Quanto as reservas reguladoras, correspondem às recargas do sistema aqüífero, calculadas no valor de 112 x 106 m³/ano, que representam apenas 0,13% das reservas permanentes.

Os Recursos explotáveis ou disponibilidades do sistema aqüífero podem ser consideradas sob vários aspectos: Disponibilidade potencial do aqüífero, Disponibilidade virtual, Disponibilidade instalada e Disponibilidade efetiva.

A disponibilidade potencial do sistema aqüífero é aquela que considera explotável toda reserva reguladora, isto é, não acarreta depleção nas reservas permanentes. Para o sistema aqüífero em questão, essa disponibilidade corresponde a reserva reguladora equivale a 112 x 106 m³/ano.

A disponibilidade virtual leva em conta a necessidade de manutenção das descargas de base da rede fluvial da região. Estudos procedidos pelo GEJV / SUDENE (1967), avaliaram que o escoamento total do Rio Batateiras da ordem de 40 x 106 m³/ano. Uma estimativa feita para as necessidades de toda a drenagem superficial, chegaria a um total aproximado de 40 x 106 m3/ano, reduzindo assim a disponibilidade virtual para 72 x 106 m³/ano.

A disponibilidade instalada corresponde ao volume que pode ser captado de água subterrânea a partir das obras já instaladas. Adotando-se a vazão máxima permissível de cada poço e em regime de bombeamento contínuo (24/24h). Na região em estudo, o volume total possível de captar dos 650 poços particulares, além de 34 poços públicos é de 100 x 106 m³/ano, o que seria impraticável por superar a disponibilidade virtual.

Finalmente, a disponibilidade efetiva representa o volume atualmente captado nas obras já instaladas, a partir da vazão que vem sendo usada nos poços e no regime de bombeamento utilizado. Essa avaliação é bem mais difícil de executar, pois depende de uma avaliação local, ponto a ponto para determinado momento, pois o regime de explotação constantemente é modificado. Foi efetuada uma avaliação a partir do pressuposto de uma explotação média nos poços particulares em funcionamento, de 2 horas diárias e nos poços públicos de 20 horas/dia, chegando-se a um valor de 40 x 106m³/ano. Esse valor se acha compatível com a disponibilidade virtual, pois representa um percentual de 55,5% da mesma.

- Qualidade da água subterrânea

As águas subterrâneas desse sistema aqüífero são muito boas, conforme mostra o quadro abaixo e a amostra coletada na fonte da nascente do rio Granjeiro (Foto 4.10).

| Valores das Determinações dos Parâmetros Químicos (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município | RS | Cloretos | Carbonatos + Bicarbonatos | Sulfatos | Cálcio | Magnésio | Sódio | Potássio |
| CRATO | 166,0 | 18,10 | 60,03 | 16,13 | 17,45 | 9,36 | 8,08 | 5,08 |

As águas do sistema aqüífero em estudo classificam-se no tipo iônico de bicarbonatadas sódicas apresentando as seguintes relações iônicas:

CO3 > SO4 > Cl

Na > Ca > Mg > K

A predominância de carbonatos + bicarbonatos sobre os demais ânions é normal para águas continentais, sobretudo em aqüíferos intersticiais, entretanto, considerando a localização da área, numa região semi-árida, a predominância de sulfatos sobre os cloretos somente pode ser justificada em função da presença da gipsita da Formação Santana; isso não quer dizer que seja admitida a recarga do sistema aqüífero por infiltração através da Formação Santana na própria chapada, mas, as águas das fontes, que constituem um dos elementos de recarga do sistema aqüífero, ao escoarem superficialmente no talude, por sobre as camadas gipsíferas, provocam a lixiviação dos sulfatos carreando-os para o sistema aquífero.

Para uso em irrigação, todas as amostras analisadas se apresentaram aproveitáveis, pois se classificaram segundo o critério do U.S.S.L. (United States Soil Laboratory) como S1 (o SAR ou Risco de Adsorção de Sódio foi sempre inferior a 5); quanto à condutividade elétrica (CE), que determina o primeiro índice da classificação do U.S.S.L., variou desde C1 até C3 ( a CE chegou até 2.000 µS/cm).

A variação das classes de água para irrigação foram as seguintes:

C1 – S1=  57,0 % das amostras realizadas

C2 – S1 = 38,1 % das amostras realizadas

C3 – S1 = 4,80 % das amostras realizadas

No Crato/CE, é a seguinte distribuição percentual dessas três classes para irrigação:

| Município | C1 – S1 | C2 – S1 | C3 – S1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Crato | 72,7% | 27,3% | - |

Os diferentes índices de condutividade elétrica e SAR, na classificação do U.S.S.L, indicam os seguintes riscos:

| Grau de Risco | CE ( µS/cm) | SAR |
| --- | --- | --- |
| Baixo | < 250 | < 10 |
| Médio | 251 < CE < 750 | 10,1 < SAR < 18 |
| Alto | 751 < CE < 2.250 | 18,1 < SAR < 26 |
| Muito Alto | > 2.250 | > 26 |

Apenas as águas da classe C3 – S1 apresentam restrições a alguns tipos de culturas, exigindo solos de boa drenabilidade.

No que concerne a qualidade de água da nascente do rio granjeiro no município do Crato/CE, foram realizadas 02 coletas: sendo 1 para análise físico-química e organoléptica e 1 para análise microbiológica da água.

As análises foram realizadas pelo Laboratório BIO ANÁLISE PASCOAL – Fortaleza/CE e os resultados encontram-se em anexo. Conforme o laudo a amostra analisada ATENDEM ao padrão físico-químico de potabilidade da água da Portaria 518 GM do Ministério da Saúde de 25/03/2004.

## 4.1.6. Recursos Hídricos

O Mapa de Recursos Hídricos foi criado com base no Mapeamento do Sistema Hidrográfico e Divisão de Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará, realizado pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos – COGERH.

- Águas superficiais

A região onde será implantada o Bairro Seminário no município do Crato / PB, está inserida na Bacia Hidrográfica do rio Salgado, conforme a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, tendo como principal recurso hídrico superficial na Área de Influência Direta – AID e na área de Influência Indireta – AII, do trabalho, o rio Granjeiro, sendo o mesmo afluente do rio Batateira, afluente do rio Carás, afluente do rio Salgado e finalmente afluente do rio Jaguaribe.

Nasce e corta a sede da cidade do Crato em quase toda sua extensão. Nos últimos anos, o Crato vem sofrendo com as violentas enchentes do Rio Grangeiro em decorrência do desmatamento da mata ciliar canalização e desvio do curso do rio.

O quadro caótico, em que se apresenta o Rio Grangeiro para população cratense totalmente explorado de maneira irracional e irresponsável por parte de alguns agentes da sociedade, tem sua defesa na Lei Orgânica do Município de Crato, Promulgada em 03 de Abril de 1990. Como se segue:

O rio Granjeiro é o rio principal da microbacia 03 da sub-bacia hidrográfica do rio Salgado, que drena parte do município do Crato/ CE e é afluente do rio Jaguaribe (COGERH, 1999). Ele nasce na encosta da Chapada do Araripe (com declividade elevada, >70%) e possui talvegue de 8,0 a 0,1% (IBGE, 1999).

No topo da chapada aflora a formação geológica Exu, composta, basicamente, de arenitos quartzosos, em geral caulínicos. Nas três microbacias analisadas, essa área é protegida na Floresta Nacional do Araripe. Na encosta da chapada, sotopostas à formação Exu, de cima para baixo, afloram as formações Arajara e Santana. A primeira composta, basicamente, de arenitos finos, siltitos e argilitos e a segunda, por calcário, gipsita e folhelhos. No Vale do Cariri, sotoposto à formação Santana, aflora a formação Rio da Batateira, composta, basicamente, por arenitos com intercalações de lentes de argila e folhelhos. Ainda no vale, encontram-se os sedimentos aluviais (DNPM, 1996).

Na região, as chuvas são distribuídas, principalmente, entre uma pré-estação e uma estação chuvosa. A pré-estação, de dezembro a janeiro, contribui com 23% da precipitação anual e a estação chuvosa, de fevereiro a maio, com 62% (INMET, 1993).

Na sub-bacia do rio Salgado, os rios e riachos são intermitentes, mas, em alguns lugares, são perenizados por nascentes na encosta da Chapada do Araripe, ou, ainda, por águas superficiais armazenadas em açudes.

Para entender os impactos ambientais ocorridos na microbacia hidrográfica do rio Granjeiro, serão feitas uma caracterização morfométrica e uma avaliação ambiental. Através da morfometria, serão obtidos índices quantitativos, os quais auxiliarão nos estudos hidrológicos da microbacia hidrográfica e no entendimento dos impactos ambientais verificados. Serão, também, determinados os parâmetros morfométricos de duas microbacias adjacentes para fins comparativos.

Christofoletti (1970) ressalta que análises morfométricas relacionadas à drenagem, ao relevo e à geologia podem levar à elucidação e compreensão de diversas questões associadas à dinâmica ambiental local. No entanto, é importante frisar que os índices determinados na análise morfométrica, isoladamente, não são capazes de simplificar a complexa dinâmica de uma bacia hidrográfica, que tem forte variação temporal.

Com relação a qualidade de água do canal do rio granjeiro no bairro Seminário na cidade do Crato/CE, foram realizadas 06 coletas: sendo 3 para análises físico-química e organoléptica e 3 para análises microbiológica da água.

As análises foram realizadas pelo Laboratório BIO ANÁLISE PASCOAL – Fortaleza/CE e os resultados encontram-se em anexo. Conforme o laudo todas as amostras analisadas CONTRARIAM o padrão microbiológico de lançamento do Art.4º. da Portaria da SEMACE 154 de 22/07/2002. Recomenda-se impedir o lançamento de esgoto in natura no leito do canal.

- Parâmetros morfométricos do Rio Granjeiro

A Figura 4.18 mostra a delimitação das microbacias dos rios Granjeiro, Batateira e Saco, com seus respectivos perímetros, áreas e comprimentos dos cursos d'água.

A Tabela na figura 6.1.18 mostra a síntese dos parâmetros morfométricos obtidos para as três microbacias analisadas.

Quanto à forma das bacias, apesar de os coeficientes de compacidade (Kc) estarem muito próximos (1,65 para a microbacia do rio Granjeiro; 1,53 para a do rio Batateira; 1,43 para a do rio Saco), esses valores associados ao fator de forma (Ff) indicam que a microbacia do rio Granjeiro é a mais irregular quanto à forma (maior Kc) e a mais estreita e alongada (menor Ff) entre as três microbacias, indicando que há menor possibilidade de ocorrência de chuvas intensas cobrindo simultaneamente toda área.

Quanto ao sistema de drenagem, as densidades de drenagem (Dd) indicam que as três microbacias são medianamente drenadas (0,5 km/km² < Dd < 3,0 km/km², segundo Vilela & Mattos, 1975).

Apesar de os valores de Dd estarem muito próximos e dentro do intervalo proposto para bacias medianamente drenadas (1,02 km/km² para a microbacia do rio Granjeiro; 0,85 km/km² para a do rio Batateira; 0,94 km/km² para a do rio Saco), esses valores, associados aos da razão de bifurcação (Rb), indicam que a microbacia do rio Granjeiro é a menos propensa a cheias entre as três por possuir maior Rb.

Quanto ao relevo das bacias, a microbacia do rio Granjeiro possui menor declividade média(   ) entre as três, indicando que a mesma deveria apresentar escoamento superficial mais lento e maior tempo de concentração. Essa condição indica que os tributários conduzirão água para o rio principal de forma mais lenta. Esse maior tempo de concentração deveria contribuir também com uma maior infiltração nos arenitos da formação Rio da Batateira, que compõem a geologia da bacia no vale, bem como com a evaporação, contribuindo com uma menor chegada de água por escoamento superficial ao rio Granjeiro, que é o principal.

Com relação à declividade média do rio principal (), entre os quatro rios analisados, o rio Granjeiro possui 0,0141 m/m, valor muito próximo da declividade do rio Saco que é de 0,0150 m/m. Isto indica que o rio Granjeiro deve conduzir água com maior velocidade que, por exemplo, o rio Batateira, que possui declividade média de 0,0062 m/m. Mas, como os tributários do rio Granjeiro contribuem lentamente para ele, esse efeito deveria ser minimizado.

Com base nessa análise, pode-se observar que a microbacia do rio Granjeiro deveria ser a menos propensa a cheias. Mas os problemas identificados na avaliação ambiental contribuem com a inversão do quadro, tornando-a mais propensa a cheias.

## 4.2. MEIO BIOTICO

## 4.2.1. LEVANTAMENTO FAUNÍSTICO

4.2.1.1. Materiais e Métodos

Para a coleta dos animais tanto Vertebrados, como Invertebrados terrrestres, foram utilizadas armadilhas “Pit-Falls”, que consistem em baldes de 20 litros com espaçamento de 5 metros e cercas de lona plástica com 20 cm de altura presas por estacas de madeira, seguindo a metodologia proposta por (Auricho & Salomão, 2002). Os animais foram coletados e identificados através de literatura científica, os répteis foram identificados (Vanzolini, 1981), para a observação e identificação das aves foi adotada a metodologia de (Olmos et al., 2005), com observações feitas nos períodos da manhã e final da tarde, evitando-se os horários mais quentes, quando a atividade das aves diminui, dificultando as observações. A identificação das aves baseou-se em observações visuais, feitas com auxílio de binóculos e documentadas, quando possível fotograficamente. Os representantes da Mastofauna, ou foram coletadas através de “Pit-Falls” ou através de observação visual, posteriormente, foram identificados através da literatura científica (Oliveira et al., 2003).

4.2.1.2. LISTA DE ESPÉCIES DA FAUNA DA ÁREA DE ESTUDO

| Filo Arthropoda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subfilo Unirramia |  |  |
| Classe | Ordem | Exemplos |
| Insecta | Orthoptera | Gafanhotos, grilos e baratas |
| Insecta | Lepidoptera | Borboleta |
| Insecta | Hemiptera | Percevejo |
| Insecta | Isoptera | Cupim |
| Insecta | Hymenoptera | Formiga, vespa |
| Insecta | Odonata | Libélula |
| Insecta | Diptera | Moscas e mosquitos |
| Insecta | Coleoptera | Besouro |
| Subfilo biramia |  |  |
| Quelicerata | Arachinida | Aranha |

| Filo Chordata |  |  |
| --- | --- | --- |
| Classe Amphibia |  |  |
| Família | Nome Científico | Exemplos |
| Bufonidae | Rhinella jimi (Stevaux, 2002) | Cururu |
| Bufonidae | Rhinella granulosa (Spix, 1824) | Cururu |
| Leptodactylidae | Leptodactylus ocelatus (Linnaeus, 1758) | Rã |
| Classe Reptilia |  |  |
| Amphisbaenidae | Amphisbaena alba Linnaeus, 1758 | Cobra de duas cabeças |
| Iguanidae | Iguana iguana (Linnaeus, 1758) | Camaleão |
| Anguidae | Dipoglossus lessonae Peraca, 1890 | Calango-cobra |
| Gekkonidae | Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) | Briba |
| Teiidae | Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) | Calango do bico doce |
| Teiidae | Cnemidophorus ocellifer (Spix, 1825) | Calango |
| Teiidae | Tupinambis merianae (Duméril & Bribon, 1839) | Tiú |
| Tropiduridae | Tropidurus hispidus (Spix, 1825) | Lagartixa |
| Colubridae | Liophis dilepis (Cope, 1862) | Cobra-caçote |
| Colubridae | Oxybelis aeneus (Wagler, 1824) | Cobra preta |
| Colubridae | Philodryas naterreri Steindachner, 1870 | Cobra de bananeira |
| Colubridae | Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823) | Cobra-verde |
| Elapidae | Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820) | Coral |

| Classe Aves |  |  |
| --- | --- | --- |
| Família | Nome Científico | Exemplos |
| Ardeidae | Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) | Garça – vaqueira |
| Cathartidae | Coragyps atratus (Bechstein, 1793) | Urubu |
| Columbidae | Columbina minuta (Linnaeus, 1766) | Rolinha |
| Columbidae | Columbina talpacoti (Temminck, 1811) | Rolinha caldo de feijão |
| Cuculidae | Crotophaga ani Linnaeus, 1758 | Anu |
| Cuculidae | Tapera naevia (Linnaeus, 1766) | Peitica |
| Tyrannidae | Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) | Bem-te-vi |
| Corvidae | Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821) | Cancão |
| Hirundinidae | Progne chalybea (Gmelin, 1789) | Andorinha |
| Troglodytidae | Thryothorus longirostris Vieillot, 1819 | Garrincha |
| Emberizidae | Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) | Tziu |
| Emberizidae | Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) | Sabiá |
| Emberizidae | - Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) | Assanhaça |
| Emberizidae | Sporophila albogularis (Spix, 1825) | Golinha |
| Passeridae | Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | Pardal |

| Classe Mamallia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Família | Nome Científico | Exemplos |
| Cebidae | Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) | Sagüi |
| Emballonuridae | Saccopteryx leptura (Schreber, 1774) | Morcego |
| Didelphidae | Didelphis albiventris Lund, 1840 | Cassaco |
| Cricetidae | Rhipidomys cariri Tribe, 2005 | Rato |
| Muridae | Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | Rato |

4.2.1.3. Considerações sobre a Fauna Local

Na área do vulcão não foram encontradas espécies pertencentes à classe Pisces, devido ao elevado grau de eutrofização das águas do local, que demonstram receber um grande volume diário de esgoto doméstico.

Os anfíbios foram à classe de vertebrados a apresentar a menor diversidade, onde foram registradas apenas duas famílias (dois gêneros e três espécies), certamente a diversidade de anfíbios na área da chapada do Araripe é muito mais diversa, porém não existem trabalhos com a anurofauna da Chapada do Araripe, sendo assim não possuímos parâmetros comparativos para discutir a diversidade de anfíbios da área estudada. O motivo de encontrarmos um baixo número de anfíbios na área deve-se, provalvemente, ao elevado grau de antropização

A Classe Reptilia apresentou uma diversidade de 11 famílias compostas por 23 espécies, sendo uma anfisbênia (um gênero e duas espécies), seis famílias de lagartos (oito gêneros e oito espécies) e quatro famílias de serpentes (11 gêneros e 13 espécies). Para fins comparativos, a chapada do Araripe que encontra-se próxima da área estudada, possui uma fauna de répteis da ordem de 37 espécies, sendo dez famílias de lagartos (14 gêneros e 17 espécies), uma de anfisbênia (dois gêneros e três espécies) e quatro de serpentes (15 gêneros e 17 espécies).

As Aves apresentaram uma diversidade de 15 espécies, distribuídas entre 13 gêneros e 10 famílias. Nascimento et al. (2000), observaram que a Chapada do Araripe possui uma diversidade de 193 espécies de Aves, portando quando comparada ao trabalho de Nascimento et al. (2000) observamos que a área estudada apresenta uma baixa diversidade de Aves quando comparada com a Chapada do Araripe. O pouco número de animais dessa classe esta associado a vários fatores como: pressão antrópica, já que a área está inserida no meio urbano, um grande efeito de borda, além do elevado estado de degradação ambiental da área, onde pouco resta da vegetação original.

Para a área de estudo foram registradas apenas cinco espécies de mamíferos, porém não existem trabalhos sobre a fauna de mamíferos da Chapada do Araripe que possamos usar como parâmetro, mas certamente a fauna desses animais na área da Chapada é bem mais representativa do que a encontrada.

4.2.2. LEVANTAMENTO FLORÍSTICO

4.2.2.1. Material e Método

Foram identificadas no campo, bem como coletados espécimes frescos para posterior identificação, após o que as espécies foram checadas no site The International Plant Names Index <<www.ipni.org>>.

4.2.2.2. Lista de espécies da flora encontrada na área em estudo(AID)

| FAMILIA | NOME CIENTIFICO | NOME VULGAR |
| --- | --- | --- |
| Amarantháceae | Amaranthus spinosus L. | Bredo de espinho |
| Anacardiaceae | Anacardium occidentale L | Caju |
| Anacardiaceae | Spondias purpurea L | Siriguela |
| Anacardiaceae | Mangifera indica L | Mangueira |
| Anacardiaceae | Spondias macrocarpa Engl | Cajarana |
| Anacardiaceae | Spondias mombin L. | Cajazeiro |
| Annonaceae | Annona squamosa L | Pinha |
| Arecaceae | Cocos nucifera L. | Coco |
| Caesalpiniaceae | Mimosa caesalpiniifolia Benth | Sabiá |
| Caesalpiniaceae | Senna sp | Sena |
| Caesalpiniaceae | Pterogyne nitens Tul. | Madeira-nova |
| Caesalpiniaceae | Senna obtusifolia L | Mata-pasto |
| Cecropiaceae | Cecropia brasiliensis - | Toré |
| Chenopodiaceae | Chenopodium ambrosioides L | Mastruz |
| Combretaceae | Terminalia catappa L | Castanhola |
| Cucurbitaceae | Momordica charantia L | Melão de são Caetano |
| Cucurbitaceae | Cucurbita pepo L | Gerimum |
| Cucurbitaceae | Lagenaria vulgaris Ser. | Cabaça |
| Convolvulaceae | Ipomoea asarifolia Roem. & Schult | Gitirana |
| Euphorbiaceae | Jatropha gossypiifolia L | Pinhão-roxo |
| Euphorbiaceae | Ricinus communis L. | Mamona |
| Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz. | Macaxeira |
| Euphorbiaceae | Croton sonderianus Müll. Arg. | Marmeleiro-branco |
| Fabaceae | Vataireopsis speciosa Ducke | Fava |
| Lauraceae | Persea americana Mill | Abacateiro |
| Lamiaceae | Melissa officinalis L | Cidreira |
| Leguminosae | Phaseolus vulgaris Wall. | Feijão |
| Leguminosae | Leucaena sp. | Leucena |
| Malpighiaceae | Malpighia glabra L. | Acerola |
| Moraceae | Artocarpus heterophyllus Lam. | Jaqueira |
| Moraceae | Ficus sp. | Figo |
| Malvaceae | Abelmoschus esculentus (L.) Moench | Quiabo |
| Malvaceae | Malva sylvestris L. | Malva |
| Meliaceae | Azadirachta indica A. | Juss nim-indiano |
| Mimosaceae | Piptadenia stipulacea Ducke | Unha de gato |
| Mimosaceae | Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong | Timbaúba |
| Mimosaceae | Mimosa caesalpiniifolia Benth | Sabiá |
| Mimosaceae | Acacia sp. | Acácia |
| Myrtaceae | Psidium guajava L. | Goiabeira |
| Myrtaceae | Syzygium jambolanum (Lam.) DC. | Jambolão |
| Musácea | Musa sapientum Shum | Bananeira |
| Oleaceae | Jasminum officinalis L. | Jasmim |
| Palmae | Orbignya sp | Palmae |
| Palmae | Acrocomia aculeata Lodd | Macaúba |
| Papaveraceae | Carica papaya L. | Mamão |
| Piperaceae | Piper aduncum L. | Pimenta de macaco |
| Poaceae | Saccharum officinarum L. | Cana |
| Poaceae | Cynodon dactylon (L.) Pers. | Capim-de-burro |
| Poaceae | Andropogon gayanus Kunth | Andropogom |
| Poaceae | Brachiaria ruziziensis R. Germ. & C.M. Evrard | Braquiária-d’água |
| Poaceae | Pennisetum purpureum Schum | Capim-elefante |
| Poaceae | Bambuza sp. | Bambu |
| Poaceae | Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf | Capim-de-planta |
| Poaceae | Andropagon intermedius R. Br. | Capim-azul |
| Poaceae | Cymbopogon densiflorus (Steud.) Stapf. | Capim santo |
| Rhamnaceae | Ziziphus joazeiro Mart | Juazeiro |
| Rutaceae | Citrus sinensis Osbeck | Laranja |
| Sapindaceae | Talisia esculenta Radlk- | Pitombeira |
| Solanaceae | Solanum sp. | Arrebenta-boi |
| Solanaceae | Solanum paniculatum L. | Jurubeba |
| Verbenaceae | Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P. Wilson | Cidreira |
| Zingiberaceae | Alpinia zerumbet (Pers.)- | Colonia |

4.3. MEIO ANTROPICO

4.3.1. Considerações Gerais

Para caracterização do meio antropico são abordados os aspectos populacionais, de infra-estrutura física e social, e ainda econômico da área de influência indireta do empreendimento, que para efeito desse estudo ficou limitado ao município de Crato. A nível de área de influência direta, considerou-se o bairro do Seminário, tomando-se como referência os dados do Anuário Estatístico do Ceará editado pelo IPECE, na versão de 2007 e 2008, bem como informações junto às instituições públicas e privadas da região.

Na caracterização da área de influência direta, a população e os elementos de infra-estrutura ficaram caracterizados através de observações “in loco” e de um levantamento específico, realizado na área utilizando-se o método de pesquisa.

Na prática, os dados que constam no anuário incluem normalmente os últimos dados disponíveis para cada um dos itens levantados, onde a maioria reporta-se ao período de 2007 e 2008.

## 4.3.2. Histórico, Limites e Divisão Administrativa

O Município do Crato recebeu essa designação em homenagem ao antiqüíssimo vilarejo do Alentejo – Portugal. Crato significa “força e fortaleza”.

Criado em 21 de junho de 1764, através de Carta Régia, quando o Ouvidor Vitorino Pinto Soares Barbosa, assinou a criação da Vila Real do Crato, denominação dada em homenagem ao lugarejo português.

Na sua evolução histórica a povoação do Crato inicialmente foi conhecida pelo nome  de Missão de Miranda, Aldeia do Brejo Grande e Missão dos Cariris Novos.

Elevou-se à categoria de Vila segundo lei de criação da Carta Régia de 16 de dezembro de 1762, tendo sido instalada no dia 22 de julho de 1764 com a denominação de Vila Real do Crato. Sua elevação a categoria de cidade deu-se com a Lei Provincial N° 628 de 17 de outubro de 1853.

O Município do Crato está localizado da Macrorregião de Cariri Centro Sul, na Mesorregião Sul Cearense e na Microrregião do Cariri. Apresenta as coordenadas 7◦14’03” latitude (S) e 39◦24’34” longitude (WGr) e limita-se ao Norte com Caririaçu e Farias Brito, ao Sul com o Estado de Pernambuco e Barbalha, ao Leste com Barbalha, Juazeiro do Norte e Caririaçu e a Oeste com Nova Olinda, Santana do Cariri e o Estado de Pernambuco.

A divisão política-administrativa conta com 10 distritos o distrito sede Crato, e os distritos de Baixio das Palmeiras, Belmonte, Campo Alegre, Dom Quintino, Monte Alverne, Bela Vista, Ponta da Serra, Santa Fé e Santa Rosa.

4.3.3. Área de Influência Indireta

4.3.3.1. Aspectos Demográficos

Segundo os dados do Anuário Estatístico do Ceará de 2008-2009 (IPECE), o município do Crato em 2007 contava com uma população de 111.198  habitantes, em 2008 apresentou um crescimento de 4,07%, segundo dados de 2007 a região apresenta a seguinte distribuição de domicílio, 92.884 habitantes na zona urbana e 18.314 habitantes na zona rural, demonstrando ser uma população predominantemente urbana uma vez que 83,53% do contingente populacional do município vive na zona urbana..

Com uma área de 1.009,2 Km2 a densidade demográfica do município, considerando-se os dados do levantamento demográfico do IPECE-2007 é de 110,2 hab./Km2.

Na estimativa populacional de IPECE-2009, a população do município do Crato conta com um total de 115.724 habitantes. O Quadro 4.3.1 apresenta os aspectos populacionais do município.

Quadro 4.3.1. - Aspectos Demográficos do Município de Crato

| Discriminação | 2007 | % | 2009 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urbana | 92.884 | 83,53 | - | - |
| Rural | 18.314 | 16,47 | - | - |
| Homens | 51.729 | 46,52 | - | - |
| Mulheres | 57.382 | 51,60 | - | - |
| População Total | 111.198 | 100 | 116.759 | 100 |

Fonte: IBGE  – Contagem da População de  2007

4.3.3.2 Infraestrutura

A estruturação urbanística da Cidade de Crato, conta com um sistema de arruamento concêntrico à igreja matriz, de onde partem as vias principais e secundárias. A cidade dispõe dos seguintes equipamentos urbanos onde se estabelecem as atividades administrativas, econômicas e sociais: igreja matriz, templos evangélicos, cemitério, escolas de 10 e 20 graus, hospital e maternidade, postos de saúde, clínicas médicas, cartório de registro civil, delegacia de polícia civil, posto telefônico, antenas repetidoras de sinais de TV, agência dos correios e telégrafos, mercado público, praças públicas, sede do sindicato dos trabalhadores rurais, comércio, indústrias, clubes sociais, posto de gasolina, vários prédios público municipais como prefeitura, câmara de vereadores e secretarias de governo municipal.

4.3.3.2.1. Habitação

Apesar dos esforços governamentais com programas e projetos voltados para a população de baixa renda, não foi possível resolver o problema da habitação no município, continua com déficit, como pode ser constatado pela presença de habitações simples na periferia da cidade do Crato, onde habita uma parcela significativa da sua população.

A problemática habitacional, comum a grande maioria das cidades interioranas do Estado do Ceará, é resultado das condições econômicas do interior cearense, que se agrava a cada ano de seca, deixando a população em condições de vida miseráveis, sem perspectivas de melhoria, já que não há elementos que impulsionem a economia local. Nessa condição, a renda familiar não gera saldos para aquisição ou mesmo melhoria habitacional.  Muitos domicílios comportam duas ou mais famílias.

De um modo geral, as habitações no Crato, seguem variações em vez de um padrão regular, incluindo-se principalmente no centro da cidade, onde se destacam edificações sólidas e bem construídas, em alvenaria as quais se alternam com construções mais recentes; também em alvenaria, com traços arquitetônicos simples, e nas suas periferias, residências mais simples, em estruturas bem menores, em alvenaria ou taipa.

O Quadro 4.3.2 apresenta as condições de domicílios no município, segundo o levantamento da contagem da população em 2007 pelo IBGE.

Quadro 4.3.2 - Situação dos Domicílios no Município de Crato -  2007

| Situação do Domicílio | Número de Domicílios | Média de Moradores por Domicílio |
| --- | --- | --- |
| Total | 29.864 | 3,71 |
| Urbana | 25.373 | 3,65 |
| Rural | 4.491 | 4,07 |

FONTE: IBGE – Contagem Populacional,  2007.

4.3.3.2.2. Limpeza Urbana

A limpeza urbana é de responsabilidade da Secretaria de infra-estrutura através do Departamento de Limpeza Pública que coordena todo o processo de coleta de lixo na zona urbana e rural. A coleta sistemática do Lixo é feita diariamente pela Ripax - Mão de Obras e Serviços . Somente ¼ dos domicílios depositam o lixo a céu aberto.

O destino final do lixo é inadequado, sendo depositado em rampa de lixo onde crianças e adultos servem-se do mesmo, como  auxílio à sua sobrevivência.

O município do Crato desenvolve sistematicamente o Projeto Cidade Limpa que consiste na limpeza pública nos bairros da cidade, com capinação, varrição e pintura de meio fio.  Criou-se também o disque limpeza, onde a população através do número 88 35211102 pode ligar para fazer as reclamações e solicitar providências na limpeza e capinação.

4.3.3.2.3. Abastecimento de Água

A distribuição de água são fundamentais para se manter uma melhor qualidade de vida da população, no caso da cidade do Crato, 94,36% da população urbana é atendida pela rede pública.

O abastecimento público, bem como a manutenção da rede de distribuição fica a cargo da SAAEC - Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato. Esta Sociedade explora poços de boa vazão, mananciais subterrâneos e de superfície que complementam o fornecimento.

A água distribuída é, preliminarmente tratada com cloração, visando eliminar ou diminuir sua contaminação bacteriológica. O Quadro 4.3.3 apresenta o número de ligações à rede pública, segundo a taxa de cobertura.

Quadro 4.3.3 – Taxa de Cobertura de Abastecimento D’água no Município de Crato (2007 e 2008)

| Discriminação | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Taxa de Cobertura d’água urbana (%) | 94,36 | 93,54 |

Fonte:  Anuário Estatístico do Ceará - 2008/2009

4.3.3.2.4. Esgoto Sanitário

Quanto a serviços de esgoto sanitário, não se tem a disposição dados oficiais quanto a existência de uma rede coletora de esgotos na cidade de Crato. Pelas observações levantadas durante a visita de campo à área do projeto observou-se a cidade contemplada com uma rede pública de esgotos que atinge somente 25,15% dos habitantes da área urbana do município. Podemos encontrar exposições de esgotos a céu aberto na periferia da cidade, grande parte dos efluentes domésticos são destinados a fossas e sumidouros, e em alguns casos são feitas canalizações para direcionamento da água até os cursos de drenagem natural que passam contornando a cidade.

Quadro 4.3.4 – Taxa de Cobertura do Serviço de Esgoto no Município de Crato (2008 e 2009)

| Discriminação | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Taxa de Cobertura urbana de esgoto (%) | 25,15 | 26,82 |

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará – 2008/2009

4.3.3.2.5. Energia

O município é servido pela rede de distribuição de energia elétrica da Companhia de Eletrificação do Ceará – COELCE, fornecida pela da Companhia de Eletrificação do São Francisco – CHESF.

O Quadro 4.3.5, apresenta o consumo em MWh de energia elétrica no município do Crato, onde observa-se, que houve um crescimento de 3,66% no período de 2006 a 2007 e que a classe residencial, embora tenha apresentado um decrescimento no período citado acima, é a maior consumidora de MW, seguidos da indústria e do setor público.

Quadro 4.3.5. – Energia Elétrica no Município de Crato

| Classes | Consumo (MWH) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 |  | 2007 |  |
|  | Numero | % | Numero | % |
| Residencial | 30.966 | 38,23 | 31.897 | 37,99 |
| Industrial | 17.216 | 21,25 | 17.487 | 20,83 |
| Comercial | 11.700 | 14,44 | 12.884 | 15,34 |
| Rural | 6.259 | 7,73 | 6.698 | 7,98 |
| Público | 14.775 | 18,24 | 14.915 | 17,76 |
| Próprio | 87 | 0,11 | 84 | 0,10 |
| Total | 81.004 | 100 | 83.964 | 100 |

FONTE: COELCE, “in” IPECE, 2008: Anuário Estatístico do Ceará.

4.3.3.2.6. Comunicações

Em termos de comunicações, o município conta com serviços dos correios e telégrafos, serviços de telefonia fixa e celular, sinais de radiodifusão, sinais de emissoras de televisão e outros instrumentos de comunicação escrita.

Em relação  telefonia Fixa o município conta com 11.389 telefonia fixo instalada, 8.506 acessos fixo individual e 812 telefones públicos. A comunicação é feita através do sistema DDD e DDI, o que permite ao município fazer e receber ligações telefônicas locais, nacionais e internacionais. A cidade de Crato conta também com cobertura de telefonia celular.

A sede municipal conta com uma agência dos Correios e Telégrafos que oferece além dos serviços de postagem, entrega de correspondências, telegrama e fax, os serviços de emissão de cartão do INSS, venda de títulos de capitalização e sedex, entre outros.

Além dessas formas de comunicação, a cidade do Crato conta com acessos à sinais das emissoras de rádio, transmitindo em ondas médias, curtas e freqüência modulada; em 2007 possuía uma radio aguardando licença, 6 com licenças definitivas e somente 1 aguardado aprovação. Os sinais de transmissão de emissoras de TV através de antenas repetidoras e antenas parabólicas, jornais de circulação diária da Capital que chega através de transporte rodoviário, e outros periódicos de circulação semanal ou superior. Assim, de um modo geral, pode-se afirmar que Crato, é bem servido em termos de comunicações.

4.3.3.2.7. Transporte e Sistema Viário

O sistema viário da cidade de Crato foi desenvolvido a partir do crescimento urbano e da necessidade de facilitar o acesso aos equipamentos urbanos existentes no local. Considerando-se que a cidade do Crato não teve um crescimento urbano planejado não há um ordenamento decisivo na rede viária,e esta tem comportamento limitado, diante da grande frota de veículos registrado e dos veículos existentes nas cidades vizinhas que trafegam na zona urbana da cidade

As vias têm pavimentos diversos, desde pedra tosca, passando por revestimentos em paralelepípedos e pavimento asfáltico. O estado funcional é muito variável, e normalmente a ampliação e reparos das vias é inferior às necessidades, tornado-as pouco eficientes pela presença de buracos. Ainda é bastante comum a presença de ruas sem revestimento.

A rede rodoviária, no âmbito do município, compreende rodovias estaduais e municipais, sendo as estradas estaduais revestidas em pavimento asfáltico e as estradas municipais em revestimento primário. A rodovia que dá acesso ao município é a CE 060 e CE 386.

As rodovias municipais de pistas simples e duplas, facilitam a interligação entre as diversas comunidades do município e de municípios vizinhos. Destacando-se as estradas Crato – Juazeiro do Norte e Barbalha.

O sistema de transporte de passageiros urbanos é feito  por ônibus, lotações, moto taxi, taxi e pau-de-arara. As empresas Bom Jesus do Horto, Lobo e São Francisco, são responsáveis pela circulação na cidade.

O sistema de transporte coletivo intermunicipal conta com um terminal rodoviário, para dar suporte ao embarque e desembarque de passageiros, vendas de passagens e despache recebimentos de mercadorias.

Apenas uma empresa faz a linha Fortaleza – Crato que é a empresa Expresso Guanabara. A empresa oferece vários horários de saída: 09h30min, 10h00min, 12h00min, 12h30min, 13h30min e depois a partir das 19h00min. A passagem custa R$ 46,07 (no ônibus convencional) e leva em média 11 horas para fazer o percurso Fortaleza – Crato, R$ 52,50 (no ônibus executivo) e R$ 82,60 (no ônibus leito), ambos os ônibus levam 9 horas para chegar a Crato.  O ônibus da Expresso Guanabara sai da Rodoviária Engenheiro João Tomé, localizada a Av. Borges de Melo, 1630, no bairro de Fátima.

A empresa que faz as linhas de transporte dentro da cidade do Crato é a Auto Viação Metropolitana – Via Metro. O departamento de trânsito do Ceará (DETRAN-CE), vinculado à SEINFRA, através da Diretoria de trânsito e de transportes, autorizou a implantação do sistema de integração temporal para os passageiros que são transportados pela empresa, que ganhou a licitação em 2009. A Via Metro disponibiliza 20 ônibus para trafegar dentro da cidade do Crato.

A empresa disponibiliza ainda 11 ônibus que fazem a linha Juazeiro – Crato – São Benedito.

O sistema de integração temporal permiti que o passageiro utilize o passe eletrônico em suas viagens, bem como o vale avulso e a carteira de estudante (esta possuidora de créditos de tarifa). Pagando uma única passagem, o passageiro pode descer de um ônibus e embarcar, até 30 minutos, em outro que faça o mesmo sentido da linha de origem.

Esse benefício não vale para o passageiro que embarcar em ônibus que faça a linha em sentido contrário ao da origem. Há casos em que o passageiro pode complementar o valor da tarifa, dependendo da situação.

Outro meio de transporte é o metrô que foi inaugurado em 1 de Dezembro de 2009, o metrô do Cariri é um veículo leve sobre trilhos (VLT) que liga Crato ao município vizinho Juazeiro no Norte. Essa iniciativa foi do Governo do Estado em parceria com as Prefeituras dos municípios envolvidos, o VLT foi construído pela empresa Bom Sinal Indústria e Comércio Ltda.

O sistema de transportes no Crato também é servido por “Vans”, “Kombis” e caminhonetes que fazem linhas para os diversos bairros e distritos do município. Fora as duas linhas intermunicipais (Crato – Juazeiro), operadas pela empresa Via Metro, existe uma pequena empresa de ônibus (Transfreire), que liga o Centro ao bairro Granjeiro. Porém a cidade carece de um sistema de transporte que interligue os outros bairros mais distantes ao Centro.

O terminal intermunicipal de passageiros é considerado insuficiente  para o movimento da cidade, de onde sai várias linhas de ônibus que liga Crato a quase todas as regiões brasileiras.

Em relação a frota de veículos, o município possuía em 2007 19.037 veículos em 2008 apresentou um crescimento de 10,56% passando para 21.047 unidades.

Pode-se observar que o maior crescimento ocorreu na frota de camionete que apresentou um crescimento de 28,94% em relação a 2007. Em segundo lugar se destaca a aquisição de motocicleta que apresentou um crescimento de 16,61% no mesmo período. Esse crescimento se deve a mudança de hábito que vem acontecendo no interior do estado, quando a população está trocando a bicicleta por  motocicleta ou motoneta.

Em relação ao número de carteiras de habilitação, o município em 2007 contava com  13.305 pessoas habilitadas sendo 10.180 do sexo masculino e 3.125 do sexo feminino.  Em 2008 o município apresentou um crescimento de 7.46% e a participação dos homens representou 76,23%.

4.3.3.2.8. Educação

A educação é o investimento social que mais ganhos pode ter uma região, o Quadro 4.3.6 apresenta os dados gerais do setor de educação no município no ano de 2007.

Quadro 4.3.6 - Dados Gerais do Setor de Educação

no Município de Crato (2007)

| Dependência Administrativa | Nº de Estabelecimento | Nº de alunos Matriculados | Nº de salas de Aula | Nº de Docentes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Federal | 1 | 472 | 22 | 28 |
| Estadual | 15 | 12.570 | 176 | 306 |
| Municipal | 67 | 19.349 | 432 | 720 |
| Particular | 37 | 7.600 | 432 | 467 |
| Total | 120 | 39.991 | 1.062 | 1.521 |

Fonte: IPECE, 2008: Anuário Estatístico do Ceará

O município de Crato possuía em 2007, 120 estabelecimentos de ensino sendo 55,83% estabelecimentos municipais 30,83% particulares, 12,50% estaduais e somente 0,83% federal e 1.062 salas de aula, 432 pertencem as escolas municipais, 432 as escolas particulares, 176 as escolas estaduais e 22 as escolas federais, o que corresponde a 37,66% alunos/sala de aula. Para atender a demanda de 39.991 matriculas o município possuía 1.521 docentes o que corresponde a uma média de 26,29 alunos/docentes.

Em relação ao número de alunos matriculados por dependência administrativa, observa-se claramente a pequena participação das instituições federais no município, ressaltando-se que o ensino no Crato tem maior dependência do governo municipal e estadual.

O quadro 4.3.7 apresenta a relação infraestrutura/escola, consideraram-se como indicadores as bibliotecas e laboratório de Informática.

| Dependência Administrativa | Nº de Estabelecimento |  | Bibliotecas (*) |  | Laboratórios de Informática(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Federal | 1 | 1,0 |  | 1,0 |  |
| Estadual | 15 | 1,0 |  | 0,7 |  |
| Municipal | 67 | 0,3 |  | 0,1 |  |
| Particular | 37 | 0,6 |  | 0,3 |  |
| Total | 120 | - |  | - |  |

Quadro 4.3.7 - Estabelecimentos Escolares, Segundo sua Infraestrutura, no Município de Crato (2007)

(*) Equipamento/escola      Fonte: IPECE, 2008: Perfil Básico Municipal

#### 4.3.3.2.9. Saúde

A Saúde vem desenvolvendo ações e serviços organizados em três níveis de atenção à saúde: primário, sob responsabilidade municipal, tendo como estratégia operacional o Programa de Saúde da Família; secundário, formado pelos serviços especializados ambulatoriais e hospitalares também de sua responsabilidade e o terciário de responsabilidade compartilhada entre outros municípios da macrorregião, referendados pelo Estado.

Em 2007 o município de Crato contava com 72,41% unidades de saúde públicas e 27,59% unidades privadas, tendo como maior fonte de fundos financeiros o dinheiro repassado pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

Em 2007 possuía 58 unidades municipais ligadas ao SUS e 2.480 unidades de saúde da esfera estadual, o que representava 97,71% das unidades do SUS. Destas unidades, ver quadro 4.3.8, 175 são hospitais geral, 32 hospitais especializados, 193

postos de saúde, 204 clinicas especializadas, 8 consultórios isolados, 1.518 centros de saúde, 117 Unidades de serviços auxiliar de diagnóstico e terapia entre outros.

Quadro 4.3.8 - Unidades de Saúde Ligadas ao Sistema SUS, por tipo de prestador, no Município de Crato (2007)

| Tipo de Unidade | Unidades de Saúde Ligadas ao SUS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Quantidade | % |
| Público | 42 | 72,41 |
| Privado | 16 | 27,59 |
| Total | 58 | 100 |

Fonte: SESA, “in” IPECE, 2008: Anuário Estatístico do Ceará

Quadro 4.3.9 - Principais Unidades de Saúde Ligadas ao Sistema SUS, por tipo de unidade, no Município de Crato (2007)

| Tipo de Unidade | Unidades de Saúde Ligadas ao SUS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Município | Estado |
| Hospital Geral | 6 | 175 |
| Hospital Especializado | - | 32 |
| Posto de Saúde | 14 | 193 |
| Clinica Especializada/Ambulatório Especializado | 4 | 204 |
| Consultórios Isolados | - | 8 |
| Unidade mista | - | 54 |
| Unidade móvel | 1 | 11 |
| Unidade de Vigilância Sanitária | 1 | 70 |
| Centro de saúde/unidade básica de saúde | 23 | 1.518 |
| Laboratório Central de saúde | - | 1 |
| Centro/Núcleo de reabilitação | - | 5 |
| Centro de Atenção psicossocial | 1 | 56 |
| Unidade de serviço auxiliar de diagnóstico e terapia | 7 | 117 |
| Farmácia isolada | - | 8 |
| Policlínica | 1 | 26 |
| Pronto socorro especializado | - | 2 |
| Total | 58 | 2.480 |

Fonte: SESA, “in” IPECE, 2008: Anuário Estatístico do Ceará

Para atender essa infraestrutura o município contava com a ajuda de 62.911 profissionais, sendo que 27,68% são médicos, 6,79% dentistas, 8,27% enfermeiros e 29,68% são outros profissionais de nível médio, entre outros.

O município conta com o programa governamental de agentes de saúde, que assiste a população em casa, sendo os principais beneficiadas os moradores da zona rural. Em 2007, este programa contava com um total de 11.982 agentes de saúde, que representavam 19,05% do total de profissionais.

Quadro 4.3.10.  Profissionais de Saúde Ligadas ao Sistema SUS

no Município de Crato (2007)

| Discriminação | Unidades de Saúde Ligadas ao SUS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Município | Estado |
| Médicos | 425 | 17.411 |
| Dentistas | 62 | 4.272 |
| Enfermeiros | 70 | 5.203 |
| Outros profissionais de saúde/nível superior | 91 | 5.369 |
| Agentes Comunitários de Saúde | 112 | 11.982 |
| Outros profissionais de saúde/nível médio | 375 | 18.674 |
| Total | 1.135 | 62.911 |

Fonte: SESA, “in” IPECE, 2008: Anuário Estatístico do Ceará

A cobertura vacinal em menores de 1 ano, são feitas de acordo como os programas nacionais, sendo ofertadas nos postos de saúde as seguinte vacina: pólio, tríplice, sarampo e BCG. O município atendeu 96,4% das crianças enquanto o estado atendeu 97,6%.

As doenças de maior ocorrência no município eram: dengue, Leishmaniose tegumentar e hanseníase , no estado eram dengue, hanseiase, hepatite viral e tuberculose. Deve-se considerar que as doenças de veiculação hídrica, imunopreveníveis e sexualmente transmissíveis ocorrem com freqüência, sem que os casos sejam levados ao conhecimento das autoridades de saúde.

#### 4.3.3.2.10. Organização Social

A Assistência Social está voltada para atender as vulnerabilidades sociais apresentadas, o município do Crato encontra-se habilitado em Gestão Plena da Assistência o que lhe confere receber recursos diretamente do Fundo Nacional da Assistência Social para execução de serviços, programas e projetos, cofinanciados, sendo eles:

- Proteção Social Básica

- Serviço de Atenção à Criança e Adolescente – Fazer com que o Estatuto da criança e do adolescente seja cumprido no âmbito do Município.

- Serviço de Atenção à Família – 05 Centros de Referência de Assistência Social onde assiste as famílias, através de atendimento psicossocial, palestras informativas e educativas, cursos profissionalizantes, além do atendimento aos bairros mais carentes e em maior índice de vulnerabilidade social;

- Pró-jovem – atendendo 300 jovens com idade entre 15 e 17 anos visando prevenir situações de risco;

- Pólos de Atendimento – 03 pólos de atendimento atendendo crianças e adolescentes nos bairros Muriti, Seminário e Ponta da Serra;

- Grupos de Convivência na 3ª idade atendendo idosos acima de 60 anos nos Cras;

- Programa 1ª passo trabalhando os jovens para o mercado de trabalho;

- Projeto ABC atendendo 250 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos em situação de risco pessoal e social;

- Restaurante Popular – fornecimento de 1000 refeições saudáveis a baixo custo para pessoas de baixa renda;

- Proteção Social Especial

- CREAS

- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil acompanhando 213 crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho;

- Alta Complexidade

- Casa de Acolhimento

- Serviços

- Benefícios eventuais; cesta básica, doações de passagens para tratamento de saúde, óculos, enxoval para bebê, urna funerária, serviços de cartório, documentos;

- Benefícios de Prestação Continuada atendendo, orientando e encaminhando a população ao órgão competente;

- Apoio aos Conselhos Setoriais e Conselho Tutelar;

Com relação aos Programas de Transferência de Renda, os quais são repassados diretamente aos beneficiários como forma de acesso à renda, visando o combate à fome, a pobreza e outras privações de direitos e edificando possibilidades para emancipação das famílias e indivíduos beneficiados no município.

O Crato possui um CEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos que visa suprimir possíveis deficiências em pontos críticos e identificados no aprendizado de alunos matriculados nas escolas de ensino regular da rede pública. O CEJA Monsenhor Pedro Rocha de Oliveira oferece alguns programas, cursos e encontros que atendem pessoas de variadas fachas etárias e algumas em condições especiais ou com deficiências. A seguir informamos alguns programas que já foram ou estão sendo oferecidos pelo CEJA – Crato.

Programa LUZ DO SABER - Projeto em que pessoas com idade a partir de 60 anos são alfabetizadas.

Projeto “Inclusão na Educação Especial” – Projeto no qual deficientes auditivos se preparam para o vestibular e outros concursos.

Curso "Formação de Professores: Educação Ambiental e Geopark" – Qualifica professores para serem multiplicadores de questões de educação, conservação e geoturismo do Geopark Araripe.

Encontro mensal dos coordenadores das Escolas do Município do Crato - para momentos de reflexão e estudo dos parâmetros educacionais.

A finalidade das associações de bairro é promover várias atividades em conjunto, ajudando a haver maior amizade, comunicação e cooperação entre moradores e vizinhos. Ajudam na limpeza e manutenção da região e do meio ambiente, no crescimento e desenvolvimento da comunidade. Variando de uma associação para outra, também promovem o embelezamento ambiental, supervisionam a coleta de lixo, realizam atividades esportivas e culturais, participam das atividades de assistência social, arrecadam fundos, auxiliam nas campanhas e atividades voltadas para a saúde de forma voluntária e uma das mais importantes funções: comunicação e cooperação à prefeitura. É importante porque faz o poder público olhar para o bairro e providenciar as obras de infra-estrutura necessárias. Em todo o Crato a Secretaria Municipal de Ação Social – SEMAS cadastraram 108 associações.

Desenvolve ainda os seguintes projetos:

- PROJETO ARTE SOBE O MORRO

Visa preparar corais com crianças e adolescentes a partir dos a 14 anos de idade, assegurando a um público de 350 beneficiários das localidades: 
Ossian Araripe, Vila Alta, Batateira, Seminário, Conjunto Novo Crato, São Miguel, Pinto Madeira, alto da Penha,Cacimbas, Centro, Pantanal e Mutirão.
Atividade : Canto Coral.

- PROJETO ABC

Espaço de mediação entre a família, escola , comunidade e a rua para o atendimento a 500 crianças e adolescentes de 07 a 17 anos.

- PROJETO BRINQUEDOTECA

Desenvolvido pelo ABC, é um espaço lúdico criado com o objetivo de proporcionar brincadeiras, atividades de artes, teatro, desenvolvimento de habilidades. O projeto  atende 100 crianças e suas famílias.

- PROJETO AGENTE JOVEM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Atualmente atende a 200 adolescentes na faixa etária de 15 a 17 anos de idade que estejam em situação de risco social ou pessoal.

Com ações voltadas para:

- Oferecer aulas teóricas e práticas sobre temas de Cidadania,Saúde e Meio Ambiente;

    - Participar de atividades comunitárias nos bairros;

    - Entrega de fardamento;

    - Alimentação;

Desenvolvem ações de cidadania como emissão de documentos, oficinas para o mercado de trabalho. O projeto funciona em 08 bairros do município.

- PROJETO SOMAR BRIGADISTAS JUVENIL

Atendimento a 80 adolescentes, por ano, do sexo masculino, na faixa etária de 16 a 17 anos e meio. Pagamento de uma bolsa mensal no valor R$ 75,00, Manutenção de 04 instrutores. Tem como objetivo preparar o jovem para o mercado de trabalho, com aulas de reforço escolar, cursos rofissionalizantes, treinamentos de primeiros socorros, habilidades básicas e de gestão, através das seguintes ações:

- Entrega de fardamento;

- Material didático;

- Alimentação;

- Acompanhamento médico;

- Palestras educativas.

- PROJETO EU SOU CIDADÃO AMIGOS DA LEITURA

O Projeto Amigos da Leitura tem como objetivo a formação de crianças e jovens cearenses como futuros cidadãos, conscientes da responsabilidade para construção de uma sociedade com melhor qualidade de vida. Sensibilizando e abordando temas relacionados com o cotidiano, fomentando campanhas educativas, envolvendo e sensibilizando toda comunidade para o prazer da leitura.

O Projeto é composto por 15 (quinze) crianças/adolescentes regularmente matriculadas em escolas públicas e que demonstram interesse pela leitura além de possuírem capacidade de liderança e é realizado pela Associação das Primeiras-Damas dos Municípios - APDMCE e Fundação Demócrito Rocha - FDR em parceria com o Governo Municipal do Crato através da primeira Dama do Município, Mônica França.

- RESTAURANTE POPULAR

Tem como objetivo comercializar refeições prontas, a preços baixos e acessíveis para a população que se alimenta fora do seu domicilio, reduzindo assim, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar, proporcionando um banquete de cidadania.  O restaurante popular tem como meta oferecer  1.000 refeições diárias, ao custo de R$ 1,00.

- CRIANÇA E ADOLESCENTE FORA DO LIXÃO

O Governo municipal através da secretária de ação social promove à retirada das crianças e adolescentes de áreas de risco a saúde promovendo atividades lúdicas em diversos projetos acompanhados pelos técnicos e doação de cesta básica.

- SELO UNICEF - MUNICÍPIO APROVADO CRATO ME FAZ CRESCER

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é responsável pela coordenação do Fórum Comunitário de Avaliação da Gestão previsto na metodologia do Selo para 2006.

- CASA ABRIGO

O abrigo é uma medida provisória excepcional que visa proteger a criança e o adolescente em situação de risco, ou seja, que estejam com seus direitos básicos ameaçados ou violados, seja por omissão ou abuso dos pais responsáveis ou em razão da própria conduta.

É formado por uma equipe interdisciplinar que  tem como objetivo desenvolver as seguintes atividades:

- Realizar acompanhamento e orientações às famílias dos abrigados, na tentativa de preservação dos vínculos familiares;

- Esgotar a possibilidade de permanência na família biológica, na impossibilidade será feito integração à família substituta, mediante acompanhamento, orientação e investigação das condições sócio-familiares dos requerentes;

- Realizar o atendimento interprofissional de forma individualizada e em grupo a todos os abrigados;

- Acompanhar o processo educativo e buscar a integração dessas crianças em atividades desenvolvidas na comunidade;

- POLOS DE ATENDIMENTO

Espaço de mediação entre a família, escola, comunidade e a rua para o atendimento a 500 crianças e adolescentes de 07 a 17 anos distribuídos em cada pólo e outros seguimentos da sociedade com as seguintes ações:
A atual administração realizou a construção de dois Pólos no Distrito de Ponta da serra e Muriti e reestruturou o Pólo Madre Feitosa no Seminário.
São desenvolvidos nos pólos as seguintes ações:

- Reforço escolar;

- Artes;

- Música;

- Capoeira;

- Esportes;

- Oficinas de arte;

- Colônia de férias, etc.

- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal de assistência social que atende famílias em situação de vulnerabilidade social. O CRAS é, na verdade, a porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e referência para os serviços das demais políticas públicas.

Esses centros estão localizados estrategicamente em áreas de pobreza, onde prestam atendimento sócio-assistencial, articulam os serviços disponíveis em cada localidade, potencializando a rede de proteção social básica.

#### 4.3.3.2.11. Turismo

O município possui como atrativos culturais: o Museu Histórico e o Museu de Arte Vicente Leite, Museu de Fósseis, Palácio Episcopal, Catedral Nossa Senhora da Penha, Seminário São José, Biblioteca Pública, Estação Ferroviária, Sociedade Lírica do Belmonte, Teatro Rachel de Queiroz, Espaço de Artesanato – Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante, Fundação do Folclore Mestre Elói, Fundação Cultural do Cariri, Universidade Regional do Cariri, Academia de Cordelistas, Biblioteca Luiz Cruz e Estádio Governador Virgílio Távora. Destaque para o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, cuja história está marcada pela vontade coletiva de igualdade e paz traduzidas pelos sobreviventes dessa comunidade.

Possui ainda 22(vinte e dois) grupos folclóricos entre reisados, bandas cabaçais, maneiro pau, cocos e lapinha.

A Feira Agropecuária do Crato - Expocrato é a mais tradicional da região e uma das maiores do Nordeste, oferecendo aos visitantes produtos variados, do gênero alimentício ao artesanato. Marcante pelos seus personagens, palco vivo da nossa cultura: feirantes, vaqueiros, repentistas, emboladores, contadores de piadas tornam o ambiente atrativo e alegre.

O artesanato cratense destaca-se principalmente em materiais como: couro, barro, redes, bijuterias, bordados, madeira, tecidos, doces e licores de frutas tropicais.

No ramo de hotelaria o município dispõe de hotéis e pousadas. Conta com seis clubes, oferecendo diversão aos visitantes.

Os eventos programados em nível de esporte, cultura e lazer são realizados mensalmente e por todo o ano, com diversas manifestações culturais na música. As principais tradições religiosas são: Festa e Procissão de São José em 19 de março, de São Francisco em 04 de outubro, de Corpus Christi em maio, da semana santa e a Festa e Procissão de Nossa Senhora da Penha, em 1° de setembro, sendo esta a padroeira do município.

#### 4.3.3.2.12. Segurança

A cidade do Crato é servida por uma única Delegacia Regional que atende toda a população do município.

O programa Ronda do Quarteirão tem 43 agentes, dois dos quais são mulheres. São cinco viaturas e em cada viatura são oito policiais trabalhando oito horas por dia. A cidade foi dividida em cinco áreas. A viatura 1233 patrulha o centro, os bairros do Pimenta, Sossego, Zacarias Gonçalves e Alto da Penha, para solicitar o serviço do Ronda o telefone é o 8802.6368. A viatura 1234 trabalha nos bairros do Novo Lameiro, Novo Horizonte, Lameiro, Ossian Araripe (Caixa D”água), Parque Granjeiro, Coqueiro e Granjeiro, o acesso é através do telefone 8802.6369. A viatura 1235 atende os bairros Seminário, Cacimbas, Franca Alencar e Novo Crato (Casas Populares), o acesso é pelo telefone 8802. 6370. A viatura 1236 patrulhar os bairros Gizélia Pinheiro (Batateiras), São Gonçalo, Vila Alta, Parque Recreio, Muriti de Cima, Muriti de Baixo, Barro Branco e São José, para chamá-la o número é 8802.6371. E finalmente a 1237 nos bairros Pinto Madeira, São Miguel, Palmeiral, Santa Luzia, São Bento, Mirandão e Vila Lobos. O telefone é o 8802.6372.

As ocorrências mais freqüentes são brigas causadas por bebidas alcoólicas e/ou ingestão de drogas. Alguns crimes de lesão corporal com armas de fogos e armas brancas, algumas causando vítimas fatais. Furtos, roubos e assaltos a casas também são bastantes freqüentes. No Crato a violência contra a mulher tem crescido muito.

#### 4.3.3.3. Aspectos Econômicos

O município do Crato tem sua econômica voltada para as atividades industriais, comerciais e de serviços. A seguir, serão detalhados cada um dos segmentos econômicos, que analisados em conjunto permitirão uma visão geral da economia municipal.

#### 4.3.3.3.1. Setor Primário

O setor econômico primário compreende todas as atividades extrativistas, quer sejam vegetais, minerais, ou mesmo por produtos de caça, somado também aos criatórios de animais e atividades agrícolas. A utilização da pecuária, traduz-se em praticamente todas as espécies comuns do Estado, e nessas não há um plantel significativo que se destaque no município em relação aos demais do Estado.

Segundo as estimativas do IPECE para o ano de 2007 a pecuária possuía os bovinos e suínos como os rebanhos mais significativos. O rebanho bovino possuía 17.871 cabeças  em 2007 e em 2008 passou para 19.425, o que representou um crescimento de 8,70 %. Já o  rebanho de suínos possuíam  5.202 cabeças em 2007 e 5.421 cabeças em 2008.

Nesse mesmo período, a avicultura teve uma produção calculada em 56.027 cabeças em 2007 e 55.417 em 2008, já as galinhas, frangos, pintos tiveram uma produção de 229.754 e 231.079 respectivamente. A produção de codornas ficou em torno de 24.036 e 25.192 no mesmo período.

No Crato a produção agrícola é variada, incluindo culturas tradicionais do sertão, como o arroz, mandioca, milho e feijão, e variedades frutíferas, como a banana e mamão. A produção de produtos tradicionais se faz na zona rural do município e as frutíferas estendem-se e ganham espaços, nas proximidades das serras.

As principais formas extrativas são extração de trancos vegetais para lenha, que juntamente ao carvão e as toras de madeira, representam perdas ambientais significativas para o município, pela desvegetação.

As reservas minerais estão representadas apenas por granitos, areias e argilas que são utilizados na construção civil, onde os valores representados são pouco significativos em função dos totais estaduais.

#### 4.3.3.3.2. Setor  Secundário

O setor produtivo secundário compreende as atividades industriais e de transformação desenvolvida no município.

As empresas industriais ativa no município nos anos de 2007 e 2008 compreendiam no período 155 e 156 indústrias de transformação, o que demonstra que a atividade industrial no município é muito representativa na economia local.

Observamos que as indústrias de produtos minerais não metálicos e as indústrias de produtos alimentares são as mais representativas no município.

#### 4.3.3.3.3. Setor Terciário

O setor terciário está representado pelo segmento comercial e de serviços, ressaltando-se que a participação do setor de serviços na economia de Crato ainda é pouco significativo, mas há que se considerar que o crescimento de seguimentos da economia é uma resposta da demanda de mercado, de forma que para o crescimento local, os serviços ofertados atendem as necessidades da população local. Dessa maneira, o setor produtivo terciário, se desenvolve através do seguimento de comércio que talvez seja o mais significativo para o município de Crato.

No ano de 2007 o comércio do município de Crato possui 1.235 estabelecimentos sendo 28 atacadistas e 1.207 varejistas em 2008 passou para 1.236, vale ressaltar que o comércio no município é diversificado, onde entre as atividades predominam as pequenas mercearias, bares e lojas de roupas, mas encontram-se também estabelecimentos farmacêuticos, mecânicos, vestuário, alimentares etc.,

O setor de serviços conta com estabelecimentos diversos, dentre os quais, alojamentos e alimentação, que se caracterizam por serviços com hotéis, pousadas e restaurantes e lanchonetes, e transporte e armazenamento.

#### 4.3.3.4. Emprego

No ano de 2007 o município do Crato possuía 13.175 empregos formais sendo 6.961 para o sexo masculino e 6.124 para o sexo feminino. Em 2008, o município  apresentou um crescimento de 10,37% no número de empregos formais, passando para 14.541, sendo o sexo feminino aquele que apresentou o maior crescimento 14,57%  e o sexo masculino 8,10%.

A atividade que apresentou o maior número de empregos em 2007 foi a indústria de transformação, seguido do comercio e serviços. Em 2008 apresentou o mesmo comportamento, com a indústria de transformação sendo a ofertante do maior número de empregos formais, seguido pelos serviços e administração pública.

Em relação ao saldo de empregos formais, no ano de 2008 o município apresentou um saldo de 7 empregos, tendo em vista que foram admitidas 3.601 pessoas e desligadas 3.594.

O comercio foi o setor que apresentou o maior saldo, 202 empregos, tendo em vista que foram admitidos 1.127 empregos e desligados somente 925. A indústria de transformação foi a atividade que apresentou o maior saldo negativo, 212, uma vez que foram admitidas 1.293 pessoas e desligadas 1.505. O setor de serviços também apresentou um comportamento negativo, tendo em vista que foram admitidas 732 pessoas e desligadas 796, ou seja um saldo negativo de 64.

#### 4.3.3.5. Estrutura Fundiária

A estrutura fundiária do município de Crato, dados originários do Anuário do Ceará ano 2009, é apresentada nos Quadros 4.3.11, onde mostram respectivamente o número de estabelecimento e área em hectares correspondente no ano de 2005.

Quadro 4.3.11 - Estrutura Fundiária - 2005

| Discriminação | Estabelecimentos (unid.) | Área (ha) |
| --- | --- | --- |
| Total | 1.724 | 57.122 |
| Grupo de Área |  |  |
| Grande Propriedade | 20 | 16.479 |
| Média Propriedade | 84 | 15.076 |
| Pequena Propriedade | 356 | 16.408 |
| Minifúndio | 1.236 | 9.158 |
| FONTE: Anuário do Ceará 2009 |  |  |

## 4.3.4. Área de Influência Direta

O bairro Seminário é assim chamado devido a presença do Seminário São José, patrimônio cultural e arquitetônico da cidade. Situa-se na colina entre o rio Granjeiro e o rio Batateira, na cota 30m. Devido a sua localização privilegiada do ponto de vista da visualização da cidade e de todo o Vale do Cariri, atraiu um grande número de pessoas.

Segundo dados do IBGE, no ano de 2000,  a população do bairro do Seminário era de 11.795 habitantes, estima-se que em 2009 essa população possuía  30.000 habitantes, o que representa um crescimento de 154,35% no período.

Em relação ao número de habitações o IBGE apontou 2.889 unidades no ano de 2000, o que representou um índice de 4,08 habitantes por moradia. Considerando a mesma proporção para 2009 estima-se 7.353 moradias.

As moradias, em sua maioria são construídas em alvenaria, com  cobertura de telha vermelha, existindo um distanciamento entre uma casa e outra. Outras casas são construídas em dois andares, muitas vezes em área de risco, nestes casos as casas são construídas umas próximas das outras.

A coleta de lixo no bairro é realizada diariamente pela empresa Ripax Mão de Obras Serviços Ltda, sob a fiscalização do Departamento de Limpeza Pública. A coleta é feita geralmente pela manhã.

Na Baixada Fluminense, começa a partir das 7 horas; no Conjunto 13 de dezembro, às 7h30 e no bairro Cacimbas, a partir das 8 horas. O carro passa em seguida pelas ruas Luiz Pereira, Glicério Benício Pinheiro, Ana Loiola de Alencar, Ladeira da Integração, Manoel Almino de Lima, Avenida João Alves Rocha, Duarte Júnior, Padre Rodolfo. A partir das 9 horas, a coleta se realiza na rua Vicente Lopes de Oliveira, dr. Maurício Teles, Professor Amorim Sobreira, Valmir Gonçalves, Travessa Barbalha, Mário Teixeira Mendes, José Walter Dias, Eduardo Nascimento, Elias Siqueira, Comandante Marcelo Teixeira, Nova Olinda, Diógenas Frazão, Travessa Bonfim, rua São João, Monsenhor Albino e dr. Derval Peixoto, até às 10h50.

A prefeitura criou o disque limpeza, através do (88) 35211102, onde a população pode ligar para fazer suas reclamações e solicitar providências na limpeza e  capinação.

Na área educacional o bairro é servido por escolas estaduais, municipais e particulares. Segundo dados da Secretaria de Educação, no ano de 2010 o bairro Seminário possui:

- Escolas Estaduais:

- Escola Estadual de Educação Profissional Governador Virgilio Távora funcionando em regime integral, os alunos estudam o Ensino Médio em um período e no outro se capacitam profissionalmente, essa escola possui 355 alunos matriculados assistidos por 16 docentes;

- Escola de Ensino Fundamental e Médio Polivalente Governador Adauto Bezerra oferta Ensino Fundamental e Ensino Médio. Essa escola possui 1.829 alunos matriculados e é assistida por 63 docentes, possui ainda um ginásio poliesportivo que beneficia mais de 2.000 alunos, da escola e da comunidade em geral, que desenvolvem atividades esportivas, culturais e de lazer;

- Liceu do Crato Prefeito Raimundo Coelho Bezerra oferta somente o Ensino Médio e possui 681 alunos matriculados assistidos por 14 docentes.

- Escolas Municipais:

- Escola 8 de Março possui 455 alunos matriculados, sendo 322 do Ensino Fundamental e 133 do Ensino de Jovens e Adultos – EJA assistida por 21 docentes;

- CEI José Isaías de Oliveira possui 80 alunos no Ensino Infantil assistida por 04 docentes;

- EEIEF Liceu Diocesano possui 1.129 alunos matriculados, sendo 433 no Ensino Infantil e 696 no Ensino Fundamental  I assistida por 58 docentes;

- CEI Madre Esmeraldo  possui 160 alunos matriculados no Ensino Infantil assistida por 07 docentes; e

- EEIEF Prof. Alvaro R. Madeira que possui 352 alunos matriculados sendo 28 no Ensino Infantil, 167 no Ensino Fundamental I e 157 no Ensino Fundamental II assistida por 18 docentes.

O bairro possui ainda duas creches, quais sejam:

  - Centro de Educação Infantil Madre Esmeralda, que atende 440 crianças.

  - Centro de Educação infantil Liceu Diocesano, que atende 152 crianças.

- Escolas Particulares

- Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Ciranda do Saber possui 233 alunos assistida por 12 docentes.

- Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Tia Didi  possui 153 alunos assistida por 8 docentes.

- Instituto Educacional Tia Linard possui 352 alunos assistida por 13 docentes e 2 auxiliares.

- Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Sonho de Criança possui 125 alunos assistida por 8 docentes.

- Centro Educacional Nosso Espaço possui 34 alunos assistida por 5 docentes.

- Educandário Fonte da Sabedoria possui 380 alunos assistida por 14 docentes.

- Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA

O Centro de Educação de Jovens e Adultos, denominados CEJA, são também chamados de Centros de Estudos Supletivos e visam suprimir possíveis deficiências em pontos críticos e identificados no aprendizado de alunos matriculados nas escolas de ensino regular da rede pública.

O Bairro do Seminário possui um CEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos Monsenhor Pedro Rocha de Oliveira que oferece alguns programas, cursos e encontros que atendem pessoas de variadas fachas etárias e algumas em condições especiais ou com deficiências. Alguns programas que já foram ou estão sendo oferecidos pelo CEJA – Crato.

Programa LUZ DO SABER - Projeto em que pessoas com idade a partir de 60 anos são alfabetizadas.

Projeto “Inclusão na Educação Especial” – Projeto no qual deficientes auditivos se preparam para o vestibular e outros concursos.

Curso "Formação de Professores: Educação Ambiental e Geopark" – Qualifica professores para serem multiplicadores de questões de educação, conservação e geoturismo do Geopark Araripe.

São realizados também no CEJA os encontros mensais dos coordenadores das Escolas do Município do Crato - para momentos de reflexão e estudo dos parâmetros educacionais.

Na área da Saúde estão instalados no bairro 03 unidades de saúde, quais sejam: o Centro Comunitário César Cals - CEMIC, o  Posto de Saúde Fabio Pinheiro Esmeraldo e a Unidade de Saúde Parque São José. O número de profissionais envolvidos, entre médicos, dentistas, enfermeiro(a)s, atendentes, auxiliares e outros é de 65 profissionais.

Os mais beneficiados com essas unidades de saúde é a população residente na área, entretanto, pessoas de outros bairros usufruem dessas unidades. O número total de beneficiados residentes na área é de 18.456.

Foram realizadas 6.983 consultas médicas, 6.458 consultas de enfermagens, 18.291 consultas odontológicas, 11.486 atendimentos ambulatoriais, 91 reuniões com a comunidade e 26.042 visitas domiciliares.

Os serviços mais procurados pelas mulheres são a prevenção de câncer de mama e colo de útero, além de dores de cabeça e pressão alta entre outras doenças.

Nos homens, a prevenção de câncer de próstata, estresse, dores de cabeça, insônia, dores no peito. As doenças mais comuns nas crianças são: febre, geralmente associada a alguma virose e/ou infecção (resfriados e gripes), diarréias, verminoses, algumas doenças causadas por protozoários (giardíase) etc.

São realizadas também nas unidades de saúde campanhas periódicas de vacinação como: paralisia infantil, pneumonia, meningocócica e vacinas necessárias durante toda a primeira infância são oferecidas regularmente e gratuitamente.

O Centro de Zoonoses sempre realizam campanhas da anti-rábica, que  tem o propósito de vacinar o maior numero possíveis de cães e gatos da comunidade. As vacinas são ofertadas  de forma gratuita.

As Associações dos moradores do bairro Seminário, fazem várias atividades em conjunto. Entre suas finalidades estão: promoção da amizade, comunicação e cooperação entre os moradores e vizinhos; solicitar, junto à Prefeitura, melhorias na infraestrutura, limpeza, urbanização, transporte e lazer do bairro; acompanhar e assistir pessoas carentes e/ou abandonadas e em situação de risco pessoal e social, oferecer cursos, fortalecer trabalhadores e melhorar suas condições de vida, entre outras finalidades.

O bairro Seminário possui atualmente 11 associações cadastradas na Secretaria Municipal de Ação Social - SEMAS, quais sejam:

Associação Pró Melhoramento do Bairro Seminário

Associação Comunitária de Habitação Popular Nossa Senhora da Penha

Associação dos moradores do Conjunto habitacional 1º de Dezembro

Associação de Amparo às Famílias Carentes do Município do Crato

Associação dos artesãos Renascer do Bairro Seminário

Associação AJA – De Jovens e Adultos

Associação Comunitária de Artesãos

Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Sagrado Coração de Jesus

Associação Pró Melhoramento da Comunidade Santo Antônio

Associação Centro Pastoral Coração de Jesus

Associação dos Moradores do Conjunto São José dos Campos

O bairro desenvolve ainda o projeto:

- ARTE SOBE O MORRO

O Projeto arte sobe o morro prepara corais com crianças e adolescentes a partir dos 14 anos de idade através da Atividade: Canto Coral. Depois de preparar as crianças promove a apresentação delas em vários locais da cidade.

O Pólo de atendimento Madre Feitosa localiza-se à Rua José Pinheiro Esmeraldo, 169, no Conjunto Novo Crato, no Seminário é um espaço de mediação entre a família, escola, comunidade e a rua para o atendimento a crianças e adolescentes de 07 a 17 anos. Em 2010 esse Pólo passou por uma reforma, o que limitou a oferta de cursos, palestras e atividades. Por conta dessa reforma alguns projetos foram adiados, mas mesmo assim algumas ações continuaram sendo desenvolvidas.

Em 2009 foram desenvolvidas as seguintes atividades

Reforço manhã e tarde - 120 alunos

Esporte - 267 alunos

Dança - 95 alunos

Capoeira - 72 alunos

Música - 20 alunos

Literatura infantil - 49 alunos

Futsal (Jovens e Adultos) - 497 Participantes

Office Boy - 80 alunos

O Pólo tem também o Projeto Pró Jovem trabalhador, que no momento oferece um curso profissionalizante em corte e costura, o qual tem 50 alunos, sendo 47 mulheres e 3 homens. Esse projeto atende jovens entre 16 e 29 anos e os prepara para o mercado de trabalho e para ocupações alternativas geradoras de renda.  Outros cursos profissionalizantes, como o de: Garçom e garçonete, jardineiro, auxiliar de serviços gerais e cuidador de idosos, foram oferecidos em anos anteriores. Esses cursos atendiam a pessoas da comunidade e também a de outras localidades.

O CRAS do Seminário possui 1.198 famílias cadastradas Entre suas realizações está a capacitação e inserção do trabalhador no mercado de trabalho através de cursos profissionalizantes, oficinas, cursos. No ano de 2006 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

Nas oficinas estão cadastradas em:

- Arte e Leitura - 40 famílias
- Higiene e Saúde - 17 famílias
- Flauta - 18 famílias
- Bem-me-quer - 18 famílias

Na área de turismo no bairro seminário existem espaços onde ocorrem visitações: Seminário São José, Escadaria Antiga do Seminário, Parque Ecológico do Sítio Fundão,  Terreiro do Mestre Raimundo Aniceto, Crato Esporte Clube, Largo da Praça da Asa, Largo Praça Mirante do Cruzeiro, Ladeira da Integração, Pracinha da Escadaria (nova) do Seminário.

Os serviços voltados para a implementação de políticas públicas referentes ao lazer, esporte e incentivo às práticas culturais ainda são muito escassos, embora possamos registrar a presença dos programas sociais da sociedade civil (ONGs) e das três esferas de governo:  CRAS, os espaços de algumas escolas municipais, das escolas estaduais como o Liceu e o Ginásio Polivalente que  oferecem equipamentos para a prática de esportes, informática e jogos para seus alunos, o que infelizmente não supre a necessidade do maior bairro do Crato. Nesse contexto, grande parte dos jovens ficam ociosos e desocupados e sem assistência específica.

Mesmo assim, observamos a existência de vários grupos de dança de rua, grupos de cultura popular, bandas de forró eletrônico e pé-de-serra, MPB, rock, pagode, etc que ocupam os espaços privados e públicos do bairro. No esporte através da prática de futebol em dois campos de ‘poeira’ e da capoeira por vários grupos existentes.

A Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude criou em 2009 o Conselho da Cultura e recentemente o Conselho Municipal do Esporte com o fim de implementar do Fundo Municipal de Cultura e do Fundo Municipal do Esporte, para viabilizar ações voltadas para a juventude da cidade e, sobretudo dos  bairros periféricos.

O bairro Seminário possui ainda seis praças, dois campos de poeira, três quadras cobertas (das escolas) e o campo do Crato Esporte Clube único Clube privado no bairro. Existe também no bairro pequenos “salões de dança” de associações de classe.

Os pontos turísticos e locais mais procurados para visita no bairro Seminário são:

- Seminário São José: turismo histórico, científico, cultural e religioso.

- Casarão de Vicente Leite: (Futuro centro sociocultural - em processo de negociação para restauração); turismo histórico, científico e cultural.

- Casa e Terreiro do Mestre Raimundo Aniceto (Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto): turismo cultural, religioso, histórico e científico.

A casa do mestre é visitada constantemente por pesquisadores, artistas e pela população em geral por ocasião de serem representantes da banda de pífanos mais antiga do Nordeste, pela suas ascendências de matrizes indígenas e afro-brasileiras, pela “Renovação do Sagrado Coração de Jesus” que ocorre anualmente  e pelas ‘terreiradas’ que são realizadas,  pelo menos três vezes ao ano.

Um evento de relevância é a entrega, em procissão, da imagem do padroeiro São José à igreja do Seminário finalizando as noites de novenas. Situação em que a Banda adentra na igreja e salda o altar-mor culminando no encerramento das novenas e precedendo a procissão do dia 19 de março.

- Largo da Praça da Asa: local de encontro, bares e lanchonetes ao redor

- Largo Praça Mirante do Cruzeiro - Ladeira da Integração local de apreciação da paisagem da cidade, dotado de pequeno anfiteatro onde eventualmente ocorrem pequenos eventos culturais.

- Pracinha da Escadaria (nova) do Seminário, local de apreciação da paisagem da cidade.

- Encosta do Seminário: (turismo acadêmico e científico). local de apreciação da paisagem da cidade e de observação constante do processo de preservação da encosta do morro do Seminário.

O acesso ao bairro é realizado pelo ônibus Via Metro que transita e transporta pelo bairro Seminário. Esse ônibus vem de Juazeiro, passa por toda cidade, atravessa também todo o bairro Seminário e depois desce para o bairro Pimenta.

Transitam também pelo bairro, fazendo o transporte de passageiros, cinco topiques e cinco Kombis que passam em horários diferenciados.

Quanto a Segurança, no bairro Seminário não existe Posto de Segurança e nem Delegacias,  é assistido pelo programa Ronda do Quarteirão através da viatura 1235 que além de atender o bairro Seminário, atende os bairros de Cacimbas, Franca Alencar e Novo Crato (Casas Populares).

As ocorrências mais freqüentes são as brigas causadas por bebidas alcoólicas e/ou ingestão de drogas. Alguns crimes de lesão corporal com armas de fogos e armas brancas, causando vítimas fatais. Furtos, roubos e assaltos a casas também são bastantes freqüentes. A violência contra a mulher tem crescido muito no Crato e tem muitos casos no bairro seminário apesar da Lei Maria da Penha.

Quanto as atividades econômicas o bairro se caracteriza por pequenas atividades comerciais como mercearias, farmácias, magazine de roupas, oficinas, de instrumentos musicais, papelaria, entre outros.

Na área de serviços podem-se encontrar cabeleireiros, postos de gasolina, bares, lanchonetes, entre outros.